建设项目环境影响报告表

（报批版）

项目名称：睢县祥瑞砼业有限公司年产20万立方米预拌混凝土及15万吨水泥稳定碎石生产线项目

建设单位：睢县祥瑞砼业有限公司

编制日期：二0一九年一月

国家生态环境部制

建设项目基本情况

| 项目名称 | 睢县祥瑞砼业有限公司年产20万立方米预拌混凝土及15万吨水泥稳定碎石生产线项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 睢县祥瑞砼业有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 彭博 |  | 联系人 |  | 彭博 |  |
| 通讯地址 | 商丘市睢县县城东5公里郑永公路南侧 |  |  |  | 邮政编码 | 476900 |
| 联系电话 | 15225219988 |  |  |  | 传 真 | - |
| 建设地点 | 商丘市睢县睢县县城东5公里郑永公路南侧 |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 睢县发展和改革委员会 |  |  |  | 批准文号 | 2018-411422-42-03-020432 |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  | 行业类别 及代码 | C3021 水泥制品制造 |
| 占地面积 （平方米） | 18736.68 |  |  |  | 绿化面积 （平方米） | 500 |
| 总投资 （万元） | 200 | 其中：环保投资（万元） |  | 8.0 | 环保投资占 总投资比例 | 4% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产 日 期 |  | 2019年3月 |  |  |
| 工程内容及规模： # 一、项目概况 睢县祥瑞砼业有限公司位于商丘市睢县县城东5公里郑永公路南侧，总投资200万元，拟建睢县祥瑞砼业有限公司年产20万立方米预拌混凝土及15万吨水泥稳定碎石生产线项目，该项目占地面积为18736.68平方米。 本项目属于未批先建项目，针对该违法行为，睢县环境保护局以睢环罚决字【2018】014号对该项目进行了处罚，具体见附件七睢县环保局行政处罚决定书。建设单位已接受该行政处罚，并足额提交了罚款，具体见附件八交款票据。 # 二、环评委托 依据《中华人民共和国环境影响评价法》（2016.9.1）规定，该项目应进行环境影响评价，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017.9.1）及《建设项目环境影响评价分类管理目录》修改单（2018.4.28）的有关规定，名录中“十九非金属矿物制品业”中的“50砼结构构件制造、商品混凝土加工”，全部编制环境影响报告表，本项目为商品混凝土加工，因此本项目应编制环境影响报告表。 受睢县祥瑞砼业有限公司委托（委托书见附件1），北京工大智源科技发展有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 承担该项目的环境影响评价报告的编制工作。在现场调查和收集有关资料的基础上，本着“科学、公正、客观、严谨”的态度，编制完成《睢县祥瑞砼业有限公司年产20万立方米预拌混凝土及15万吨水泥稳定碎石生产线项目环境影响报告表》。 - 评价对象 睢县祥瑞砼业有限公司年产20万立方米预拌混凝土及15万吨水泥稳定碎石生产线项目。 四、编制依据 4.1法律、法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016.9.1）； （3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1）； （4）《河南省固体废物污染环境防治条例》（2012.1）； （5）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016.1.1）； （6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1996.10）； （7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年修正版）； （8）《中华人民共和国清洁生产促进法》(2012修订)； （9）《中华人民共和国节约能源法》（2008.4.1）； （10）《淮河流域水污染防治暂行条例》(1995.8)； （11）《河南省建设项目环境保护条例》（2016年修订）； （12）《河南省水污染防治条例》（2010.3.1）； （13）《中华人民共和国循环经济促进法》（2009.01.01）； （14）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017.9.1）； （15）《建设项目环境影响评价分类管理目录》修改单（2018.4.28）； （16）《河南省固体废物污染环境防治条例》（2012.1）； （17）《河南省环保厅关于深入做好主要污染物排放总量预算管理工作的通知》（2012年6月21日）； （18）《河南省环境污染防治设施监督管理办法》（2013.11）； （19）《河南省水环境功能区划》； （20）《河南省大气污染防治条例》（2018.3.1） 4.2部门规章 （1）《产业结构调整指导目录（2013修正版）》； |  |  |  |  |  |  |
| （2）《河南省人民政府贯彻国务院关于落实科学发展观加强环境保护决定的实施意 见》（2006.7.4） 4.3技术导则 - HJ 2.1－2016 《建设项目环境影响评价技术导则—总纲》； （2） HJ 2.2－2018 《环境影响评价技术导则—大气环境》； （3） HJ/T 2.3－93 《环境影响评价技术导则—地面水环境》； （4） HJ2.4－2009 《环境影响评价技术导则—声环境》； （5） HJ610-2016 《环境影响评价技术导则—地下水环境》 4.4其它文件 （1）该项目的环境影响评价委托书； （2）建设单位提供的工程及其他相关资料。 五、建设内容与规模 5.1建设内容 根据提供资料，本次建设内容为睢县祥瑞砼业有限公司年产20万立方米预拌混凝土及15万吨水泥稳定碎石生产线项目。项目总占地面积为18736.68平方米，厂区配套有料仓、拌合区、办公室、化验室、临时休息室及其他配套设施。具体见表1。 表1 主要建设内容一览表 名称; 占地面积; 结构; 备注. 主体工程; 料仓; 12000m2; 钢结构; 1座1层，已建好. 拌合区; 1200m2; 钢结构; 1座1层，已建好. 辅助工程; 办公室、化验室; 360m2; 砖混结构; 1座2层，已建好 （第1F为办公室、第2F为化验室）. 临时休息室; 360m2; 钢结构; 1座1层，已建好（活动板房作为临时休息）. 洗车台; 50m2; /; 已建好. 其他; 4766.68m2; /; 包括厂区道路及暂存间等设施. 环保工程; 废气; - 生产线进料在封闭的车间内进行，粉尘经袋式除尘器收集后无组织排放； - 料仓仓顶粉尘经自带的除尘设备收集处理后排放； （3）全封闭物料储存间内堆场粉尘采用喷淋装置，定期喷淋抑尘。. 废水; 项目生活污水经化粪池（容积2m3）处理后由附近村民用密封农罐车运走肥田，不外排；项目清洗废水经沉淀池（容积10m3）收集沉淀后回用于生产，不外排。. 固废; 垃圾桶若干、一般固废暂存间（30m2）. 噪声; 基础减振、隔声、降噪等. 5.2项目设备 主要设备见表2。 表2 主要设备一览表 序号; 设备设施名称; 规格型号; 数量. 1; HZS稳定碎石拌合站; HZS180; 1套. 2; 泵车; 35m; 2辆. 3; 罐车; /; 13辆. 4; 皮带输送机; /; 2条. 5; 砂石分离机; /; 1台. 6; 环保设备; /; 包括洒水雾炮车、洗车机、洗地喷淋管网、喷淋装置等设备. 5.3产品方案以及生产能力 5.3.1产品方案 根据企业提供材料，本项目产品为预拌混凝土和水泥稳定碎石，产品产量及型号根据订单情况确定，主要产品规格及年产量见表3。 表3 主要产品型号一览表 序号; 生产产品名称; 规格; 预计年产量. 1; 预拌混凝土; C20-C60; 20万m3. 2; 水泥稳定碎石; C15-C60; 15万吨，约6.30万m3. 注：根据企业提供材料，两种产品生产工艺、原辅材料种类一致，仅原辅材料用量配比不同。. 根据企业提供材料，项目主要原辅材料见表4，部分原辅材料理化性质见表5。 表4 原辅材料一览表 序号; 名称; 年消耗量; 性状; 储存方式; 备注. 1; 石子; 24.6万吨; 粒状，粒径20mm左右; 全封闭物料储存间; 外购. 2; 沙子; 20.4万吨; 粒状，粒径500~800目; 全封闭物料储存间; 外购. 3; 水泥; 5.16万吨; 粉状; 水泥筒库; 外购. 4; 减水剂; 0.23万吨; 液态; 减水剂筒库; 外购. 5; 粉煤灰; 1.66万吨; 粉状; 粉煤灰筒库; 外购. 6; 矿粉; 1.3万吨; 粉状; 矿粉筒库; 外购. 7; 生产用水; 26000m3/a; /; /; 自备井. 8; 电; 6万度; /; /; 市镇供电. 表5 部分原辅材料理化性质一览表 序号; 名称; 主要性质. 1; 减水剂; 减水剂是一种在维持产品坍落度不变的条件下，能减少拌合用水量的外加剂。大多属于阴离子表面活性剂，有木质素磺酸盐、萘磺酸盐甲醛聚合物等。加入拌合物后对水泥颗粒有分散作用，能改善其工作性，减少单位用水量，改善其流动性或减少单位水泥用量，节约水泥。. 2; 粉煤灰; 粉煤灰外观类似水泥，颜色在乳白色到灰黑色之间变化。粉煤灰的颜色可以反映含碳量的多少和差异，在一定程度上也可以反映粉煤灰的细度，颜色越深粉煤灰粒度越细，含碳量越高。粉煤灰颗粒呈多孔型蜂窝状组织，比表面积较大，具有较高的吸附活性，颗粒的粒径范围为0.5~300um。并且珠壁具有多孔结构，孔隙率高达50%-80%，有很强的吸水性。. 3; 矿粉; 矿粉是符合工程要求的石粉及其代用品的统称。是将矿石粉碎加工后的产物，矿粉一般是指将开采出来的矿石进行粉碎加工后所得到的料粉。普矿粉含铁为60-68%，超精矿粉为70-72%，铁粉指相对含铁量比矿粉高，是采用不同加工工艺如还原法、水或气雾化法、机械粉碎法、电解法、熔盐分解法、蒸发冷凝法等获得高品位，并达到使用要求的粒度的颗粒状铁粉。. 5.3.2生产能力 本项目有1条水泥稳定碎石生产线，水泥稳定碎石拌合站的设计能力为180m3/h，每年生产天数为300d，每天拌合时间约9h，台班系数按0.8计，年度生产效率系数按0.8计，则实际生产能力为：180×9×300×0.8×0.8=31.104万m3，因此本项目1条生产线，1套稳定碎石拌合站能够实现年产20万立方米预拌混凝土及15万吨（约6.30万m3）水泥稳定碎石的生产规模要求。 5.3.3运输能力 本项目有13辆罐车，罐车的实际平均装载能力为10m3，根据企业提供的资料，项目主要为周边建设项目提供商品水泥稳定碎石，平均运输距离约为15km，最大半径不会超过20km，一个来回按2.0h计，再除去员工临时休息时间，每天每辆车平均可运输8趟，每年每辆车平均工作300d，则项目年运输能力为：8×13×10×300=31.2万m3。 综合以上分析，项目年产20万立方米预拌混凝土及15万吨（约6.30万m3）水泥稳定碎石规模合理。 六、周围环境基本情况 本项目建设地点位于商丘市睢县县城东5公里郑永公路南侧，地理位置见附图一。项目东侧为农田，敏感点尤吉屯乡位于项目东侧，距离项目东厂界距离为150m；项目南侧为农田；项目西侧为液化气站；项目北侧为郑永公路，郑永公路北侧为商丘市鑫隆食品有限公司。具体周围环境概况见附图二。 七、劳动定员 本项目劳动定员20人，年工作按300天，两班制，每班8小时，所有员工均不在厂区食宿。 八、公用工程 8.1供、排水 本项目位于商丘市睢县县城东5公里郑永公路南侧，供水采用厂区自备井供水，项目用水主要是职工生活用水和生产用水，可以保证项目的用水需求。 本项目生活污水通过厂区化粪池处理后由附近村民用密封农罐车运走肥田，不外排。项目清洗废水经沉淀池收集沉淀后回用于生产，不外排。 8.2供电 本项目使用睢县市政电网统一供电，用于设备、办公照明。 8.3通讯 睢县有通讯管线和有线电视线路，全部架设开通全国直拨程控电话及移动、联通等通讯网络，为通讯和文化生活提供方便。 8.4消防 本项目在院内设置环状消防管网，并在室外布置地上式消火栓，间距不大于120m。室内配备灭火器。 九、产业政策符合性 本项目属于新建的水泥制品制造项目，根据国务院批准施行的《产业结构调整指导目录（2013修正版）》可知，该项目属于第一类鼓励类、第三十八项第27条之规定，因此该项目是国家鼓励类项目，符合国家产业政策。 与本项目有关的原有污染情况及主要问题： 本项目属于未批先建项目，项目位于商丘市睢县县城东5公里郑永公路南侧，根据现场踏勘及企业提供材料，本项目基础设施已建设完毕，尚未投入运行，因此不存在与项目有关的原有污染及主要环境问题。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

一、自然环境简况 1、地理位置 睢县位于河南省中东部黄淮平原，处于东经114°50′-115°12′，北纬34°12′-34°34′之间。地处豫鲁苏皖四省结合部，毗邻华东、连接沿海，具备“中部的成本、东部的优势”，是我国中西部地区连接东部沿海发达地区的中转站，东部沿海发达地区向中西部地区产业转移的桥头堡，具有承东启西的区位优势。睢县是商丘市下辖县，古称襄邑、睢州。位于河南省东南部，东与宁陵县相接，西连杞县，南接柘城县、太康县，北临民权县，是河南省历史文化名城，辖20个乡镇。 该项目位于商丘市睢县县城东5公里郑永公路南侧，地理位置详见附图一。 2、地形、地貌 睢县地处豫东平原属黄河冲积扇的一部分，地势平坦。全县海拔51-60m，相对高差9m，西北高，东南低，地面坡降约1/5000。全县地貌可分低平泛区和封闭型洼地。 低平泛区是指黄河改道后的广大平原，地势平坦，西北高、东南低，略成自然斜坡。睢县拥有面积广大的低平泛区，由于黄泛对地形、地貌的影响甚大，每次大泛滥都打乱了原有河道和排水系统，改变了原来的地表形态。大地型的平坦和微地貌差异及变化是低平泛区的地貌特征。睢县泛区海拔高度51.3~60.1m，包括全县20个乡（镇）的95％以上的面积。由于地下水埋深较浅，多为2~4m，土壤受地下水影响较大，土壤类型为黄潮土亚类。 封闭型洼地是黄河多次泛滥改道形成的。海拔高程明显低于四周，洼地中心与四周高差一般为1-3m。河堤乡的马五楼、韩吉营片，尤吉屯乡的黑张、聂楼片及原帝丘乡的何庄片等，均是此种地形。由于四周高，因此季节性积水明显；地下水位常不足2m，强烈的蒸发作用把盐带到地表，形成斑状盐化土和碱化土相间分布。 3、气候 睢县地处东亚中纬度地带，为亚热带向暖温带过渡区，属暖温带大陆性季风气候。风向随季节变化明显，夏季多南风，冬季多北风，年主导风向为东南风。四季特点为：春季温暖干旱多大风，夏季炎热雨集中，秋季凉爽长日照，冬季寒冷雨雪稀少。根据睢县近25年的气象资料，主要气候特征见表6。 表6 主要气候特征一览表 气象要素; 数值; 气象要素; 数值. 多年平均气温; 14.7℃; 平均气压; 101.0kpa. 极端最高气温; 41.7℃; 年平均相对湿度; 71%. 极端最低气温; -19.5℃; 无霜期; 219d. 年平均降水量; 797mm; 年平均日照时数; 2095.4h. 最大年降水量; 1169.1mm; 年平均风速; 2.2m/s. 最小年降水量; 300.5mm; 全年太阳辐射量; 116.17kcal/cm2. 4、水文地质特征 4.1 地表水 睢县河道均属于淮河流域涡河水系，涡河水系面积 4341.5km2，占全区总面积42.9%。主要河流有惠济河、利民河、申家沟、通惠渠等，河道多呈西北—东南流向，大致平行相间分布，多属季节性，汛期遇大、河水猛涨，洪峰显著，水位、流量变化很大。 通惠渠是惠济河的第二大支流，源于兰考县代庄南，流向东南，经民权县尹店乡寄岗村入睢县境，在白庙乡洼刘村西南入惠济河。睢县境内长 19.5km，流域面积263.5km2。通惠渠水体功能区划为Ⅳ类水质。 利民河源于董店乡皇台南皇台干渠，经董店乡、城郊乡、白庙乡、胡堂乡、河堤乡，在河堤乡万口西入惠济河，全长 31.4km，流域面积 69.84km2，为睢县引黄工程主要渠道，上游为民睢干渠。 惠济河起源于开封市，在接纳了开封市区、杞县污废水后进入商丘境内， 流经睢县、柘城县后进入鹿邑县，然后出境进入安徽省境内，随后进入涡河。惠济河在商丘境内全长 89.2km，流域面积 1246km2，水体功能区划为Ⅳ类水质。惠济河在睢县板桥和柘城砖桥设置了省控断面，分别控制开封市和商丘市出境水质，惠济河是开封市的排污河，睢县在朱桥设出境控制断面。 4.2 地下水 睢县属豫东冲积平原的一部分，地势低平，地下水径流较缓慢，主要为第四系全新统潜水（浅层地下水，含水层底板埋深40m左右），更新统承压水（中层水，含水层埋深40～160m），第三系承压水（深层水，含水层埋深 160～350m）。 浅层地下水水质按舒卡裂夫分类原则，可划分为五种水化学类型，区内绝大部分地区含水层颗粒较粗，以中细砂、细砂为主，透水性较好，主要以大气降水的垂直渗透补给和侧向径流补给，水交替作用较强。中牟县多年平均浅层地下水资源量3.45亿m3，可开采量3.19亿m3。平水年（P=50%）浅层地下水资源量3.36亿m3，可开采量3.11亿m3，干旱年（P=75%）浅层地下水资源量2.95亿m3，可开采量2.76亿m3。地下水水质属重碳酸盐型，矿化度0.5—1.0g/L，适宜于人畜饮用、农业灌溉和工业用水。 4.3 饮用水源地情况介绍 - 4.3.1 现有饮用水源地基本情况介绍 根据调查，睢县目前没有地表水水源地，现有水厂取水均为当地深层地下水。根据《河南省睢县县城集中式饮用水水源保护区划分技术报告》（报批版），睢县城区饮用水水源地包括睢县二水厂水源地和睢县三水厂水源地。其中二水厂包括9眼现有水井，三水厂包括2眼备用水源井。睢县城区饮用水水源地各水源井及一级保护区划分详细情况见表7。 表7 睢县城区饮用水水源保护区划分情况一览表 序号; 水源地 名称; 水源地编码; 水源地 类型; 孔径 编号; 一级保护区. 范围; 面积（m2）. 1; 睢县二水厂水源地; EA01004114 22000G01; 地下水; 1#; 以二水厂四周围墙为边界的四边形区域; 总面积8007m2. 2#~9#; 以水源地水井为中心，半径取40m的圆形区域; 单井面积5024m2 总面积40192m2. 2; 睢县三水厂水源地; EA01004114 22000G02; 地下水; 10#~11#; 以水源地水井为中心，半径取40m的圆形区域; 单井面积5024m2 总面积10048m2. - 4.3.2 规划饮用水源地基本情况介绍 根据调查了解，睢县将铁佛寺一带规划为新的睢县城市生活供水水源地，《睢县县城生活供水铁佛寺水源地水资源论证报告》已经河南省水利厅审批（豫水行许字【2010】197号）。 目前睢县饮用水源地保护规划正在编制，铁佛寺水源地属于备用水源地，其保护范围尚未确定，根据《睢县县城生活供水铁佛寺水源地水资源论证报告》，该地下水源地从承压层取水，承压层上部潜水层介质为细砂，根据《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338-2007），地下水型饮用水源保护区划分方法7.2.2.1的规定，孔隙水承压水型水源地保护区介质类型为中细砂时，其一级保护区半径确定为100m，一般不设二级保护区。 本项目不在饮用水源地保护范围内。 5、土壤和植被 睢县农耕历史悠久，现代土壤主要由历代黄河泛滥沉积物经人们耕作熟化而成。全县土壤均为潮土，总面积为109.5721万亩，近地表覆盖堆积的黄河沉积物，分层清晰，砂粘相间，厚薄不一。在水平分布上依河流由近至远遵循“粗到细”及“紧砂慢淤”的规律沉积，沉积物的质地，多为壤质，土质肥沃。可分为3个亚类、5个土属、12土种。 睢县植被以农作物为主，主要有小麦、大麦、玉米、高粱、谷子、大豆、绿豆、红薯、棉花、芝麻、油菜、花生等，主要树木有榆树、杨树、刺槐、泡桐等。

二、社会环境简况 1、行政、区划及人口 睢县地处河南省东部，隶属于商丘市。睢县辖20个乡镇，545个行政村，总面积926km2，总人口89.50万人，其中睢县县城人口9万人，耕地87万亩。 集聚区规划面积为19.69km2，规划范围内包括豆子营、田孙庄、田油房、田洼、陈漫芝、邹楼、程寨、罗楼、周油坊、程花园、五里庙、袁大庄、袁坟、徐大楼、田楼、王庄、黄城寨、殷庄、马口、赵堂、汤郭庄、王楼、董店集镇区等，共25个村庄，总人口19046人。 2、经济 近年来睢县国民经济保持良好的发展势头。2017年，全年生产总值完成169.2亿元，增长8%以上；固定资产投资完成212亿元，增长8%；社会消费品零售总额完成72.2亿元，增长12.5%；规模以上工业增加值完成62亿元，增长7.9%；城乡居民人均可支配收入完成14610元，增长10%以上。公共财政预算收入完成6.5亿元，增长16.3%，增速全市第二；税收完成4.6亿元，占财政总收入的比重达72%，增长24.7%，增速全市第三。各项存款余额181.9亿元，增长14%。 农业生产稳步增长。新建高标准粮田15万亩，机械化率达95%以上。全年粮食总产超过18亿斤，实现“十二连增”。土地流转14.07万亩，千亩以上种植大户9家，百亩以上161家，家庭农场达到68家，农民专业合作社发展到796家。畜牧业产值突破20亿元，蝉联全国生猪调出大县。解决10.56万农村居民和2.8万名师生饮水安全问题。 工业经济平稳运行。制鞋和电子信息两大主导产业完成工业产值102.24亿元，占规模以上工业总量的55.41%。其中，制鞋产业完成工业总产值58.26亿元，增长10.66%。成功举办“2015年中国&#8226”；睢县承接制鞋产业转移打造升级版产业基地高层论坛暨中原制鞋产业基地——河南睢县授牌仪式活动。电子信息产业完成工业产值43.98亿元，增长18.97%。成功申报河南省名牌产品2个，河南省著名商标5个。纳税额在100万元以上的工业企业达到11家，其中商丘金振源电子科技有限公司实现税收7529.86万元。 现代服务业蓬勃发展。全县第三产业实现增加值47.87亿元，增长12.1%。商务中心区荣获第四届全省商务中心区建设金星奖。客货运物流中心、金亿国际车城、亿丰建材家居广场、农副产品物流中心部分投入运营，丹尼斯城市广场、中央城市广场、企业总部中心等项目进展顺利。积极发展电子商务，入驻阿里巴巴（商丘）产业带企业达到110家，建成电子商务运营中心1个，电子商务综合服务站7个，电子商务综合服务点49个，发展实体企业102家，线上网店1389家，网络交易总额突破10亿元，成功入选河南省“宽带中原”示范试点县，被财政部、商务部确定为国家级电子商务进农村综合示范县。 3、农业 睢县资源丰富，农副产品远近闻名。这里盛产小麦、玉米、花生、棉花、大豆、油菜、烟叶和时鲜瓜菜，小麦常年面积50万亩，产量30万吨，玉米30万亩，产量20万吨。花生16万亩，产量6.5万吨，棉花18万亩，产量2.2万吨。蔬菜品种主要有冬瓜、西红柿、芹菜、辣椒、萝卜、白菜等，是郑州、开封、商丘等周边城市的重要菜篮子基本。木材以泡桐、速生杨为主，蓄积量高达118万立方米。畜产品以生牛、黄牛、板山样和鸡为主，牛存栏8万头，生牛存栏50万头，板山羊145万只，肉鸡出栏360万只。由于农产品资源丰富，睢县先后被命名为人国商品粮基地县、优质棉基地县、板山羊基地县和平原绿化高级达标先进县，河南省良种小麦生产基地县、林业基地县和玉米出口基地县。同时，睢县还有丰富的劳动力资源。 4、交通运输 睢县交通条件便利，县城北依陇海铁路12km，东距京九、陇海两大铁路交汇处商丘市60km，北靠连霍高速公路、陇海铁路和310国道，距高速公路入口处10km，S325省道贯穿全境，民太、睢柘公路在此交汇，县级公路贯穿全县20个乡镇，乡级公路通达545个行政村，交通运输较为便利。 5、城市性质 根据《睢县县城总体规划》（2010-2030）确定县城的城市性质为：睢县县城是睢县的政治、经济、文化中心，省级历史文化名城，工业、商贸、旅游协调发展的综合型小城市。 6、名胜古迹 睢县历史悠久，文化灿烂，是一座中原历史文化名城。境内名胜古迹较多，主要有春秋时期的宋良公墓，唐代的无忧寺塔、宋代的圣寿寺塔和东坡居士的宝墨亭、明代的袁家山、清初的汤斌祠和铁佛寺等旅游景点。经实地勘察，项目所在区域周围无名胜古迹和重点保护目标。 7、城市基础设施 睢县产业集聚区污水处理厂（睢县第二污水处理厂）位于通惠渠东岸，建设规模为2万m3/d，据调查，该污水处理厂于2013年9月29日验收通过，污水处理工艺为卡鲁塞尔氧化沟工艺。睢县产业集聚区污水处理厂扩建2万吨/天的污水处理线工程项目环境影响报告书已批复，预计2018年10月份收水运行。该污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准处理达标后，排入惠济河。 睢县生活垃圾处理中心位于尤吉屯东黄庄村南部，采用卫生填埋工艺，日处理规模157吨，目前运行良好。 8、睢县尤吉屯乡概况 睢县尤吉屯乡位于河南省睢县城东5公里处，北邻连霍高速公路，东邻京九铁路，郑永公路、马开公路贯穿全乡，罗冯、曹党等县乡公路四通八达，已全部实现了村村通油路。，面积44.7平方公里，辖29个村委，常住人口4万人，耕地4万亩。辖尤东、尤西、黄庄、朱吉屯、东周楼、南周楼、刘营、余屯、屈庄、韭菜园、聂楼、许堂、黑张东、黑张西、许庄、郜楼、马吉营东、马吉营西、王吉屯、李范营、刘官庙、小林店、邱井、冯庄、蒋店、冯官屯、陈岗、袁王庄、贾庄29个行政村。 本项目位于商丘市睢县县城东5公里郑永公路南侧，根据睢县土地测绘队出具的土地证明可知项目用地属于工矿用地，用地符合睢县土地利用总体规划要求（见附件四），根据睢县城乡规划办公室出具的规划证明可知项目用地符合规划要求（见附件五）。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 本项目位于商丘市睢县县城东5公里郑永公路南侧，本次评价引用商丘市城市空气质量日报4月份的监测数据（监测点位：睢县；监测时间：2018年4月1日至7日；监测单位：商丘市环境监测站），具体见表8。 表8 环境空气现状监测情况一览表 单位：mg/m3 日期 因子; SO2; NO2; PM10. 2018.04.01; 39; 28; 27. 2018.04.02; 38; 29; 51. 2018.04.03; 35; 29; 53. 2018.04.04; 20; 28; 50. 2018.04.05; 28; 30; 56. 2018.04.06; 29; 31; 58. 2018.04.07; 24; 29; 60. 由上表可以看出，项目所在地环境空气质量总体状况良好，能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2、地表水环境质量现状 # 惠济河为睢县主要纳污河流，因此本项目对惠济河水质进行评价。本次评价现状数据引用河南省环保厅网站发布的《河南省地表水环境责任目标断面水质周报》数据。统计数据见表9。 表9 惠济河水质情况一览表 mg/L 监测点位; 监测时间; COD; 氨氮; 总P. 睢县板桥; 2017年48期; 39.7; 1.53; 0.23. 2017年49期; 38.1; 0.92; 0.17. 2017年50期; 37.3; 0.96; 0.16. 2017年51期; 39.6; 1.43; 0.13. 2017年52期; 38.3; 1.59; 0.21. 2017年53期; 37.3; 1.27; 0.18. 标准值; 30; 1.5; 0.30. 由上表可以看出，恵济河睢县板桥断面水质2017年48期-53期COD均不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求，惠济河上游是开封的纳污河流，沿途接纳了区域开封境内的生活污水及工业废水，是造成本断面水质超标的主要原因，48期和52期氨氮不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求，48期-50期总P均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求。 3、地下水环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）可知，该项目为Ⅳ类项目，Ⅳ类项目不开展地下水环境影响评价。 4、噪声环境质量现状 本项目位于商丘市睢县县城东5公里郑永公路南侧，评价期间对项目厂界噪声进行监测，监测结果具体见表10，监测报告见附件9。 表10 声环境质量现状监测结果表 单位：dB（A） 序号; 监测点位; 2018.11.20; 2018.11.21. 昼; 夜; 昼; 夜. 1; 1#东厂界; 49.8; 39.2; 49.8; 39.5. 2; 2#南厂界; 48.9; 38.6; 49.0; 38.8. 3; 3#西厂界; 50.2; 39.6; 50.6; 39.4. 4; 4#北边界; 52.3; 40.6; 51.9; 40.8. 监测结果显示，本项目东、西、南三厂界噪声现状值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准的要求；项目北厂界噪声现状值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准的要求。

主要环境保护目标： 本项目位于商丘市睢县县城东5公里郑永公路南侧，具体环保目标详见表11。 表11 项目环境保护目标一览表 环境类别; 环境保护目标; 方向; 与厂界距离; 保护级别. 大气环境; 尤吉屯乡; 东侧; 150m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 声环境; 尤吉屯乡; 东侧; 150m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 水环境; 惠济河; 西南侧; 9.4km; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅳ类标准. 地下水; 纳污水体沿线浅层地下水; /; /; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准.

评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准执行（日平均浓度限值：SO2≤150μg/m3；NO2≤80μg/m3；PM10≤150μg/m3 ；小时平均浓度限值：SO2≤500μg/m3；NO2≤200μg/m3）； 2、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准执行（COD≤30mg/L；NH3-N≤1.5mg/L，总P≤0.3mg/L）； 3、《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准执行； 4、《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类标准执行（2类：昼间：60dB（A），夜间：50dB（A）；4a类：昼间70dB（A），夜间55 dB（A））； 5、《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中对旱作物用水水质的规定 （PH：5.5-8.5；COD≤200mg/L；BOD5≤100mg/L；SS≤100mg/L） |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气：执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） 表1和表3标准（颗粒物最高允许排放浓度为20mg/m3，无组织排放监控浓度限值为0.5mg/m3）； 2、噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类、4类标准要求（2类：昼间：60dB（A）；夜间：50dB（A）；4类：昼间70dB（A），夜间55 dB（A））； 3、一般固废：执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中标准。 |
| 总量控制指标 | 本项目生活污水通过厂区化粪池处理后由附近村民用密封农罐车运走肥田，不外排。项目清洗废水经沉淀池收集沉淀后回用于生产，不外排。因此本项目建议总量指标为COD：0t/a，氨氮：0t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 1、营运期工艺流程及产污环节分析 固废、噪声 拌合主机 粉尘、噪声 化验室 抽样 罐车 沉渣 砂石分离机 三级沉淀池 噪声 水 新鲜水 泵送， 计量 减水剂进场 减水剂筒库 泵送进料，计量 噪声 粉煤灰、 矿粉进场 粉尘 粉煤灰、 矿粉筒库 螺旋进料，计量 噪声 沙子、石子运输进场 粉尘、噪声 卸料至全封闭料仓 粉尘、噪声 上料至料斗 粉尘 水泥筒库 水泥进场 噪声 螺旋进料，计量 图1 项目营运期工艺流程及产污环节示意图 2、工艺简述： 根据企业提供资料，本项目产品包括预拌混凝土和水泥稳定碎石，两者生产工艺、原辅材料种类一致，仅原辅材料用量配比不同。 （1）原材料进场检验：外购原材料有石子、沙子、水泥、粉煤灰、矿粉、减水剂。外购的原料首先抽取样品进行检验，不合格的原料直接返回厂家。合格的石子、沙子直接由原料车经地磅计量后，储存到全封闭物料储存间。而外购的粉状水泥、粉煤灰、矿粉运输进厂时经过地磅称量后，由泵分别抽进水泥、粉煤灰、矿粉筒库，外购的液态的减水剂直接储存到减水剂筒库； （2）配料：在全封闭的物料储存间，将石子、沙子再次过磅，称量后投放到全封闭的输送带口，存放在筒库中的水泥、粉煤灰、矿粉、减水剂则通过管道与拌合机进料口相连，通过计算机控制管道开关从而控制水泥、粉煤灰、矿粉、减水剂的投放量。需要的水由水泵直接抽取，由水槽进入到拌合机内； （3）生产搅拌：配料完成后，进行拌合，每罐水泥的拌合时间为3分钟； （4）质检：对于拌合后的预拌混凝土、水泥稳定碎石进行取样质检，取样样品可直接倒入拌合机； （5）成品：拌合完成后的预拌混凝土、水泥稳定碎石沿管道输送到罐车内，由罐车拉出。 本项目厂区化验室主要用于原料进厂检验、预拌混凝土成品、水泥稳定碎石成品的硬度检验及设备的电脑控制系统，项目不合格原料直接返回生产厂家，合格的原料用于生产，因此项目成品没有不合格的，用于检验的预拌混凝土成品、水泥稳定碎石成品放回拌合机待售，项目化验室不产生污染物。 3、项目产污环节 项目营运期间产污环节分析汇总见表12。 表12 项目产污环节分析 污染物; 产污环节; 污染源名称; 主要污染 因子; 环境保护措施及设施. 废水; 职工生活; 生活污水; COD、SS、氨氮; 生活污水经化粪池处理后，由附近村民用密封农罐车运走肥田. 设备清洗; 清洗废水; /; 清洗废水经沉淀池收集沉淀后全部回用于生产. 废气; 堆场; 堆场扬尘; 扬尘; 封闭车间，定期喷淋. 料仓仓顶; 水泥仓仓顶粉尘; 粉尘; 仓顶自带除尘器. 粉煤灰仓仓顶粉尘. 矿粉仓仓顶粉尘. 生产线配料、进料; 进料粉尘; 袋式除尘器. 汽车带起扬尘; 扬尘; 扬尘; /. 噪声; 生产设备; 机械设备; 噪声; 采用低噪声设备，室内安装，设置减振基础，建筑隔声. 固废; 沉淀池沉渣; 沉淀池; 沉渣; 收集后回用于生产. 除尘器收集粉尘; 粉尘; 粉尘; 收集后回用于生产. 砂石分离机砂石; 砂石; 砂石; 收集后回用于生产. 职工生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 收集后由当地环卫部门统一进行处理.

主要产污工序： 一、施工期 本项目属于未批先建项目，根据现场踏勘及企业提供材料，本项目基础设施已建设完毕，尚未投入运行，因此本次评价不再对施工期进行具体的分析。 二、营运期 本项目有员工20人，均不在厂区食宿。年工作300天，两班制，8小时工作制。因此产生的污染物主要有废气、废水、噪声以及固体废弃物。 1、废气 （1）料场产生的装卸粉尘 本项目原料水泥、粉煤灰、矿粉均采用筒库密闭储存，不存在风力起尘的问题。原料沙子和石子均采用封闭式厂棚堆放，不存在风力起尘的问题。 本项目原料水泥、粉煤灰、矿粉为密闭罐车运输，直接由空压机将罐车中水泥、粉煤灰、矿粉在高压情况下打进粉罐中，整个过程均在密闭环境中进行，基本不产生装卸粉尘。项目石子的装卸起尘量很小，本评价仅分析沙子和石粉装卸过程中的起尘量。 砂的起尘量与物料落差高度H、沙含水量W，风速V等有关，砂堆场装卸过程的主要环节是汽车装卸及原砂输送。堆取料机最高高度为4m，堆料时与砂堆保持1.2m的落差。 本项目采用秦皇岛装卸起尘量计算模式，秦皇岛和本项目所在地均为北方气候，气候类型相似，装卸方式和本项目所采取的装卸方式相同，故可以采用秦皇岛装卸起尘模式对本项目砂装卸起尘量进行计算。 砂装卸起尘量采用下式计算： 式中：Q——砂堆装卸起尘量，mg/s；H——物料落差，m；U——气象平均风速，m/s取2.2m/s；W——砂含水量，%。 经计算原料堆场装卸扬尘尘量，当含水率为10%时为1.4t/a。当含水率为8%时为1.46t/a。当含水率为4%时为1.75t/a。 本项目在堆场上方设2套喷淋装置，定期对砂堆进行喷淋降尘，使砂堆表面含水率控制在8%左右，即项目装卸粉尘排放量为1.46t/a。 （2）筒库粉尘 本项目水泥、粉煤灰、矿粉均为筒库储藏，运输罐车利用车自带空气泵将物料送至筒库时会产生一部分粉尘，粉料从筒库进入搅拌机也会产生一部分粉尘。经对同类企业的类比调查，筒库库顶呼吸孔及库底粉尘产生量，其与水泥厂水泥筒库基本相同，该部分粉尘产生量不大，但浓度比较高，经现场调查，建设方采用的筒库收尘方式如下：库底采用负压吸风收尘装置，与库顶呼吸孔共用一台WAM除尘器，根据各种粉末状物质的通过孔径，收尘器的滤芯通过最大直径及附着力作用给滤芯孔径的影响作用，完全可以满足各粉末状物质过滤要求。根据资料显示，该收尘器的收尘效率可以达到99.9％，本次按99.5%计。 本项目年耗水泥5.16万吨、粉煤灰1.66万吨，矿粉1.3万吨，粉状原料在筒仓内的起尘量以总量的0.15%计，则筒仓粉尘产生量为121.8t/a。根据企业提供的资料，项目每个水泥料仓容量为300t，汽车泵打满一个水泥筒库需1.5h；粉煤灰料仓容量为200t，汽车泵打满一个粉煤灰筒库时间为1.0h，矿粉料仓容量为200t，汽车泵打满一个矿粉筒库时间为1.0h，粉料从筒库进入拌合机的时间每天约为5h，则筒库粉尘产排情况见表13。 表13 筒仓粉尘产排情况 原料; 筒库规格; 数量; 收尘设施; 输送时间（h/d）; 风量（m3/h）; 粉尘产生量; 粉尘排放量; 收尘 效率 (%). 产生浓度（mg/m3）; 产生量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）. 水泥; 容量300t; 4座; WAM除尘器; 6.5; 5000×4; 1984.6; 77.4; 9.923; 0.387; 99.5. 粉煤灰; 容量200t; 2座; 6; 5000×2; 1383.3; 24.9; 6.944; 0.125; 99.5. 矿粉; 容量200t; 2座; 6; 5000×2; 1083.3; 19.5; 5.444; 0.098; 99.5. （3）生产线进料工序粉尘 本项目石子、沙子通过拌合站配套的皮带输送方式输送至拌合站，水泥、粉煤灰、矿粉则以压缩空气的方式吹入拌合机，本项目各生产工序均采用电脑集中控制，各工序的连锁、联动的协调性、安全性非常强，原料的输送带设置有防尘罩，为封闭式输送，输送过程基本无粉尘产生；物料落入拌合楼时冲击过程会有粉尘产生，该过程产生的粉尘量不大，产生的少量粉尘主要为水泥和粉煤灰粉尘，类比《商丘兴龙混凝土管桩搅拌有限公司年产40万立方商品混凝土项目》的验收监测数据，本项目在进料过程产生的粉尘量为10.95t/a，建设方在拌合机上设有呼吸孔，在呼吸孔上连接袋式收尘器，收尘效率为95%，其余的5%粉尘无组织排放，无组织粉尘排放量为0.548t/a。 （4）运输道路扬尘和噪声污染影响分析 本项目原料及成品均采用汽车运输。汽车运输时由于碾压卷带产生的扬尘对道路两侧一定范围内会造成污染。扬尘量的大小与车流量、道路状况、气候条件、汽车行驶速度等均有关系，本评价要求对厂区内裸露地面全部进行硬化，并定时进行洒水，且车辆出厂时设有洗车机对车辆进行冲洗，运输车辆在原料及成品输送过程中，随着车速的加快，汽车扬尘量将随之加大，扬尘会对沿途道路两侧环境造成一定的影响。为了最大限度减少原材料及成品运输对周围环境带来的不利影响，评价要求采取如下措施： ①对原料和运输路面进行洒水的方式，保证其表面含水率高于8%，减少扬尘产生； ②厂区运输道路全部进行硬化，厂区出入口设置车辆清洗区，对车辆进行冲洗，减少扬尘产生量。 （5）无组织排放粉尘 本项目装卸粉尘无组织排放量为1.46t/a，生产线进料工序粉尘无组织排放量为0.548t/a，则本项目粉尘无组织排放总量为2.008t/a。 2、废水 项目营运期用水主要有生产用水和生活用水。废水主要包括清洗作业废水及生活污水。 （1）生产工艺用水 本项目生产过程用水量为26000m3/a，其中23048m3/a来自新鲜水，2952m3/a来自于清洗作业回用水，生产用水全部用于石子、沙子、水泥等的混合拌合，成为产品的一部分，本项目生产过程不排水。 （2）清洗作业废水 本项目清洗作业废水主要包括拌合机冲洗废水以及进出罐车冲洗废水。拌合机为本项目的主要生产设备，其在暂停生产时必须冲洗干净，拌合机平均每15天冲洗1次，年冲洗20次，每次冲洗水按8吨计，则拌合机冲洗总用水量为160m3/a。进出罐车也要进行清洗，共13辆罐车，每辆车每次进出清洗用水量按0.1吨计，每辆车平均每天运输8趟，则车辆清洗总用水量为3120m3/a。综上，则本项目清洗作业用水量合计为3280m3/a。清洗作业过程中损耗量按10%计，则冲洗作业用水损耗量为328m3/a，清洗用水产生的废水量为2952m3/a。其中拌合机清洗废水经砂石分离机处理后，排入三级沉淀池进行沉淀；罐车清洗废水排入三级沉淀池进行沉淀。项目清洗废水经沉淀池（容积10m3）收集沉淀后回用于生产，不外排。 - （3）厂区地面洒水 根据企业提供资料，本项目配备的洒水雾炮车、洗地喷淋管网装置用水量为150m3/a，此部分水全部用于厂区洒水降尘，因此不产生废水。 （4）喷淋装置用水 根据企业提供资料，本项目喷淋装置用水量为300m3/a，喷淋用水全部用于润湿原料，因此不产生废水。 （5）生活污水 根据企业提供的资料，项目劳动定员20人，均不在厂区食宿。根据河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），非住宿人员用水量取40L/d·人，则本项目生活用水量为0.8m3/d，240m3/a，污水排水系数取0.8，则生活污水排放量为0.64m3/d，192m3/a。本项目生活污水主要污染因子是COD 250mg/l，BOD5 150mg/l，SS 120mg/l，NH3-N 25mg/l，生活污水经厂区化粪池（容积2m3，停留时间18h）预处理后由附近村民用密封农罐车运走肥田，不外排。 综上所述，本项目总用水量为27018m3/a（90.06m3/d），废水排放量为192m3/a（0.64m3/d）。本项目营运期水平衡图如图2所示。 损耗1.09 0.8 拌合工序 进入产品 86.66 76.82 回用9.84 10.93 9.84 清洗作业用水 沉淀池 损耗1.0 新鲜水：90.06 1.0 喷淋用水 损耗0.5 0.5 厂区地面洒水 损耗0.16 生活用水 化粪池 0.64 密封农罐车运走肥田 0.64 图2 项目水平衡图（单位：m3/d） 3、噪声 本项目噪声主要为拌合机、罐车、皮带输送机等设备运行产生的机械噪声，主要噪声设备噪声源强见表14。 表14 主要设备噪声源强一览表 序号; 设备; 数量; 源强dB（A）. 1; HZS稳定碎石拌合站; 1套; 83. 2; 泵车; 2辆; 83. 3; 罐车; 13辆; 77. 4; 皮带输送机; 2条; 76. 5; 砂石分离机; 1台; 74. 6; 环保设备; /; 74. 4、固废 本项目固废污染源主要为职工生活垃圾、沉淀池沉渣、除尘器收集粉尘及砂石分离机产生的砂石。 - 生活垃圾 本项目职工定员20人，按照每人每天产生垃圾0.15kg，工作日以300天计算，则生活垃圾的产生量为0.9t/a，收集后由当地环卫部门统一进行处理。 （2）沉淀池沉渣 本项目沉淀池将会产生一定量的沉渣，类比同类数据，沉渣量约为8.0t/a，回用于拌合工序。 （3）除尘器收集的粉尘 本项目筒仓顶呼吸孔粉尘经WAM除尘器收集的量为121.19t/a，生产线进料工序产生的粉尘经袋式收尘器收集的量为10.4t/a，收集的粉尘经振打后落入粉罐、拌合器中用于生产，资源化利用。 （4）砂石 本项目砂石分离机产生的砂石量为0.1t/a，砂石属于一般固废，收集后回用于生产。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 |  | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量（单位） |  |  | 排放浓度及 排放量（单位） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | 大 气 污 染 物 | 堆场 | 扬尘 | 1.46t/a |  |  | 1.46t/a |  |  |
|  |  | 料仓 | 水泥粉尘 | 1984.6mg/m3 | 77.4t/a |  | 9.923mg/m3 | 0.387t/a |  |
|  |  |  | 粉煤灰粉尘 | 1383.3mg/m3 | 24.9t/a |  | 6.944mg/m3 | 0.125t/a |  |
|  |  |  | 矿粉粉尘 | 1083.3mg/m3 | 19.5t/a |  | 5.444mg/m3 | 0.098t/a |  |
|  |  | 生产线配料、进料 | 粉尘 | 0.548t/a |  |  | 0.548t/a |  |  |
|  |  | 汽车带起扬尘 | 粉尘 | 少量 |  |  | 少量 |  |  |
|  | 水 污 染 物 | 生活污水 | 水量 | 192m3/a，0.64m3/d |  |  | 192m3/a，0.64m3/d |  |  |
|  |  |  | COD | 250mg/L |  | 0.048t/a | 175mg/L |  | 0.034t/a |
|  |  |  | NH3-N | 25mg/L |  | 0.0048t/a | 23.75mg/L |  | 0.0046t/a |
|  |  |  | SS | 150mg/L |  | 0.029t/a | 90mg/L |  | 0.017t/a |
|  |  |  | BOD5 | 120mg/L |  | 0.023t/a | 84mg/L |  | 0.016t/a |
|  |  | 清洗废水 | 水量 | 2952m3/a |  |  | 0（经沉淀池收集沉淀后回用于生产） |  |  |
|  | 固 体 废 物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 0.9t/a |  |  | 0（环卫部门统一进行处理） |  |  |
|  |  | 一般固废 | 沉渣 | 8.0t/a |  |  | 0（回用于生产） |  |  |
|  |  |  | 收集粉尘 | 131.59t/a |  |  | 0（回用于生产） |  |  |
|  |  |  | 砂石 | 0.1t/a |  |  | 0（回用于生产） |  |  |
|  | 噪声 | 本项目噪声主要为拌合机、罐车、皮带输送机等设备运行产生的机械噪声，本项目将高噪音噪声设备安装在生产车间内，设备安装时，采用基础减振、柔性接口、隔声等降低噪声，厂区内运输设备做到缓慢行驶来降低噪声，同时拟采取合理布局等多种控制噪声的措施，预测结果表明：项目东、西、南三厂界噪声贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求；项目北厂界噪声贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准的要求。通过采取以上措施，项目营运期产生的噪声对周边环境的影响较小。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目位于商丘市睢县县城东5公里郑永公路南侧，项目所在区域无特殊生态保护目标，因此对生态影响较小。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响简要分析 本项目属于未批先建项目，根据现场踏勘及企业提供材料，本项目基础设施已建设完毕，尚未投入运行，因此本次评价不再对施工期进行具体的分析。 营运期环境影响简要分析 本项目有员工20人，均不在厂区食宿，本项目年工作300天，8小时工作制。因此产生的污染物主要有废气、废水、噪声以及固体废弃物。 - 一、环境空气影响分析 （1）料场产生的装卸粉尘 根据工程分析，本项目在堆场上方设2套喷淋装置，定期对砂堆进行喷淋降尘，使砂堆表面含水率控制在8%以上，即项目装卸粉尘排放量为1.46t/a。 根据本项目工程特征及环境状况，评价要求建设单位采取以下措施以减少无组织粉尘的产生和保证职工职业卫生安全： ①堆场地面及厂区道路应进行水泥硬化； ②装卸原料时应尽量降低物料的落差，以减少扬尘产生； ③加强厂区绿化，以达到防尘降噪的效果； ④料仓建设成封闭形式，并采取顶棚喷淋水设施。 经过上述措施，原料装卸粉尘对周围环境空气的影响在可接受范围内。 （2）筒库粉尘 根据工程分析，本项目年耗水泥5.16万吨、粉煤灰1.66万吨，矿粉1.3万吨，粉状原料在筒仓内的起尘量以总量的0.15%计，则筒仓粉尘产生量为121.8t/a。筒库粉尘产排情况见表15。 表15 筒仓粉尘产排情况 原料; 筒库规格; 数量; 收尘设施; 输送时间（h/d）; 风量（m3/h）; 粉尘产生量; 粉尘排放量; 收尘 效率 (%). 产生浓度（mg/m3）; 产生量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）. 水泥; 容量300t; 4座; WAM除尘器; 6.5; 5000×4; 1984.6; 77.4; 9.923; 0.387; 99.5. 粉煤灰; 容量200t; 2座; 6; 5000×2; 1383.3; 24.9; 6.944; 0.125; 99.5. 矿粉; 容量200t; 2座; 6; 5000×2; 1083.3; 19.5; 5.444; 0.098; 99.5. 筒库库顶高度约为20m，除尘器安装在库顶上方，8个除尘器独立排放，均满足排气筒高度不低于15m高的要求。由上表可知，本项目营运期该部分粉尘排放量约为0.61t/a，排放浓度均低于20mg/m3，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中标准限值（水泥制品生产颗粒物最高允许排放浓度20mg/m3）的要求。 （3）生产线进料工序粉尘 根据工程分析，项目在进料过程产生的粉尘量为10.95t/a，建设方在拌合机上设有呼吸孔，在呼吸孔上连接袋式收尘器，收尘效率为95%，其余的5%粉尘无组织排放，无组织粉尘排放量为0.548t/a。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模式对无组织排放进行预测，项目最大落地浓度为0.05258mg/m3。本项目生产线进料粉尘无组织排放的最大落地浓度能满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3 （无组织排放监控浓度限值为0.5mg/m3）的要求。 （4）运输道路扬尘 本项目原料及成品均采用汽车运输。汽车运输时由于碾压卷带产生的扬尘对道路两侧一定范围内会造成污染。扬尘量的大小与车流量、道路状况、气候条件、汽车行驶速度等均有关系，本评价要求对厂区内裸露地面全部进行硬化，并定时进行洒水，且车辆出厂时设有洗车机对车辆进行冲洗，运输车辆在原料及成品输送过程中，随着车速的加快，汽车扬尘量将随之加大，扬尘及噪声污染，会对沿途道路两侧环境造成一定的影响。为了最大限度减少原材料及成品运输对周围环境带来的不利影响，评价要求采取如下措施： ①对原料和运输路面进行洒水的方式，保证其表面含水率高于8%，减少扬尘产生； ②厂区运输道路全部进行硬化，厂区出入口设置车辆清洗区，对车辆进行冲洗，减少扬尘产生量。 经过上述措施，道路扬尘对周围环境空气的影响在可接受范围内。 （5）无组织排放粉尘 本项目装卸粉尘无组织排放量为1.46t/a，生产线进料工序粉尘无组织排放量为0.548t/a，则本项目粉尘无组织排放总量为2.008t/a。 （6）无组织废气排放预测 本项目无组织排放的粉尘总量为2.008t/a。本次评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模式对无组织排放进行预测，预测计算参数见表16，预测结果见表17。 表16 预测计算参数 无组织排放单元; 污染物; 面源排放量（t/a）; 计算参数（m）. 高度; 长度; 宽度. 粉尘; 2.008; 7; 150; 80. 表17 粉尘无组织排放浓度预测结果 序号; 算法; 距离; TSP（mg/m3）. 1; 简单地形; 10; 0.01655. 2; 简单地形; 10; 0.01655. 3; 简单地形; 10; 0.01655. 4; 简单地形; 10; 0.01655. 5; 简单地形; 90; 0.03175. 6; 简单地形; 100; 0.03407. 7; 简单地形; 200; 0.04246. 8; 简单地形; 300; 0.04416. 9; 简单地形最大值; 378; 0.04428. 10; 简单地形; 400; 0.04418. 11; 简单地形; 500; 0.004302. 12; 简单地形; 600; 0.004213. 13; 简单地形; 700; 0.003925. 14; 简单地形; 800; 0.003456. 15; 简单地形; 900; 0.003321. 16; 简单地形; 1000; 0.003126. 由上表预测数据可知，项目无组织排放粉尘厂界预测排放浓度为：南厂界0.01655mg/m3，西厂界0.01655mg/m3，东厂界为0.01655mg/m3，北厂界0.03175mg/m3，最大落地浓度Cmax=0.04428mg/m3，厂界排放浓度及最大落地浓度均满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中标准要求（无组织排放监控浓度限值为0.5mg/m3）。 根据上述预测结果可知，项目营运期废气无组织排放厂界无超标点。 （7）卫生防护距离 依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的规定，对无组织排放源与居住区之间设置卫生防护距离，计算公式如下： 式中：Cm——取《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的二级标准任何1次浓度限值；该标准未规定浓度限值的大气污染物，取《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中规定的居住区1次最高容许浓度限值； L——工业企业所需卫生防护距离，m； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算：r=（S/π）0.5； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 依照上述公式，本项目卫生防护距离计算参数及其结果见表18。 表18 卫生防护距离计算参数及其结果一览表 无组织排放 单元; 污染物; 排放量 （t/a）; 标准浓度 限值（mg/m3）; 计算参数; 卫生防护距离计算值（m）; 提级后距离（m）. A; B; C; D. 粉尘; 2.008; 0.3; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 2.743; 50. 根据卫生防护距离的计算方法，得出卫生防护距离计算值为2.743m，评价确定本项目的卫生防护距离为50m。本项目将厂区内料仓视为一个面源，因此本项目卫生防护距离是料仓边界周围50m的范围。根据现场勘察，结合项目厂区平面布置，项目北厂界防护距离在厂区内，因此本项目东、南、西、北厂界的防护距离分别是50m、50m、50m、0m。本项目能够满足卫生防护距离的要求，本评价建议在卫生防护距离内严禁建设新的居住区、医院以及学校等敏感点。 - 因此本项目粉尘对周边环境影响较小。 - 二、水环境影响分析 本项目总用水量为27018m3/a（90.06m3/d），废水排放量为192m3/a（0.64m3/d）。 项目清洗废水经沉淀池（容积10m3）收集沉淀后回用于生产，不外排；项目厂区 生活污水通过厂区化粪池（容积2m3，停留时间18h）处理后由附近村民用密封农罐车运走肥田，不外排。生活污水中主要污染物为COD、NH3-N、SS，根据类比调查，项目营运期污水污染物浓度、化粪池处理设备处理后的出水浓度及产生量、排放量和削减量情况见表19。 表19 项目生活污水水质情况一览表 生活污水 产生量 （m3/a）; 主要污染物 名 称; 浓度（mg/L）; 去除率 （%）; 产生量 （t/a）; 排放量 （t/a）; 削减量 （t/a）. 进水; 出水. 192m3/a; COD; 250; 175; 30; 0.048; 0.034; 0.014. NH3-N; 25; 23.75; 5; 0.0048; 0.0046; 0.0002. SS; 150; 90; 40; 0.029; 0.017; 0.012. BOD5; 120; 84; 30; 0.023; 0.016; 0.007. 本项目生活污水经化粪池处理后水质均满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005） 旱作标准（COD≤200mg/L；BOD5≤100mg/L；SS≤100mg/L），由附近村民用密封农罐车运走肥田，不外排。因此只要做好化粪池、污水管道等的防渗工作，拟建项目生活污水的排放不会对周围环境带来明显的影响。 经采取以上措施后，项目产生的废水对周围地表水体影响较小。 - 三、声环境影响分析 本项目噪声主要来源各种设备产生的噪声。根据厂区噪声源的分布，设备均安装在生产车间内，设备安装时，采用基础减振、柔性接口降低噪声，厂区内运输设备做到缓慢行驶来降低噪声，同时拟采取合理布局等多种控制噪声的措施。本评价处于保守估算，经各种机械设备的阻隔降噪、声波反射叠加消减和隔音材料的消减声能等作用的影响，各种设备噪声值衰减约10~30dB（A）。项目主要噪声源治理前后噪声源强值见表20。 表20 主要设备噪声源强一览表 单位：dB（A） 序号; 设备设施名称; 数量; 源强dB（A）; 措施; 降噪后值dB（A）. 1; HZS稳定碎石拌合站; 1套; 83; 基础减振、柔性接口、隔声; 55. 2; 泵车; 2辆; 83; 基础减振、缓慢行驶; 55. 3; 罐车; 13辆; 77; 缓慢行驶; 50. 4; 皮带输送机; 2条; 76; 基础减振、柔性接口、隔声; 50. 5; 砂石分离机; 1台; 74; 基础减振、柔性接口; 50. 6; 环保设备; /; 74; 基础减振、柔性接口; 50. 在不考虑空气吸收、声波反射，而只考虑声能随距离衰减的情况下，其噪声衰减公式如下： Lm=L0―20log r/r0 式中：Lm—─距离声源为r米处预测受声点噪声预测值[dB(A)]； L0—─距离声源为r0米处声源的总声级值[dB(A)]； r—─预测受声点距离声源的预测距离（m）。 噪声叠加公式如下 式中：Lp——受声点的声级预测值dB(A)； Li——第i个噪声源在受声点的声压级dB(A)。 根据现场勘察，本建设项目噪声源根据点源进行估算，然后采用上述点距离衰减和叠加公式，预测本项目主要噪声源噪声对各预测受声点的噪声贡献值列于表21中。 表21 设备噪声对项目周围环境的影响 单位：dB(A) 预测点 噪声源强; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 61.0; 距离; 10m; 80m; 10m; 80m. 贡献值; 41.0; 22.9; 41.0; 20.9. 标准值; 昼; 60; 70. 夜; 50; 55. 达标情况; 昼; 达标; 达标; 达标; 达标. 夜; 达标; 达标; 达标; 达标. 预测结果表明：项目东、西、南三厂界噪声贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求；项目北厂界噪声贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准的要求。通过采取以上措施，项目营运期产生的噪声对周边环境的影响较小。 - 四、固体废物影响分析 本项目固废污染源主要为职工生活垃圾、沉淀池沉渣、除尘器收集粉尘及砂石分离机产生的砂石。 - （1）生活垃圾 本项目职工定员20人，按照每人每天产生垃圾0.15kg，工作日以300天计算，则生活垃圾的产生量为0.9t/a，收集后由当地环卫部门统一进行处理。 （2）沉淀池沉渣 本项目沉淀池将会产生一定量的沉渣，类比同类数据，沉渣量约为8.0t/a，回用于拌合工序。 （3）除尘器收集的粉尘 本项目筒仓顶呼吸孔粉尘经WAM除尘器收集的量为121.19t/a，生产线进料工序产生的粉尘经袋式收尘器收集的量为10.4t/a，收集的粉尘经振打后落入粉罐、拌合器中用于生产，资源化利用。 （4）砂石 本项目砂石分离机产生的砂石量为0.1t/a，砂石属于一般固废，收集后回用于生产。本项目设置1间一般固废暂存间，面积为30平方米，一般固废暂存间的设置严格 按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599- 2001）及修改单的要求设置。 - 选址可行性分析 本项目位于商丘市睢县县城东5公里郑永公路南侧，根据睢县土地测绘队出具的土地证明可知项目用地属于工矿用地，用地符合睢县土地利用总体规划要求（见附件四），根据睢县城乡规划办公室出具的规划证明可知项目用地符合规划要求（见附件五）。 本项目建设地点位于商丘市睢县县城东5公里郑永公路南侧，地理位置见附图一。项目东侧为农田，敏感点尤吉屯乡位于项目东侧，距离项目东厂界距离为150m；项目南侧为农田；项目西侧为液化气站；项目北侧为郑永公路，郑永公路北侧为商丘市鑫隆食品有限公司。具体周围环境概况见附图二。周围没有生态敏感点以及其他需要特殊保护的目标，且交通便利，方便产品的运输，另外增加了附近居民的就业机会，具有一定的社会效益。 本项目粉尘排放量及排放浓度均满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中标准限值要求；项目无组织粉尘排放厂界排放浓度及最大落地浓度均满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中标准要求；项目清洗废水经沉淀池（容积10m3）收集沉淀后回用于生产，不外排；项目生活污水通过厂区化粪池（容积2m3，停留时间18h）处理后由附近村民用密封农罐车运走肥田，不外排；项目东、西、南三厂界噪声贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求；项目北厂界噪声贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准的要求；项目固废均得到合理的处理，不会产生二次污染。因此从污染物排放的角度分析，项目的选址是可行的。 综上所述，该项目选址合适。 六、平面布置合理性分析 本项目位于商丘市睢县县城东5公里郑永公路南侧，项目总占地面积为18736.68平方米，厂区大门位于项目北侧郑永公路上，交通便利，方便原材料及产品的运输。 厂区配套有料仓、拌合区、办公室、化验室、临时休息室及其他配套设施。项目料仓位于厂区南侧，拌合区位于厂区中间位置，项目办公室、化验室及临时休息室均位于厂区西侧，远离项目生产区，最大程度上降低项目废气及噪声对办公环境的影响。本项目在整个营运过程中产生的废气、废水、噪声、固废对办公生活影响较小。项目整个厂区功能明确，交通顺畅，布局合理，分区设置。项目厂区平面布置图见附图三。 七、总量控制指标 本项目生活污水通过厂区化粪池处理后由附近村民用密封农罐车运走肥田，不外排。项目清洗废水经沉淀池收集沉淀后回用于生产，不外排。因此本项目建议总量指标为COD：0t/a，氨氮：0t/a。 八、环保设施投资 该项目环保设施投资见表22。 表22 项目环保设施投资一览表 序号; 污染源; 污染物名称; 环保措施; 数量; 预期结果; 投资 （万元）. 1; 水泥料仓仓顶; 水泥粉尘; 自带的除尘设备; 4套; 满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中的要求（颗粒物的最高允许排放浓度为20mg/m3）; /. 2; 粉煤灰料仓仓顶; 粉煤灰粉尘; 自带的除尘设备; 2套. 3; 矿粉料仓仓顶; 矿粉粉尘; 自带的除尘设备; 2套. 4; 堆场; 堆场粉尘; 喷淋装置 定期喷淋; 2套; 满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中的无组织排放监控浓度限值的要求（厂界外浓度最高点为0.5mg/m3）; 1.0. 5; 生产线进料; 进料粉尘; 袋式除尘器; 1套; 1.0. 6; 道路扬尘; 道路扬尘; 洒水雾炮车、洗车机、洗地喷淋管网等设备; /; /; 2.0. 7; 职工生活; 生活污水; 化粪池; 2m3; 满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作标准; 0.5. 8; 清洗废水; 清洗废水; 沉淀池; 10m3; /; 1.0. 9; 机械设备; 生产设备; 隔声窗、减振垫; 若干; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准要求; 1.0. 10; 生活固废; 生活垃圾; 垃圾箱; 若干; 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中标准; 0.5. 11; 生产固废; 一般固废; 一般固废暂存间; 30m2. 12; 生态环境; 绿化; 500m2; /; 1.0. 合计; 8.0. 项目总投资200万元，其中，环保投资8万元，占总投资的4%。 - 环保设施验收 表23 项目环保设施验收一览表 类别; 污染源; 环保措施; 数量及位置; 验收要求. 废气; 水泥料仓仓顶粉尘; 自带除尘 装置; 8套，筒库上方; 满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中的的要求（颗粒物的最高允许排放浓度为20mg/m3）. 粉煤灰料仓仓粉尘. 矿粉料仓仓顶粉尘. 堆场粉尘; 喷淋装置; 2套，料仓处; 满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中的无组织排放监控浓度限值的要求（厂界外浓度最高点为0.5mg/m3）. 进料粉尘; 袋式除尘器; 1套，拌合机处. 道路扬尘; 洒水雾炮车、洗车机、洗地喷淋管网等设备; 厂区; /. 废水; 生活污水; 化粪池; 1座，2m3 办公室处; 满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作标准. 清洗废水; 沉淀池; 1座，10m3 厂区东侧; /. 固废; 生活固废; 垃圾箱; 若干，厂区; 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18299-2001）及2013年修改单. 生产固废; 沉渣; 一般固废暂存间; 1间，30m2 厂区东北侧. 收集粉尘. 砂石. 噪声; 各高噪声设备; 声窗、减振垫等; /; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准. 生态; 生态环境; 绿化; 500m2，位于厂区; /.

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 生产线进料工序 | 粉尘 | 封闭车间+袋式除尘器 | 满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中的无组织排放监控浓度限值的要求（厂界外浓度最高点为0.5mg/m3） |
|  | 堆场 | 粉尘 | 封闭车间 定期喷淋 |  |
|  | 道路扬尘 | 道路扬尘 | 洒水雾炮车、洗车机、洗地喷淋管网等设备 | / |
|  | 水泥料仓 仓顶粉尘 | 粉尘 | 自带除尘设备 | 满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中的要求（颗粒物的最高允许排放浓度为20mg/m3） |
|  | 粉煤灰 仓顶粉尘 | 粉尘 |  |  |
|  | 矿粉料仓 仓顶粉尘 | 粉尘 |  |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | 水量 | 化粪池处理后由附近村民用密封农罐车运走肥田 | 满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作标准（COD≤200mg/L；BOD5≤100mg/L；SS≤100mg/L） |
|  |  | COD |  |  |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  | 清洗废水 | 水量 | 沉淀池收集沉淀后回用 | / |
| 固 体 废 物 | 生活固废 | 生活垃圾 | 由环卫部门统一处理 | 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18299-2001）及2013年修改单 |
|  | 生产固废 | 沉渣 | 回用于生产 |  |
|  |  | 收集粉尘 |  |  |
|  |  | 砂石 |  |  |
| 噪声 | 本项目噪声主要为拌合机、罐车、皮带输送机等设备运行产生的机械噪声。本项目将高噪音噪声设备安装在生产车间内，设备安装时，采用基础减振、柔性接口、隔声等降低噪声，厂区内运输设备做到缓慢行驶来降低噪声，同时拟采取合理布局等多种控制噪声的措施，预测结果表明：项目东、西、南三厂界噪声贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求；项目北厂界噪声贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准的要求。通过采取以上措施，项目营运期产生的噪声对周边环境的影响较小。 |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目位于商丘市睢县县城东5公里郑永公路南侧，项目所在区域无特殊生态保护目标，因此对生态影响较小。 |  |  |  |  |

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

结论与建议

一、结论 （一）产业政策符合性结论 本项目属于新建的水泥制品制造项目，根据国务院批准施行的《产业结构调整指导目录（2013修正版）》可知，该项目属于第一类鼓励类、第三十八项第27条之规定，因此该项目是国家鼓励类项目，符合国家产业政策。 （二）环境质量现状评价结论 根据现状监测资料：项目所在地环境空气质量总体状况良好，能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；恵济河睢县板桥断面水质2017年48期-53期COD均不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求，惠济河上游是开封的纳污河流，沿途接纳了区域开封境内的生活污水及工业废水，是造成本断面水质超标的主要原因，48期和52期氨氮不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求，48期-50期总P均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求；根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）可知，该项目为Ⅳ类项目，Ⅳ类项目不开展地下水环境影响评价；根据监测结果，项目东、西、南三厂界噪声现状值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准的要求；项目北厂界噪声现状值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准的要求，本项目所在区域声环境质量现状良好。 （三）环境影响评价结论 1、废气治理措施 （1）原料堆场产生的装卸粉尘 本项目原料水泥、粉煤灰、矿粉均采用筒库密闭储存，不存在风力起尘的问题。原料沙子和石子均采用封闭式厂棚堆放，不存在风力起尘的问题。 本项目原料水泥、粉煤灰、矿粉为密闭罐车运输，直接由空压机将罐车中水泥、粉煤灰、矿粉在高压情况下打进粉罐中，整个过程均在密闭环境中进行，基本不产生装卸粉尘。项目石子的装卸起尘量很小，本评价仅分析沙子和石粉装卸过程中的起尘量。 项目在堆场上方设2套旋转式喷淋装置，定期对砂堆进行喷淋降尘，使砂堆表面含水率控制在8%左右。根据本项目工程特征及环境状况，评价要求建设单位采取相关措施以减少无组织粉尘的产生和保证职工职业卫生安全。 经过采取措施后，原料装卸粉尘对周围环境空气的影响在可接受范围内。 （2）筒库粉尘 本项目年耗水泥5.16万吨、粉煤灰1.66万吨，矿粉1.3万吨，粉状原料在筒仓内的起尘量以总量的0.15%计，则筒仓粉尘产生量为121.8t/a。筒库库顶高度约为20m，除尘器安装在库顶上方，8个除尘器独立排放，均满足排气筒高度不低于15m高的要求。本项目营运期该部分粉尘排放量约为0.61t/a，排放浓度均低于20mg/m3，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中标准限值（水泥制品生产颗粒物最高允许排放浓度20mg/m3）的要求。 （3）生产线进料工序粉尘 本项目在进料过程产生的粉尘量为10.95t/a，建设方在拌合机上设有呼吸孔，在呼吸孔上连接袋式收尘器，收尘效率为95%，其余的5%粉尘无组织排放，无组织粉尘排放量为0.548t/a。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模式对无组织排放进行预测，项目最大落地浓度为0.05258mg/m3。本项目生产线进料粉尘无组织排放的最大落地浓度能满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3 （无组织排放监控浓度限值为0.5mg/m3）的要求。 （4）运输道路扬尘 本项目原料及成品均采用汽车运输。汽车运输时由于碾压卷带产生的扬尘对道路两侧一定范围内会造成污染。扬尘量的大小与车流量、道路状况、气候条件、汽车行驶速度等均有关系，本评价要求对厂区内裸露地面全部进行硬化，并定时进行洒水，且车辆出厂时设有洗车机对车辆进行冲洗，运输车辆在原料及成品输送过程中，随着车速的加快，汽车扬尘量将随之加大，扬尘及噪声污染，针对噪声污染采取合理安排运输时间、厂区道路硬化、车辆定期保养等措施，本项目排放的粉尘在采取以上所述措施后，对周围环境影响在可控范围内。 （5）无组织排放粉尘 本项目装卸粉尘无组织排放量为1.46t/a，生产线进料工序粉尘无组织排放量为0.548t/a，则本项目粉尘无组织排放总量为2.008t/a。 （6）废气预测结果 本次评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模式对无组织排放进行预测，由预测数据可知，项目厂界排放浓度及最大落地浓度均满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中标准要求（无组织排放监控浓度限值为0.5mg/m3）。 根据预测结果可知，项目营运期粉尘无组织排放厂界无超标点。 根据卫生防护距离的计算方法，得出卫生防护距离计算值为2.743m，评价确定本项目的卫生防护距离为50m。本项目将厂区内料仓视为一个面源，因此本项目卫生防护距离是料仓边界周围50m的范围。根据现场勘察，结合项目厂区平面布置，项目北厂界防护距离在厂区内，因此本项目东、南、西、北厂界的防护距离分别是50m、50m、50m、0m。本项目能够满足卫生防护距离的要求，本评价建议在卫生防护距离内严禁建设新的居住区、医院以及学校等敏感点。 - 因此本项目粉尘对周边环境影响较小。 - 2、废水治理措施 本项目总用水量为27018m3/a（90.06m3/d），废水排放量为192m3/a（0.64m3/d）。 项目清洗废水经沉淀池（容积10m3）收集沉淀后回用于生产，不外排；项目厂区生活污水通过厂区化粪池（容积2m3，停留时间18h）处理后由附近村民用密封农罐车运走肥田，不外排。项目生活污水通过厂区化粪池处理后水质均满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作标准（COD≤200mg/L；BOD5≤100mg/L；SS≤100mg/L），由附近村民用密封农罐车运走肥田，不外排。因此只要做好化粪池、污水管道等的防渗工作，拟建项目生活污水的排放不会对周围环境带来明显的影响。 经采取以上措施后，项目产生的废水对周围地表水体影响较小。 3、固体废弃物治理措施 本项目生活垃圾的产生量为0.9t/a，收集后由当地环卫部门统一进行处理。本项目沉淀池沉渣产生量约为8.0t/a，回用于拌合工序。本项目筒仓顶呼吸孔粉尘经WAM除尘器收集的量为121.19t/a，生产线进料工序产生的粉尘经袋式收尘器收集的量为10.4t/a，收集的粉尘经振打后落入粉罐、拌合器中用于生产，资源化利用。本项目砂石分离机产生的砂石量为0.1t/a，砂石属于一般固废，收集后回用于生产。 本项目产生的固体废物均可得到妥善处置，对周围环境影响不大。 4、噪声治理措施 本项目噪声主要为拌合机、罐车、皮带输送机等设备运行产生的机械噪声，本项目将高噪音噪声设备安装在生产车间内，设备安装时，采用基础减振、柔性接口、隔声等降低噪声，厂区内运输设备做到缓慢行驶来降低噪声，同时拟采取合理布局等多种控制噪声的措施，预测结果表明：项目东、西、南三厂界噪声贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求；项目北厂界噪声贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准的要求。通过采取以上措施，项目营运期产生的噪声对周边环境的影响较小。 （四）总量控制指标 本项目生活污水通过厂区化粪池处理后由附近村民用密封农罐车运走肥田，不外排。项目清洗废水经沉淀池收集沉淀后回用于生产，不外排。因此本项目建议总量指标为COD：0t/a，氨氮：0t/a。 （五）选址可行性分析 本项目位于商丘市睢县县城东5公里郑永公路南侧，根据睢县土地测绘队出具的土地证明可知项目用地属于工矿用地，用地符合睢县土地利用总体规划要求（见附件四），根据睢县城乡规划办公室出具的规划证明可知项目用地符合规划要求（见附件五）。 本项目建设地点位于商丘市睢县县城东5公里郑永公路南侧，地理位置见附图一。项目东侧为农田，敏感点尤吉屯乡位于项目东侧，距离项目东厂界距离为150m；项目南侧为农田；项目西侧为液化气站；项目北侧为郑永公路，郑永公路北侧为商丘市鑫隆食品有限公司。具体周围环境概况见附图二。周围没有生态敏感点以及其他需要特殊保护的目标，且交通便利，方便产品的运输，另外增加了附近居民的就业机会，具有一定的社会效益。 本项目粉尘排放量及排放浓度均满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中标准限值要求；项目无组织粉尘排放厂界排放浓度及最大落地浓度均满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中标准要求；项目清洗废水经沉淀池（容积10m3）收集沉淀后回用于生产，不外排；项目生活污水通过厂区化粪池（容积2m3，停留时间18h）处理后由附近村民用密封农罐车运走肥田，不外排；项目东、西、南三厂界噪声贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求；项目北厂界噪声贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准的要求；项目固废均得到合理的处理，不会产生二次污染。因此从污染物排放的角度分析，项目的选址是可行的。 综上所述，该项目选址合适。 评价总结论 综上所述，睢县祥瑞砼业有限公司年产20万立方米预拌混凝土及15万吨水泥稳定碎石生产线项目是国家鼓励类项目，该项目在认真落实各项环保治理措施后，工程所排各项污染物对周围环境影响较小，可以实现其经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。因此，从环保角度分析，本项目建设是可行的。 二、建议 1、加强环境管理，建立、健全企业环境管理机构，确保环境管理的各项工作得到长期、规范、科学地实施；切实做到各项污染物得到治理和处置，做到达标排放和无害化、安全处置； 2、购置低噪音设备，并采取隔声、减震、等措施对生产过程中的高噪声设备进行治理，确保厂界噪声满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类、4类标准的要求； 3、加强设备日常维护和工人的生产操作管理，避免非正常生产噪声的产生。 预审意见： 公章 经办人： 年 月 日 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

附件：

附件1   环境影响评价委托书

附件2   声明

附件3   发改委备案确认书

附件4   土地证明

附件5   规划证明

附件6   营业执照

附件7   行政处罚决定书

附件8   交款票据

附件9   监测报告

附件10  执行标准

附图：

附图1   项目地理位置图

附图2   项目周围环境示意图

附图3   项目厂区平面布置图

附图4   现场踏勘照片

附图5   防护距离包络线图