建设项目基本情况

| 项目名称 | 睢县龙王店加油站年销售80吨汽油、柴油项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 睢县龙王店加油站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李胜利 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |  | 李胜利 |  |  |  |
| 通讯地址 | 睢县龙王店加油站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13837082848 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 476900 |
| 建设地点 | 商丘市睢县蓼堤镇睢蓼路罗阳村段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 睢县发展和改革委员会 |  |  | 项目代码 |  |  |  |  | 2018-411422-45-03-064830 |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  | 行业类别及代码 |  |  |  |  |  | 机动车燃料零售（H6564） |  |  |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 1553 |  |  |  |  | 绿化面积（平方米） |  |  |  |  |  | -- |  |  |
| 总投资 （万元） | 40 | 其中：环保投资 （万元） |  |  |  |  |  | 10 |  | 环保投资占总投资比例（%） |  |  | 25% |  |
| 评价经费（万元） |  |  |  |  |  |  | 预期投产日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要内容及规模： 1、项目简介 睢县龙王店加油站项目位于商丘市睢县蓼堤镇睢蓼路罗阳村段。按照《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月）和《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1号）等环保法规和条例中的有关规定，对新建或改扩建项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2017年本）》，本项目类别为属于四十、“社会事业与服务业”、中“124加油、加气站”中“新建、扩建”类，应编制环境影响报告表。为此，睢县龙王店加油站委托我公司承担该公司“睢县龙王店加油站年销售80吨汽油、柴油项目”环境影响报告表的编制工作。受项目的委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，在现场踏勘、现场监测及收集研究相关资料的基础上，完成了该项目环评报告的编制工作。 2、评价对象 本次评价对象为睢县龙王店加油站年销售80吨汽油、柴油项目。 3、编制依据 3.1法律法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月）； （3）《中华人民共和国水污染防治法》（2008.6.1）； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016.1.1）； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997.3.1）； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修订版）； （7）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012.7.1）； （8）《中华人民共和国水法》（2002.10.1）； （9）《中华人民共和国土地管理法》（2004.8.28）； （10）《中华人民共和国城乡规划法》（2008.1.1）； （11）《中华人民共和国节约能源法》（2008.4.1）； （12）《中华人民共和国循环经济促进法》（2009.1.1）； （13）《建设项目环境保护管理条例》（2017.10.1）； （14）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号 2013.9）； （15）《河南省建设项目环境保护条例》（2007.5.1）； （16）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017.9.1）； （17）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）； （18）《淮河流域水污染防治暂行条例》(1995.8.8)； （19）《河南省水污染防治条例》（2010.3.1）； （20）《河南省固体废物污染环境防治条例》（2012.1.1）； （21）《河南省减少污染物排放条例》（2014.1.1）； （22）《城市扬尘污染防治技术规范》（2008.2.1）； （23）《河南省蓝天工程行动计划》（2014.1）； （24）《2014年度全省碧水工程计划》（2014.5）。 3.2技术导则 （1）《环境影响评价技术导则（总纲）》（HJ2.1—2011）； （2）《环境影响评价技术导则（声环境）》（HJ2.4—2009）； （3）《环境影响评价技术导则（大气环境）》（HJ2.2-2008）； （4）《环境影响评价技术导则 （地面水环境）》（HJ/T2.3－93）； （5）《环境影响评价技术导则（地下水环境）》（HJ610-2016）； （6）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）； （7）《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）； （8）《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）； （9）《加油站作业安全规范》（AQ3010-2007）； （10）《成品油销售业汽油油气排放控制标准》编制说明； （11)《储油库、加油站大气污染治理项目验收检测技术规范》（HJ/T431-2008）；（12）《汽车加油(气)站、轻质燃油和液化石油气汽车罐车用阻隔防爆储罐技术要求》（AQ3001－2005）； （13）《车用乙醇汽油储运设计规范》（GB/T50610-2011）。 3.3其他 （1）睢县龙王店加油站关于该项目的环境影响评价委托书； （2）睢县环境保护局关于该项目的环评执行标准意见函； （3）睢县国土资源局的加油站用地证明； （4）商丘市安全生产监督管理局出具的危险化学品经营许可证； （5）睢县工商行政管理局出具的营业执照； （6）睢县发展和改革委员会出具的《河南省企业投资项目备案证明》（项目代码：2018-411422-45-03-064830）； （7）其它有关技术资料。 4、项目位置 项目选址位于商丘市睢县蓼堤镇睢蓼路罗阳村段，东侧、西侧、南侧均为农田，北侧为睢蓼路，厂址地势平坦，交通方便。 5、项目投资及规模 根据企业提供的资料，本项目总投资40万元；项目年销售成品油80t（其中汽油50t，柴油30t)。项目共设3个油罐，其中92＃汽油储油罐1个（30m3），95＃汽油储油罐1个（30m3），0＃柴油储油罐（30m3），工程油罐总罐容75m3,（柴油罐容积折半计入油罐总容积）。根据《汽车加油加气设计与施工规范》（GB50156-2012）规定，本项目属于二级加油站，级别划分详见表1。 表1 加油站的等级划分 单位：m3 级别; 油罐容积. 总容积; 单罐容积. 一级; 120＜V≤ 180; ≤50. 二级; 60＜V≤ 120; ≤50. 三级; ≤ 60; ≤50. 注：V为油罐总容积；柴油罐容积可折半计入油罐总容积。. 6、项目主要经济技术指标 项目占地1553㎡，路面均为混凝土浇注。建筑面积450㎡，其中钢混结构罩棚面积400㎡，砖混结构站房面积200㎡，建筑物具体的平面布置详见附图。 7、项目设备清单 该项目的设备清单见表2。 表2 主要设备及材料清单 序号; 名称; 规格/型号; 数量; 单位; 备注. 1; 汽油罐; 92＃清洁汽油; 1; 个; 企业采用双层罐加防渗漏. 2; 汽油罐; 95＃清洁汽油; 1; 个. 3; 柴油罐; 0＃清洁柴油; 1; 个. 4; 加油机; 单枪; 4; 套; ——. 8、公用设施 8.1给排水 给水：自来水，站内给水管网采用生活、消防合用环状给水管网，管道埋地敷设，埋深约1.2m，供水压力为0.28Mpa。项目用水量为474.5t/a。 排水：项目产生的生活污水经化粪池处理后进入储水池用于农田灌溉。 8.2用电 （1）用电由当地市政电网引入，年用电量约5000度； （2）加油站的供电负荷等级为二级，供电电源采用电压为380／220V 的外接电源； （3）加油站电气装置均要求符合防火防爆等级要求； （4）电气线路采用电缆或电缆沟直埋敷设，电缆沟与油品管道分开设置，并充沙填实； （5）爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等，严格按照国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的规定； （6）罩棚下的灯具均选用防护等级不低于IP44级的节能型照明灯具。 8.3 防雷及接地系统 油罐进行防雷接地，接地点不少于两处。 加油站的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等，宜共用接地装置，其接地电阻不大于4Ω。 油罐的防雷接地装置的接地电阻、配线电缆金属外皮两端和保护钢管两端的接地装置的接地电阻不大于10Ω；保护接地电阻不大于4Ω。 埋地油罐与露出地面的工艺管道相互做电气连接并接地。 加油站设可靠的防雷设施，罩棚采用防雷带保护。 加油站信息系统采用铠装电缆或导线穿钢管配线。配线电缆金属外皮两端、保护钢管两端均应接地。 加油站信息系统的配电线路首、未端与电子器件连接时，应装设与电子器件耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器。 380／220V 供配电系统宜采用TN 一8 系统，供电系统的电缆金属外皮或电缆金属保护管两端均应接地，在供配电系统的电源端应安装与设备耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器。 9、安全生产和消防 9.1安全生产 加油站经营严格按照《加油站作业安全规范》（AQ3010-2007）进行操作。 （1）上岗前对职工进行专业培训，并经考核合格，取得上岗资格，以提高职工素质，建立健全安全操作规程；加油工经有关监督管理部门考核合格，取得上岗资格； （2）建立各级各类人员的安全管理责任制； （3）建立健全安全管理（包括教育培训、防护、动火、用火、检修、废弃物处理）制度； （4）建立健全安全检查（包括巡回检查、夜间值班）制度； （5）建立符合国家标准《易燃易爆性商品养护技术条件》的仓储物品储藏养护制度； （6）建立各岗位（包括卸油、加油）安全操作规程； （7）对油罐所在地，加油站出入口等地方设立规范的安全防护装置和醒目标记； （8）加强对职工的劳动保护，配备必要的设施和安全防护用品，确保全体职工的生产安全； （9）建筑物防火间距及消防通道符合“GBJ16-87”建筑防火设计规范，各类通道和出入口符合人流疏散要求； （10）建筑物内设有应急报警装置及应急照明，供紧急疏散用. 9.2消防 根据加油站的布置和消防安全的要求，配备一定数量的消火栓、消防水龙头，并加强职工的消防意识教育，建立健全职工义务消防队伍，做到有备无患，确保生命和财产的安全。 加油站共4套加油机，消防设备一套，油气回收装置2套，油罐测漏仪3套。 10. 项目能源消耗 项目的能源消耗具体见表3。 表3 项目能源消耗情况一览表 项目; 用量; 备注. 新鲜水; 474.5t/a; 地下水. 电; 5000度/年; 当地电力局提供. 11.生产班制和劳动定员 该项目定员3人，年工作日为365天，每天24小时运行，分为三班轮流进行。 12、产业政策 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）第一类 鼓励类，第七款 第三条 原油、天然气、成品油的储运和管道输送及网络建设，该项目属于国家鼓励的项目。 13、项目进展情况 项目现场调查时，该项目生产设备已经安装完毕，属于补办环评。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1、本项目为新建项目，不存在原有污染问题。 2、项目所在地属淮河流域水污染控制区，因此水环境污染为当前面临的主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 睢县地处河南省东部的豫东平原，隶属商丘市，地理坐标为北纬34゜12ˊ－34゜34ˊ，东经114゜51ˊ－115゜12ˊ。全县南北长41km，东西宽33km，总面积919.08km2。县境西迄杞县，东界宁陵，北与民权相接，南与泰康相邻，东南与柘城相通。睢县县城座落在县境中部，民太、睢柘、郑永公路在此相汇，交通十分便利。 项目所在地位于商丘市睢县蓼堤镇睢蓼路罗阳村段，交通便利。 2、地形、地貌 睢县为巨厚的新生界松散沉积物地层所覆盖。境内地层从古生界到新生界均有分区。由老到新依次为：寒武系、奥陶系、碳系、二迭系、侏罗系、白墨系和第三、第四系河湖相松散沉积层。 睢县地处豫东平原，属黄河冲积扇的一部分。全县海拔 51～60m，相对高差9m，总的地形是西北高，东南低，地面坡降为 1/5000。全县地貌可分为低平泛区和封闭型洼地。集聚区内以低平泛区地貌为主，低平泛区是睢县面积最广的地貌类型，地型平坦和微地貌差异及变化是该地貌区域的主要特征。 该项目所在地地势平坦。 3、地质 睢县为巨厚的新生界松散沉积物地层所覆盖。境内地层从古生界到新生界均有分布。由老到新依次为：寒武系、奥陶系、石炭系、二迭系、侏罗系、白垩系和第三、第四系河湖相松散沉积层。前生界基岩埋深，境内差别较大，东南部为600-800m，西部为1000-1400m。主要为寒武、奥陶系、石炭系（C）、二叠系（P）。 睢县处华北中新生代盆地的南部边缘，属华北地台。新构造运动在老构造运动上发育，逐渐形成了睢县周堂至宁陵东西向的古隆起。基底深度为400-800 m，经测定其耐力为12- 20 T/m2。古隆起的南部和东北部边缘是两条东西向、西北向大断裂线，北为民权沿黄河故道大堤，东交宁陵断层线。经尤吉屯、帝丘交于睢县断层线。睢县断层，经董店北交兰考断层。 新华夏构造体系使地层形成向西下落的阶梯断裂和断块。帝丘至榆厢为一断裂。北部断裂构造发育，由西向东呈阶梯状。西北部基底最深处可达1800m，最浅处只有500m。 在中奥陶系灰岩沉积的同时睢县周堂和孙聚寨一带有火山岩活动，其岩性为花岗斑岩、石英正长岩和花岗长岩。 4、气象 睢县属暖温带半湿润大陆性季风气候。一年之中，冷暖交替，四季分明。主要特点是春季温暖大风多，夏季炎热雨集中，秋季凉爽日照长，冬季寒冷少雨雪。睢县年主导风向为东南风，4～7 月多吹东南～西南风，其它月份多在西北～东北之间，以东北偏北为主。多年平均气温为 14.0℃，极端最低气温-16.7℃，极端最高气温 43℃；年平均降水量684.4mm，年最大降水量1169.1mm，年平均相对湿度 71%，年平均风速2.4m/s。 表4 主要气候特征一览表 气象要素; 数值; 气象要素; 数值. 多年平均气温; 14℃; 历年平均相对湿度; 71%. 极端最高气温; 43℃; 历年平均气压; 101.0kpa. 极端最低气温; -16.7℃; 年平均无霜期; 213d. 年平均降雨量; 684.4mm; 年平均日照时数; 2257.2h. 最大降雨量; 1169.1mm; 年平均风速; 2.4m/s. 最小降雨量; 300.5mm; 全年太阳辐射量; 116.17kcal/cm2. 5、水文及水资源 5.1地表水 睢县河道均属于淮河流域涡河水系，涡河水系面积 4341.5km2，占全区总面积42.9%。主要河流有惠济河、利民河、申家沟、通惠渠等，河道多呈西北—东南流向，大致平行相间分布，多属季节性，汛期遇大、暴雨河水猛涨，洪峰显着，水位、流量变化很大。集聚区所涉及的河流主要为惠济河、利民河和通惠渠。 通惠渠是惠济河的第二大支流，源于兰考县代庄南，流向东南，经民权县尹店乡寄岗村入睢县境，在白庙乡洼刘村西南入惠济河。睢县境内长 19.5km，流域面积 263.5km2。通惠渠水体功能区划为Ⅳ类水质。 利民河源于董店乡皇台南皇台干渠，经董店乡、城郊乡、白庙乡、胡堂乡、河堤乡，在河堤乡万口西入惠济河，全长 31.4km，流域面积 69.84km ，为睢县引黄工程主要渠道，上游为民睢干渠。 惠济河起源于开封市，在接纳了开封市区、杞县污废水后进入商丘境内，流经睢县、柘城县后进入鹿邑县，然后出境进入安徽省境内，随后进入涡河。惠济河在商丘境内全长 89.2km，流域面积 1246km，水体功能区划为Ⅳ类水质。惠济河在睢县板桥和柘城砖桥设置了省控断面，分别控制开封市和商丘市出境水质，惠济河是开封市的排污河，睢县在朱桥设出境控制断面。 5.2地下水 睢县属豫东冲积平原的一部分，地势低平，地下水径流较缓慢，主要为第四系全新统潜水（浅层地下水，含水层底板埋深 35m 左右），更新统承压水（中层水，含水层埋深 40～160m），第三系承压水（深层水，含水层埋深 160～350m）。 浅层地下水水质按舒卡裂夫分类原则，可划分为五种水化学类型，区内绝大部分地区含水层颗粒较粗，以中细砂、细砂为主，透水性较好，主要以大气降水的垂直渗透补给和侧向径流补给，水交替作用较强。 6、土壤 睢县土壤共有一个土类、三个亚类、五个上属、十二个土种。全县境均为潮土， 总面积为 109.5721 万亩。其中黄潮土亚类中的两合土、淤土面积最大，分别占土壤面积的 63.63%和 25.57%，砂土占 9.25%，其余为盐化潮土与碱化潮土。 7、 植物与动物 睢县因农业生产历史悠久，土地开垦利用率高，自然植被较少，主要是栽培植被，可分为木本植被和草本植被两种。木本植被以杨树、泡桐、槐树、柳树、榆树、椿树、楝树等用材树种和苹果、梨、杏、柿等果木树种，另外还有桑、柏、李、梧桐、皂荚、木瓜等。草本植物由农作物、瓜菜、花卉、杂草所构成。农作物包括粮食作物和经济作物，粮食作物主要有小麦、玉米、高粱、谷子、大豆、绿豆、红薯和稻子等，经济作物主要有棉花、油菜、花生、芝麻、甘蔗、山药、芋头等。 受农业开发影响，野生动物较少，主要的兽类有狐、獾、野兔、鼠、蜥蜴、蛇、 蝙蝠、壁虎、野猫、刺猬等，鸟类主要有燕、雁、喜鹊、猫头鹰、乌鸦、麻雀、斑鸠等。水系和两栖动物主要有鱼、泥鳅、虾、龟、螺、青蛙、蟾蜍、水蛭等。昆虫类主要有瓢虫、土鳖、蜈蚣、蜻蜓、蝎子、蝴蝶、豆娘、胡蜂、蜜蜂、蚜虫、蝗虫等。.

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、人口与行政区划 总面积919.08平方千米。总人口79万人。睢县辖8个镇、12个乡：长岗镇、平岗镇、周堂镇、蓼堤镇、城关回族镇、潮庄镇、尚屯镇、西陵寺镇、后台乡、河集乡、孙聚寨乡、白楼乡、河堤乡、白庙乡、胡堂乡、尤吉屯乡、董店乡、涧岗乡、匡城乡、城郊乡。 2、社会经济概况 2017年，睢县紧紧围绕“争先晋位、富民强县”总目标，把握“持续求进、能快则快”总基调，以脱贫攻坚为统揽，以扩大开放为突破口，持续提升，务实重干，着力打造“一都（中原鞋都）、一城（中原水城）、一基地（中原电子信息产业基地）、一中心（中原运动旅游休闲中心）”，努力建设“活力富强宜居和谐幸福”新睢县，全县经济社会发展持续呈现稳中有进、进中向好态势。 2017年，全县全年生产总值完成169.2亿元，增速8%以上；全年固定资产投资完成226亿元，增速15%以上；全年全县社会消费品零售总额完成72.22亿元，增速12.5%；全年城镇居民人均可支配收入与农村居民可支配收入与经济增长同步。2017年1月至11月，工业税收完成1.76亿元，同比增长75.2%，增速居全市第一。 紧盯市委、市政府脱贫攻坚“6633”晋位争优工作目标，围绕“六个结合”工作主线，不断创新健康扶贫、金融扶贫、社会扶贫、产业扶贫、光伏扶贫、党建扶贫等工作模式，巩固完善“三位一体”大扶贫格局，统筹推进脱贫攻坚与区域发展良性互动、贫困村与非贫困村协调发展，做到脱真贫、真脱贫。截至目前，2017年省下达睢县的减贫任务32个村、15100人，已预脱贫15482人，超额完成年度脱贫任务；2018年计划脱贫14个村、19600人，实现贫困县脱贫摘帽。 2017年以来，共引进规模以上项目27个，其中新落地项目22个，签约项目5个。制鞋相关项目7个、电子信息项目3个、电子商务企业3个、现代服务业3个、其他工业项目11个。2017年1月至9月，全县实际利用省外资金42.47亿元，同比增长7.9%，增速居全市第二；1月至11月，实际利用外资3780万美元。全年共安排第一批重点项目177个，总投资259.6亿元，计划投资153.3亿元，1月至10月完成投资125.7亿元，占年度目标的82%。 积极推进农业供给侧结构性改革，发展省、市农业产业化龙头企业22家，农民专业合作社986家，社员24650户，家庭农场120个，建成规模种植区域25个，年产值达13.7亿元，肉品、面品、饮品和果蔬4类农业产业化集群发展壮大。睢县工业经济继续提质，增效累计入库税收2.88亿元，较2016年同期增长75.7%。豪烽鞋业、嘉晋鞋业、华莹鞋业、若男佳人等制鞋制衣业生产形势较好，各项指标都有所提升。电子信息行业以金振源、鼎能科技、富锦电子、诚裕电子为龙头，逐步形成了全县最具规模的产业，整体行业发展已步入增长快车道。传统产业企业生产销售形势良好。现代服务业方面，商务中心区企业总部中心已投入运行，“两馆”已投入使用。 3、交通运输 睢县境内交通十分便利，境内公路主要有郑－永、民－太、睢－柘公路。距陇海铁路约15km，距京九铁路60km。县级公路贯穿全县20个乡镇，乡级公路通达545个行政村，交通运输较为便利。 4、名胜古迹 睢县历史悠久，文化灿烂，是一座中原历史文化名城。境内名胜古迹较多，主要有春秋时期的宋良公墓，唐代的无忧寺塔、宋代的圣寿寺塔和东坡居士的宝墨亭、明代的袁家山等旅游景点。 睢县北湖为省级风景名胜景点，又称"城湖"、"老旧城"，原为宋至清初睢县旧城，水域面积 268公顷，湖面呈方形，南北长 1880m，东西宽 1330m，平均水深 2.5m，最深约 4m，民太公路纵贯南北，将北湖分为东西两部分。 本项目评价范围内没有名胜古迹。 5、环境保护规划 远景目标为：到2020年，主要河流达到IV类水标准，城湖及周围卫星湖水质接近II类水标准，城市空气质量达到二级标准，夏季实现一级标准，初步实现城乡生态环境优美，人与自然和谐发展的新景象。 6、睢县现有基础设施建设情况 6.1 睢县污水处理厂现状 睢县现有污水处理厂1座，厂址位于县城南侧，污水处理工艺采用氧化沟工艺，设计处理规模为2万m3/d，目前正常运行中。 睢县第二污水处理厂位于睢县睢蓼路西侧、北环路以北600米。该污水处理厂采用“卡鲁塞尔氧化沟”工艺，一期设计处理规模为2万t/d，近期处理规模扩大到4万t/d。 6.2睢县垃圾处理厂现状 睢县垃圾处理厂位于尤吉屯乡，日处理规模157t/d，采用的处理工艺为卫生填埋，目前正常运营。服务年限为2007-2020年。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题： 1、环境空气质量现状 本项目环境空气质量现状评价采用2018年7月15日-7月21日睢县大气环境自动监测站的监测数据，监测地点为睢县环保局，监测数据统计结果见表5。 表5 环境空气质量现状监测结果 单位：mg/m3 采样点; 采样时间; PM10; SO2; NO2. 睢县环保局; 7月15日-7月21日; 0.068—0.097; 0.052-0.094; 0.039-0.069. 日平均标准值; 0.15; 0.15; 0.12. 由上表结果可以看出，评价区域大气环境质量能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求。 2、地表水环境质量现状 项目所在区域的地表水体是惠济河，商丘市环境监测站2018年7月9日常规监测结果见表6。 表6 地表水环境质量现状监测结果 单位：mg/L 监测断面; COD; 氨氮. 惠济河朱桥; 26.3; 0.53. IV类标准值; 30; 1.5. 由上表可知，惠济河水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）IV类标准要求。 3、地下水质量现状 根据2018年10月25日对本项目的现场监测数据，地下水水质见表7。 表7 地下水质量现状监测结果 单位：mg/L 项目; pH; 总硬度; 溶解性总固体; 氟化物; 硫酸盐; 氯化物. 监测结果; 8.06; 247mg/L; 822mg/L; 0.72mg/L; 151mg/L; 202mg/L. Ⅲ类标准; 6.5-8.5; 450mg/L; 1000mg/L; 1.0mg/L; 250mg/L; 250mg/L. 监测数据显示，评价区域内地下水质量现状可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 4、声环境质量现状 根据项目特征、评价等级及项目周边环境情况，于2018年10月25日开展了声环境监测，在建设项目选址四周东、南、西、北1米处各设一个监测点位，声环境质量现状监测统计结果列于表8。 表8 声环境质量现状监测结果 点位; 昼间实测值; 昼间标准值; 夜间实测值; 夜间标准值. 东厂界; 52.2; 55; 41.8; 45. 西厂界; 51.5; 43.5. 南厂界; 52.1; 41.6. 北厂界; 55.6; 70; 467; 55. 监测结果表明，区域内声环境质量达到GB3096-2008《声环境质量标准》1、4a类标准要求。

主要环境保护目标： 主要环境保护目标见下表： 表9 主要环境保护目标一览表 环境类别; 环境保护目标; 方位距离（米）; 保护级别. 大气环境; 厂址; 四周2.5km; GB3095-2012 二级标准. 地表水; 惠济河; 西南3.6km; GB3838-2002 Ⅳ类标准. 地下水; 厂址区域地下水; 周围200m; （GB/T14848-2017）III类标准. 声环境; 厂界; 四周1m; GB12348-2008 1、4类标准.

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准 表10 环境空气质量二级标准 单位：mg/m3（标态） 指标名称; PM10; SO2; NO2. 标准限值; 0.15; 0.15; 0.08. 注：以上取值时间为日平均。 2、《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅳ类 表11 地表水环境质量Ⅳ类标准 单位：mg/L 指标名称; pH; COD; 氨氮. 标准限值; 6-9; 30; 1.5. 注: PH无量纲。 3、根据项目所处位置及周围环境状况，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）中1类、4a类标准。具体指标见表12。 表12 环境噪声标准值 单位：dB（A） 指标名称; 昼间; 夜间. 1类标准限值; 55; 45. 4a类标准限值; 70; 55. 4、《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）Ⅲ类 表13 地下水质量Ⅲ类标准 单位：mg/L 指标名称; PH; 总硬度; 溶解性总固体; 氯化物; 氟化物; 硫酸盐. 标准限值; 6.5-8.5; 450; 1000; 250; 1.0; 250. 注: PH无量纲。 5、《农田灌溉标准》（GB5084-2005）旱作标准 pH 5.5－8.5；COD≤200mg/L；SS≤100mg/L |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、《加油站大气污染物排放标准》（GB20952－2007）中排放标准及运营期废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准限值要求。处理装置的油气排放浓度应小于25g/m3,排放口距地坪面高度应不小于4m；有机废气应同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（[豫环攻坚办[2017]162号]）中附件 1 中其他行业排放建议值（非甲烷总烃建议排放浓度80mg/m3、建议去除效率70%）。 2、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的1、4类标准 表14 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 1; 55; 45. 4; 70; 55. 3、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单 4、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目生活废水全部用于农田灌溉，项目没有SO2和NOX等大气污染因子环评不建议总量控制指标。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述： 本加油站工艺流程如图1所示： 油蒸汽 空气 油蒸汽 大呼吸 大呼吸 小呼吸 汽车油箱 汽车槽车 加油站贮油罐 油蒸汽 图1： 生产工艺流程 工艺流程说明： 本项目采用常规的自吸式工艺流程。装载有成品油的汽车槽车通过软管和导管，将成品油卸入加油站地埋式贮油罐内，油罐车卸油采用密闭卸油工艺，通过专用胶管与密闭卸油管道连接，进行自流卸油。 加油机本身自带的泵将油品由储油罐吸到加油机内，加油机发油采用自吸式油枪的配套加油工艺，埋地油罐内的油品由加油机自吸泵通过管道输送至加油机向汽车加油。 主要污染工序： 一、施工期主要污染源分析 项目现场调查时，该项目生产设备已经安装完毕，属于补办环评。 二、营运期污染因素分析 项目营运期间产生废气、废水、固废及噪声。其中废气主要来源于加油站贮油罐大、小呼吸，油罐车卸油、加油站储油和加油作业产生的油气（非甲烷总烃）；废水主要来源于职工和顾客生活废水；固废主要来源于职工和顾客生活垃圾；噪声主要来源于加油机、加油车辆等。 1、废水污染源强分析 项目营运期间，加油站及附属设施运营期间均无生产废水产生，项目废水主要是员工和顾客的生活废水。本项目劳动定员为3人，均不在场区内食宿，生活污水水量水质参考《环境工程设计手册》生活用水量按100L/人•d计。加油站客流量最高日按100人/天；用水量按10L/人•d计算，则用水量为1.3m3/d，474.5m3/a，废水排放量按用水量的80%计，则生活污水排放量为379.6m3/a，查阅相关资料类比项目生活污水各污染物浓度COD240mg/L、产生量为0.09t/a ，SS200mg/L、产生量为0.08t/a ，NH3-N25mg/L、产生量为0.009t/a。生活污水全部进入化粪池处理后，进入储水池，用于农田灌溉。资料显示，化粪池的处理效率约为COD20%、SS50%、NH3-N0%。 则项目污水产生及排放情况见表17。 表17 项目营运期废水产生及排放情况一览表 项 目; 处理措施; 污染物. COD; SS; NH3-N. m3/a; mg/L; t/a; mg/L; t/a; mg/L; t/a. 进水; 化粪池; 379.6; 240; 0.09; 200; 0.08; 25; 0.009. 出水; 192; 0.07; 100; 0.04; 25; 0.009. 生活污水全部进入化粪池处理后，污染物排放浓度和排放量分别为：COD192mg/L、0.07t/a；SS100mg/L、0.04t/a；NH3-N 25mg/L、0.009t/a。处理后的污水排入储水池（每15天灌溉1次，容积20m3），可达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1旱作标准，用于农田灌溉，不会对地表水环境造成影响。根据《河南省用水定额》（DB41/T385-2009），项目选址位于豫东平原区，周围农田轮流种植小麦和玉米，按灌溉保证率50%，小麦灌溉定额为110m3/亩，玉米灌溉定额为60m3/亩。项目废水产生量为379.6m3/a，周围有500亩农田，无论是种植小麦（需要3.45亩）和玉米（需要6.33亩）均可以完全消纳项目产生的废水，措施可行。 2、废气污染源强分析 本项目产生的废气主要来源于油品损耗挥发形成的废气，其主要成份以非甲烷总烃计。正常营运时，油品损耗主要有卸油灌注损失（大呼吸）、储油损失（小呼吸）、加油作业损失等，在此过程中汽、柴油挥发有非甲烷总烃产生。汽油相对密度（水=1）0.70～0.79，本项目取0.75，柴油相对密度（水=1）0.87～0.9，本项目取0.9，项目营运后油品年通过量或转过量=（30÷0.75）+（70÷0.9）=117.78m3/a，综合以上三方面加油站的油耗损失，根据经验数据测算，非甲烷总烃废气无组织排放量见表18。 表18 本项目无组织废气产生源强 污染源名称; 排放系数; 年通过量或转移量（m3/a）; 非甲烷总烃产生量 （kg/a）. 卸油灌注损失; 0.12kg/m3通过量; 117.78; 14.13. 加油作业损失; 0.11kg/m3通过量; 117.78; 12.96. 储油损失; 0.084kg/m3通过量; 117.78; 9.89. 合计; /; /; 36.98. 3、噪声污染源强分析 本项目主要噪声主要来源于加油机、加油车辆等，经类比以及现场监测，噪声值在75～80dB(A)。根据现场调查，该项目对噪声源强控制主要在以下几方面加以落实： (1) 加油站声源设备安装减震消声等装置； (2) 加强设备的维修和保养； （3）设备用低噪声设备。 4、固废污染源强分析 员工生活垃圾产生量按0.25kg/d﹒人计，顾客生活垃圾产生量按0.05kg/d﹒人计，则生活垃圾产生量为2.1t/a，项目产生的生活垃圾经收集后由环卫部门统一处理。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 |  | 处理前产生量及浓度 |  | 处理后排放量及浓度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 储油罐 加油机等 | 油气（非甲烷总烃） |  | 36.98kg/a |  |  | 1.9 kg/a |  |
| 水 污染物 | 生活 废水 | 水量 |  | 379.6t/a | － |  | 379.6t/a | － |
|  |  | CODcr |  | 0.09t/a | 240mg/L |  | 0.07t/a | 192mg/L |
|  |  | SS |  | 0.08t/a | 200 mg/L |  | 0.04t/a | 100mg/L |
|  |  | NH3-N |  | 0.009t/a | 25 mg/L |  | 0.009t/a | 25mg/L |
| 固体 废物 | 生活垃圾 |  |  | 2.1t/a | － |  | 0 |  |
| 噪声 | 加油机、车辆 |  | 噪声：噪声值在75～80 dB(A)之间 |  |  |  | 达标排放 |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响: |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析： 项目现场调查时，该项目生产设备已经安装完毕，正在生产，属于补办环评。 营运期环境影响分析 1、水环境影响分析 项目营运期间，加油站及附属设施运营期间均无生产废水产生，项目废水主要是员工和顾客的生活废水。本项目劳动定员为3人，均不在场区内食宿，生活污水水量水质参考《环境工程设计手册》生活用水量按100L/人•d计。加油站客流量最高日按100人/天；用水量按10L/人•d计算，则用水量为1.3m3/d，474.5m3/a，废水排放量按用水量的80%计，则生活污水排放量为379.6m3/a，查阅相关资料类比项目生活污水各污染物浓度COD240mg/L、产生量为0.09t/a ，SS200mg/L、产生量为0.08t/a ，NH3-N25mg/L、产生量为0.009t/a。生活污水全部进入化粪池处理后，进入储水池，用于农田灌溉。资料显示，化粪池的处理效率约为COD20%、SS50%、NH3-N0%。生活污水全部进入化粪池处理后，污染物排放浓度和排放量分别为：COD192mg/L、0.07t/a；SS100mg/L、0.04t/a；NH3-N 25mg/L、0.009t/a。处理后的污水排入储水池（每15天灌溉1次，容积20m3），可达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1旱作标准，用于农田灌溉，不会对地表水环境造成影响。根据《河南省用水定额》（DB41/T385-2009），项目选址位于豫东平原区，周围农田轮流种植小麦和玉米，按灌溉保证率50%，小麦灌溉定额为110m3/亩，玉米灌溉定额为60m3/亩。项目废水产生量为379.6m3/a，周围有500亩农田，无论是种植小麦（需要3.45亩）和玉米（需要6.33亩）均可以完全消纳项目产生的废水，措施可行。 2、大气环境影响分析 通过对项目工艺流程的分析可得出，本项目废气源及污染物主要是油罐大小呼吸、加油机作业等排放的非甲烷总烃。 该项目产生的非甲烷总烃量为36.98m3/a，为无组织排放。 本项目采用地埋式储油罐，由于该罐密闭型较好，顶部有不小于0.5m的覆土，周围回填的沙子和细土厚度也不小于0.3m，因此储油罐罐室内气温比较稳定，受大气环境稳定影响较小，可减少油罐小呼吸蒸发损耗，延缓油品变质。另外，本加油站采用自封式加油枪及密闭卸油等方式，可以一定程度上减少非甲烷总烃的排放。 根据工程分析可知，本项目卸油灌注损失（大呼吸）、储油损失（小呼吸）和加油作业损失等过程中汽、柴油挥发产生的非甲烷总烃为0.037t/a，经油气回收系统处理后排放， 油气回收系统回收效率可达95%以上，排放非甲烷总烃0.0019t/a。按照河南省人民政府办公厅豫政办【2018】14号《河南省人民政府办公厅关于印发河南省2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》要求严格建设项目准入。提高涉VOCs排放行业环保准入门槛，新建涉VOCs排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs排放等量或消减替代。该项目非甲烷总烃0.0019t/a。从睢县2016年8月拆除加油站和商丘金振源电子科技有限公司新增减排项目中倍量替代。 加油站油气回收系统由卸油油气回收系统、汽油密闭储存、加油油气回收系统、在线监测系统和油气排放处理装置组成。该系统的作用是将加油站在卸油、储油和加油过程中产生的油气，通过密闭收集、储存和送入油气回收装置集中回收变成汽油。 本项目油气经上述油气回收系统回收后，最终经埋地油罐通气管排放，排放非甲烷总烃0.0019t/a，排气筒距地面5米，浓度<25g/m3，能达到《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952－2007）中的排放限值的要求及运营期废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准限值要求。处理装置的油气排放浓度应小于25g/m3,排放口距地坪面高度应不小于4m；有机废气应同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（[豫环攻坚办[2017]162号]）中附件 1 中其他行业排放建议值（非甲烷总烃建议排放浓度80mg/m3、建议去除效率70%）。 根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2008），无组织排放源需采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算大气环境防护距离。大气环境防护距离是为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在项目厂界以外设置的环境防护距离。计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，即结合厂区平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围即为项目大气环境防护区域。 当无组织源排放多种污染物时，应分别计算，并按计算结果的最大值确定其大气环境防护距离。 有国家或行业性卫生防护距离标准的，执行相应国家或行业性标准。 在大气环境防护距离内不应有长期居住的人群。 大气环境防护距离计算模式是基于估算模式开发的计算模式，此模式主要用于确定无组织排放源的大气环境防护距离。本报告采用环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室发布的大气环境防护距离标准计算程序进行计算。计算结果如下： 表20 各大气污染源大气环境防护距离计算表 污染指标; 面源有效高度（m）; 面源宽度 （m）; 面源 长度 （m）; Cm （mg/Nm3）; 污染物排放速率 Qc（Kg/h）; L （m）; 大气环境防护距离（m）. 非甲烷总烃; 5; 20; 15; 4.0; 0.00022; 无超标点; 0. 注：非甲烷总烃的质量标准参照《以色列国家环境空气质量标准》中非甲烷总烃的环境质量标准：小时平均 4.0mg/m3。 依据上述计算结果可知，由于污染物排放速率较低，厂界外无超标点，因此本项目不需要设置大气环境防护距离。综上，本项目废气经油气回收系统回收处理后排放，能达到《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952－2007）中的排放限值的要求及运营期废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准限值要求。处理装置的油气排放浓度应小于25g/m3,排放口距地坪面高度应不小于4m；有机废气应同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（[豫环攻坚办[2017]162号]）中附件 1 中其他行业排放建议值（非甲烷总烃建议排放浓度80mg/m3、建议去除效率70%）。对大气环境基本无影响。 3、噪声污染影响分析 本项目主要噪声源为站区内来往的机动车行驶产生的交通噪声和加油泵等设备噪声。噪声声级为75～80 dB（A）；由于加油泵用了低噪声设备，并设置减振垫；对区域内来往的机动车严格管理，采取车辆进站时减速、禁止鸣笛等措施，使区域内的交通噪声降到最低值。 经过设备消声、减声和围墙隔声、距离衰减后，由预测结果可知，项目厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1、4类标准要求，即昼间≤55/70dB(A)，夜间≤45/55dB(A)。 4、固废污染影响分析 生活垃圾产生量为2.1t/a，项目产生的生活垃圾经收集后由环卫部门统一处理，对周围环境影响较小。 5、营运期环境影响分析结论 综上所述，落实好本评价提出的各项措施后，项目污染物排放对保护目标影响较小。 6、清洁生产评价 1、本项目的生产过程严格执行操作规程，缩短加油的时间，采取密封措施，除极少量油料的挥发逸散外，几乎无物料损耗，尽量减少油料的逸散。 2、本项目产生的生活废水处理后的污水可以满足《农田灌溉标准》（GB5084-2005）旱作标准，处理后用于农田灌溉。 3、本项目能源消耗为电能，年消耗量为5000度，与传统常规加压子站（采用传统气体压缩机增压系统）相比，可节约能源。 4、本工程储存、输送介质为汽油、柴油，工艺流程为简单的物理过程，无化学反应，并且是在密闭容器中进行，正常运行时，会有0.0019t/a的非甲烷总烃散失，不会对大气和周围环境造成显著影响。 5、持续清洁生产建议 ①合理布局工艺流程，使工艺流程上下衔接，布局短捷、高效。 ②加强设备的维护、保养，减少生产过程中的跑、冒、滴、漏现象。 ③建立和完善各项规章制度，特别是安全管理制度，不断采取清洁生产措施。 由以上分析可知，该项目清洁生产水平为国内先进水平。 以上各点可以说明，本次工程达到了清洁生产的要求。 7、环境管理 项目营运过程中应配备专职或兼职的环保管理人员，负责环境管理和环境监控。 建设项目的环保及消防工作要纳入全面工作之中，并贯穿到建设项目管理的各个部分。环保及消防工作要合理布置、统一安排，防范于未然，贯彻以防为主，防治结合的方针。日常的环境管理要有一整套行之有效的管理制度，落实具体责任和奖罚规定，管理机构要对各种设备进行定期检查，并接受政府环保及消防部门的监督。 （1）完成环境监控计划及消防规定的各项监控任务，按有关规定编制各种报告与报表，并负责呈报工作； （2）定期对油罐、排气筒及加油设备进行检测、维修，确保设备稳定、安全运行。，本项目实施后不会对周围环境发生明显影响，周围环境保护目标仍能保持现状。 8、站址可行性分析 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2002）有关规定，加油加气站的站址选择，应符合城镇规划、环境保护和防火安全的要求，并应选在交通便利的地方；在城市建成区内不应建一级加油站；城市建成区内的加油加气站，宜靠近城市道路，不宜选在城市干道的交叉路口附近。本项目符合以上条件。 同时，由于加油站是贮藏易燃品的场所，所以加油站有关设施与站外建、构筑物之间还应该满足防火距离。参照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）要求，加油站内油罐、加油机和通气管管口与站外建、构筑物的距离要求如表21所示。 表21 本加油站防火距离 项目; 埋地油罐(二级站); 通气管管口; 加油机; 备注. 本项目; 比较; 本项目; 比较; 本项目; 比较. 重要公共建筑物; 无; 符合; 无; 符合; 无; 符合. 明火或散发火花地点; 无; 符合; 无; 符合; 无; 符合. 一类保护民用建筑物; 无; 符合; 无; 符合; 无; 符合. 二类保护民用建筑物; 无; 符合; 无; 符合; 无. 三类保护民用建筑物; 无; 符合; 无; 符合; 无; 符合. 室外变电站; 无; 符合; 无; 符合; 无; 符合. 铁路; 无; 符合; 无; 符合; 无; 符合. 架空通信线; 无; 符合; 无; 符合; 无; 符合. 架空电力线路; 无; 符合; 无; 符合; 无; 符合. 城市道路主干道; 50m; 符合; 60m; 符合; 30m; 符合; 睢蓼路. “无”指“规范”要求的范围内无站外建、构筑物。 结论：本加油站为二级加油站，对照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）要求，本项目在“规范”要求的范围内无重要公共建筑物、明火或散发火花地点、一类保护民用建筑物、二类保护民用建筑物、室外变电站、铁路、架空通信线、架空电力线路等，距离三类保护民用建筑物、城市道路主干道满足相关要求，站址选择可行。 9、总平面布置合理性分析 本加油站呈长方形、坐南面北，将站房置于罩棚后侧、加油场地和罩棚居前、面向睢蓼路的布局方式。站房位于加油站南侧，为加油站经营和管理场所。加油车辆从东到西进入加油站，加完油后进入主车道，加油过程无任何交通冲突点和交织点，行车线路布置较好。物流短捷，人流、物流互不交叉干扰，有机地协调了与服务区环境的关系，建设与保护的关系。 通过对照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中的要求，本项目总平面布局是合理的。 10、环境风险分析 1、环境风险评价等级 该项目储存、输送的介质为油品，属于易燃、易爆物质，按照危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中有毒物质名称及临界量要求。由于本项目不存在单独的生产区域，只对储存场所（油罐区）进行重大污染源的辩识。《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）要求的临界量为200t，而该项目整个油罐区储存量为45m3，并且位于非环境敏感地区。故本项目储存场所（即油罐区）为非重大危险源，环境风险评价等级为二级。 环境风险评价工作等级判定见表22。 表22 环境风险评价工作级别判定表 剧毒危险性 物质; 一般毒性危险物质; 可燃、易燃 危险性物质; 爆炸危险性 物质. 重大危险源; 一; 二; 一; 一. 非重大危险源; 二; 二; 二; 二. 环境敏感地区; 一; 一; 一; 一. 经判断，拟建加油站为非重大危险源，项目处于非环境敏感地区，判定结果：二级评价。. 二级评价的要求是对项目进行风险识别、源项分析和对事故影响进行简要分析，提出防范、减缓和应急措施。 2、风险识别 2.1主要危险化学品危险危害性分析 （1）油品特性 本项目贮存的油品为汽油和柴油，它们的危险特性和理化性质等分别如表23、24所示。 表23 汽油的理化性质和危险特性 第一部分 危险性概述. 危险性类别：; 第3.1类低闪点易燃液体。; 燃爆危险：; 易燃。. 侵入途径：; 吸入、食入、经皮吸收。; 有害燃烧产物：; 一氧化碳、二氧化碳. 健康危害：; 主要作用于中枢神经系统，急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失，反射性呼吸停止及化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔、甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒：神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。. 环境危害：; 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。. 第二部分 理化特性. 外观及性状：; 无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。. 熔点（℃）：; <-60; 相对密度（水＝1）; 0.70～0.79. 闪点（℃）：; -50; 相对密度（空气=1）; 3.5. 引燃温度（℃）：; 415～530; 爆炸上限％（V/V）：; 6.0. 沸点（℃）：; 40～200; 爆炸下限％（V/V）：; 1.3. 溶解性：; 不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇、易溶于脂肪。. 主要用途：; 主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革、等行业，也可用作机械零件的去污剂。. 第三部分 稳定性及化学活性. 稳定性：; 稳定; 避免接触的条件：; 明火、高热。. 禁配物：; 强氧化剂; 聚合危害：; 不聚合. 分解产物：; 一氧化碳、二氧化碳。. 第四部分 毒理学资料. 急性毒性：; LD50 67000mg/kg（小鼠经口），（120号溶剂汽油） LC50 103000mg/m3小鼠，2小时（120号溶剂汽油）. 急性中毒：; 高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止和化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性吸入中毒症状。. 慢性中毒：; 神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。. 刺激性：; 人经眼：140ppm（8小时），轻度刺激。. 最高容许浓度; 300mg/m3. 表24 柴油的理化性质和危险特性 第一部分 危险性概述. 危险性类别：; 第3.3类高闪点 易燃液体; 燃爆危险：; 易燃. 侵入途径：; 吸入、食入、经皮吸收; 有害燃烧产物：; 一氧化碳、二氧化碳. 环境危害：; 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。. 第二部分 理化特性. 外观及性状：; 稍有粘性的棕色液体。; 主要用途：; 用作柴油机的燃料等。. 闪点（℃）：; 45～55℃; 相对密度（水＝1）：; 0.87～0.9. 沸点（℃）：; 200～350℃; 爆炸上限％（V/V）：; 4.5. 自然点（℃）：; 257; 爆炸下限％（V/V）：; 1.5. 溶解性：; 不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇，易溶于脂肪。. 第三部分 稳定性及化学活性. 稳定性：; 稳定; 避免接触的条件：; 明火、高热. 禁配物：; 强氧化剂、卤素; 聚合危害：; 不聚合. 分解产物：; 一氧化碳、二氧化碳. 第四部分 毒理学资料. 急性毒性：; LD50 LC50. 急性中毒：; 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。. 慢性中毒：; 柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛。. 刺激性：; 具有刺激作用. 最高容许浓度; 目前无标准. 2.2本加油站为二级加油站，根据该加油站的安全评价有关实测数据，本项目加油站内油罐、加油机和通气管管口与站外建、构筑物的距离如表25所示。 表25 油罐、加油机和通气管管口与站外建、构筑物的防火距离（m） 液化石油气罐与站外建、构筑物的防火距离（m）; 级别. 埋地油罐; 通 气 管 管 口; 加 油 机. 一级站; 二级站; 三级站. 项 目; 重要公共建筑物; 50; 50; 50; 50; 50. 明火或散发火花地点; 30; 25; 18; 18; 18. 民用建筑 物保护 类别; 一类保护物; 25; 20; 16; 16; 16. 二一类保护物; 20; 16; 12; 12; 12. 三类保护物; 16; 12; 10; 10; 10. 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐; 25; 22; 18; 18; 18. 其它类物品生产厂房库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐; 18; 16; 15; 15; 15. 室外变配电站; 25; 22; 18; 18; 18. 铁路; 22; 22; 22; 22; 22. 城市道路; 快速路、主干路; 10; 8; 8; 8; 8. 次干路、支路; 8; 6; 6; 6; 6. 架空通信线; 国家一、二级; 不应跨越 加油站， 且不应小于1倍杆高; 不应小于1倍杆高; 不应小于5m; 不应小于5m. 一般; 不应 小于5m; 不应 小于5m; 不应 小于5m; 不应 小于5m. 架空电力线路; 不应跨越 加油站，且不应小于1.5倍杆高; 不应跨越加油站，且不应小于1倍杆高; 不应跨越加油站，且不应小于5m; 不应跨越加油站，且不应小于5m. 注：1、明火或散发火花地点和甲、乙类物品及甲、乙类液体的定义应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》的规定。 2、重要公共建筑物及其它民用建筑物保护类别划分应符合本规范附录C的规定。. 3、事故分类分析 本项目的功能主要是对各种油品进行储存及加油，工艺流程包括汽车卸油、储存、发油等。根据工程的特点并调研同类型项目的事故类型，本项目主要事故类型可以分为火灾与爆炸、溢出与泄漏两大类。 A． 火灾与爆炸 有资料表明，在发油时，因为液位下降，罐中气体空间增大，罐内气体压力小于大气压力，大量空气补充进入罐内，当达到爆炸极限时，遇火就会发生爆炸。同时，油品输出使罐内形成负压，在罐外燃烧的火焰还会被吸入储油罐内，使罐内油蒸气爆炸。 加油站若要发生火灾及爆炸，必须具备下列条件：①油类泄漏或油气蒸发；②有足够的空气助燃；③油气必须与空气混和，并达到一定的浓度；④现场有明火；只有以上四个条件同时具备时，才可能发生火灾和爆炸。根据调查，我国北京地区从上世纪五十年代以来已经建立800多个油罐，至今尚未发生油罐的着火及爆炸事故，根据全国统计，储罐火灾及爆炸事故发生的概率远远低于3.1×10-5次/年。 B．油罐溢出、泄漏 油罐的泄漏和溢出较易发生。例如广州的东豪涌曾发生一起油品溢出的泄漏事故。美国加州输油管泄漏污染采水井13眼，造成几百万人口喝水问题无法解决的严重后果。因此，储油罐及输油管线的泄漏、溢出问题不能轻视。 根据统计，储油罐可能发生溢出的原因如下：①油罐计量仪表失灵，致使油罐加油过程中灌满溢出；②在为储罐加油过程中，由于存在气障气阻，致使油类溢出；③在加油过程中，由于接口不同，衔接不严密，致使油类溢出。 可能发生油罐泄漏的原因如下：①输油管道腐蚀致使油类泄漏；②由于施工而破坏输油管道；③在收发油过程中，由于操作失误，致使油类泄漏；④各个管道接口不严，致使跑、冒、滴、漏现象的发生。 在我国北京地区，在使用油库和汽车加油站以来，尚未发生过大面积的泄漏事故，但小的泄漏事故是发生过的。例如在北京郊区的一处高速公路施工过程中，由于开挖土方碰断油管，致使油类泄漏。北京六道口加油站由于油罐间的输油管线断裂，使油类泄漏。溢出和泄漏的油类不仅污染地表水环境，污染地下水，而且对地区水源可能带来不良影响。一旦污染，将难以消除，而且还是引起火灾和爆炸的隐患。 C．防止事故发生的措施 本项目为防止事故的发生，严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012进行了设计与施工，采取了防止措施，其中主要包括： ①总图布置严格按照规范的要求进行设计，严格控制各建、构筑物的安全防护距离； ②按有关规范设计设置了有效的消防系统，做到以防为主，安全可靠； ③工艺设备、运输设施及工艺系统选用了高质、高效可靠性的产品。加油站防爆区电气设备、器材的选型、设计安装及维护均符合GB50058-82《爆炸火灾危电力装置设计规范》和GB13955-92《漏电保护器安装与运行》的规定； ④在可能发生成品油挥发及泄漏积聚的场所，设置了可燃气体报警装置； ⑤在管沟敷设油品管道的始端、末端和分支处，设置了防静电和防雷感应的联合接地装置； ⑥本项目的土建结构设计单位在进行结构设计时，采取了较大的抗震结构保险系数，增加了加油站的抗震能力； ⑦油罐安装高低液位报警器，减少管线接口，油罐的进出口管道采用金属软管连接等。 D．事故风险识别 从前面两种事故分析来看，第一类事故出现的频率较低，但其危害性较大，一旦出现瞬间即可完成，并且很难进行补救和应急，其后果十分严重。本项目采用卧式油罐埋地设置，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012，采用卧式油罐埋地设置比较安全。从国内外的有关调查资料统计来看，油罐埋地设置、发生火灾的几率很少。即使油罐发生着火，也容易扑救。英国石油学会《销售安全规范》讲到，I类石油(即汽油类)只要储存在埋地罐内，就没有发生火灾的可能性。 第二类事故的发生频率相对第一类事故要高一些，其发生带有明显的随机性和偶然性。这类事故的出现对环境的影响将会持续一定的时间，带来的后果也较为严重。本项目各输油管道与油罐都按照有关规范进行了设计与施工，并采取了有效的检测渗漏的设施，只要加强管理，按照行业操作规范作业，产生该类事故的几率也很小。 （3）事故状态对环境的影响 根据“事故风险识别”可知，“I类石油(即汽油类)只要储存在埋地罐内，就没有发生火灾的可能性”。因此本环评将主要就第二类事故对环境的影响进行阐述。 A对地表水的污染 泄漏或渗漏的成品油一旦进入地表河流，将造成地表河流的污染，影响范围小到几公里大到几十公里。污染首先将造成地表河流的景观破坏，产生严重的刺鼻气味；其次，由于有机烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成一层油膜使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡；再次，成品油的主要成分是C4～C9的烃类、芳烃类、醇酮类以及卤代烃类有机物，一旦进入水环境，由于可生化性较差，造成被污染水体长时间得不到净化，完全恢复则需十几年、甚至几十年的时间。 B 对地下水的污染 储油罐和输油管线的泄漏或渗漏对地下水的污染较为严重，地下水一旦遭到成品油的污染，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样即便污染源得到及时控制，地下水要完全恢复也需几十年甚至上百年的时间。 本项目采用玻璃钢防腐防渗技术，对储油罐内外表面、防油堤的内表面、油罐区地面、输油管线外表面均做了防渗防腐处理，加油站一旦发生溢出与渗漏事故，油品将由于防渗层的保护作用，积聚在储油区，对地下水不会造成影响。 C 对大气环境的污染 根据国内外的研究，对于突发性的事故溢油，油品溢出后在地面呈不规则的面源分布，油品的挥发速度重要影响因素为油品蒸汽压、现场风速、油品溢出面积、油品蒸汽分子平均重度。 本项目采用地埋式储油罐工艺，加油站一旦发生渗漏与溢出事故时，由于本项目采取了防渗漏检查孔等渗漏溢出检测设施，因此可及时发现储油罐渗漏，油品渗漏量较小，再由于受储油罐罐基及防渗层的保护，渗漏出的成品油将积聚在储油区。储油区表面采用了混凝土硬化，较为密闭，油品将主要通过储油区通气管及人孔井非密封处挥发，不会造成大面积的扩散，对大气环境影响较小。 （4）管理要求 各类事故及非正常生产情况的发生大多数与操作管理不当有直接关系，因此必须建立健全一整套严格的管理制度。管理制度应在以下几个方面予以关注： ①加强油罐与管道系统的管理与维修，使整个油品储存系统处于密闭化，严格防止跑、冒、滴、漏现象发生。 ②把每个工作人员在业务上、工作上与消防安全管理上的职责、责任明确起来。 ③对各类贮存容器、机电装置、安全设施、消防器材等，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题落实到人、限期落实整改。 ④建立夜间值班巡查制度、火险报告制度、安全奖惩制度等。 ⑤本项目区域内进行吸烟和使用手机等无线电设施。 ⑸事故应急救援预案 由于自然灾害或人为原因，当事故灾害不可避免的时候，有效的应急救援行动是唯一可以抵御事故灾害蔓延和减缓灾害后果的有力措施。所以，如果在事故灾害发生前建立完善的应急救援系统，制定周密的救援计划，而在灾害发生的时候采取及时有效的应急救援行动，以及系统的恢复和善后处理，可以拯救生命、保护财产、保护环境。事故救援计划应包括以下内容： ①应急救援系统的建立和组成； ②应急救援计划的制定； ③应急培训和演习； ④应急救援行动； ⑤现场清除与净化； ⑥系统的恢复和善后处理。 事故应急预案应包括以下几个方面： ①停电时的应急预案； ②易燃易爆物料（大量）泄漏时的应急预案； ③发生火灾时的应急预案； ④发生爆炸时的应急预案； ⑤发生人员中毒时的应急预案； ⑥发生人员化学烧伤时的应急预案； ⑦生产操作出现严重触电、高温烫伤伤害和严重机械伤害时的应急预案； ⑧生产操作控制出现异常情况时的应急预案； ⑨特殊气象条件和自然火灾时的应急预案。 11、环保总投资 本项目的环保投资约需10万元。约占总投资40元的25%，具体见表26。 表26 环保投资估算 序号; 类别; 治理措施; 投资费用（万元）. 1; 废水; 化粪池、储水池; 2. 2; 废气; 采用地埋式储油罐，“浸没式”液下装油; 0.5. 油气回收系统; 6. 3; 噪声; 对设备进行消声、隔震; 0.3. 4; 固废; 生活垃圾收集等处理; 0.2. 5; 储油罐的防爆、防火、防泄露措施及维护; 1.0. 6; 合计; 10.

# 项目采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 储油罐 加油机等 | 非甲烷总烃 | 企业采用双层罐加防渗漏及自封式加油机 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 生活废水 | COD SS 氨氮 | 化粪池、储水池 | 达标排放 |
| 固 体 污 染 物 | 日常生活 | 生活垃圾 | 委托环卫部门统一处理 | 不对周边环境构成影响 |
| 噪 声 | 加油站合理布局、配电房按隔声标准建造、声源设备安装减震消声等装置；设备用低噪声设备；加强设备的维修和保养；在靠近配电房一侧周围种植树木，以起降噪作用，确保厂区噪声达标。 |  |  |  |
| 其 它 | 据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156－2012））中的相关规定进行总平面设计，提高安全系数，做好防范措施，制定事故应急预案； 职工进行严格培训，拿到上岗证后方可从事该项工作，严格按照《加油站作业安全规范》（AQ3010-2007）进行操作； |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 |  |  |  |  |

# 结论与建议

一、结论 1、项目符合产业政策 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）第一类 鼓励类，第七款 第三条 原油、天然气、成品油的储运和管道输送及网络建设，该项目属于国家鼓励的项目。 2、项目选址合理 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2002）有关规定，加油加气站的站址选择，该加油站由睢县国土资源局出具的土地证明，用地规划图上显示为城乡建设用地增减挂钩建新区、环境保护和防火安全的要求，项目选址合理可行。 3、区域现状环境质量结论 根据类比及现状监测：评价区域环境空气质量能够满足《环境空气质量标准》（GB3095－1996）二级标准的要求；地下水水质满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准；建设项目选址区噪声现状监测值可满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中2、4a类标准的要求；评价区域地表水水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅳ类标准要求。 4、实现达标排放和污染防治措施 （1）废水：生活污水排放量为379.6m3/a ，采用化粪池处理后的污水排入储水池（每15天灌溉1次，容积20m3），可达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1旱作标准，用于农田灌溉，不会对地表水环境造成影响。措施可行。 （2）废气：本项目采用地埋式储油罐，由于该罐密闭型较好，顶部有不小于0.5m的覆土，周围回填的沙子和细土厚度也不小于0.3m，因此储油罐罐室内气温比较稳定，受大气环境稳定影响较小，可减少油罐小呼吸蒸发损耗，延缓油品变质。另外，本项目采用自封式加油枪及密闭卸油等方式，并配套建设油气回收装置，可以一定程度上减少非甲烷总烃的排放。 本项目卸油灌注损失（大呼吸）、储油损失（小呼吸）和加油作业损失等过程中汽、柴油挥发产生的非甲烷总烃为0.037t/a，经油气回收系统处理后经埋地油罐通气管排放，排放量为0.0019t/a，排放高度不低于4米，浓度<25g/m3，能达到《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952－2007）中的排放限值的要求及运营期废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准限值要求。处理装置的油气排放浓度应小于25g/m3,排放口距地坪面高度应不小于4m；有机废气应同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（[豫环攻坚办[2017]162号]）中附件 1 中其他行业排放建议值（非甲烷总烃建议排放浓度80mg/m3、建议去除效率70%）。另外经大气环境防护距离核算，本项目厂界外无超标点，无需设置大气环境防护距离。综上，本项目废气经油气回收系统回收处理后排放，能达到《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952－2007）中的排放限值的要求及运营期废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准限值要求。处理装置的油气排放浓度应小于25g/m3,排放口距地坪面高度应不小于4m；有机废气应同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（[豫环攻坚办[2017]162号]）中附件 1 中其他行业排放建议值（非甲烷总烃建议排放浓度80mg/m3、建议去除效率70%）。对大气环境基本无影响。按照河南省人民政府办公厅豫政办【2018】14号《河南省人民政府办公厅关于印发河南省2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》要求严格建设项目准入。提高涉VOCs排放行业环保准入门槛，新建涉VOCs排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs排放等量或消减替代。该项目非甲烷总烃0.0019t/a。从睢县2016年8月拆除加油站和商丘金振源电子科技有限公司新增减排项目中倍量替代。 （3）噪声：本项目主要噪声源为站区内来往的机动车行驶产生的交通噪声和加油泵等设备噪声。噪声声级为75～80dB（A）。由于加油泵用了低噪声设备，并设置减振垫；出入区域内来往的机动车严格管理，采取车辆进站时减速、禁止鸣笛使区域内的交通噪声降到最低值。经过设备消声、减声和围墙隔声、距离衰减后，由预测结果可知，项目厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1、4类标准要求，即昼间≤55/70dB(A)，夜间≤45/55dB(A)。 （4）固废：由分析可知，生活垃圾产生量为2.1t/a，项目产生的生活垃圾经收集后由环卫部门统一处理，对周围环境影响较小。 5、总量控制 本项目生活废水全部用于农田灌溉，项目没有SO2和NOX等大气污染因子环评不建议总量控制指标。 6、清洁生产评价 本次评价从项目工程产品、生产工艺、设备、资源能源消耗、污染物排放指标和环境管理等方面分析了项目的清洁生产状况，通过分析，项目的建设符合清洁生产要求， 7、环境风险分析结论 本项目为二级加油站，可能发生的环境风险为泄漏、爆炸、火灾，但发生的概率极小。本项目工程设计上对风险防范考虑较为周全，具有针对性，可操作性强，能有效地降低风险。企业应加强工作人员思想意识和应急处理能力的培养，使工程环境风险降低到最低程度，从环境风险的角度该项目是可行的。 8、站址可行性分析结论 本加油站为二级加油站，对照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）要求，本项目在“规范”要求的范围内无重要公共建筑物、明火或散发火花地点、一类保护民用建筑物、二类保护民用建筑物、室外变电站、铁路等，距离三类保护民用建筑物、架空通信线、架空电力线路、城市道路主干道满足相关要求，站址选择可行。 9、总平面布置合理性分析结论 本项目总图布置规范，各项指标均满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中的要求，且物流短捷，人流、物流互不交叉干扰，有机地协调了与服务区环境的关系，建设与保护的关系。因此本项目总平面布局是合理的。 总结论：睢县龙王店加油站年销售80吨汽油、柴油项目，符合国家产业政策，选址合理，对所排放的污染物采取了有效的污染控制措施，项目具有良好的经济效益和社会效益。虽然项目在实施和运营过程中对环境会产生一定的影响，在落实各项污染防治措施和环评建议的前提下，这种影响将降低到最低程度，从环境保护的角度看，该项目的建设是可行的。 二、建议 (1)要求项目进行“安评”，并通过相关单位验收及做到本环评提出的环保措施后方可进行生产经营。 (2)要求建立和加强环境保护管理，实施清洁生产措施； (3)要求在设备采购和安装过程中，切实落实设备的减震、隔震、隔声、吸声等措施，并加强设备的维修和保养； (4)要求该项目建成投入使用前，应建立健全环保管理机构，严格落实各项环境管理的规章制度及污染防治措施，提高管理水平，强化员工环保意识，预防污染事故的发生； (5) 经营中应按规定对设施定期检修、更换，杜绝人为因素造成事故发生； (6) 建议装卸作业均采用密闭操作和自动化控制，输油管均设置油气（非甲烷总烃）回收管，最大限度地减少了油气（非甲烷总烃）的挥发排放。储罐埋于地下，常年保持常温，有效地减少油品的挥发。 建设单位只要严格执行环保措施和采取有关环保建议，加强环保管理，对污染源进行有效治理，可将污染物对环境的影响和环境风险降到最小。

预审意见： （公章） 经办人（签字）： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门预审意见： （公章） 经办人（签字）： 年 月 日

审批意见： （公章） 经办人（签字）： 年 月 日