建设项目环境影响报告表

- （报批版）

项目名称：商丘足泰鞋业有限公司年产50万双运动鞋项目

建设单位：商丘足泰鞋业有限公司

编制日期：2019年07月

国家环境保护部制

- 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 商丘足泰鞋业有限公司年产50万双运动鞋项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 商丘足泰鞋业有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王恒 |  |  | 联系人 | 王恒 |  |
| 通讯地址 | 睢县产业集聚区 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15690210555 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 476900 |
| 建设地点 | 睢县产业集聚区黄山路与黄河路交叉口西南角 |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 睢县产业集聚区管理委员会 |  |  | 批准文号 | 2019-411422-19-03-002228 |  |
| 建设性质 | 新建■ 改扩建□ 技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | C1952制鞋业 |  |
| 占地面积 (平方米) | 1800 |  |  | 绿化面积 (平方米) | / |  |
| 总投资 (万元) | 200 | 其中：环保投资(万元) |  | 28 | 环保投资占总投资比例 | 14% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 |  | / |  |  |
| 项目内容及规模 一、项目由来 商丘足泰鞋业有限公司是一家从事鞋、服装加工销售的企业。为抓住市场机遇，商丘足泰鞋业有限公司投资200万元在商丘市睢县产业集聚区黄山路与黄河路交叉口西南角租赁豪烽鞋业厂区内15号厂房一层北部1800m2厂房新建年产50万双运动鞋项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的要求，本项目需进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年修改）中第八条“皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业”23款“制鞋业”中“使用有机溶剂的”编制报告表，“其他”编制登记表，本项目主要生产运动鞋，使用粘合剂等有机溶剂，因此本项目应编制环境影响报告表。 受商丘足泰鞋业有限公司委托，河南省豫启宇源环保科技有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。在现场踏勘调查、收集资料、预测分析的基础上，依据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》、《环境影响评价技术导则》的要求编制完成了《商丘足泰鞋业有限公司年产50万双运动鞋项目环境影响报告表》。项目租赁睢县产业集聚区内豪烽鞋业厂区内已建成的15号厂房的北侧部分厂房，项目不需要进行土建施工，项目租赁的厂房为空置厂房，尚未安装设备，项目不属于未批先建。 本次评价对象为“商丘足泰鞋业有限公司年产50万双运动鞋项目”，项目基本情况见表1。 表1 本项目基本情况一览表 序号; 项目; 主要内容. 1; 项目名称; 商丘足泰鞋业有限公司年产50万双运动鞋项目. 2; 建设性质; 新建. 3; 建设单位; 商丘足泰鞋业有限公司. 4; 项目规模; 建设年产50万双运动鞋生产线，年产50万双运动鞋. 5; 占地面积; 1800平方米. 6; 项目投资; 200万元，全部由企业自筹. 7; 劳动定员及工作制度; 共100人，不提供食宿； 工作制度：8h/d，300d/a. 8; 现状建设情况; 租赁睢县产业集聚区内豪烽鞋业厂区内已建成厂房，设备未安装，项目未投产. - 产业政策相符性分析 经对比《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正本），项目生产设备、工艺及产品均不在鼓励类、限制类和淘汰类名录内，本项目属于允许类项目；根据《促进产业结构调整暂行规定》，属允许类；项目不在《限制用地项目目录》（2012年本）和《禁止用地项目目录》（2012年本）的限制、禁止用地项目目录中；项目生产工艺、装备和产品不在《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》（2010年本）之内。该项目属于允许类建设项目，符合国家产业政策。本项目已在睢县产业集聚区管理委员会备案，项目代码为2019-411422-19-03-002228。 综上所述，项目建设符合国家产业政策要求。 表2 项目建设情况与备案相符性一览表 类别; 备案内容; 项目建设内容; 相符性. 项目名称; 商丘足泰鞋业有限公司年产50万双运动鞋项目; 商丘足泰鞋业有限公司年产50万双运动鞋项目; 相符. 厂址; 商丘睢县产业集聚区黄山路与黄河路交叉口西南角; 商丘睢县产业集聚区黄山路与黄河路交叉口西南角; 相符. 投资; 200万元; 200万元; 相符. 建设规模及内容; 建设年产50万双运动鞋生产线; 建设年产50万双运动鞋生产线; 相符. 工艺流程; 原材料—高频印花—针车—成型—包装—成品; 原材料—裁断—高频印花—针车—粘合—钳帮—烘干—装饰—打磨—合底—烘干—定型—平检—包装—成品; 较备案更详细，相符. - 用地及规划相符性分析 本项目位于睢县产业集聚区黄山路与黄河路交叉口西南角。根据睢县产业集聚区出具的入园证明可知，项目租赁的豪烽鞋业厂房位于睢县产业集聚区内。项目租赁睢县产业集聚区豪烽鞋业厂区内现有的厂房。根据《睢县城乡总体规划（2015-2030）中心城区用地规划图》，本项目用地性质为工业用地。根据《睢县产业集聚区空间发展规划（2014-2020）用地规划图》，本项目用地在睢县产业集聚区用地规划中为工业用地。项目建设符合《睢县城乡总体规划（2015-2030）》和《睢县产业集聚区空间发展规划》要求。 - 建设项目概况 4.1、项目建设地点及周围环境概况 本项目位于睢县产业集聚区黄山路与黄河路交叉口西南角。项目租赁豪烽鞋业的15号厂房的一部分（15号厂房共两层、总建筑面积8000m2，本项目租赁该厂房一层北侧1800m2，二楼为豪烽鞋业办公室），项目租赁的厂房南侧为三豪鞋业厂房，项目西侧为宏伟鞋业厂房，东侧为豪烽鞋业厂区绿化带。豪烽鞋业厂区西侧为农田，豪烽鞋业厂区南侧为豪烽国际商场，豪烽鞋业东侧为黄河路，北侧为黄山路。项目周围敏感点主要为：东南侧350m的南苑社区3期，南侧315m的南苑社区4期，西南侧157m的袁大庄。项目位于睢县产业集聚区内，地势平坦，供水供电排水等基础设施齐全，生产条件良好。 图1 项目周围环境示意图 4.2项目组成及建设内容 项目主要包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程，主要建设内容见表3。 表3 本项目主要建设内容一览表 项目组成; 主项名称; 建设内容; 建设情况. 主体工程; 生产车间; 租赁豪烽鞋业的15号厂房一部分，项目厂房建筑面积1800 m2，厂房具体分为生产车间、办公室、仓库。其中生产车间为1400m2。，分为仓库、下料区、针车区、成型区。厂房为两层建筑，项目租赁的厂房位于一层北侧。; 租赁豪烽鞋业现有厂房，主体工程已建成，设备未入驻. 辅助工程; 办公室; 租赁豪烽鞋业的15号厂房一部分，项目厂房建筑面积1800 m2，其中办公室建筑面积100m2。厂房为两层建筑，项目租赁的厂房位于一层北侧。; 租赁、已建. 仓库; 租赁豪烽鞋业的15号厂房一部分，项目厂房建筑面积1800 m2，其中仓库建筑面积300m2。厂房为两层建筑，项目租赁的厂房位于一层北侧。; 租赁、已建. 公用工程; 供电; 由睢县产业聚集区供电线路提供; 已建. 供水; 由睢县产业聚集区供水管网提供; 已建. 环保工程; 废水处理; 排入化粪池，通过污水管网排入睢县第二污水厂; 已建. 废气处理; 有机废气采用集气系统收集后经1套UV光解+活性炭吸附处理后，通过1根15m排气筒排放；车间排气扇若干。少量废气通过排气扇以无组织排放形式排出。粉尘以集气罩收集，经布袋除尘器（除尘效率为99%）处理后，通过1根15m排气筒排出。; 未建. 固废处理; 在生产区划出20m2建1个一般固废暂存间，用于废边角料；在生产区内设1个为危废暂存间（20m2），用于废原料桶、吸附废气后的活性炭的收集和暂存；生活垃圾收集箱放置于生产车间公共区域。; 未建. 噪声治理; 对噪声设备采用基础减震、厂房隔音、设备消声等减噪措施; 未建. 4.3、项目主要生产设备 本项目运营期主要生产设备如下表所示。 表4 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 单位. 1; 精密四柱裁断机; HSC/-500; 2; 台. 2; 缝纫机; GC; 10; 台. 3; 鞋面冷热定型机; DK，所用制冷剂为R134a，设备内制冷剂的量为4kg/台; 1; 台. 4; 刷帮机; CDB; 2; 台. 5; 钳帮机; LD587C; 2; 台. 6; 后帮机; LD589C; 1; 台. 7; 气动盖式压合机; FX 821; 2; 台. 8; 大烘箱; 邦宜牌; 2; 台. 9; 划线机; /; 1; 台. 10; 托楦机; /; 1; 台. 11; 高频印刷机; /; 2; 套. 备注：R134a制冷剂是一种新型无公害制冷剂，属于氢氟化碳化合物（四氟乙烷）。它具有与R12相似的热物理性质，标准沸点为-26.1℃。但臭氧消耗潜能为零，温室效应潜能在0.24~0.29之间。常温常压下R134a无色，有轻微醚类气体味，不易燃，没有可测量的闪点，对皮肤眼睛无刺激，不会引起皮肤过敏，但暴露是会产生轻微毒气，工作场所应通风良好，R134a是不溶于矿物油的制冷剂，他采用脂类油、合成油（往复式压缩机用）或烷基苯油（旋转式压缩机用）来满足压缩机的润滑要求。相对于R12制冷剂，R134a制冷剂无毒、不可燃，R134a制冷剂化学性质稳定、热力性非常接近R12，但材料兼容性差，与矿物油不相容、易吸水。 4.4、产品方案 本项目产品为运动鞋，具体产品方案见下表。 表5 本项目主要产品方案一览表 产品名称; 产品规格/型号; 年产量（双）. 运动鞋; 分为网面、皮面运动鞋，具体根据市场需求进行调整; 50万. 4.5、主要原辅材料及能源消耗情况 本项目营运期主要原辅材料消耗见表6，本项目资源、能源消耗情况见表7。 表6 本项目主要原辅材料消耗量一览表 序号; 原辅料名称; 年消耗量; 备注. 1; PU皮; 4500m; 宽1.4 m，厚5mm,，PU皮是超细纤维增强PU皮革. 2; 纺织布; 7.6万m2; 外购，网布、佳织布等. 3; 鞋底; 50万双; 外购. 4; 内衬定型布; 24000m; 宽1.4 m. 5; 五金扣件; 1.9吨; 外购. 6; 无苯添加剂; 2.11吨; 外购。可提高胶粘剂对橡胶的粘合强度。. 7; 无苯白乳胶; 2.50吨; 外购。无苯白乳胶主要于TPU，PVC，EVA等底材与PC革、PU革、真皮等鞋材之间的粘合。. 8; 粉胶; 3.25吨; 外购。粉胶主要成分为天然橡胶，用于制鞋材料缝合剂的折边和定位。. 9; 鞋带; 50万双; 外购. 10; 无纺布袋; 50万个; 外购. 11; 鞋盒; 50万个; 外购. 12; 水性油墨; 0.50吨; 外购. 原辅材料理化性质： 无苯添加剂所用溶剂为丁酮、丙酮、碳酸二甲酯，丁酮、丙酮、碳酸二甲酯的理化性质如下： 丁酮理化性质：无色透明液体。有类似丙酮气味。易挥发。能与乙醇、乙醚、苯、氯仿、油类混溶。溶于4份水中，但温度升高时溶解度降低。能与水形成共沸混合物(含水11.3%)，共沸点73.4℃(含丁酮88.7%)。相对密度(d204)0.805。凝固点-86℃。沸点79.6℃。折光率(n15D)1.3814。闪点1.1℃。低毒，半数致死量（大鼠，经口）3300mG/kG。易燃，蒸气能与空气形成爆炸性混合物，爆炸极限1.81%～11.5%（体积）。高浓度蒸气有麻醉性。 丙酮理化性质：又名二甲基酮，为最简单的饱和酮。相对密度(d25)0.7845、凝固点-95℃、沸点56.5℃、闪点-20℃。是一种无色透明液体，有特殊的辛辣气味。易溶于水和甲醇、乙醇、乙醚、氯仿、吡啶等有机溶剂。易燃、有毒、易挥发，化学性质较活泼。丙酮在工业上主要作为溶剂用于炸药、塑料、橡胶、纤维、制革、油脂、喷漆等行业中，也可作为合成烯酮、醋酐、碘仿、聚异戊二烯橡胶、甲基丙烯酸甲酯、氯仿、环氧树脂等物质的重要原料。 碳酸二甲酯理化性质：无色透明、略有气味、微甜的液体，难溶于水， 密度1.069 g/cm3、凝固点2-4℃、沸点90℃、闪点17℃。是一种低毒、环保性能优异、用途广泛的化工原料，它是一种重要的有机合成中间体，分子结构中含有羰基、甲基和甲氧基等官能团，具有多种反应性能，在生产中具有使用安全、方便、污染少、容易运输等特点。由于碳酸二甲酯毒性较小，是一种具有发展前景的“绿色”化工产品。 无苯白乳胶的理化性质：无苯白乳胶主要成分为聚氨酯树脂胶，透明液体，无毒、无臭，不易燃易爆，属非危险品，具有极好的耐水，耐热、耐溶剂、耐腐蚀、耐老化性能，密度1.058g/mL，粘度: 2-5mpas/20℃，PH值: 6-7，压剪强度:＞12mpa，填充间隙：≤0.04mm，工作温度：-50—85℃。 粉胶的理化性质：浅黄色粘稠液体，不易爆，没有氧化特性，中闪点易燃，一般刺激性气味，沸点：56-81℃，相对密度：0.65-0.75g/ml，不易溶于水，自燃点377℃，稳定性好。 水性油墨：本项目使用无苯环保水性油墨，水性油墨主要有水溶性丙烯酸树脂（占比27%）、有机颜料（占比30%）、乙醇溶剂（占比15%）、水（占比25%）及相关助剂（占比3%）组成。水性油墨具有墨性稳定，不易燃烧，色彩鲜艳、无腐蚀性，操作简单，附着力好，抗水性好，常温干燥迅速等优点。 表7 本项目资源及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 消耗量; 备注. 1; 水; m3/a; 1500; 睢县产业聚集区提供. 2; 电; kW·h/a; 80000; 睢县产业聚集区提供. 4.6、工作制度与劳动定员 本项目员工100人，员工均在厂区住宿，厂区不提供食宿。项目年工作时间300天，每天工作8小时。 4.7、给排水 1）给水 本项目用水主要为员工日常生活用水。本项目劳动定员100人，均在厂区住宿，不在厂区就餐，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）用水定额：企业非住宿职工的生活用水一般采用50L/人•班，则本项目生活用水量为5.0m3/d、1500m3/a。 2）排水 项目外排废水为生活污水，主要为职工产生的生活污水。生活污水排放量按80%计算，则生活污水产生量为4.0m3/d、1200m3/a。生活污水经化粪池处理后通过园区污水管网排入产业集聚区污水处理厂。 损耗1.0 新鲜水 5.0 4.0 4.0 生活用水 化粪池 睢县第二污水处理厂 图1 项目水平衡图 单位：m3/d |
| 本项目有关的原有污染情况及主要问题： 项目租赁睢县产业集聚区豪烽鞋业有限公司厂区内已建成的15号厂房的部分空间，租赁的厂房现状为空置建筑，不存在原有污染和环境问题。 |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 睢县位于河南省中东部黄淮平原，处于东经114°50′-115°12′，北纬34°12′-34°34′之间，地处豫鲁苏皖四省结合部，毗邻华东，连接沿海，局部“中部的成本、东部的优势”，是我国中西部地区连接东部沿海发达地区的中转站，东部沿海发达地区向中西部地区产业转移的桥头堡，具有承东启西的区位优势。睢县是商丘市下辖县，古称襄邑、睢州，东与宁陵县相接，西接杞县，南接柘城县、太康县，北邻民权县，是河南省历史文化名城。睢县下辖8个镇、12个乡及睢县产业集聚区：城关镇、平岗镇、长岗镇、潮庄镇、西陵寺镇、周堂镇、蓼堤镇、尚屯镇、城郊乡、匡城乡、后台乡、河集乡、白楼乡、河堤乡、白庙乡、胡堂乡、尤吉屯乡、董店乡、涧岗乡、孙聚寨乡。 睢县产业集聚区位于睢县县城北部，名列河南省首批批准的180个产业集聚区之一，规划面积19.69平方公里。 本项目位于睢县产业集聚区黄山路与黄河路交叉口西南角，项目具体地理位置见附图。 2、地形地貌 睢县属豫东平原黄泛区冲积扇的一部分，地势西北略高，东南稍低，地面坡降约1／5000，全县海拔51―60m，平均海拔55米，相对高差9米，地形开阔平坦。全县地貌可分为低平泛区和封闭型洼地。 低平泛区是指黄河改道后的广大平原，地势平坦，西北高、东南低，略成自然斜坡。睢县拥有面积广大的低平泛区，由于黄泛对地形、地貌的影响甚大，每次大泛滥都打乱了原有河道和排水系统，改变了原来的地表形态。大地型的平坦和微地貌差异及变化是低平泛区的地貌特征。睢县泛区海拔高度51.3-60.1 米，包括全县20个乡（镇）的95%以上的面积。由于地下水埋深较浅，多为2-4米，土壤受地下水影响较大，土壤类型为黄潮土亚类。 封闭型洼地是黄河多次泛滥改道形成的。海拔高程明显低于四周，洼地中心与四周高差一般为1-3 米。河堤乡的马五楼、韩吉营片，尤吉屯乡的黑张、聂楼片及原帝丘乡的何庄片等，均是此种地形。由于四周高，因此季节性积水明显；地下水位常不足2 米，强烈的蒸发作用把盐带到地表，形成斑状盐化土和碱化土相间分布。 本项目场址区域地势平坦，交通便利。 3、气候气象 睢县地处东亚中纬度地带，为亚热带向暖温带过渡区，属暖温带大陆性季风气候。风向随季节变化明显，夏季多南风，冬季多北风，年主导风向为东南风。四季特点为：春季温暖干旱多大风，夏季炎热雨集中，秋季凉爽长日照，冬季寒冷雨雪稀少。根据睢县近25 年的气象资料，主要气候特征见表8。 表8 睢县主要气象特征一览表 气象要素; 数值; 气象要素; 数值. 多年平均气温; 14.7℃; 平均气压; 101.0kPa. 极端最高气温; 41.7℃; 年平均相对湿度; 71%. 极端最低气温; -19.5℃; 无霜期; 219d. 年平均降水量; 797mm; 年日照时数; 2095.4h. 最大年降水量; 1169.3mm; 平均风速; 2.2m/s. 最小年降水量; 300.5mm; 全年太阳辐射量; 116.17kcal/cm2. 4、水文 （1）地表水 睢县河道均属于淮河流域涡河水系，涡河水系面积4341.5km2，占全区总面积42.9%。主要河流有惠济河、利民河、申家沟、通惠渠等，河道多呈西北—东南流向，大致平行相间分布，多属季节性，汛期遇大、河水猛涨，洪峰显著，水位、流量变化很大。通惠渠是惠济河的第二大支流，源于兰考县代庄南，流向东南，经民权县尹店乡寄岗村入睢县境，在白庙乡洼刘村西南入惠济河。睢县境内长19.5km，流域面积263.5km2。通惠渠水体功能区划为Ⅳ类水质。利民河源于董店乡皇台南皇台干渠，经董店乡、城郊乡、白庙乡、胡堂乡、河堤乡，在河堤乡万口西入惠济河，全长31.4km，流域面积69.84km2，为睢县引黄工程主要渠道，上游为民睢干渠。惠济河起源于开封市，在接纳了开封市区、杞县污废水后进入商丘境内，流经睢县、柘城县后进入睢县，然后出境进入安徽省境内，随后进入涡河。惠济河在商丘境内全长89.2km，流域面积1246km2，水体功能区划为Ⅳ类水质。惠济河在睢县板桥和柘城砖桥设置了省控断面，分别控制开封市和商丘市出境水质，惠济河是开封市的排污河，睢县在朱桥设出境控制断面。 项目最近的地表水是项目西侧3300m的通惠渠，属于淮河流域涡河水系。 - 地下水 睢县属豫东冲积平原的一部分，地势低平，地下水径流较缓慢，主要为第四系全新统潜水（浅层地下水，含水层底板埋深 40m左右），更新统承压水（中层水，含水层埋深40～160m），第三系承压水（深层水，含水层埋深160～350m）。浅层地下水水质按舒卡裂夫分类原则，可划分为五种水化学类型，区内绝大部分地区含水层颗粒较粗，以中细砂、细砂为主，透水性较好，主要以大气降水的垂直渗透补给和侧向径流补给，水交替作用较强。多年平均地下水可采量为1.4267亿立方米。水质属重碳酸盐型，矿化度0.5-1.0g/L，适宜于人畜饮用、农业灌溉和工业用水。 5、植被及生物多样性 睢县因农业生产历史悠久，土地开垦利用率高，自然植被较少，主要是栽培植被，可分为木本植被和草本植被两种。木本植被以杨树、泡桐、槐树、柳树、榆树、椿树、楝树等用材树种和苹果、梨、杏、柿等果木树种，另外还有桑、柏、李、梧桐、皂荚、木瓜等。草本植物由农作物、瓜菜、花卉、杂草所构成。农作物包括粮食作物和经济作物，粮食作物主要有小麦、玉米、高粱、谷子、大豆、绿豆、红薯和稻子等，经济作物主要有棉花、油菜、花生、芝麻、甘蔗、山药、芋头等。 受农业开发影响，野生动物较少，主要的兽类有狐、獾、野兔、鼠、蜥蜴、蛇、蝙蝠、壁虎、野猫、刺猬等，鸟类主要有燕、雁、喜鹊、猫头鹰、乌鸦、麻雀、斑鸠等。水系和两栖动物主要有鱼、泥鳅、虾、龟、螺、青蛙、蟾蜍、水蛭等。昆虫类主要有瓢虫、土鳖、蜈蚣、蜻蜓、蝎子、蝴蝶、豆娘、胡蜂、蜜蜂、蚜虫、蝗虫等。 本项目区域以工业环境为主，项目周围未发现濒危、珍稀等需要保护的动植物资源。 6、饮用水源地调查 根据现场调查，距离项目最近的饮用水源地为2014年《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》中睢县二水厂和睢县三水厂两个水源地和2016年《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》中董店乡的两个集中式水源地： （1）睢县二水厂地下水井群(共9眼井)一级保护区范围:水厂厂区(1号取水井),2~9号取水井外围40米的区域。 （2）睢县三水厂地下水井群(工农路北侧,共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围40米的区域。 (3)睢县董店乡供水站地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:供水站及外围东25米、南28米的区域(1号取水井),2号取水井外围30米的区域。 (4)睢县董店乡北苑水厂地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东30米、南30米的区域(1号取水井),2、3号取水井外围30米的区域。 本项目位于睢县产业集聚区内，距离睢县二水厂地下水井群水源地2.6km,距离睢县三水厂地下水井群水源地最近为7.1km，距离睢县董店乡供水站地下水井群水源地约4.26km，距离睢县董店乡北苑水厂地下水井群水源地1.96km。 项目不在水源保护区范围内，基本不会对饮用水水源地造成不良影响。 - 项目与《河南省环境保护厅关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》（豫环文〔2015〕33号）相符性分析 本项目位于睢县产业集聚区，本次评价针对豫环文〔2015〕33号、商环文[2015]47号中对工业准入优先区的分类准入政策进行相符性分析。 表9 项目与豫环文〔2015〕33号相符性分析 豫环文〔2015〕33号; 本项目; 相符性. 取消部分审批事项。对《建设项目环境影响评价豁免管理名录》内的所有项目，不需办理环评手续。; 本项目为鞋类制造项目，不在豁免名录中; 项目不涉及. 简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，探索环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，现场办结；对编制环境影响报告表的项目，简化审批程序，即报即受理; 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目应编制环境影响报告表; 相符. 下放部分审批权限。对《工业项目分类清单》中的一类工业项目，其环评文件的审批权限，由原审批机关下放至下一级环保部门。; 本项目环评文件报送至睢县环境保护局; 相符. 放宽部分审批条件。对规划环评已经过审查的产业集聚区或园区，入驻建设项目的环评文件可适当简化；对污水集中处理设施完善的产业集聚区或园区，入驻建设项目的污水排放标准可执行间接排放标准。; 本项目位于睢县产业集聚区，污水排入睢县产业集聚区污水处理厂; 相符. 严控部分区域重污染项目。在属于《水污染防治重点单元》的区域内，不予审批煤化工、化学原料药及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在属于《大气污染防治重点单元》的区域内，不予审批煤化工、火电、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在属于《重金属污染防控单元》的区域内，涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相应项目以减量替代为原则，不予审批新增重金属污染物排放量的项目。; 本项目为鞋类制造项目，不涉及煤化工、化学合成药及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染、煤化工、冶金、钢铁、铁合金、重金属; 项目不涉及. 8、项目与《睢县城乡总体规划》相符性分析 （1）发展目标 在规划期末，将睢县建设成经济繁荣、社会和谐、生态环境优良、文化特色鲜明、城乡协调发展的生态宜居城市，体现宜居宜业、古韵水城的城市特色。 ⑵规划功能布局和发展方向 ①规划结构 构建“一极两心、一带三轴、网络化格局”的城镇空间结构。 一极：睢县中心城区，是县域政治、经济、文化中心。 两心：为规划中心镇，包括潮庄镇、河堤镇。 一带：沿省道S325与商登高速，途径西陵寺、尚屯、中心城区、尤吉屯，往东直至宁陵县和商丘市，是睢县未来最重要的城镇发展带。 三轴：沿省道S211北段，途径中心城区、城郊、董店，往北沿高速引线直至民权县，是城镇一级发展轴。 沿省道S211南段，途径中心城区、河集、孙聚寨、潮庄，往南沿至太康县城，是城镇二级发展轴。 沿省道S214 南段，途经中心城区、白庙、河堤至柘城县城，是城镇二级发展轴。 网络化格局：以中心城区为核心，以中心镇为节点，以一般镇为基础，依托快速交通系统，构筑网络化的城镇空间体系骨架。 ②发展方向 第一产业：保证基本农田规模，确保粮食核心区的建设。积极发展现代农业，完善农业产业体系。加快发展设施农业和农产品加工业、流通业，促进农业生产经营专业化、标准化、规模化、集约化。 第二产业：推进制鞋和电子信息产业的发展壮大，形成具有区域竞争优势的产业集群。推进以酿酒及饲料加工、面粉加工等为主的农副产品精深加工的建设。推进基础部件为主的制造业基地建设。 第三产业：加快发展现代服务业，积极发展生产性服务业和消费型服务业，推进旅游业的快速发展。 ③空间布局 第一产业：构建三个农业经济分区，分别为北部经济区、中部经济区、南部经济区。 北部经济区构建花生示范区和蔬菜种植示范区，并发展相应的下游加工产业。中部经济区构建观光农业示范区，积极发展葡萄、药材、蔬菜种植与畜牧业养殖。南部经济区积极发展樱桃、金果、冬枣种植与畜禽养殖。 第二产业：以制鞋、电子信息为主导，大力发展睢县产业集聚区，构建县域工业发展增长极。适当发展中心城区南部特色产业园区，以睢州酒厂为依托，可适当布置三类工业。中心镇可适当布局工业园区，与中心城区工业体系实现合理分工、有效互补尺度。 第三产业：构建以中心城区、乡镇、村庄为主体的三级商贸市场网络体系。以历史文化遗存、生态资源为依托，构建多核多节点的特色旅游体系。根据睢县城市总体规划构建“一极两心、一带三轴、网络化格局”的城镇空间结构思路。 项目位于睢县产业集聚区黄山路与黄河路交叉口西南角，属于睢县城乡规划的规划结构中“三轴”的省道S211（即世纪大道）北段发展区；项目位于睢县产业集聚区内，属于制鞋业，符合睢县城乡规划的空间布局中第二产业的主导产业和布局要求，符合睢县城乡总体规划的要求。 9、与《睢县产业集聚区空间发展规划》相符性分析 （1）睢县产业集聚区概况 睢县产业集聚区是河南省首批批准的180个产业集聚区之一。规划面积19.69平方公里，目前入驻工业企业129家，其中规模以上工业企业49家、上市企业6家、省级高新技术企业3家，就业人员达到6万余人，电子信息、制鞋制衣产业两大主导产业初步形成。 （2）发展定位 按照产城互动的理念，充分依托睢县城区和周边小城镇建设，打造产业结构合理、充分吸纳就业，人居环境优美的现代化城市功能区，以产带城，以产业集聚带动人口集聚。 规划将睢县产业集聚区逐步发展为：河南省制鞋制衣基地；河南省电子信息产业示范区；多功能复合型城市功能区；商丘市和睢县经济发展的核心增长极。 本项目符合睢县产业集聚区发展定位和主导产业要求。 - 发展目标 总体目标：把睢县产业集聚区建设成为基础设施完备、产业布局合理、生态环境优美、资源集约节约，具有较强的人流、物流、资金流、信息流的生态循环型和紧凑复合型产业集聚区，成为睢县乃至商丘市城市化进程的助推器、产业结构优化升级的创新源和经济持续发展的增长极。 分阶段目标：到2020年集聚区企业营业收入达到600亿元，实现利税70亿元，入驻企业250家，从业人员8万人。拥有一批具有自主知识产权和和市场竞争力的高新技术产品，努力培育一批具有较强技术创新能力的高科技企业群，制鞋制衣产业、电子信息产业带动作用明显，成为集聚区主导产业，使产业集聚区成为经济繁荣、科技进步、人民富足、环境优美、生活设施配套齐全，宜于生存和创业发展的多功能、外向型现代化城市功能区。 通过园区的成功建设，把产业集聚区打造成为河南省制鞋制衣、电子信息示范基地，建设河南省电子深加工基地，在全省省级产业集聚区发展中保持领先地位，在综合竞争力方面位居前茅。 - 规划结构 睢县产业集聚区的布局结构概括为：两带、三心、七片区。 两带：即产业集聚区内两条主要发展带，分别沿世纪大道以及嵩山路； 三心：即产业集聚区三个产业核心、分别为鞋服产业核心、混合产业核心、 电子信息产业核心； 六片区：即产业集聚区形成的三大的主要产业园区、两个居住组团、一个风景区，包括鞋服产业园区、混合产业园区、电子信息园区、北部综合居住区、南部综合居住区、铁佛寺风景区。 （5）规划布局 产业集聚区主要为产业集聚与发展提供空间，工业用地是其最主要的用地功 能。睢县产业集聚区以一类、二类工业为主，结合各类产业之间的关联及对环境 的影响状况，规划形成各产业相对集中又相互联系的有机工业用地布局。 工业用地布局总体原则：布置在城市主导风向的下风向，减少对城区的污染； 布置在河流的下游，防止污染饮用水；工业用地与居住用地分区明确，用防护绿地进行隔离，减少对居住区的影响；工业用地尽可能集中布置，利于基础设施的共享。 规划工业用地共961.25 公顷，占规划用地的50.23%。 鞋服产业园区：结合集聚区产业分布现状，规划在建成区形成一个鞋服产业园区，现在入驻 企业有腾飞鞋业产业园、如美毛绒制造、诺尔斯服装等。鞋服产业园区规划用地 面积377.86 公顷。 电子信息园区：电子信息是集聚区主导产业之一，是未来集聚区发展的主要动力，通过园区 的成功建设，把产业集聚区打造成为河南省一流的电子信息产业示范基地，建设 河南省电子深加工基地，用地面积282.69 公顷。 混合产业园区：随着电子信息园区和电子信息园区建设，混合产业园区逐步形成纸制品加工、农副产品加工、机电电子、服务设施、物流全面发展的多元化产业结构，促进睢 县产业集聚区产业的集聚和进一步发展。规划混合产业园区的用地面积254.54公顷。 - 配套基础设施 供水：集聚区西侧有现状自来水厂一座，以地下水为水源，集聚区内居民生活用水 及工业生产用水由现状水厂供水及自备井提供。规划在嵩山路北侧新建一座自来水厂，规模6.0万吨/日，规划期内以地下水为水源，以地表水为备用水源。 排水：睢县第二污水处理厂位于睢县城郊乡袁坟村，日处理污水2万吨，目前已正常 运行，并验收通过，项目总占地面积约50亩。采用卡鲁塞尔氧化沟工艺，收水范围为新城区和产业聚集区，设计进水水质为：COD300mg/L、BOD120mg/L、氨 氮35mg/L、SS200mg/L、总磷3mg/L、总氮45mg/L。 本工程厂址位于睢县第二污水处理厂收水范围内，且进水水质满足污水处理厂要求。 固废处置：睢县生活垃圾处理中心位于尤吉屯东黄庄村南部，采用卫生填埋工艺，日处理规模为157吨，目前运行良好。 本项目为鞋类制造项目，项目建设符合睢县产业集聚区主导产业要求，项目用地为工业用地，符合产业集聚区用地规划要求。 10、与睢县产业集聚区准入条件相符性分析 睢县产业集聚区行业准入条件见下表。 表10 睢县产业集聚区行业准入条件 类别; 环境准入条件. 鼓励类; - 鼓励符合集聚区主导产业定位的项目入驻； - 鼓励有利于集聚区产业链条延伸的项目、市政基础设施入驻； - 鼓励利用集聚区产生的固废综合利用项目入驻； - 管理有利于节能减排的技术改造项目入驻； - 鼓励利于消耗中水的项目入驻； - 鼓励现有符合产业定位的高能耗、高水耗企业的清洁生产、技术升级改造。. 限制和禁止类; 国家产业政策限制类和禁止类项目； 限制不符合集聚区产业定位，切高水耗、高能耗、废气、废水、固废等污染排放较大的行业； 限制新建制浆造纸项目，改扩建项目污染物排放总量不得超出现有项目。 采用落后生产工艺或生产设备，不符合国家相关产业政策、达不到规模经济项目。 污染严重，破坏自然生态和损害人体健康，又无治理技术或难以治理的项目。 限制影响范围大，容易引起居民纠纷的项目。. 允许类; 不属于禁止、限制、鼓励行业的其余行业均为允许行业； 集聚区混合产业园区运行与集聚区主导产业相配套的产业链条延伸项目入驻；允许行业的准入原则；满足基本条件、总量控制、投资强度等要求。. 本项目是鞋类制造项目，项目属于鼓励类项目，项目建设是符合睢县产业集聚区的主导产业要求。综上所述，项目建设符合睢县产业集聚区准入条件。 11、与《挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策》（环境保护部公告2013年第31号） 本项目与《挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策》相符性分析见下表， 表11 与《挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策》相符性分析 《挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策》; 本项目情况; 相符性. 对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。; 本项目使用UV光解+活性炭吸附装置净化处理后达标排放; 相符. 含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。; 项目采用集气罩收集废气，废气收集效率90%，收集后使用UV光解+活性炭吸附装置净化处理后达标排放; 相符. 鼓励在人造板、制鞋、皮革制品、包装材料等粘合过程中使用水基型、热熔型等环保型胶粘剂，在复合膜的生产中推广无溶剂复合及共挤出复合技术；; 本项目使用水基型环保胶黏剂; 相符. 12、与《河南省 2019 年挥发性有机物治理方案》相符性分析 一、总体要求及工作目标 （一）总体要求。以改善环境空气质量为核心，坚持源头控制、过程管理、末端治理和强化减排相结合的全方位综合治理原则，大力推进原辅材料源头替代，深入开展涉 VOCs重点行业提标改造工作，持续进行 VOCs 整治专项执法检查，逐步推广VOCs 在线监测设施建设，全面建成VOCs 综合防控体系，大幅减少VOCs 排放总量。 （二）工作目标。2019 年 6 月底前，全省石油化学、石油炼制、工业涂装、包装印刷、化工、制药等工业企业，全面完成 VOCs 污染治理；8 月底前，全省石油化学、石油炼制企业完成 VOCs 深度治理和泄漏检测与修复（LDAR）治理；12 月底前，省辖市建成区全面淘汰开启式干洗机。 石油炼制企业 VOCs 排放全面达到《石油炼制工业污染物排放标准（GB31570-2015）》特别排放限值要求，石油化学企业 VOCs 排放全面达到《石油化学行业污染物排放标准（GB31571-2015）》特别排放限值要求，其他行业 VOCs 排放全面达到《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162 号）要求。 二、重点任务 （一）推进石油炼制、石油化学行业全面达标排放治理。 2019 年 8 月底前，全省石油炼制、石油化学企业全面完成VOCs 深度治理和 LDAR（泄漏检测与修复）治理。有机液体储罐应采用压力罐、低温罐、高效密封的浮顶罐或安装顶空联通置换油气回收装置的拱顶罐。有机液体装卸采取全密闭、液下装载等方式，并使用具备油气回收接口的运输车辆。 强化废水处理系统等逸散废气收集治理，废水集输、储存、处理处置过程中高浓度 VOCs 逸散环节应采用密闭收集措施，并回收利用，难以回收的应安装高效治理设施。加强有组织工艺废气治理，工艺弛放气、酸性水罐工艺尾气、氧化尾气、重整催化剂再生尾气等工艺废气优先回收利用，难以利用的，应送火炬系统处理，或采用催化焚烧、热力焚烧等销毁措施。非正常工况排放的有机废气送火炬系统处理。石油炼制企业VOCs 排放全面达到《石油炼制工业污染物排放标准（GB31570-2015）》特别排放限值要求，石油化学企业 VOCs排 放 全 面 达 到 《 石 油 化 学 行 业 污 染 物 排 放 标 准（GB31571-2015）》特别排放限值要求。 （二）推进化工、医药行业综合治理。强化源头控制，严格过程管理，推广采用先进的干燥、固液分离及真空设备，以连续、自动、密闭生产工艺替代间歇式、敞开式生产工艺，并采取停工退料等措施，加强非正常工况的过程控制。深化末端治理，在涉及 VOCs 排放环节安装集气罩或密闭式负压收集装置，采取回收或焚烧等方式进行治理。参照石化行业VOCs 治理要求，全面推进化工企业设备动静密封点、储存、装卸、废水系统、有组织工艺废气和非正常工况等源项整治。 现代煤化工行业全面实施 LDAR（泄漏检测与修复）治理，制药、农药、炼焦、涂料、油墨、胶粘剂、染料等行业逐步推广 LDAR（泄漏检测与修复）治理工作。反应尾气、蒸馏装置不凝尾气等工艺排气，工艺容器的置换气、吹扫气、抽真空排气等应进行收集治理，低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、UV 光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。 （三）推进印刷行业综合整治。推广使用柔版印刷、胶版印刷等低排放印刷方式。对油墨、胶黏剂等有机原辅材料调配和使用等环节，要采取车间环境负压改造、安装高效集气装置等措施，加强废气收集，有机废气收集率达到 70%以上，在烘干环节，采取循环风烘干技术，减少废气排放，收集的废气要采取回收、焚烧等末端治理措施进行净化处理，确保稳定达标排放，低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、UV 光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。 （四）推进工业涂装整治升级。改进涂装工艺，提高涂着效率，金属件涂装行业推广使用 3C1B（三涂一烘）或 2C1B（两涂一烘）等紧凑型涂装工艺，采用内外板全自动、静电喷涂技术，喷漆房、烘干室配置密闭收集系统。平面木质家具制造行业，推广使用自动喷涂或辊涂等先进工艺技术。加强末端治理，喷漆、流平和烘干等生产环节应处于全封闭车间内，并配备高效有机废气收集系统，有机废气收集率不低于 80%，其中整车制造企业有机废气收集率不低于 90%。整车制造企业收集的有机废气需采用蓄热式焚烧（RTO）处理方式，其他企业低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、UV 光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。 （五）推动汽修行业 VOCs 治理。推广采用静电喷涂等高涂着效率的涂装工艺，喷漆、流平和烘干等工艺操作应置于喷烤漆房内，使用溶剂型涂料的喷枪应密闭清洗，产生的VOCs 废气集中收集并导入治理设施，实现达标排放，低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、UV 光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。 （3）相符性分析 项目属于制鞋行业，项目有机废气产生量小，产生浓度低，经集气装置收集后采用UV光解+活性炭吸附装置处理后达标排放。项目使用低VOCs的胶黏剂，使用的废气处理设施为UV光解+活性炭吸附装置，非单一吸附、催化氧化处理技术，项目建设是符合《河南省 2019 年挥发性有机物治理方案》要求的。 13、《商丘市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》（节选） 强化挥发性有机物(VOCs)污染防治。 (1)严格建设项目环境准入。提高涉VOCs排放行业环保准入门槛，新建涉VOCs排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低(无)VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。 (2)加快推进化工行业VOCs治理。2018年7月底前，完成制药、农药、橡胶制品等化工企业VOCs治理。化工行业要参照石化行业VOCs治理要求，全面推进设备动静密封点、储存、装卸、废水系统、有组织工艺废气和非正常工况等工序治理，现代煤化工行业要全面实施泄漏检测与修复(LDAR)，其他行业逐步推广LDAR工作；加强无组织废气排放控制，含VOCs物料的储存、输送、投料、卸料，涉及VOCs物料的生产及含VOCs产品分装等过程应密闭操作；反应尾气、蒸馏装置不凝尾气等工艺排气，工艺容器的置换气、吹扫气、抽真空排气等应进行收集治理。 本项目主要污染物为有机废气（以VOCs计），产生量较小，浓度较低，项目有机废气经集气装置收集后采用UV光解+活性炭吸附装置处理后达标排放，有机废气收集和处理满足《商丘市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》要求。 14、《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)的通知》（豫政〔2018〕30号）（节选） 实施挥发性有机物(VOCs)专项整治方案。 推进挥发性有机物排放综合整治,到2020年,VOCs排放总量比2015年下降10%以上。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区,实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。新建、改建、扩建涉VOCs排放项目,应加强废气收集,安装高效治理设施。禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。完成制药、农药、煤化工(含现代煤化工、炼焦、合成氨等)、橡胶制品等化工企业VOCs治理。全面取缔露天和敞开式喷涂作业。2020年年底前,省辖市建成区全面淘汰开启式干洗机。县级以上城市建成区餐饮企业全部安装油烟净化设施并符合《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》。 实施重点企业深度治理专项行动。2018年10月底前,鼓励7家钢铁、73家炭素、43家水泥熟料、6家平板玻璃企业试点开展超低排放改造。2019年年底前,全省钢铁、铝用炭素、水泥、玻璃、焦化、电解铝力争完成超低排放改造。其中,城市建成区内焦炉实施炉体加罩封闭,并对废气进行收集处理。重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。完成火电、钢铁、建材、有色、焦化、铸造等行业和锅炉物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放治理,建立管理台账;对易产生粉尘的粉状、粒状物料及燃料实现密闭储存,对达不到要求的堆场依法依规进行处罚,并停止使用。开展有色金属冶炼及再生铅、铅酸蓄电池等行业企业含重金属无组织废气排放污染治理,确保废气中重金属污染物持续、稳定达标排放。 本项目位于睢县产业集聚区内，主要污染物为有机废气（以非甲烷总烃计），有机废气产生量较小，产生浓度低，项目有机废气经集气装置收集后采用UV光解+活性炭吸附装置处理后排放能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）和《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）的排放要求。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) ### 1、环境空气质量现状 （1）空气质量达标区判定 睢县属于商丘市辖区，商丘市政府发布的《2017年商丘市环境质量报告》未给出睢县环境空气质量相关数据，因此项目区域环境质量现状以商丘市环境空气质量进行评价。根据《2017年商丘市环境质量报告》可知：2017年，商丘市城区环境空气质量与2016年相比有明显的改善。2017年商丘市城区环境空气质量优良天数为209天，（根据省里考核结果从下半年7月份开始扣除沙尘暴臭氧影响后的优良天数为224天）。2017年商丘市城区酸雨发生率为0.0%。商丘市2017年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为13 ug/m3、36 ug/m3、107 ug/m3、59 ug/m3；CO 24小时平均第95百分位数为1.6mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为173 ug/m3。 表12 2017 年商丘市环境空气质量主要指标 单位：ug/m3 CO：mg/m3 项目; 达标天数比例; SO2; NO2; PM10; PM2.5; CO; O3. 年均浓度; 61.4; 13; 36; 107; 59; 1.6; 173. 标准; /; 60; 40; 70; 35; 4; 160. 超标倍数; /; /; /; 0.529; 0.685; /; 0.081. 备注:CO 24小时平均第95百分位数为1.6mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为173 ug/m3. 由上表可以看出，商丘市2017年环境空气中超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部 2018 年第 29 号）中的二级标准限值的污染物为PM10、O3、PM2.5，超标倍数分别为0.529、0.685、0、081。项目所在区域为环境空气质量不达标区。 - 评价范围基本污染物环境质量现状 - 本项目评价范围内无环境空气质量监控点，项目采用周围区域监测数据，本项目位于睢县产业集聚区，评价范围环境空气质量现状引用《睢县产业集聚区污水处理厂提标及扩容工程项目环境影响报告书》中洛阳嘉清检测技术有限公司于2017年6月27日至7月3日对袁大庄的监测结果来说明区域环境空气质量现状，监测点袁大庄位于项目西南侧157m。监测结果见下表。 表13 环境空气质量现状监测结果 单位：mg/m3 项目; SO2; NO2; TSP; PM10. 24小时均值浓度范围; 9-12; 14-41; 87-230; 46-124. 标准指数范围; 0.016-0.032; 0.175-0.513; 0.28-0.77; 0.31-0.83. 超标率%; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. - 由上表可以看出，袁大庄各监测因子浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，区域环境空气质量较好。 ### 2、地表水环境质量现状 本项目废水处理达标后排入睢县产业集聚区污水处理厂（即睢县第二污水处理厂），污水厂处理达标后经通惠渠排入惠济河。根据《河南省水环境功能区划》，惠济河水质目标为Ⅳ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。本次地表水环境质量现状数据引用《睢县产业集聚区污水处理厂提标及扩容工程项目环境影响报告书》中洛阳嘉清检测技术有限公司于2017年6月27日~6月29日对污水处理厂排入通惠渠下游200m断面的监测数据，具体监测统计结果见下表。 表14 地表水监测结果统计 项目; pH值; 化学需氧量CODcr （mg/L）; 五日生化需氧量BOD5 （mg/L）; 氨氮 （mg/L）. 监测浓度范围; 7.61-7.68; 31-36; 10.7-11.1; 1.31-1.35. 标准指数范围; 0.31-0.34; 1.03-1.20; 1.78-1.85; 0.87-0.90. 超标率%; 0; 100; 0; 100. 最大超标倍数; 0; 0.2; 0; 0.85. 达标情况; 达标; 超标; 达标; 超标. 从上表可以看出，睢县第二污水处理厂排水如通惠渠下游200m监测期间，COD、BOD均超标，超标率100%。根据调查，超标原因是通惠渠没有天然径流，通惠渠沿线居民生活污水未经处理直接排入。待污水处理厂提标和扩建工程建成后，沿线工业废水和生活污水通过管网有组织的输送至污水处理厂集中处理，通惠渠的污染物排放浓度将有所下降，地表水环境将得到明显改善。 ### 3、声环境质量现状 根据声环境功能区域划分规定，建设项目所在区域应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准【昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）】。本项目噪声经2019年3月18日~19日的实地监测，监测结果见下表。 表15 项目声环境现状监测结果一览表 单位：dB（A） 测点名称; 测点位置; 监测日期; 昼间; 夜间; 标准值. 东边界; 项目厂房边界外1m; 2019.3.18; 51.9; 43.6; 昼60夜50. 南边界; 54.9; 44.8. 西边界; 55.9; 45.1. 北边界; 49.6; 41.3. 东边界; 项目厂房边界外1m; 2019.3.19; 52.9; 44.9. 南边界; 53.9; 43,4. 西边界; 56.2; 46.3. 北边界; 50.2; 41.9. 从上表可以看出，该项目四周厂界现状昼夜噪声值均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008）中2类标准的要求，项目区域声环境质量良好。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据调查，在项目周围未发现文物、历史名胜古迹及有价值的自然景观和珍稀动植物物种等需要特殊保护的对象。本次评价的主要环境保护目标见表16。 表16 主要环境保护目标一览表 类别; 环境保护目标; 距离m; 方位; 人数; 功能区划; 保护级别. 大气环境; 南苑社区3期; 350; SE; 1200; 居住; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 南苑社区4期; 315; S; 1900; 居住. 袁大庄; 157; SW; 120; 居住. 地表水环境; 通惠渠; 2660m; W; /; 农灌; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 要素 分类; - 标准名称; 适用 类别; 标准限值. 参数名称; 浓度限值. 大气 环境; 《环境空气质量标准》GB3095-2012及其修改单（生态环境部 2018 年第 29 号）; 二级; SO2; 24小时平均 150μg/m3 年均值 60μg/m3. NO2; 24小时平均 80μg/m3 年均值 40μg/m3. PM10; 24小时平均 150μg/m3 年均值 70μg/m3. PM2.5; 24小时平均 75μg/m3 年均值 35μg/m3. 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）; /; TVOC; 8小时平均 600μg/m3. 地表水; 《地表水环境质量标准》GB3838-2002; Ⅳ类; pH; 6~9. CODCr; 30mg/L. BOD5; 6mg/L. NH3-N; 1.5mg/L. 声环境; 《声环境质量标准》GB3096-2008; 2类; 等效连续 A声级; 昼间 60 dB(A). 夜间 50dB(A). |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 废气：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物名称; 最高允许排放浓度mg/m3; 建议去除效率; 最高允许排放速率; 无组织排放. 排气筒m; 排放速率 kg/h; 监控点; 浓度 mg/m3. 非甲烷总烃; 80; 70%; 15; 10; 周界外浓度最高点; 2*. 颗粒物; 120; /; 15; 3.5; 1.0. *非甲烷总烃最高允许排放浓度、无组织排放监控浓度限值及建议去除率参照执行豫环攻坚办〔2017〕162号《关于全省开展工业企挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》，最高允许排放速率参照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃最高允许排放速率要求。. - 废水：《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 单位：mg/L 污染物名称; pH; COD; BOD5; 氨氮; SS. 标准值; 6～9; 500; 300; 45*; 400. 氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准限值. 睢县产业集聚区污水处理厂（即睢县第二污水处理厂）进出水水质要求 单位：mg/L 污染物名称; pH; COD; BOD5; 氨氮; SS. 进水; 6～9; 400; 150; 35; 200. 出水; 6～9; 50; 10; 5; 10. - 噪声： 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. - 固废：一般固体废物排放标准执行：《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单的要求。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目建设完成后，全厂污染物总量控制指标建议如下： 废水：厂区总排口：COD：0.3456t/a、氨氮：0.0403t/a 污水处理厂出口：COD：0.072t/a、氨氮：0.0072t/a 废气：无SO2、NOx排放，废气污染物为VOCs排放量0.095t/a。 |

建设项目工程分析

1、施工期工艺流程及产污环节分析 1、施工期工艺流程 项目租赁睢县产业集聚区豪烽鞋业厂区内已建成的15号厂房部分空间，项目不再进行施工期建设，本项目只进行设备安装，因此本次评价不对施工期进行环境影响评价。 2、营运期工艺流程简述及图示 项目运营期对环境产生的影响主要是废气、废水、噪声、固废以及生活垃圾等。 项目营运期工艺流程及产污位置示意图如下图1所示。 原料 印刷 针车 鞋面 粘合 钳帮 烘干 合底 烘干 刷胶 废气 装饰 鞋帮 噪声 无苯添加剂 鞋底 烘干 平检 包装 成品 废气 废气 废气 废气、噪声 噪声 定型 白乳胶 废气 废气 打磨 废气、噪声、固废 白乳胶 裁断 固废、噪声 图1 项目工艺流程及产污位置示意图 营运期工艺流程简述： - ①裁断 - 将外购的PU面皮、网布面料和里料根据需要裁断成所需形状。 - ②印刷 - 根据所需的鞋面图案采用高频印刷机将图案印在鞋面料上。水性油墨稀释剂采用纯净水，不会产生废水。 - ③针车 鞋面用设计的样板以及按照工艺进行划线，多余部分剪去。依照面料上的划线进行面料与里料的缝合，同双必须针线均匀、针距一致、针线一致。 - ④粘合 - 帮面扎在鞋楦（鞋模）上，在帮面和内衬布上刷白乳胶粘合，用于制造鞋帮。 - ⑤钳帮 - 钳帮主要分为：前帮定型、钳帮排帮、后帮排帮，主要是对根据鞋楦制作鞋帮并定型。 - ⑥烘干 - 钳帮后涂刷无苯添加剂然后需要进入烘箱进行烘干，烘箱采用电加热，烘干温度为100℃，烘干时间为30min。 - ⑦装饰：烘干后的鞋帮通过人工装饰饰品后等待下一步处理。 - ⑧打磨：在鞋帮的包脚底部和鞋底胶合部位进行砂轮处理，增强鞋的防脱胶度。 - ⑨鞋底：外购的鞋底上刷胶，刷胶后的鞋底经烘箱烘干，烘干后的鞋底备用。 - 合底：打磨后的鞋底、鞋面需要刷胶后采用压合机进行贴合在一起，将鞋面和鞋底贴合后即为成型的鞋子。 - 烘干：将贴合后鞋底、鞋面采用烘箱烘干（电加热，烘干温度为 70~80℃，烘干时间为2-3min）处理，提高鞋底的粘合强度。 - 定型：检验合格后进入定型机内。冷定型温度为-20℃，冷定型时间为3分钟，定型机使用的制冷剂为R134a，设备用量为4kg/台（R134a制冷剂是目前主流的环保制冷剂，广泛用于制冷设备中，符合《高于发布《消耗臭氧层物质（ODS）替代品推荐目录（修订）》的公告》的相关要求。）。 - 平检：对产品进行检查，主要工作为修割溢胶，清理鞋面污染，剪去线头毛边等。 - 包装：检验后将运动鞋用无纺布袋装好放入鞋盒再用纸箱包装好，成品入库。 二、项目主要产污环节分析 本项目在营运过程中主要的污染物为废气、废水、噪声、固体废物。 1、废气 1.1废气源强分析 ①有机废气 本项目生产中产生的有机废气主要为印刷、粘合、刷胶、烘干工序产生的有机废气，主要污染因子是VOCS。有机废气的产生主要集中在印刷、涂胶、刷胶粘合过程和烘箱处。 印刷工序：本项目印刷过程主要使用无苯环保水性油墨，水性油墨主要有水溶性丙烯酸树脂（占比27%）、有机颜料（占比30%）、乙醇溶剂（占比15%）、水（占比25%）及相关助剂（占比3%）组成。水性油墨在印刷及烘干的过程中，固化物留在产品表面，以最极限情况考虑，水性油墨中的溶剂乙醇全部挥发形成有机废气，污染物以VOCs计，根据原料成分可知水性油墨乙醇溶剂含量为15%。本项目水性油墨的使用量为0.5t/a，可计算出 VOCs的产生量为0.075t/a。 涂胶粘合烘干工序：根据企业提供资料：项目粘合烘干工序使用无苯白乳胶2.50t/a、无苯添加剂2.11t/a、粉胶3.25t/a。类比其他同类项目可知，粉胶、白乳胶的VOCs产生系数为0.8%，本项目白乳胶使用量为2.50t/a，粉胶3.25t/a，则项目使用白乳胶、粉胶产生的VOCs量为46kg/a。无苯添加剂中丁酮、丙酮、碳酸二甲酯等溶剂含量为30%，无苯添加剂用量为2.11t/a，以溶剂全部挥发计，则项目使用无苯添加剂产生的VOCs量为633kg/a。综上所述，本项目粘合、刷胶、烘干工序使用白乳胶、粉胶、无苯添加剂产生的VOCS总量为0.679t/a。 项目生产过程各工序产生的VOCS总量为0.754t/a，项目印刷、粘合、刷胶、烘干工序均在厂房的生产区内，本项目拟在厂房内设置一套集气系统（包含集气罩、管道、负压抽风的风机等），将印刷、粘合、刷胶工序、烘干设备上方均设置集气罩（4个集气罩），收集生产过程中产生的有机废气，将所收集的有机废气采用“UV光解+活性炭吸附”装置中进行处理然后经1根15m排气筒高空排出。集气系统集气效率为90%，风量为6000m3/h，UV光解处理效率为 70%以上，活性炭吸附装置处理效率为90%以上。项目年运行300天，每天工作8小时。项目生产过程中VOCs产生及排放情况见下表。 表17 项目VOCs产生及排放情况表 污染物; 产生总量t/a; 排放方式; 产生量kg/h; 风量m3/h; 产生浓度mg/m3; 排放量kg/h; 排放浓度mg/m3; 排放标准要求. VOCs; 0.754; 有组织; 0.28; 6000; 47.13; 0.008; 1.41; 5kg/h* 80mg/m3. 无组织; 0.03; /; /; 0.03; /. *备注：根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求：排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对 应的表列排放速率标准值严格50%执行。 项目排气筒高度设置为15m时，不能满足高出周围200m半径范围的建筑5m以上的要求，因此排放速率按严格50%执行。. ②打磨粉尘 本项目在鞋帮的包脚底部和鞋底胶合部位进行砂轮打磨处理而产生打磨粉尘。 打磨过程中产生的粉尘采用负压抽风方式收集后经过袋式除尘器处理（除尘效率为99%），除尘器风量为2000m3/h。然后经1根15m排气筒排出。类比其他同类型制鞋项目可知“每双鞋底和鞋帮打磨产生的粉尘量约为5g”，本项目年产50万双运动鞋，则产生的打磨粉尘为2500 kg/a。本项目拟运行时间为300天/年，8小时/天，则打磨粉尘产生速率为1.04kg/h，打磨粉尘采用袋式除尘器处理，处理效率为99%，打磨粉尘排放量为25kg/a，排放速率10.42g/h，排放浓度为5.21mg/m3。根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求：“排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行”，项目排气筒高度设置为15m时，不能满足高出周围200m半径范围的建筑5m以上的要求，因此排放速率按严格50%执行。项目粉尘排放需要满足《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）二级标准中颗粒物浓度≤120mg/m3、排放速率≤1.75kg/h的要求，项目粉尘可以满足排放标准要求，做到达标排放。 1.2大气评价工作等级 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放系数，采用附录A推荐的AERSCREEN估算模型计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。评价等级按照表29的分级判据进行划分。 表18 评价等级判定表 评价工作等级; 评价工作等级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. 大气评价因子和评价标准表见表19，估算模型参数见表20，污染源参数见表21、表22，计算结果见表23。 评价因子和评价标准表见表9。 表19 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值/（μg/m3）; 标准来源. TVOC; 1小时平均; 1200; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D的浓度限值要求. 颗粒物（PM10）; 1小时平均; 450; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 备注：评价标准中小时标准值根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2018)中5.3.2.1规定：对仅有8h平均质量浓度限值、日均值质量浓度限值、年均值质量浓度限值的，可分别按照2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。. 表20 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; 20.65. 最高环境温度/ ℃; 41.7℃. 最低环境温度/ ℃; -19.5℃. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 半湿润区. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 ☑否. 地形数据分辨率 / m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 ☑否. 岸线距离/ km; /. 岸线方向/ °; /. 表21 本项目点源参数表 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标 /m; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速/（m/s）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/(kg/h). X; Y; VOCs; 颗粒物. 1; 有机废气; 0; 0; 0; 15; 0.5; 8.50; 25; 2400; 正常; 0.008; /. 2; 打磨粉尘; 0; 0; 0; 15; 0.3; 7.80; 25; 2400; 正常; /; 0.01. 表22 本项目矩形面源参数表 编号; 名称; 面源起点坐标/m; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/ °; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/ （kg/h）. VOCs. X; Y. 3; 无组织有机废气; 0; 0; 0; 60; 30; 0; 12; 2400; 正常; 0.03. 表23 主要污染源估算模型计算结果表 下风向距离/m; 1有机废气; 2打磨粉尘; 3无组织有机废气. 预测质量浓度/（μg/m3）; 占标率/%; 预测质量浓度/（μg/m3）; 占标率/%; 预测质量浓度/（μg/m3）; 占标率/%. 25.00; 0.5653; 0.05; 0.7010; 0.16; 17.0770; 1.42. 50.00; 0.7173; 0.06; 1.3957; 0.31; 16.8850; 1.41. 75.00; 0.3966; 0.03; 1.9990; 0.44; 11.9940; 1.00. 100.00; 0.5639; 0.05; 2.3075; 0.51; 8.7486; 0.73. 125.00; 0.5218; 0.04; 2.2461; 0.50; 6.7024; 0.56. 150.00; 0.4648; 0.04; 2.0670; 0.46; 5.3401; 0.45. 下风向最大质量浓度及占标率; 0.7279; 0.06; 2.3135; 0.51; 18.5860; 1.55. 下风向最大质量浓度距离/m; 48; 105; 34. D10%最远距离/m; /; /; /. 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中估算模式AERSCREEN估算，本项目排放的有机废气、打磨粉尘和无组织有机废气最大占标率分别为0.06%、0.51%和1.55%，1%＜Pmax＜10%，本项目大气评价工作等级为二级。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价无需进行进一步预测与评价，仅对污染物排放量进行核算。 1.3污染物排放量核算 1.3.1有组织排放量核算 表24 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/ （mg/m3）; 核算排放速率/ （kg/h）; 核算年排放量/ （t/a）. 主要排放口. 1; P1; VOCs; 1.41; 0.008; 0.020. 2; P2; 颗粒物（PM10）; 5.21; 0.01; 0.025. 主要排放口合计; 颗粒物; 0.025. VOCs; 0.020. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.025. VOCs; 0.020. 1.3.2无组织排放量核算 表25 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污 环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/ （μg/m3）. 1; P3; 印刷、粘合、刷胶、烘干工序; VOCs; 一套集气系统收集后采用UV光解+活性炭吸附装置处理后通过15m排气筒排放；；加强车间通风; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）和豫环攻坚办〔2017〕162号《关于全省开展工业企挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》; 2.0; 0.0754. 无组织排放总计. 无组织排放总计; VOCs; 0.0754. 1.3.3项目大气污染物年排放量核算 表26 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 颗粒物; 0.095. 2; VOCs; 0.095. 2、废水 本项目生产过程中无废水产生，只有职工生活污水。 本项目劳动定员为100人，均不提供住宿。根据《建筑给水排水设计规范》（DB50015-2003）用水定额，员工用水量取50L/d·人，则员工生活用水量为5.0m³/d（1500m³/a）。排污系数按0.8计算，则员工生活污水为4.0m³/d（1200m³/a）。主要污染因子为COD、BOD、SS、NH3-N。一般生活污水水质为：COD300mg/L、BOD220mg/L、SS280 mg/L、NH3-N28mg/L。项目使用的化粪池为豪烽鞋业厂区15号厂房配套的化粪池，该厂房除项目租赁的面积外其他为三豪鞋材和豪烽鞋业办公室，三豪鞋材污水量约为5.6m³/d、豪烽鞋业办公室污水量约为3.2m³/d，该厂房总污水量为12.8m³/d，化粪池容积为50m3，化粪池可以满足生活污水排放需求。化粪池位于项目厂房南侧。项目产生的生活污水经化粪池处理后，排入城市污水管网，然后进入睢县产业集聚区污水处理厂深度处理。 项目生活污水产排分析见表27。 表27 项目生活污水产排情况一览表 排水量 m3/a; 污染物; 浓度及产生量; 化粪池处理出水水质（mg/L）; 化粪池出口排放量(t/a); 污水处理厂出水水质（mg/L）; 污水厂出口排放量(t/a); 标准mg/L. mg/L; (t/a). 1200; COD; 300; 0.3600; 240; 0.2880; 50; 0.0600; 500. BOD; 220; 0.2640; 213.4; 0.2561; 10; 0.0120; 300. SS; 280; 0.3360; 168; 0.2016; 10; 0.0120; 400. NH3-N; 28; 0.0336; 28; 0.0336; 5; 0.0060; /. 注：此处标准为《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 三级. 由上表可见，项目生活污水经化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 三级标准，经睢县产业集聚区污水处理厂处理后，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，对周围水环境无明显影响。 3、噪声污染源 项目营运期产噪设备主要是裁断机、缝纫机、定型机等设备运转噪声，其声级值为65~75dB（A），噪声源强一览表见表28。 表28 项目噪声设备及源强一览表 序号; 噪声源; 数量（台）; 源强dB(A); 降噪措施; 治理后源强. 1; 精密四柱裁断机; 2; 75; 基础减震、厂房隔声; 60. 2; 缝纫机; 10; 70; 55. 3; 鞋面冷热定型机; 1; 70; 55. 4; 刷帮机; 2; 65; 50. 5; 钳帮机; 2; 65; 50. 6; 后帮机; 1; 65; 50. 7; 气动盖式压合机; 2; 70; 55. 8; 大烘箱; 2; 65; 50. 9; 划线机; 1; 65; 50. 10; 托楦机; 1; 65; 50. 11; 高频印刷机; 2; 70; 55. 4、固废污染源 运营期产生的固体废物主要为生产过程中的边角废料、除尘粉尘、职工生活垃圾及危险废物。 边角废料 边角废料主要来自裁截、修整工段产生边角废料，根据厂家提供，边角料产生量平均取原材料年用量的3%，本项目用PU皮用量为31.50t/a、纺织布总量8.70t/a，则边角料产生量1.20t/a。边角料收集后外售。 ②除尘粉尘 本项目生产中为鞋面、鞋底打磨而产生打磨粉尘。打磨过程中产生的粉尘采用负压抽风方式收集后经过袋式除尘器处理（本项目除尘效率按99%计算）。项目产生的打磨粉尘为2500 kg /a，则袋式除尘器收集的打磨粉尘为2.475t /a。集中收集后，交由环卫部门处理处置。 职工生活垃圾 本项目劳动定员为100人，员工生活垃圾以每人每天0.5kg计算，日产生量约为50kg/d，年产生量约15t/a。生活垃圾集中收集，交由环卫部门处理处置。 ④危险废物 危险废物主要为吸附有机气体后的废油墨桶（HW49）、废活性炭（HW49）、废胶桶及刷胶工具（HW13）、废油墨桶及废油墨（HW12）。 根据项目分析，本项目VOCs产生量为0.754t/a，集气罩收集为90%，有组织处理收集后采用UV光催化装置+活性炭吸附装置处理达标排放，光催化氧化装置处理效率70%，活性炭处理效率90%，一般活性炭吸附能力约为25kg–有机气体/100kg-活性炭，则废活性炭产生量为0.92t/a。 根据企业提供：废胶桶产生量为0.20t/a，刷胶工具产生量为0.10 t/a，废油墨桶及废油墨产生量为0.14 t/a。建设单位拟将废胶桶交由原厂家回收利用，根据环境保护部办公厅函《关于用于原始用途的含有或直接沾染危险废物的包装物、容器属性认定有关问题的复函》（环办政法函[2017]573号）和《关于用于原始用途的含有或直接沾染危险废物的包装物、容器是否属于危险废物问题的复函》（环函〔2014〕126号）文，用于原始用途的含有或直接沾染危险废物的包装物、容器不属于固体废物、也不属于危险废物。 项目产生的危险废物主要是废活性炭（0.92t/a）、刷胶工具（0.10 t/a）、废油墨桶及废油墨（0.14 t/a）。废活性炭（HW49）、废胶桶及刷胶工具（HW13）、废油墨桶及废油墨（HW12）在厂区密封暂存后，废活性炭、刷胶工具、废油墨桶及废油墨定期送往具备危险废物处理资质单位处置，废胶桶定期有原厂家回收利用。为防止上述危废乱排、随意堆放对周围环境造成不利影响，该危废暂存场所应做好防渗漏等措施，并满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及标准修改单中相关要求。具体要求如下： a项目产生的危险废物必须使用专用贮存容器或场所存放，危险废物禁止混入一般工业固体废物中。暂存场地地面采取防渗措施； b危险废物专用贮存容器或场所设置明显警示标志，周围设置围墙或防护栅栏。 c危险废物专用贮存容器必须完好无损，没有腐蚀、污染、损毁； d贮存场所应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及 2013 年修改单的要求。 e办理转移联单手续。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 名称 类别 | 排放源 | 污染物名称 |  | 处理前产生浓度 及产生量 |  | 处理后排放浓度 及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 印刷刷胶粘合烘干工序 | VOCs | 有组织 | 47.13mg/m3 0.679t/a |  | 1.41mg/m3 0.02t/a |  |
|  |  |  | 无组织 | 0.0754t/a |  | 0.0754t/a |  |
|  | 打磨工段 | 打磨粉尘 | 有组织 | 520.83mg/m3 2.50t/a |  | 5.21mg/m3 0.025t/a |  |
| 水 污 染 物 | 职工生活污水 | 废水量 |  | 1200m3/a |  |  |  |
|  |  | COD |  | 300 mg/L | 0.3600 t/a | 50 mg/L | 0.0600 t/a |
|  |  | SS |  | 280 mg/L | 0.3360 t/a | 10 mg/L | 0.0120t/a |
|  |  | NH3-N |  | 28 mg/L | 0.0336t/a | 5 mg/L | 0.0060 t/a |
| 一般固 废 | 裁截、修整工段 | 边角废料 |  | 1.2t/a |  | 0（外售） |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 |  | 15t/a |  | 0（清运至垃圾中转站） |  |
|  | 打磨工段 | 打磨粉尘 |  | 2.475t /a |  |  |  |
| 危险废物 | 有机废气处理设施 | 废活性炭（HW49） |  | 0.92t/a |  | 0（暂存，定期交具备危险废物处理资质单位处置） |  |
|  | 印刷工序 | 废油墨桶及废油墨（HW12） |  | 0.14 t/a |  |  |  |
|  | 刷胶 | 刷胶工具（HW13） |  | 0.1 t/a |  |  |  |
|  |  | 废胶桶 |  | 0.20 t/a |  | 0(交由原厂家回收再利用) |  |
| 噪 声 | 营运期噪声源主要为机械设备运转噪声，其声级值为65~75dB（A），经采用基础减振、厂房隔音、距离衰减等措施后，各厂界噪声值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响 由于本项目租用已有厂房，不进行厂房的施工建设，因此不会影响和改变当地生态环境的变化，对其影响较小。 |  |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

一、施工期环境影响简要分析： 本项目为新建项目，根据现场调查，本项目租赁睢县产业集聚区内豪烽鞋业厂内已建成厂房，施工期主要为在车间内安装设备，工程量较小，对外界环境影响较小。因此，本次环评不对项目施工期进行具体分析。 二、营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 （1）废气 有组织排放废气 本项目生产中有组织排放废气有： - 有机废气 在生产车间印刷、粘合、刷胶、烘干工序产生的有机废气，主要污染因子是VOCS，有机废气的产生主要集中在印刷工序、涂胶工段、烘箱排气口处，本项目拟在生产车间设一套集气系统（包含集气罩、吸气管、负压抽风），将所收集的有机废气在“UV光解+活性炭吸附”装置中进行处理然后经1根15m排气筒排出。 根据工程分析可知，有机废气通过集气系统收集后采用一套“UV光解+活性炭吸附”装置处理后，VOCs排放量为0.008kg/h，排放浓度为1.41mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及修改单中表2二级标准限值要求（非甲烷总烃最高允许排放浓度120mg/m3，15m排气筒最高允许排放速率5kg/h），同时也满足河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）（非甲烷总烃最高允许排放浓度80mg/m3，15m排气筒最高允许排放速率5kg/h）的规定（本项目特征污染因子VOCs的排放标准参考执行非甲烷总烃的相关排放标准），能够做到达标排放。 根据河南省 2017年5月23日发布的《河南省2017年挥发性有机物专项治理工作方案》中的相关规定：“制鞋行业应重点加强面部拼缝粘贴、成型、组底、喷漆、发泡、注塑、印刷、清洗等工序 VOCs 排放治理”，结合建设单位实际情况，评价要求建设单位在刷胶工序、粘合工序、烘箱上方安装一套有多个集气罩的集气系统，对有机废气进行收集，集气罩安装符合《排风罩的分类及技术条件》（GB/T 16758-2008），收集后统一由引风管（总风量为6000m3/h）引至1套UV光解+活性炭吸附装置内进行处理，最终经1根15m高的排气筒排放。 综上所述，项目有机废气采取的防治措施是可行的。 b、打磨粉尘 本项目生产中为鞋面打磨而产生打磨粉尘。打磨过程中产生的粉尘采用负压抽风方式收集后经过袋式除尘器处理，然后经排气筒排出。除尘器风量为2000m3/h。 根据工程分析可知，本项目产生的打磨粉尘为2.50t/a。采用集气罩收集后袋式除尘器处理后，打磨粉尘排放量为25kg/a，排放速率10.41g/h，排放浓度为5.21 mg/m3，满足《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）（颗粒物浓度≤120mg/m3，排放速率≤1.75kg/h），能够做到达标排放。 项目营运期废气有组织产排情况见表29。 表29 本项目生产车间废气有组织产排情况 污染源; 废气量 m3/h; 污染物名称; 产生情况; 处理效率（%）; 排放情况; 处理 措施; 排放特征; 排放时间; 排放 方式. 产生 浓度 mg/m3; 产生速率kg/h; 排放 浓度mg/m3; 排放 速率kg/h. 印刷、粘合、刷胶、烘干; 6000; VOCs; 47.13; 0.28; 70%+90%; 1.41; 0.008; UV光解+活性炭吸附; 连续; 8h/d; H=15m φ=0.5m T=25℃. 打磨; 2000; 颗粒物; 520.83; 1.04; 99; 5.21; 0.01; 袋式除尘器; 连续; 8h/d; H=15m φ=0.2m T=25℃. ②无组织排放废气 未被收集的有机废气以无组织排放形式排出，排放量为75.40kg/a，排放速率为0.03kg/h。 项目排放的非甲烷总烃总量合计有组织和无组织的量之和为0.095t/a。 按照河南省人民政府办公室豫政办【2018】14号《河南省人民政府办公厅关于印发河南省2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》要求严格建设项目环境准入。提高涉VOCs排放行业环保准入门槛，新建涉VOCs排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。该项目非甲烷总烃排放量为0.095t/a，从睢县2016年8月拆除加油站和商丘金振源电子科技有限公司新增减排项目中倍量替代。 大气环境防护距离：按照《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ/T2.2-2018），本项目大气平均等级为三级，根据导则要求，不需要计算大气环境防护距离。 卫生防护距离：卫生防护距离系指产生有害因素的部门（车间或工段）的边界至居住区的最小距离。依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）计算各无组织大气污染物排放的卫生防护距离。 公式如下： LAr=LAr0−20lgrr0 式中：Cm—标准浓度限值mg/m3； Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次，根据当地平均风速及企业污染类型构成； r—有害气体无组织排放源的在单元的等次半径，m，根据该生产单元面积S（m2）计算，r=（S/π）1/2； L—卫生防护距离，m。 根据以上公式计算出厂区的卫生防护距离，计算结果见表30。 表30 卫生防护距离计算结果表 污染源; 污染物; Qc kg/h; Cm; S（m2）; A; B; C; D; 计算结果; 项目卫生防护距离为50m. 项目生产厂房; VOCs; 0.13; 1.2; 1800; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 3.941. 备注：根据建设单位提供资料和生产工艺，项目生产期间有机废气主要产生在15号厂房内，因此以15号厂房为污染源计。. 根据GB／T13201－91《制订地方大气污染物排放标准的技术方法》计算卫生防护距离，项目使用15号厂房设置卫生防护距离为50m。根据平面布置，本项目卫生防护距离各厂界均为50m，本项目卫生防护距离示意图见附图六。经现场调查，项目厂房卫生防护距离50m范围内无居民区、学校等环境空气保护目标。根据《睢县产业集聚区空间发展规划》和《睢县城乡总体规划（2015-2030）用地规划图，项目位于工业用地，项目四周均是工业用地，项目周围最近的敏感点位于西南侧157m的袁大庄。建设单位应向睢县产业集聚区明确本项目所用厂房已划定卫生防护距离50m，卫生防护距离内应避免建设居民区、学校等敏感目标。 因此项目产生的各项废气均能做到达标排放，各项废气污染防治措施可行，项目废气排放对区域环境空气影响较小。 2、水环境影响分析 本项目生产过程中无废水产生，只有职工生活污水。 本项目劳动定员为100人，均不在厂区食宿。经计算员工生活用水量为5.0m³/d（1500m³/a），产生的生活污水为4.0m³/d（1200m³/a）。项目产生的生活污水经化粪池处理后，排入城市污水管网，然后进入睢县产业集聚区污水处理厂深度处理。项目厂房的化粪池为豪烽鞋业厂区内已有的化粪池，化粪池容积为50m3，位于项目厂房西侧。项目排水量为4.0m³/d，项目租赁的15号厂房配套化粪池容积为50m3，15号厂房除项目租赁的面积外其他为三豪鞋材和豪烽鞋业办公室，该厂房总污水量为12.8m³/d，园区化粪池容积可以满足项目排水需求。 表31 项目营运期废水污染物产排情况表 污染物; 浓度、产生量; 治理措施; 化粪池处理出水水质（mg/L）; 化粪池出口排放量(t/a); 治理措施; 污水处理厂出水水质（mg/L）; 污水厂排放量(t/a). mg/L; (t/a). COD; 300; 0.3600; 化粪池处理; 240; 0.2880; 产业集聚区污水处理厂; 50; 0.0600. BOD; 220; 0.2640; 213.40; 0.2561; 10; 0.0120. SS; 280; 0.3360; 168; 0.2016; 10; 0.0120. NH3-N; 28; 0.0336; 28; 0.0336; 5; 0.0060. 本项目位于睢县产业集聚区污水处理厂收水范围内，且项目所在区域污水管网已敷设完毕，项目生活污水经化粪池处理后可以满足《污水综合评分标准》（GB8978-1996）三级标准和睢县产业集聚区污水处理厂进水水质标准要求，项目生活污水水量较小，水质简单，项目生活污水排入不会对睢县产业集聚区污水处理厂稳定运行产生影响和冲击。睢县产业集聚区污水处理厂出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，最终排入惠济河。项目排水不会对周围地表水环境造成直接和明显的不良影响。 综上所述，项目污水对周围地表水影响较小。 3、声环境影响分析 营运期的主要噪声源产噪设备主要是裁断机、缝纫机、定型机等设备运转噪声，其声级值为65~75dB（A），噪声源强一览表见表32。 表32 项目噪声源强一览表 序号; 噪声源; 数量（台）; 源强dB(A); 降噪措施; 治理后源强. 1; 精密四柱裁断机; 2; 75; 基础减震、厂房隔声; 60. 2; 缝纫机; 10; 70; 55. 3; 鞋面冷热定型机; 1; 70; 55. 4; 刷帮机; 2; 65; 50. 5; 钳帮机; 2; 65; 50. 6; 后帮机; 1; 65; 50. 7; 气动盖式压合机; 2; 70; 55. 8; 大烘箱; 2; 65; 50. 9; 划线机; 1; 65; 50. 10; 托楦机; 1; 65; 50. 11; 高频印刷机; 2; 70; 55. 由上表可见，项目各高噪声设备经采取隔声、减振措施后，项目各设备噪声值可降至60dB（A）以内。 预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)中推荐的模型。噪声在传播过程中受到多种因素的干扰，使其产生衰减，根据建设项目噪声源和环境特征，预测过程中考虑厂房等建筑物的隔声及屏障作用。预测模式采用点声源处于半自由空间的几何发散模式。 所有声源发出的噪声在同一受声点的影响，其计算模式为： 式中：Leq总—n个噪声源在同一受声点的合成A声级； Leqi—第i个声源在受声点的A声级。 室外点声源利用点源衰减公式： LAr=LAr0−20lgrr0 式中LA(r)、LA(r0)分别是距声源r、r0处的A声级值。 本项目四周厂界噪声预测结果见表33。 表33 项目四周厂界噪声预测结果一览表 在厂房内所属区域; 噪声设备; 采取措施后噪声源叠加值dB(A); 预测点; 到厂界距离m; 贡献值 [dB (A)]; 对四周厂界叠加后贡献值dB (A); 标准值 [dB (A)]. 加工成型区; 鞋面冷热定型机、刷帮机、钳帮机、后帮机、气动盖式压合机、大烘箱、划线机、托楦机; 65.0; 东厂界; 3; 55.5; 东厂界 55.7 南厂界 46.4 西厂界 55.1 北厂界 59.1; 昼间60. 南厂界; 13; 42.7. 西厂界; 18; 39.9. 北厂界; 3; 55.5. 下料印刷区; 精密四柱裁断机、印刷机; 64.20; 东厂界; 22; 37.4; 昼间60. 南厂界; 13; 41.9. 西厂界; 3; 54.7. 北厂界; 3; 54.7. 针车区; 缝纫机; 62; 东厂界; 12; 40.4; 昼间60. 南厂界; 13; 39.7. 西厂界; 8; 43.9. 北厂界; 3; 52.5. 备注：本项目夜间不生产。 由上表可知，项目昼间运行时各厂界噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准(昼间60dB(A))要求。项目噪声防治措施可行。 综上分析，本项目营运期噪声对周围环境的影响较小。 4、固体废弃物环境影响分析 4.1 一般固废 运营期产生的一般固体废物主要为生产过程中的边角废料、收尘粉尘、职工生活垃圾。 边角废料 边角废料主要来自裁截、修整工段产生边角废料，边角料产生量1.20t/a。边角料收集后外售。 ②收尘粉尘 本项目生产中为鞋面、鞋底打磨而产生打磨粉尘，则本项目运营时产生的打磨粉尘为2.475t /a。集中收集后，交由环卫部门处理处置。 采取以上处理措施后，该项目固废对周围环境影响较小。 4.2 危险废物 本项目危险废物主要为吸附有机气体后的废活性炭、废胶桶及刷胶工具。 根据项目分析，本项目废活性炭产生量为0.92t/a。根据企业提供：废胶桶产生量为0.20 t/a，刷胶工具产生量为0.10 t/a，废油墨桶及废油墨0.14 t/a。 废活性炭、刷胶工具在厂区设置危废暂存间暂存后，定期送往具备危险废物处理资质单位处置。废胶桶按危废暂存后定期交由原厂家回收利用。 表34 项目危险废物产排情况一览表 危险废物名称; 产生量 t/a; 废物类别; 危险废物代码; 排放量 t/a; 处置措施. 废活性炭; 0.92; HW49其他废物; 900-041-49; 0; 危废暂存间暂存，定期交具备危险废物处理资质单位处置. 刷胶工具; 0.10; HW13 有机树脂类废物; 900-014-13; 0. 废油墨桶及废油墨; 0,14; HW12 染料、涂料废物; 900-299-12; 0. 废胶桶; 0.20; HW13 有机树脂类废物; 900-014-13; 0; 危废暂存间暂存，定期交由原厂家回收利用. 本项目在生产车间内按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及标准修改单中相关要求新建一个危废暂存间，危废暂存间面积20m2，中间隔开，分别暂存各种危废。为防止上述危废乱排、随意堆放对周围环境造成不利影响，该危废暂存场所应做好防渗漏等措施，并满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及标准修改单中相关要求。具体要求如下： a项目产生的危险废物必须使用专用贮存容器或场所存放，危险废物禁止混入一般工业固体废物中。暂存场地地面采取防渗措施； b危险废物专用贮存容器或场所设置明显警示标志，周围设置围墙或防护栅栏。 c危险废物专用贮存容器必须完好无损，没有腐蚀、污染、损毁； d贮存场所应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及 2013 年修改单的要求：基础必须防渗，防渗层为至少 1m 厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 e办理转移联单手续。 采取以上处理措施后，该项目危险废物得到合理处置，对周围环境影响较小。 4.3 职工生活垃圾 职工生活垃圾 本项目劳动定员为100人，日产生生活垃圾量约为50kg/d，年产生量约15t/a。本项目拟设置4个垃圾桶，分别放置生产区和办公区，生活垃圾经收集后，由环卫部门定期清运。采取以上措施后，职工生活垃圾对周围环境影响较小。 本项目固废产生种类及处理措施一览表详见表35。 表35 项目固体废物种类及处理处置措施表 序号; 污染物; 产生量; 属性; 处理或处置方式. 1; 边角废料; 1.2t/a; 一般固废; 放入一般固废暂存间，定期外售. 2; 打磨粉尘; 2.475t /a; 一般固废; 环卫部门处理. 3; 废活性炭; 0.92t/a; 危险废物; 交具备危险废物处理资质单位处置. 4; 刷胶工具; 0.1 t/a; 危险废物. 5; 废油墨桶及废油墨; 0.14 t/a; 危险废物. 6; 废胶桶; 0.20t/a; 危险废物; 危废暂存间暂存，定期交由原厂家回收利用. 7; 生活垃圾; 18t/a; 生活垃圾; 环卫部门处理. 5、选址可行性分析 本项目位于睢县产业集聚区黄山路与黄河路交叉口西南角，租赁豪烽鞋业有限公司厂区内已建成的厂房。本项目租赁该厂房一层的北侧1800m2，二楼为豪烽鞋业办公室），项目租赁的厂房一层南侧为三豪鞋业厂房，厂房北侧为豪烽鞋业厂区，项目西侧为宏伟鞋业厂房，东侧为豪烽鞋业厂区绿化带。豪烽鞋业厂区西侧为农田，豪烽鞋业厂区南侧为豪烽国际商场，豪烽鞋业东侧为黄河路，北侧为黄山路。项目周围敏感点主要为：东南侧350m的南苑社区3期，南侧315m的南苑社区4期，西南侧157m的袁大庄。评价区域内没有文物古迹和珍稀动植物资源等环境敏感目标。 对照睢县产业集聚区环保准入要求，本项目与睢县产业集聚区环保准入要求是相符的；根据睢县产业集聚区出具的入园证明，项目占用土地符合园区土地利用性质和规划要求，本项目要求再入驻的企业与本项目互不影响。 项目无生产废水，生活污水经化粪池处理达标后通过污水管网排入睢县产业集聚区污水处理厂，项目生活污水对周围地表水影响较小；项目有机废气采用集气系统收集后经1套UV光解+活性炭吸附装置内进行处理，最终经1根15m的排气筒排放，粉尘经集气罩收集后采用袋式除尘器处理达标后经1根15m的排气筒排放，项目废气采取各项防治措施后均可以达标排放，对周围环境影响较小；项目对生产设备采取基础减振、隔声降噪措施后，项目运行时各厂界噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求；项目生活垃圾、一般固废和危险废物均能得到合理处置，不会产生二次污染。 项目厂房设置50m的卫生防护距离，根据现场勘查，项目50m范围均为豪烽鞋业厂区，卫生防护距离范围内无居民区等敏感点。根据《睢县产业集聚区空间发展规划》和《睢县城乡总体规划（2015-2030）用地规划图，项目位于工业用地，项目四周50m范围内用地均为工业用地。建设单位应向睢县产业集聚区明确本项目所用的厂房已划定卫生防护距离，卫生防护距离内应避免建设居民区、学校等敏感目标。 故本项目选址可行。 6、平面布置合理性分析 本项目租赁睢县产业集聚区豪烽鞋业有限公司厂区内已建成的厂房，厂房划分为下料区、成型区、仓库、针车区、办公室等，办公区与生产区之间以通道和墙体相隔。本项目在整个运营过程中产生的废气、噪声、生活污水、固废得到合理处置，对办公生活影响较小，该车间平面布置较为合理。车间平面布置图见附图三。 7、项目环保投资及环保验收一览表 本项目总投资200万元，其中环保投资28万元，占总投资的14%。本项目环保投资估算见表36，环保三同时验收内容见表37。 表36 项目环保设施及环保投资一览表 类别; 污染源; 拟采取的措施; 投资估算 （万元）. 废气治理; 有机废气; 一套集气系统（包含对粘合、刷胶和烘干工序的若干集气罩和通风管道）；一套UV光解+活性炭吸附，经1根15米高排气筒排出; 16. 排气扇6台; 1. 打磨粉尘. 一套布袋除尘装置处理，经1根15米排气筒排出; 4. 噪声防治; 设备噪声; 设备减振、厂房隔声; 3. 废水治理; 生活污水; 1个50m3化粪池; 依托豪烽厂区现有. 固废处置; 废边角料、 打磨粉尘; 设置1个20m2固废暂存间; 1. 废活性炭、废胶桶及刷胶工具; 设置20m2危废暂存间; 2. 生活垃圾; 4个垃圾桶，收集垃圾，定期清理; 1. 合计; 28. 表37 本项目“三同时”环保验收一览表 项目; 环保验收内容; 验收标准. 工程内容; 数量. 废气; 印刷、粘合、刷胶、烘干工段; UV光解+活性炭吸附+1根15m排气筒; 1套; 满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准、满足豫环攻坚办〔2017〕162号附件1其他行业非甲烷总烃排放浓度≤80mg/m3要求. 集气系统; 1套. 打磨工段; 袋式除尘器+15m排气筒; 1套; 满足GB16297-1996 《大气污染物综合排放标准》表2二级标准. 厂房; 排气扇; 6台; 满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准、满足豫环攻坚办〔2017〕162号附件2其他企业非甲烷总烃工业企业边界挥发性有机物排放建议值≤2.0 mg/m3要求. 废水; 职工; 50m3化粪池（依托豪烽厂区现有）; 1个; 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 三级标准. 噪声; 设备噪声; 基础减振、厂房隔声; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准. 固废; 生活垃圾; 设置垃圾箱，定期清理; /; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）. 废边角料、 打磨粉尘; 20m2暂存处，定期清理; 1处. 废活性炭及刷胶工具; 20m2的危废暂存间及专用容器; 交具有危废资质单位处理; 1处; 满足《危险废物贮存污染控制标准》要求. 废胶桶; 交原厂家回收利用. - 环境监测计划 - 为监督项目环保设施的正常运行和加强环境管理，对本项目的排污应进行日常监测，针对本项目所排污染物情况，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），制定监测计划见表38。 - 表38 项目环境监测计划 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 废水排放口; pH、BOD5、 CODCr、氨氮、SS; 每季度一次，全 年共 4 次; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. 废气; 有机废气排气筒; 非甲烷总烃; 每半年监测一 次，全年共2次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准和豫环攻坚办〔2017〕162号《关于全省开展工业企挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》. 无组织有机废气; 非甲烷总烃; 每年监测一次. 打磨粉尘排气筒; 颗粒物; 每半年监测一 次，全年共2次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准. 噪声; 等效连续 A 声级; 每季度一次，全 年共 4 次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2类标准.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 名称 类别 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | - 印刷、粘合、刷胶、烘干工段 | VOCs | 集气系统收集后采用UV光解+活性炭吸附，经1根15米高排气筒排出 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准和豫环攻坚办〔2017〕162号《关于全省开展工业企挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》 |
|  | - 打磨工段 | 粉尘 | 采用布袋除尘装置处理，经1根15米高排气筒排出 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物排放监控浓度限值的要求 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD BOD SS NH3-N | 经化粪池处理后去污水处理厂 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 三级标准及睢县产业集聚区污水处理厂进水要求 |
| 噪 声 | 设备噪声 |  | 基础减振、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 固 体 废 物 | - 裁断、修整 | 边角废料 | 一般固废暂存间 | 定期外售 |
|  | - 除尘 | - 粉尘 | 一般固废暂存间 | 定期外售 |
|  | - 生产车间 | - 废活性炭及刷胶工具 | 危废暂存间 | 交具备危险废物处理资质单位处置 |
|  |  | - 废胶桶 | 危废暂存间 | 定期交原厂家回收利用 |
|  | - 工作人员 | 生活垃圾 | 垃圾桶收集 | 环卫部门定期清运 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目位于睢县产业集聚区，租赁豪烽鞋业有限公司厂区内已建成的厂房，项目建设不会改变土地原有使用功能，项目运营对当地生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、项目概况 商丘足泰鞋业有限公司拟在睢县产业集聚区黄山路与黄河路交叉口西南角新建年产50万双运动鞋项目。项目租赁睢县产业集聚区豪烽鞋业厂区内已建成的15号厂房部分空间，租赁厂房面积1800m2，总投资200万元，环保投资28万元，占项目总投资的14%。 二、评价结论 2.1、产业政策及相关规划相符性 本项目属于鞋类制造业，经对比《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正本），项目生产设备、工艺及产品均不在鼓励类、限制类和淘汰类名录内，本项目属于允许类项目；根据《促进产业结构调整暂行规定》、《限制用地项目目录》（2012年本）和《禁止用地项目目录》（2012年本），项目属于允许类项目。该项目属于允许类建设项目，符合国家产业政策。 项目租赁睢县产业集聚区豪烽鞋业厂房。根据睢县产业集聚区出具的入园证明可知，项目租赁的厂房位于睢县产业集聚区内，用地为工业用地，项目建设符合《睢县城乡总体规划（2015-2030）》和《睢县产业集聚区空间发展规划》要求。 综上所述，项目建设符合国家产业政策及相关规划要求。 2.2、环境质量现状结论 商丘市2017年环境空气中超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部 2018 年第 29 号）中的二级标准限值的污染物为PM10、O3、PM2.5，超标倍数分别为0.529、0.685、0、081。项目所在区域为环境空气质量不达标区。 睢县第二污水处理厂排水如通惠渠下游200m监测期间，COD、BOD均超标，超标率100%。根据调查，超标原因是通惠渠没有天然径流，通惠渠沿线居民生活污水未经处理直接排入。待污水处理厂提标和扩建工程建成后，沿线工业废水和生活污水通过管网有组织的输送至污水处理厂集中处理，通惠渠的污染物排放浓度将有所下降，地表水环境将得到明显改善。 该项目四周厂界昼夜噪声值均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008）中2类标准的要求，项目区域声环境质量良好。 2.3、营运期环境影响评价结论 （1）废气 有机废气 本项目生产中产生的有机废气经集气罩收集后，再经 “UV光解+活性炭吸附”装置处理，然后经1根15米高排气筒高空排放，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求，同时也满足河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）（非甲烷总烃最高允许排放浓度80mg/m3，15m排气筒最高允许排放速率5kg/h）的规定，能够达标排放。 本项目设置卫生防护距离为50m。经现场调查，项目卫生防护距离内均为工业企业，无居民区、学校等环境空气保护目标。因此项目产生的废气对区域环境空气及人群健康影响较小。 ②打磨粉尘 本项目生产中产生打磨粉尘经集气罩收集后，再经布袋式除尘器尘处理达标后经1根15m排气筒排出，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求（粉尘最高允许排放浓度120mg/m3，15m排气筒最高允许排放速率1.75kg/h）。 （2）废水 本项目废水主要为生活污水，生活污水排放量为1200m3/a。生活污水经化粪池处理后通过污水管网进入睢县产业集聚区污水处理厂深度处理，能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 三级标准及睢县产业集聚区污水处理厂进水要求。项目运营期产生的废水经采取评价要求的措施处理后对环境影响较小。 （3）噪声 本项目产噪环节主要是生产设备运转噪声，噪声源强为65~75dB（A），经采取基础减振、厂房隔声等降噪措施，能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准(昼间60dB(A)，夜间50dB(A))要求。 （4）固体废物 本项目一般固废为边角废料和打磨粉尘。边角废料集中收集后外售，打磨粉尘由环卫部门定期清运。危废有废活性炭、废胶桶及刷胶工具、废油墨桶及废油墨，建设单位应设置专门危废暂存间暂存后，废活性炭、废油墨桶及废油墨、刷胶工具交具备危险废物处理资质单位处置，废胶桶交原厂家回收利用。营运期设置4个垃圾桶存放职工生活垃圾，由环卫部门定期清运。 采取以上处理措施后，该项目产生的生活垃圾、一般固废及危险废物均能得到合理处置，不会产生二次污染，对周围环境影响较小。 三、评价建议 （1）重视环境保护工作，确保环评报告及其批复意见中提出的各项污染防治措施落实到位，确保环保资金的投入，确保“三废”均能合理处置。 （2）加强危废管理，建立危废管理制度及台帐。 （3）使用水性胶和环保添加剂，加强有机废气处理措施的运维管理，保证有机废气达标排放。 （4）总量建议指标：COD0.0600 t/a、氨氮0.0060t/a、VOCs0.095t/a。 四、评价总结论 综上所述，商丘足泰鞋业有限公司年产50万双运动鞋项目符合国家产业政策要求，符合睢县产业集聚区发展规划，项目选址和平面布置合理。项目运营期采取的污染防治措施有效可行，产生的废水、废气、噪声能够达标排放，固体废物得到合理有效处置。因此，在建设单位有效落实各项污染防治措施的基础上，并充分考虑环评提出的建议后，从环境保护角度分析，本项目选址可行。

注释 一、本报告表附以下附图、附件： 附图一 本项目地理位置图 附图二 项目卫星概况图 附图三 项目平面布置图 附图四 项目在睢县城乡总体规划图中位置示意图 附图五 项目在睢县产业集聚区中位置示意图 附图六 项目的卫生防护距离包络线示意图 附图七 项目周围环境及厂区现状图 附件1 环评委托书 附件2 项目备案确认书 附件3 入园证明 附件4 租赁合同 附件5 营业执照 附件6 检测报告 二、 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、工程分析专题 2、污染防治措施专题 3、地表水环境影响专题 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| --- | --- |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |