建设项目环境影响报告表

（报批版）

项目名称：豫粮集团睢县农业产业有限公司锅炉技改项目

建设单位：豫粮集团睢县农业产业有限公司

编制日期：二0一九年八月

国家生态环境部制

建设项目基本情况

| 项目名称 | 豫粮集团睢县农业产业有限公司锅炉技改项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 豫粮集团睢县农业产业有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李晓安 |  | 联系人 |  | 李晓安 |  |
| 通讯地址 | 商丘市睢县城南工业区 |  |  |  | 邮政编码 | 476900 |
| 联系电话 | 13462750166 |  |  |  | 传 真 | - |
| 建设地点 | 商丘市睢县城南工业区 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 睢县发展和改革委员会 |  |  |  | 项目代码 | 2019-411422-13-03-032128 |
| 建设性质 | 改建 √□ |  |  |  | 行业类别 及代码 | D4430热力生产和供应 |
| 占地面积 （平方米） | 1020 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) | / |
| 总投资 （万元） | 3000 | 其中：环保投资（万元） |  | 3000 | 环保投资占总投资比例 | 100% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产 日 期 |  | 2019年10月 |  |  |
| 工程内容及规模： # 项目概况 随着《中华人民共和国大气污染防治法》的实施以及当前国家大气污染的重要性，节能减排已经成为当前工作中的重中之重，是实现可持续发展的必然选择。推进节能减排工作、确保环境友好也是企业的社会责任，是行业可持续发展的需要。为了响应国家节能减排的号召，豫粮集团睢县农业产业有限公司投资3000万对现有锅炉进行技改，将现有2台25（蒸）吨/小时的锅炉技改成1台50（蒸）吨/小时的锅炉。 豫粮集团睢县农业产业有限公司位于商丘市睢县城南工业区，由河南丰太生态农业发展有限公司和河南豫粮粮食集团有限公司合资经营（合作协议见附件7），经营范围主要为粮食收购与销售；食用酒精生产与销售；粮油信息咨询服务等。 原河南丰太生态农业发展有限公司于2006年1月委托郑州大学编制完成了《豫粮集团睢县农业产业有限公司16万吨/年玉米深加工生产线智能化项目环境影响报告书》，2006年2月河南省环保局以豫环审【2006】23号对项目进行了审批，2008年6月河南省环保局以豫环保验【2008】28号对项目进行了验收。睢县环境保护局于2017年1月6日颁发了排污许可证（豫环许可字201722号）。2018年6月委托北京工大智源科技发展有限公司编制完成了《豫粮集团睢县农业产业有限公司16万吨/年玉米深加工生产线智能化升级改造项目环境影响报告表》，2018年6月睢县环保局以睢环审【2018】23号对项目进行了审批。2016年3月豫粮集团睢县农业产业有限公司对项目经营权进行了收购，不改变原有工程的生产内容。 # 二、环评委托 依据《中华人民共和国环境影响评价法》（2016.9.1）规定，该项目应进行环境影响评价，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017.9.1）及《建设项目环境影响评价分类管理目录》修改单（2018.4.28）的有关规定，本项目属于名录“三十一、电力、热力生产和供应业”中的“92热力生产和供应工程”，其中燃煤、燃油锅炉总量65吨/小时（不含）以上的应编制环境影响报告书，其他（电热锅炉除外）的应编制环境影响报告表，本项目属于其他，因此本项目应编制环境影响报告表。 受豫粮集团睢县农业产业有限公司委托（委托书见附件1），北京工大智源科技发展有限公司承担该项目的环境影响评价报告的编制工作。在现场调查和收集有关资料的基础上，本着 “科学、公正、客观、严谨”的态度，编制完成《豫粮集团睢县农业产业有限公司锅炉技改项目环境影响报告表》。 三、评价对象 豫粮集团睢县农业产业有限公司锅炉技改项目。 四、编制依据 4.1法律、法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29修正）； （3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日）； （4）《河南省固体废物污染环境防治条例》（2019年6月5日修正）； （5）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26修正）； （6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018.12.29修正）； （7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修正）； （8）《中华人民共和国清洁生产促进法》(2012年2月29日修正)； （9）《中华人民共和国节约能源法》（2016年7月2日）； （10）《淮河流域水污染防治暂行条例》(2011年1月8日修正)； （11）《河南省水污染防治条例》（2010年3月1日）； （12）《中华人民共和国循环经济促进法》（2009年1月1日）； （13）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日）； （14）《建设项目环境影响评价分类管理目录》（2018年4月28日）； （15）《河南省环保厅关于深入做好主要污染物排放总量预算管理工作的通知》（2012年6月21日）； （16）《河南省环境污染防治设施监督管理办法》（2013年11月）； （17）《河南省水环境功能区划》； （18）《河南省大气污染防治条例》（2017年12月1日河南省第十二届人民代表大会常务委员会第三十二次会议通过，自2018年3月1日起施行）； （19）《河南省2019 年度锅炉综合整治方案》。 4.2部门规章 （1）《产业结构调整指导目录》（2013修正版）； （2）《河南省人民政府贯彻国务院关于落实科学发展观加强环境保护决定的实施意见》（2006.7.4） 。 4.3技术导则 （1）《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）； （3）《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）； （4）《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）； （5）《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）。 4.4其它文件 （1）该项目的环境影响评价委托书； （2）建设单位提供的工程及其他相关资料。 五、建设内容与基本情况 5.1建设内容 根据企业提供资料，本次建设内容为豫粮集团睢县农业产业有限公司锅炉技改项目，豫粮集团睢县农业产业有限公司总占地面积为15394.103平方米，本次技改项目锅炉房占地面积为1020平方米。 5.2项目位置与周边环境概况 豫粮集团睢县农业产业有限公司位于睢县城南工业区，S211东侧，地理位置详见附图一。项目南侧现状为空地（已规划为仓储用地）；项目北侧为农田；项目西侧为空地（已规划为城南工业用地）；东侧为海河路，海河路东侧为睢州酒业，东北侧距离本项目181m为柳六村，东南侧距离本项目307m为付楼村，周围环境示意图见附图二。 5.3项目锅炉房现有工程基本情况 豫粮集团睢县农业产业有限公司现有锅炉为两台25t/h蒸汽锅炉，型号为shxf－25－25－400AII的硫化床锅炉。锅炉采用布袋式除尘器进行除尘，采用麻石水膜脱硫装置进行脱硫，采用SNCR脱硝工艺。 现有锅炉房设备如下： 主塔塔体主筒内径Ф2400mm，高度1500mm，根据锅炉燃煤成分及烟气特性，塔体满足工艺要求。塔体内壁开出安装旋流板的斜槽，旋流板直接插入到斜槽内，然后再用环氧树脂胶泥封口抹平，中间采用中柱。用二层托板，旋流板的另一端固定在托盘上，这样的安装结构既牢固又减小了整个空间面积。烟气在塔体内的上升速度约为3.6-4.2米，如果中心稳流柱过大、占据了塔体内的一部分空间，那么烟气通过的横截面积就变小，烟气的上升速度就相应提高。同时脱硫效率降低，随之便会出现风机带水、积灰现象。 5.4技改后锅炉基本情况 （1）技改后锅炉设计参数 本项目锅炉技改后参数见表1。 表1 技改后锅炉参数 序号; 名称; 参数. 1; 饱和蒸汽流量; 50t/h. 2; 饱和蒸汽出口压力(表压); 1.6MPa. 3; 饱和蒸汽温度; 204℃. 4; 给水温度; 105℃. 5; 排烟温度; 140℃. 6; 锅炉设计效率; 86.7%. 7; 锅炉型号; TG-50/1.6-M. 8; 锅炉型式; 单锅筒、自然循环、∏型布置的燃煤型循环流化床锅炉. （2）技改后锅炉简介 项目技改锅炉按燃煤循环流化床锅炉设计，循环物料分离采用高温绝热旋风分离器。锅炉采用平衡通风。 锅炉主要由锅筒、悬吊式全膜式水冷壁炉膛、绝热式旋风分离器、返料回路以及竖井对流受热面组成。炉膛采用悬吊结构；锅筒、旋风分离器搁置在钢架横梁上；蒸发管束采用悬吊结构；省煤器管系通过管夹支撑在承重梁上，承重梁搁置尾部护架上；立管式空气预热器支撑在钢架横梁上。锅炉炉膛整体向下膨胀，锅炉在炉膛水冷壁出口烟道与旋风分离器入口之间以及返料料腿中布置有柔性的非金属膨胀节。 炉膛与对流竖井之间，布置有一台绝热旋风分离器，外壳由钢板制造，分离器上部为圆筒形，下部为锥形，采用碳钢钢板制成。在烟气侧敷设耐磨耐火层，钢板和耐磨耐火层中间敷设保温材料，耐磨耐火材料及保温材料采用抓钉、托板固定。在旋风分离器的圆柱体和锥体结合处设置支撑装置，搁置在钢架横梁上。 旋风分离器下部布置一个返料装置，返料装置外壳由钢板制成，内衬绝热保温材料和耐磨耐火材料。耐磨耐火材料和保温材料采用抓钉固定。返料为自平衡式，返料装置底部布置返料风装置，使物料流化返回炉膛，返料风由罗茨风机供给。在尾部竖井内按烟气流向依次布置高温蒸发管束、高温省煤器、低温省煤器和空气预热器。 锅炉采用两级配风，一次风从炉膛底部风室、风帽进入炉膛，二次风从燃烧室前、后墙进入炉膛。锅炉共设有3个给煤点，均匀地布置在炉前。本锅炉按添加石灰石脱硫设计，石灰石通过给煤装置经落煤管进入炉膛。 本锅炉启动采用床下油点火方式，床下布置有两只启动油点火装置。 本锅炉采用循环流化床燃烧方式，在896℃左右的床温下，燃料和空气以及石灰石在炉膛密相区内混合，煤粒在流态化状况下进行燃烧并释放出热量，高温物料、烟气与水冷壁受热面进行热交换。石灰石煅烧生成CaO和CO2，CaO与燃烧生成的SO2反应生成CaSO4，实现炉内脱硫。烟气携带大量的物料自下而上从炉膛上部的后墙出口烟道切向进入旋风分离器，在旋风分离器中进行烟气和固体颗粒的分离，分离后洁净的烟气由分离器中心筒出来依次流过尾部烟道中的蒸发管、省煤器和空气预热器，此时烟温降至140℃左右排出锅炉本体；被分离器捕集下来的固体颗粒则通过立管，由返料器直接送回到炉膛，从而实现循环燃烧。因此固体物料(灰、未燃烬碳、CaO和CaSO4)在整个循环回路内反复循环燃烧，脱硫剂的利用率大大提高。 本锅炉锅筒中心标高为29040mm，锅炉前、后柱中心深度 13550mm，锅炉左、右柱中心宽度7200mm。锅炉技改后采用SNCR脱硝+低氮燃烧技术+布袋除尘+烟塔合一脱硫装置对燃烧废气进行处理。 5.5技改后项目原辅材料消耗 表2 原辅材料用量一览表 序号; 名称; 用量; 单位. 1; 洁净型煤; 50000; t/a. 六、劳动定员 本项目主要是针对现有锅炉进行技改，项目技术改造后不新增劳动定员。 七、公用工程 7.1供、排水 供水：本项目用水采用自备井供水。 排水：本项目循环废水经厂区污水站处理后，经通惠渠排入惠济河。 7.2供电 本项目使用睢县产业集聚区市政电网统一供电，用于设备、办公照明。 7.3通讯 睢县有通讯管线和有线电视线路，全部架设开通全国直拨程控电话及移动、联通等通讯网络，为通讯和文化生活提供方便。 7.4消防 睢县产业集聚区已建成稳高压消防供水系统，本项目利用消防泵房与睢县产业集聚区环状消防管网相接，作为消防应急用水，同时本项目在院内设置环状消防管网，并在室外布置地上式消火栓，间距不大于120m。室内配备灭火器。 八、产业政策符合性 该项目已在睢县发展和改革委员会备案，详见附件2。根据《产业结构调整指导目录》（2013修订版），该项目属于第一类鼓励类第三十八项“环境保护与资源节约综合利用”第15条“三废”综合利用及治理工程，因此本项目符合国家产业政策。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要问题： 本项目为技改项目，根据企业提供的资料《河南丰太生态农业发展有限公司16万吨/年玉米深加工综合利用技改项目环境影响报告书》以及批复文件（【2006】23号文）、《河南丰太生态农业发展有限公司16万吨/年玉米深加工综合利用技改项目环境保护验收监测报告》、《豫粮集团睢县农业产业有限公司16万吨/年玉米深加工生产线智能化升级改造项目环境影响报告表》、批复文件（【2018】23号文）以及排污许可证（豫环许可字201722号）可知： 1、废气 （1）现有工程粉碎工段产生的粉尘经袋式除尘器除尘后通过20m高排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》二级标准要求； （2）现有工程饲料干燥工段产生的粉尘经袋式除尘器除尘后通过20m高排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》二级标准要求； （3）现有工程锅炉废气烟尘排放量15.3t/a；SO2排放量75t/a；NOX排放量75t/a，经麻石水膜脱硫和SNCR脱硝工艺净化装置进行处理，处理后达标排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）要求表1在用燃煤锅炉排放标准要求。 2、废水 现有工程废水主要是生产废水和其他废水两部分，现有工程废水产生量为99.874万t/a，经厂区污水站处理后排入惠济河。总量控制指标为COD 64.918t/a，NH3-N 3.595t/a。 3、噪声 豫粮集团睢县农业产业有限公司四厂界昼夜噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准的要求。 4、固废 豫粮集团睢县农业产业有限公司一般固废均进行了综合回收或安全处置利用。 |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

一、自然环境简况 1、地理位置 睢县位于河南省中东部黄淮平原，处于东经114°50′-115°12′，北纬34°12′-34°34′之间。地处豫鲁苏皖四省结合部，毗邻华东、连接沿海，具备“中部的成本、东部的优势”，是我国中西部地区连接东部沿海发达地区的中转站，东部沿海发达地区向中西部地区产业转移的桥头堡，具有承东启西的区位优势。睢县是商丘市下辖县，古称襄邑、睢州。位于河南省东南部，东与宁陵县相接，西连杞县，南接柘城县、太康县，北临民权县，是河南省历史文化名城，辖20个乡镇，总面积926平方公里。 睢县产业集聚区是睢县城区的重要组成部分，位于县城北部，总面积19.69平方公里。 本项目位于商丘市睢县城南工业区。具体见附图一地理位置图。 2、地形、地貌 睢县地处豫东平原属黄河冲积扇的一部分，地势平坦。全县海拔51-60m，相对高差9m，西北高，东南低，地面坡降约1/5000。全县地貌可分低平泛区和封闭型洼地。 低平泛区是指黄河改道后的广大平原，地势平坦，西北高、东南低，略成自然斜坡。睢县拥有面积广大的低平泛区，由于黄泛对地形、地貌的影响甚大，每次大泛滥都打乱了原有河道和排水系统，改变了原来的地表形态。大地型的平坦和微地貌差异及变化是低平泛区的地貌特征。睢县泛区海拔高度51.3~60.1m，包括全县20个乡（镇）的95％以上的面积。由于地下水埋深较浅，多为2~4m，土壤受地下水影响较大，土壤类型为黄潮土亚类。 封闭型洼地是黄河多次泛滥改道形成的。海拔高程明显低于四周，洼地中心与四周高差一般为1-3m。河堤乡的马五楼、韩吉营片，尤吉屯乡的黑张、聂楼片及原帝丘乡的何庄片等，均是此种地形。由于四周高，因此季节性积水明显；地下水位常不足2m，强烈的蒸发作用把盐带到地表，形成斑状盐化土和碱化土相间分布。 3、气候 睢县地处东亚中纬度地带，为亚热带向暖温带过渡区，属暖温带大陆性季风气候。风向随季节变化明显，夏季多南风，冬季多北风，年主导风向为东南风。四季特点为：春季温暖干旱多大风，夏季炎热雨集中，秋季凉爽长日照，冬季寒冷雨雪稀少。根据睢县近25年的气象资料，主要气候特征见表3。 表3 主要气候特征一览表 气象要素; 数值; 气象要素; 数值. 多年平均气温; 14.7℃; 平均气压; 101.0kpa. 极端最高气温; 41.7℃; 年平均相对湿度; 71%. 极端最低气温; -19.5℃; 无霜期; 219d. 年平均降水量; 797mm; 年平均日照时数; 2095.4h. 最大年降水量; 1169.1mm; 年平均风速; 2.2m/s. 最小年降水量; 300.5mm; 全年太阳辐射量; 116.17kcal/cm2. 4、水文地质特征 4.1地表水 睢县河道均属于淮河流域涡河水系，涡河水系面积 4341.5km2，占全区总面积42.9%。主要河流有惠济河、利民河、申家沟、通惠渠等，河道多呈西北—东南流向，大致平行相间分布，多属季节性，汛期遇大、河水猛涨，洪峰显著，水位、流量变化很大。 通惠渠是惠济河的第二大支流，源于兰考县代庄南，流向东南，经民权县尹店乡寄岗村入睢县境，在白庙乡洼刘村西南入惠济河。睢县境内长 19.5km，流域面积263.5km2。通惠渠水体功能区划为Ⅳ类水质。 利民河源于董店乡皇台南皇台干渠，经董店乡、城郊乡、白庙乡、胡堂乡、河堤乡，在河堤乡万口西入惠济河，全长 31.4km，流域面积 69.84km2，为睢县引黄工程主要渠道，上游为民睢干渠。 惠济河起源于开封市，在接纳了开封市区、杞县污废水后进入商丘境内， 流经睢县、柘城县后进入鹿邑县，然后出境进入安徽省境内，随后进入涡河。惠济河在商丘境内全长 89.2km，流域面积 1246km2，水体功能区划为Ⅳ类水质。惠济河在睢县板桥和柘城砖桥设置了省控断面，分别控制开封市和商丘市出境水质，惠济河是开封市的排污河，睢县在朱桥设出境控制断面。 4.2 地下水 睢县属豫东冲积平原的一部分，地势低平，地下水径流较缓慢，主要为第四系全新统潜水（浅层地下水，含水层底板埋深40m左右） ，更新统承压水（中层水，含水层埋深40～160m） ，第三系承压水（深层水，含水层埋深 160～350m）。 浅层地下水水质按舒卡裂夫分类原则，可划分为五种水化学类型，区内绝大部分地区含水层颗粒较粗，以中细砂、细砂为主，透水性较好，主要以大气降水的垂直渗透补给和侧向径流补给，水交替作用较强。中牟县多年平均浅层地下水资源量3.45亿m3，可开采量3.19亿m3。平水年（P=50%）浅层地下水资源量3.36亿m3，可开采量3.11亿m3，干旱年（P=75%）浅层地下水资源量2.95亿m3，可开采量2.76亿m3。地下水水质属重碳酸盐型，矿化度0.5—1.0g/L，适宜于人畜饮用、农业灌溉和工业用水。 4.3饮用水源地情况介绍 - 4.3.1现有饮用水源地基本情况介绍 根据调查，睢县目前没有地表水水源地，现有水厂取水均为当地深层地下水。根据《河南省睢县县城集中式饮用水水源保护区划分技术报告》（报批版），睢县城区饮用水水源地包括睢县二水厂水源地和睢县三水厂水源地。其中二水厂包括9眼现有水井，三水厂包括2眼备用水源井。睢县城区饮用水水源地各水源井及一级保护区划分详细情况见表4。 表4 睢县城区饮用水水源保护区划分情况一览表 序号; 水源地 名称; 水源地编码; 水源地 类型; 孔径 编号; 一级保护区. 范围; 面积（m2）. 1; 睢县二水厂水源地; EA01004114 22000G01; 地下水; 1#; 以二水厂四周围墙为边界的四边形区域; 总面积8007m2. 2#~9#; 以水源地水井为中心，半径取40m的圆形区域; 单井面积5024m2 总面积40192m2. 2; 睢县三水厂水源地; EA01004114 22000G02; 地下水; 10#~11#; 以水源地水井为中心，半径取40m的圆形区域; 单井面积5024m2 总面积10048m2. - 4.3.2规划饮用水源地基本情况介绍 根据调查了解，睢县将铁佛寺一带规划为新的睢县城市生活供水水源地，《睢县县城生活供水铁佛寺水源地水资源论证报告》已经河南省水利厅审批（豫水行许字【2010】197号）。 目前睢县饮用水源地保护规划正在编制，铁佛寺水源地属于备用水源地，其保护范围尚未确定，根据《睢县县城生活供水铁佛寺水源地水资源论证报告》，该地下水源地从承压层取水，承压层上部潜水层介质为细砂，根据《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338-2007），地下水型饮用水源保护区划分方法7.2.2.1的规定，孔隙水承压水型水源地保护区介质类型为中细砂时，其一级保护区半径确定为100m，一般不设二级保护区。 本项目不在饮用水源地保护范围内。 5、土壤和植被 睢县农耕历史悠久，现代土壤主要由历代黄河泛滥沉积物经人们耕作熟化而成。全县土壤均为潮土，总面积为109.5721万亩，近地表覆盖堆积的黄河沉积物，分层清晰，砂粘相间，厚薄不一。在水平分布上依河流由近至远遵循“粗到细”及“紧砂慢淤”的规律沉积，沉积物的质地，多为壤质，土质肥沃。可分为3个亚类、5个土属、12土种。 睢县植被以农作物为主，主要有小麦、大麦、玉米、高粱、谷子、大豆、绿豆、红薯、棉花、芝麻、油菜、花生等，主要树木有榆树、杨树、刺槐、泡桐等。

二、社会环境简况 1、行政、区划及人口 睢县地处河南省东部，隶属于商丘市。睢县辖20个乡镇，545个行政村，总面积926km2，总人口89.50万人，其中睢县县城人口9万人，耕地87万亩。 集聚区规划面积为19.69km2，规划范围内包括豆子营、田孙庄、田油房、田洼、陈漫芝、邹楼、程寨、罗楼、周油坊、程花园、五里庙、袁大庄、袁坟、徐大楼、田楼、王庄、黄城寨、殷庄、马口、赵堂、汤郭庄、王楼、董店集镇区等，共25个村庄，总人口19046人。 2、经济 近年来睢县国民经济保持良好的发展势头。2018年新增规模以上工业企业5家、“四上”企业20家、制鞋成型线40条、制鞋产能2000万双，制鞋及鞋材配套企业达107家，产能超亿双，制鞋配套能力达90%；电子信息企业达20家，新增产能1亿件，总产能突破3亿件，主导产业增加值占比达73.4%，被评为“全市工业经济发展先进县”。投资2.5亿元，支持24家企业实施智能化改造，全市重点工业项目暨智能化改造推进会在我县召开，代表商丘市参加全省智能化改造项目观摩点评活动，被评为黄淮四市小组第一名；安踏嘉鸿鞋业被评为河南省智能化改造优秀企业；实施传统产业优化升级，安琪酵母成为全球最大的酒精酵母生产基地。 财政总收入10.86亿元，首次突破10亿元，其中工业税收占比41.2%，高于全市平均水平近20个百分点；纳税百万元以上企业32家、新增5家，其中纳税千万元以上企业10家、新增3家；金振源电子创税1.1亿元，再破亿元大关。在全省县（市）经济社会发展目标考核评价中，睢县跃至全省第14名，上升34个名次；产业集聚区被评为“全省综合先进产业集聚区”，晋升为二星级产业集聚区，位居全省第15名。农业生产稳步增长。新建高标准粮田15万亩，机械化率达95%以上。全年粮食总产超过18亿斤，实现“十二连增”。土地流转14.07万亩，千亩以上种植大户9家，百亩以上161家，家庭农场达到68家，农民专业合作社发展到796家。畜牧业产值突破20亿元，蝉联全国生猪调出大县。解决10.56万农村居民和2.8万名师生饮水安全问题。 工业经济平稳运行。制鞋和电子信息两大主导产业完成工业产值102.24亿元，占规模以上工业总量的55.41%。其中，制鞋产业完成工业总产值58.26亿元，增长10.66%。成功举办“2015年中国&#8226；睢县承接制鞋产业转移打造升级版产业基地高层论坛暨中原制鞋产业基地——河南睢县授牌仪式”活动。电子信息产业完成工业总产值43.98亿元，增长18.97%。成功申报河南省名牌产品2个，河南省著名商标5个。纳税额在100万元以上的工业企业达到11家，其中商丘金振源电子科技有限公司实现税收7529.86万元。 现代服务业蓬勃发展。全县第三产业实现增加值47.87亿元，增长12.1%。商务中心区荣获第四届全省商务中心区建设金星奖。客货运物流中心、金亿国际车城、亿丰建材家居广场、农副产品物流中心部分投入运营，丹尼斯城市广场、中央城市广场、企业总部中心等项目进展顺利。积极发展电子商务，入驻阿里巴巴（商丘）产业带企业达到110家，建成电子商务运营中心1个，电子商务综合服务站7个，电子商务综合服务点49个，发展实体企业102家，线上网店1389家，网络交易总额突破10亿元，成功入选河南省“宽带中原”示范试点县，被财政部、商务部确定为国家级电子商务进农村综合示范县。 3、农业 睢县资源丰富，农副产品远近闻名。这里盛产小麦、玉米、花生、棉花、大豆、油菜、烟叶和时鲜瓜菜，小麦常年面积50万亩，产量30万吨，玉米30万亩，产量20万吨。花生16万亩，产量6.5万吨，棉花18万亩，产量2.2万吨。蔬菜品种主要有冬瓜、西红柿、芹菜、辣椒、萝卜、白菜等，是郑州、开封、商丘等周边城市的重要菜篮子基本。木材以泡桐、速生杨为主，蓄积量高达118万立方米。畜产品以生牛、黄牛、板山样和鸡为主，牛存栏8万头，生牛存栏50万头，板山羊145万只，肉鸡出栏360万只。由于农产品资源丰富，睢县先后被命名为人国商品粮基地县、优质棉基地县、板山羊基地县和平原绿化高级达标先进县，河南省良种小麦生产基地县、林业基地县和玉米出口基地县。同时，睢县还有丰富的劳动力资源。 4、交通运输 睢县交通条件便利，县城北依陇海铁路12km，东距京九、陇海两大铁路交汇处商丘市60km，北靠连霍高速公路、陇海铁路和310国道，距高速公路入口处10km，S325省道贯穿全境，民太、睢柘公路在此交汇，县级公路贯穿全县20个乡镇，乡级公路通达545个行政村，交通运输较为便利。 5、城市性质 根据《睢县县城总体规划》（2010-2030）确定县城的城市性质为：睢县县城是睢县的政治、经济、文化中心，省级历史文化名城，工业、商贸、旅游协调发展的综合型小城市。 6、名胜古迹 睢县历史悠久，文化灿烂，是一座中原历史文化名城。境内名胜古迹较多，主要有春秋时期的宋良公墓，唐代的无忧寺塔、宋代的圣寿寺塔和东坡居士的宝墨亭、明代的袁家山、清初的汤斌祠和铁佛寺等旅游景点。经实地勘察，项目所在区域周围无名胜古迹和重点保护目标。 7、城市基础设施 睢县产业集聚区污水处理厂（睢县第二污水处理厂）位于通惠渠东岸，建设规模为2万m3/d，据调查，该污水处理厂于2013年9月29日验收通过，污水处理工艺为卡鲁塞尔氧化沟工艺。睢县产业集聚区污水处理厂扩建2万吨/天的污水处理线工程项目环境影响报告书已批复，预计2018年10月份收水运行。该污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准处理达标后，排入惠济河。 睢县生活垃圾处理中心位于尤吉屯东黄庄村南部，采用卫生填埋工艺，日处理规模157吨，目前运行良好。 根据睢县城乡总体规划图（2015-2030）可知，本项目用地性质为工业用地，符合睢县土地利用总体规划要求。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量状况 本次评价引用商丘市城市空气质量日报4月份的监测数据（监测点位：睢县；监测时间：2018年4月1日至7日；监测单位：商丘市环境监测站），具体见表5。 表5 环境空气现状监测情况一览表 单位：mg/m3 日期 因子; SO2; NO2; PM10. 2018.04.01; 39; 28; 27. 2018.04.02; 38; 29; 51. 2018.04.03; 35; 29; 53. 2018.04.04; 20; 28; 50. 2018.04.05; 28; 30; 56. 2018.04.06; 29; 31; 58. 2018.04.07; 24; 29; 60. 由上表可以看出，项目所在地环境空气质量总体状况良好，能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2、地表水环境质量现状 # 本项目废水通过厂区污水处理站处理后通过通惠渠排入惠济河，本次评价现状数据引用《豫粮集团睢县农业产业有限公司入河排污口设置论证报告书》的数据（监测时间：2017年4月）。统计数据见表6。 表6 通惠渠、惠济河水质情况一览表 mg/L 断面名称 监测因子; 通惠渠睢县排污控制区; 惠济河睢县排污控制区（一）. 通惠渠睢县城西公路桥; 排污口入通惠渠下游100m; 通惠渠入惠济河口; 白庙姜集. pH; 7.67; 7.56; 7.81; 7.65. 溶解氧; 7.9; 7.2; 7.4; 7.9. 高锰酸盐指数; 3.6; 4.1; 3.9; 4.2. 化学需氧量; 22.1; 24.9; 26.7; 24.0. 五日生化需氧量; 5.2; 5.4; 5.8; 5.4. 氨氮; 0.92; 0.715; 0.807; 0.782. 总磷; 0.19; 0.21; 0.15; 0.14. 铜; ＜0.001; ＜0.001; ＜0.001; ＜0.001. 锌; ＜0.05; ＜0.05; ＜0.05; ＜0.05. 氟化物; 0.95; 0.77; 0.96; 0.83. 砷; 0.0011; 0.0010; 0.0008; 0.0012. 汞; ＜0.00001; ＜0.00001; ＜0.00001; ＜0.00001. 镉; ＜0.001; ＜0.001; ＜0.001; ＜0.001. 六价铬; ＜0.004; ＜0.004; ＜0.004; ＜0.004. 铅; ＜0.01; ＜0.01; ＜0.01; ＜0.01. 氰化物; ＜0.001; ＜0.001; ＜0.001; ＜0.001. 挥发酚; ＜0.001; ＜0.001; ＜0.001; ＜0.001. 由表4可以看出，各监测断面监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求。 3、地下水环境质量现状 # 本次地下水评价现状数据引用《豫粮集团睢县农业产业有限公司入河排污口设置论证报告书》的数据（监测时间：2017年4月）。统计数据见表7。 表7 地下水监测结果一览表 mg/L 序号; 项目; 采样地点. 柳六; 代六村; 高楼; 梁庄. 1; 浑浊度; 2; 2; 2; 2. 2; 色度; 3; 3; 3; 3. 3; pH; 7.17; 7.64; 7.02; 7.29. 4; 嗅和味; 无; 无; 无; 无. 5; 肉眼可见物; 无; 无; 无; 无. 6; 总硬度; 468; 441; 534; 517. 7; 溶解性总固体; 1300; 1290; 1470; 1390. 8; 硫酸盐; 212; 267; 298; 173. 9; 氯化物; 112; 165; 198; 219. 10; 铁; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 11; 锰; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 12; 铜; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 13; 锌; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 14; 挥发性酚类; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 15; 硝酸盐氮; 1.98; 2.15; 1.43; 2.81. 16; 氟化物; 1.09; 1.71; 1.49; 1.39. 17; 氰化物; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 18; 汞; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 19; 砷; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 20; 镉; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 21; 六价铬; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 22; 铅; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 由表5可以看出，柳六、高楼、梁庄监测断面总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氟化物均超标；代六村监测断面溶解性总固体、硫酸盐、氟化物均超标；可能原因为：豫粮集团睢县农业产业有限公司建设前，区域部分沟渠、管道雨污水未经分流、也未作防渗处理，下渗至地下水造成浅层地下水污染。豫粮集团睢县农业产业有限公司建设运行后对区域污废水进行收集处理，无疑对下游区域地下水及通惠渠水质整体改善具有积极意义。 4、声环境质量 本项目位于商丘市睢县城南工业区，睢县工业区为综合园区，项目位于2类功能区。评价期间对项目厂界进行监测，监测结果具体见表9，监测报告见附件8。 表8 声环境质量现状监测结果 单位：dB（A） 序号; 监测点位; 2019.6.26; 2019.6.27. 昼; 夜; 昼; 夜. 1; 1#东边界; 49.6; 40.8; 50.0; 41.2. 2; 2#南边界; 48.8; 39.6; 49.3; 40.1. 3; 3#西边界; 48.2; 39.2; 48.5; 39.7. 4; 4#北边界; 49.0; 40.2; 49.4; 40.6. 监测结果显示，本项目东、南、西、北四厂界噪声现状值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准的要求，声环境现状较好。

主要环境保护目标： 豫粮集团睢县农业产业有限公司位于商丘市睢县城南工业区。具体的环保目标详见表9。 表9 项目环境保护目标一览表 环境类别; 环境保护目标; 方向; 与厂界距离; 保护级别. 大气环境; 柳六; 东北侧; 181m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准. 付楼; 东南侧; 307m. 声环境; 柳六; 东北侧; 181m; 《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准. 水环境; 惠济河; 南侧; 1500m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准. 地下水; 厂址周围及工程排污纳污水体沿线浅层地下水; /; /; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准.

评价适用标准

| 环境质量标准 | - 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准（日平均浓度限值：SO2≤150μg/m3；NO2≤80μg/m3；PM10≤150μg/m3）； 2、地表水环境质量评价按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准执行（PH 6-9；溶解氧≥3mg/L；高锰酸盐指数≤10mg/L；化学需氧量≤30mg/L；五日生化需氧量≤6mg/L；氨氮≤1.5mg/L；总磷≤0.3mg/L；铜≤1.0mg/L；锌≤2.0mg/L；氟化物≤1.5mg/L；砷≤0.1mg/L；汞≤0.001mg/L；镉≤0.005mg/L；六价铬≤0.05mg/L；铅≤0.05mg/L；氰化物≤0.2mg/L；挥发酚≤0.01mg/L）； 3、《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准浑浊度≤3；色度≤15；pH6.5-8.5；嗅和味：无；肉眼可见物：无；总硬度≤450mg/L；溶解性总固体≤1000mg/L；硫酸盐≤250mg/L；氯化物≤250mg/L；铁≤0.3mg/L；锰≤0.10mg/L；铜≤1.00mg/L；锌≤1.00mg/L；挥发性酚类≤0.002mg/L；硝酸盐氮≤20.0mg/L；氟化物≤1.0mg/L；氰化物≤0.05mg/L；汞≤0.001mg/L；砷≤0.01mg/L；镉≤0.005mg/L；六价铬≤0.05mg/L；铅≤0.01mg/L； 4、《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间60dB（A）；夜间≤50dB（A））。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、锅炉废气：执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）以及超低排放标准（烟尘≤10mg/m3，SO2≤35mg/m3，NOX ≤50mg/m3）； 2、噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（2类标准：昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A））； 3、固废：执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中标准。 |
| 总量控制指标 | 本项目属于技改项目，对现有锅炉进行技术改造，不增加污染物，技改后项目减少烟尘排放总量为8.682t/a，减少SO2排放总量为45.3t/a，减少NOX排放总量为33.15t/a，因此本次评价不再设置总量控制指标。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 施工期工艺流程及产污环节分析 本项目利用原有锅炉房进行技术改造，不涉及土建工程，因此本次评价不再对施工期进行具体的分析。 营运期工艺流程及产污环节分析 - 本项目不改变生产工艺流程，仅在原有锅炉的基础上对锅炉进行技术改造，改造完成后将大量减少大气污染的排放。

主要产污工序： 一、施工期 本项目利用原有锅炉房进行技术改造，不涉及土建工程，因此本次评价不再对施工期进行具体的分析。 二、营运期 - 废气 项目现有工程原料洁净型煤的储存采用密闭原料库储存，运输采用密闭皮带输送，原料库采取洒水、喷淋等措施进行抑尘，车间没有烟尘外逸，均满足《河南省2019年度锅炉综合整治方案》中的要求，因此本次技改工程不改变原料煤的储存和运输方式。 本次技改工程不改变项目生产工艺，主要是对锅炉进行升级改造，根据其验收报告以及排污许可证（豫环许可字201722号）可知，项目现有锅炉年耗煤量70000t/a，废气污染物排放情况为：烟尘15.3t/a；SO2 75t/a；NOX 75t/a。 项目技改后锅炉年耗煤量50000t/a，根据企业提供资料，煤质分析见下表： 表10 煤质分析报告一览表 名称; 全水份%; 灰份%; 挥发份%; 固定碳%; 低位发热量（卡/g）; 含硫量%. 含量; 8.5; 28; 8.5; 65; 5200; 0.4. 根据企业提供资料以及《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（下册）》可知循环流化床锅炉产排污系数见下表： 表11 工业产排污系数 项目; 产排污系数; 产生量; 产生浓度. 废气量; 12万m3/h; 86400万m3/a; /. 烟尘; 5.19Akg/t; 2206t/a; 2553mg/m3. SO2; 4.5Skg/t; 90t/a; 104.2mg/m3. NOx; 2.7kg/t; 135t/a; 156.25mg/m3. 备注：本项目采用炉内脱硫，烟尘A=8.5；S=0.4. 本次技改项目采用SNCR脱硝+低氮燃烧技术+布袋除尘+烟塔合一脱硫装置对燃烧废气进行处理，SNCR脱硝+低氮燃烧技术可将氮氧化物排放量降低69%；布袋除尘可将烟尘排放量降低99.7%；烟塔合一脱硫装置可将SO2排放量降低67%。技改后锅炉废气产生及排放情况见表12。 表12 项目锅炉技改后废气产生及排放情况 项目; 产生情况; 排放情况; 环保设备; 去除效率; 标准限值. mg/m3; t/a; mg/m3; t/a; %; mg/m3. 烟尘; 2553; 2206; 7.659; 6.618; 布袋除尘器; 99.7; 10. SO2; 104.2; 90; 34.386; 29.7; 烟塔合一脱硫装置; 67; 35. NOx; 156.25; 135; 48.438; 41.85; SNCR脱硝+低氮燃烧技术; 69; 50. 经SNCR脱硝+低氮燃烧技术+布袋除尘+烟塔合一脱硫装置对燃烧废气进行处理后，项目锅炉废气中烟尘、SO2和NOx排放量分别为6.618t/a、29.7t/a和41.85t/a，排放浓度分别为6.618mg/m3、34.386mg/m3和48.438mg/m3。项目锅炉废气中烟尘、SO2和NOX的排放浓度均能够满足《锅炉大气污染物排放标准》以及超低排放标准要求（烟尘≤10mg/m3，SO2≤35mg/m3，NOX ≤50mg/m3），通过50m高排气筒排放。 本次技改工程要求企业安装大气污染物自动监控设施，满足《河南省2019年度锅炉综合整治方案》中35蒸吨/时以上燃煤锅炉，全部安装大气污染物自动监测设施的要求。 - 废水 项目仅在原有锅炉的基础上对锅炉进行技术改造，不改变项目劳动定员，因此项目改造后不改变原有废水排放量。 3、噪声 项目噪声主要是机械设备产生的噪声，项目改造过程基本不增加机械设备，项目噪声基本无变化，根据监测，项目厂界噪声可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间60dB（A）；夜间≤50dB（A））要求。对周围环境影响较小。 4、固废 项目仅在原有锅炉的基础上对锅炉进行技术改造，不改变项目劳动定员，因此项目改造后不增加原有固废产生量。 - 5、工程三本帐 本工程技改前后污染物排放三本帐见表13。 表13 本工程技改前后三本帐一览表 单位：t/a 污染源; 污染物 名称; 现有工程 污染物排放量; 技改项目 污染物排放量; “以新带老”削减量; 技改后污染物最终排放量; 排放增减量. 废水; 废水量; 99.874万; 0; 0; 99.874万; 0. COD; 64.918; 0; 0; 64.918; 0. NH3-N; 3.595; 0; 0; 3.595; 0. 废气; 烟尘; 15.3; 0; 8.682; 6.618; -8.682. SO2; 75; 0; 45.3; 29.7; -45.3. NOx; 75; 0; 33.15; 41.85; -33.15. 固废; 固体废物; 0; 0; 0; 0; 0.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 类别 项目 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 锅炉废气 | 烟尘 | 255mg/m3，2206t/a | 7.659mg/m3，6.618t/a |
|  |  | SO2 | 104.2mg/m3，90t/a | 34.386mg/m3，29.7t/a |
|  |  | NOx | 156.25mg/m3，135t/a | 48.438mg/m3，41.85t/a |
| 水 污 染 物 | 本次技改项目不新增废水排放量 |  |  |  |
| 固 体 废 物 | 本次技改项目不新增固体废物排放量 |  |  |  |
| 噪 声 | 项目噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间：60dB（A）、夜间：50dB（A））的要求，项目产生的噪声对周边环境的影响较小。 |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目所在区域无特殊生态保护目标，该项目利用原有锅炉进行改造，不新增用地，因此对生态影响较小。 |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目利用原有锅炉房进行技术改造，不涉及土建工程，因此本次评价不再对施工期进行具体的分析。 营运期环境影响简要分析： - 1、废气影响分析 项目现有工程原料洁净型煤的储存采用密闭原料库储存，运输采用密闭皮带输送，原料库采取洒水、喷淋等措施进行抑尘，车间没有烟尘外逸，均满足《河南省2019年度锅炉综合整治方案》中的要求，因此本次技改工程不改变原料煤的储存和运输方式。 本次技改工程不改变项目生产工艺，主要是对锅炉进行升级改造，根据其验收报告以及排污许可证（豫环许可字201722号）可知，项目现有锅炉年耗煤量70000t/a，废气污染物排放情况为：烟尘15.3t/a；SO2 75t/a；NOX 75t/a。 项目技改后锅炉年耗煤量50000t/a，本次技改项目采用SNCR脱硝+低氮燃烧技术+布袋除尘+烟塔合一脱硫装置对燃烧废气进行处理，SNCR脱硝+低氮燃烧技术可将氮氧化物排放量降低69%；布袋除尘可将烟尘排放量降低99.7%；烟塔合一脱硫装置可将SO2排放量降低67%。技改后锅炉废气产生及排放情况见表14。 表14 项目锅炉技改后废气产生及排放情况 项目; 产生情况; 排放情况; 环保设备; 去除效率; 标准限值. mg/m3; t/a; mg/m3; t/a; %; mg/m3. 烟尘; 2553; 2206; 7.659; 6.618; 布袋除尘器; 99.7; 10. SO2; 104.2; 90; 34.386; 29.7; 烟塔合一脱硫装置; 67; 35. NOx; 156.25; 135; 48.438; 41.85; SNCR脱硝+低氮燃烧技术; 69; 50. 经SNCR脱硝+低氮燃烧技术+布袋除尘+烟塔合一脱硫装置对燃烧废气进行处理后，项目锅炉废气中烟尘、SO2和NOx排放量分别为6.618t/a、29.7t/a和41.85t/a，排放浓度分别为6.618mg/m3、34.386mg/m3和48.438mg/m3。项目锅炉废气中烟尘、SO2和NOX的排放浓度均能够满足《锅炉大气污染物排放标准》以及超低排放标准要求（烟尘≤10mg/m3，SO2≤35mg/m3，NOX ≤50mg/m3），通过50m高排气筒排放。 本次技改工程要求企业安装大气污染物自动监控设施，满足《河南省2019年度锅炉综合整治方案》中35蒸吨/时以上燃煤锅炉，全部安装大气污染物自动监测设施的要求。 - 2、水环境影响分析 项目仅在原有锅炉的基础上对锅炉进行技术改造，不改变项目劳动定员，因此项目改造后不改变原有废水排放量。 3、声环境影响分析 项目噪声主要是机械设备产生的噪声，项目改造过程基本不增加机械设备，项目噪声基本无变化，根据监测，项目厂界噪声可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间60dB（A）；夜间≤50dB（A））要求。对周围环境影响较小。 4、固体废物影响分析 项目仅在原有锅炉的基础上对锅炉进行技术改造，不改变项目劳动定员，因此项目改造后不增加原有固废产生量。 5、选址可行性分析 本项目位于商丘市睢县城南工业区，根据企业提供的土地证（见附件4）可知项目用地性质为工业用地，符合睢县土地利用总体规划。本次技改工程利用原有锅炉房进行改造，不新增用地。 豫粮集团睢县农业产业有限公司锅炉技改项目建设地点位于商丘市睢县城南工业区，项目项目南侧现状为空地（已规划为仓储用地）；项目北侧为农田；项目西侧为空地，（已规划为城南工业用地）；东侧为海河路，海河路东侧为睢州酒业，东北侧距离本项目181m为柳六村，东南侧距离本项目307m为付楼村。项目周围没有生态敏感点以及其他需要特殊保护的目标，且交通便利，方便产品的运输，另外增加了附近居民的就业机会，具有一定的社会效益。 项目锅炉废气经SNCR脱硝+低氮燃烧技术+布袋除尘+烟塔合一脱硫装置对燃烧废气进行处理，处理后项目锅炉废气中烟尘、SO2和NOx排放量分别为6.618t/a、29.7t/a和41.85t/a，排放浓度分别为6.618mg/m3、34.386mg/m3和48.438mg/m3。项目锅炉废气中烟尘、SO2和NOX的排放浓度均能够满足《锅炉大气污染物排放标准》以及超低排放标准要求（烟尘≤10mg/m3，SO2≤35mg/m3，NOX ≤50mg/m3），通过50m高排气筒排放；项目技改后不改变原有废水排放量；项目厂界的噪声评价值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间：60dB（A），夜间：50dB（A））的要求；固废合理处置。因此从污染物排放分析，项目选址合理。 综上所述，该项目选址合适。 6、平面布置合理性分析 本项目厂区主要分为办公生活区、生产区及仓库，办公生活区和生产区分别位于厂区的东西两侧，中间设置原料和成品仓库，各区之间用道路隔开并配有绿化带，相互独立，自成体系，基本上互不影响。厂区总平面布置功能明确，布局紧凑，对厂区外环境影响较小。综上所述，本项目的平面布置基本合理。项目厂区平面布置图见附图三。 7、环境效益 项目锅炉废气：现有工程烟尘排放量15.3t/a，技改后烟尘排放量6.618t/a，减少烟尘排放总量为8.682t/a；SO2现有工程排放量75t/a，技改后排放量29.7t/a，减少SO2排放总量为45.3t/a；NOX现有工程排放量75t/a，技改后排放量41.85t/a，减少NOX排放总量为33.15t/a。 本次工程改建完成后，可以实现减排目标，有较好的环境效益。 8、总量控制指标 本项目属于技改项目，对现有锅炉进行技术改造，不增加污染物，技改后项目减少烟尘排放总量为8.682t/a，减少SO2排放总量为45.3t/a，减少NOX排放总量为33.15t/a，因此本次评价不再设置总量控制指标。 9、环保设施投资 本项目在原有锅炉的基础上对锅炉进行技术改造，不改变项目劳动定员，项目技改后不改变原有废水、固废排放量。为防治污染对环境所带来的不利影响，公司拟投入相应的环保资金。具体环保投资概况见表15。 表15 项目环保设施投资一览表 序号; 项目; 治理内容; 治理措施; 数量; 位置; 投资 （万元）. 1; 锅炉废气; 烟尘; 技术改造+SNCR脱硝+低氮燃烧技术+布袋除尘+烟塔合一脱硫装置+50m高排气筒+大气污染物自动监测系统; 1套; 锅炉房; 3000. SO2. NOx. 合计; 3000. 项目总投资3000万元，其中，环保投资3000万元，占总投资的100%。 10、环保设施验收 表15 项目环保设施验收一览表 序号; 污染物; 环保措施; 数量及位置; 验收标准. 1; 锅炉废气; 技术改造+SNCR脱硝+低氮燃烧技术+布袋除尘+烟塔合一脱硫装置+50m高排气筒+大气污染物自动监测系统; 1套，位于锅炉房; 满足《锅炉大气污染物排放标准》以及超低排放标准要求.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 锅炉废气 | 烟尘 | 技术改造+SNCR脱硝+低氮燃烧技术+布袋除尘+烟塔合一脱硫装置+50m高排气筒+大气污染物自动监测系统 | 满足《锅炉大气污染物排放标准》以及超低排放标准要求 |
|  |  | SO2 |  |  |
|  |  | NOx |  |  |
| 水 污 染 物 | 本次改建项目不新增废水排放量 |  |  |  |
| 固 体 废 物 | 本次改建项目不新增固体废物排放量 |  |  |  |
| 噪声 | 项目噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间：60dB（A）、夜间：50dB（A））的要求，项目产生的噪声对周边环境的影响较小。 |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目所在区域无特殊生态保护目标，该项目利用原有锅炉进行改造，不新增用地，因此对生态影响较小。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 （一）产业政策符合性结论 该项目已在睢县发展和改革委员会备案，详见附件2。根据《产业结构调整指导目录》（2013修订版），该项目属于第一类鼓励类第三十八项“环境保护与资源节约综合利用”第15条“三废”综合利用及治理工程，因此本项目符合国家产业政策。 （二）环境质量现状评价结论 根据现状监测资料：项目评价区域内，各个监测点大气环境中TSP、PM10、NO2、SO2日均浓度，NO2、SO2小时浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；根据地表水监测结果：各监测断面监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求；根据地下水监测结果：各监测断面总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氟化物均超标，可能原因为：豫粮集团睢县农业产业有限公司建设前，区域部分沟渠、管道雨污水未经分流、也未作防渗处理，下渗至地下水造成浅层地下水污染，豫粮集团睢县农业产业有限公司建设运行后对区域污废水进行收集处理，无疑对下游区域地下水及通惠渠水质整体改善具有积极意义； 项目厂界噪声现状监测值可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准的要求。 （三）环境影响评价结论 1、废气治理措施 项目技改后锅炉年耗煤量50000吨/a，在煤质不变的情况下，废气污染物产生浓度及产生量为：烟尘2553mg/m3、2206t/a ；SO2 104.2mg/m3、90t/a； NOX 156.25mg/m3、135t/a。本次技改项目采用SNCR脱硝+低氮燃烧技术+布袋除尘+烟塔合一脱硫装置对燃烧废气进行处理，锅炉废气经SNCR脱硝+低氮燃烧技术+布袋除尘+烟塔合一脱硫装置处理后，项目锅炉废气中烟尘、SO2和NOx排放量分别为6.618t/a、29.7t/a和41.85t/a，排放浓度分别为6.618mg/m3、34.386mg/m3和48.438mg/m3。项目锅炉废气中烟尘、SO2和NOX的排放浓度均能够满足《锅炉大气污染物排放标准》以及超低排放标准要求（烟尘≤10mg/m3，SO2≤35mg/m3，NOX ≤50mg/m3），通过50m高排气筒排放。 2、废水治理措施 项目仅在原有锅炉的基础上对锅炉进行技术改造，不改变项目劳动定员，因此项目改造后不改变原有废水排放量。 3、噪声治理措施 项目噪声主要是机械设备产生的噪声，项目技改过程基本不增加机械设备，项目噪声基本无变化，根据监测，项目厂界噪声可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准（昼间：60dB（A）、夜间：50 dB（A））要求。对周围环境影响较小。 4、固体废物治理措施 项目仅在原有锅炉的基础上对锅炉进行技术改造，不改变项目劳动定员，因此项目改造后不增加原有固废产生量。 （四）总量控制指标 本项目属于技改项目，对现有锅炉进行技术改造，不增加污染物，技改后项目减少烟尘排放总量为8.682t/a，减少SO2排放总量为45.3t/a，减少NOX排放总量为33.15t/a，因此本次评价不再设置总量控制指标。 （五）选址可行性分析 本项目位于商丘市睢县城南工业区，根据企业提供的土地证（见附件4）可知项目用地性质为工业用地，符合睢县土地利用总体规划。本次技改工程利用原有锅炉房进行改造，不新增用地。 豫粮集团睢县农业产业有限公司锅炉技改项目建设地点位于商丘市睢县城南工业区，项目项目南侧现状为空地（已规划为仓储用地）；项目北侧为农田；项目西侧为空地，（已规划为城南工业用地）；东侧为海河路，海河路东侧为睢州酒业，东北侧距离本项目181m为柳六村，东南侧距离本项目307m为付楼村。项目周围没有生态敏感点以及其他需要特殊保护的目标，且交通便利，方便产品的运输，另外增加了附近居民的就业机会，具有一定的社会效益。 项目锅炉废气经SNCR脱硝+低氮燃烧技术+布袋除尘+烟塔合一脱硫装置对燃烧废气进行处理，处理后项目锅炉废气中烟尘、SO2和NOx排放量分别为6.618t/a、29.7t/a和41.85t/a，排放浓度分别为6.618mg/m3、34.386mg/m3和48.438mg/m3，项目锅炉废气中烟尘、SO2和NOX的排放浓度均能够满足《锅炉大气污染物排放标准》以及超低排放标准要求（烟尘≤10mg/m3，SO2≤35mg/m3，NOX ≤50mg/m3），通过50m高排气筒排放；项目技改后不改变原有废水排放量；项目厂界的噪声评价值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间：60dB（A），夜间：50dB（A））的要求；固废合理处置。因此从污染物排放分析，项目选址合理。 综上所述，该项目选址合适。 评价总结论 综上所述，豫粮集团睢县农业产业有限公司锅炉技改项目是国家鼓励类建设项目，该项目在认真落实各项环保治理措施后，工程所排各项污染物对周围环境影响较小，可以实现其经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。因此，从环保角度分析，本项目建设是可行的。 二、建议 1、加强环境管理，建立、健全企业环境管理机构，确保环境管理的各项工作得到长期、规范、科学地实施；切实做到各项污染物得到治理和处置，做到达标排放和无害化、安全处置； 2、项目仅在原有锅炉的基础上对锅炉进行技术改造，锅炉废气经SNCR脱硝+低氮燃烧技术+布袋除尘+烟塔合一脱硫装置对燃烧废气进行处理，处理后排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》以及超低排放标准要求； 3、加强设备日常维护和工人的生产操作管理，避免非正常生产噪声的产生。 4、加强环保设备的日常管理，对各种处理设施定期检修，确保各项污染物稳定达标排放。 5、确保大气污染物自动监测系统正常稳定运行。 预审意见： 公章 经办人： 年 月 日 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

附件：

附件1   环境影响评价委托书

附件2   发改委备案确认书

附件3   营业执照

附件4   土地证

附件5   环评批复

附件6   验收批复

附件7   排污许可证

附件8   合作协议

附件9   执行标准

附件10  噪声检测报告

附件11  企业声明

附图：

附图一   项目地理位置图

附图二   项目周围环境示意图

附图三   项目平面布置图

附图四   现场勘查照片

附图五   土地利用规划图