建设项目环境影响报告表

（报批版）

项目名称：河南亮星电器有限公司年产100万台电风扇项目

建设单位：         河南亮星电器有限公司

编制日期：二0一八年十一月

国家环境保护部制

建设项目基本情况

空地

市        体        育       馆

| 项目名称 | 河南亮星电器有限公司年产100万台电风扇项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河南亮星电器有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 黄长亮 |  | 联系人 |  | 黄长亮 |  |
| 通讯地址 | 睢县产业集聚区振兴路与恒山路交叉口西北角 |  |  |  | 邮政编码 | 476900 |
| 联系电话 | 15906522999 |  |  |  | 传 真 | - |
| 建设地点 | 商丘市睢县睢县产业集聚区振兴路与恒山路交叉口西北角 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 睢县产业集聚区 管理委员会 |  |  |  | 项目代码 | 2018-411422-41-03-068937 |
| 建设性质 | 新建√□ 改扩建□ 技改□ |  |  |  | 行业类别 及代码 | C3853 家用通风电器具制造 |
| 占地面积 （平方米） | 10527 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) | / |
| 总投资 （万元） | 120 | 其中：环保投资（万元） |  | 13.0 | 环保投资占总投资比例 | 10.8% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产 日 期 |  | 2019年1月 |  |  |
| 工程内容及规模： # 项目概况 本次项目是河南亮星电器有限公司投资兴建的河南亮星电器有限公司年产100万台电风扇项目，位于睢县产业集聚区振兴路与恒山路交叉口西北角，该项目是租赁睢县顿汉电器有限公司内3号和6号两栋厂房的第一层厂房进行生产建设，总投资120万元，总占地面积10527平方米。 # 二、环评委托 依据《中华人民共和国环境影响评价法》（2016.9.1）规定，该项目应进行环境影响评价，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017.9.1）及《建设项目环境影响评价分类管理目录》修改单（2018.4.28）的有关规定，本项目属名录中“二十七、电气机械和器材制造业；78、电气机械及器材制造”，其中有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的；铅蓄电池制造的应编制环境影响报告书，仅组装的应编制环境影响登记表，其他（仅组装的除外）应编制环境影响报告表。本项目属于其他类，故应编制环境影响报告表。 受河南亮星电器有限公司委托（委托书见附件1），北京工大智源科技发展有限公司承担该项目的环境影响评价报告的编制工作。在现场调查和收集有关资料的基础上，本着 “科学、公正、客观、严谨”的态度，编制完成《河南亮星电器有限公司年产100万台电风扇项目环境影响报告表》。 三、评价对象 河南亮星电器有限公司年产100万台电风扇项目。 四、编制依据 4.1法律、法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016.9.1）； （3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1）； （4）《河南省固体废物污染环境防治条例》（2012.1）； （5）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016.1.1）； （6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1996.10）； （7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2005.4）； （8）《中华人民共和国清洁生产促进法》(2012修订)； （9）《中华人民共和国节约能源法》（2008.4.1）； （10）《淮河流域水污染防治暂行条例》(1995.8)； （11）《河南省建设项目环境保护条例》（2016年修订）； （12）《河南省水污染防治条例》（2010.3.1）； （13）《中华人民共和国循环经济促进法》（2009.01.01）； （14）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017.9.1）； （15）《建设项目环境影响评价分类管理目录》修改单（2018.4.28）； （16）《河南省固体废物污染环境防治条例》（2012.1）； （17）《河南省环保厅关于深入做好主要污染物排放总量预算管理工作的通知》 （2012年6月21日）； （18）《河南省环境污染防治设施监督管理办法》（2013.11）； （19）《河南省水环境功能区划》； （20）《河南省大气污染防治条例》（2018.3.1） 4.2部门规章 （1）《产业结构调整指导目录》（2013修正版）； （2）《河南省人民政府贯彻国务院关于落实科学发展观加强环境保护决定的实施意见》（2006.7.4） 4.3技术导则 （1）《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）； （3）《环境影响评价技术导则-地面水环境》（HJ∕T2.3-93）； （4）《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）； （5）《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016） 4.4其它文件 （1）该项目的环境影响评价委托书； （2）建设单位提供的工程及其他相关资料 五、建设内容与规模 5.1建设内容 根据提供资料，本次建设内容为河南亮星电器有限公司年产100万台电风扇项目，该项目是租赁睢县顿汉电器有限公司内3号和6号两栋厂房的第一层厂房进行生产建设，总投资120万元，总占地面积10527平方米。具体建设内容见表1。 表1 主要建设内容一览表 名称; 建筑面积; 备注. 主体工程; 3号厂房; 2746m2; 钢结构，包括项目的注塑区、冲压区、破碎区等. 6号厂房; 7781m2; 钢结构，包括流水线装配、仓库、办公区、配件区等. 辅助工程; 办公区; 位于项目6号厂房内. 环保工程; 废气; 注塑成型废气：集气罩+UV光解装置+15m高排气筒 破碎粉尘：集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒. 废水; 生活污水经化粪池处理（10m3）后经污水管网排入睢县产业集聚区污水处理厂（睢县第二污水处理厂）处理. 固废; 垃圾桶若干、一般固废暂存间（30m2）. 噪声; 基础减振、隔声、降噪等. 5.2项目设备 主要设备见表2。 表2 主要设备一览表 序号; 设备设施名称; 规格型号; 数量; 安装场所. 1; 注塑机; 380T; 2台; 3号厂房. 360T; 2台. 320T; 2台. 280T; 2台. 250T; 2台. 160T; 3台. 90T; 3台. 2; 冲压机; 35T; 3台. 15T; 3台. 5T; 3台. 3; 破碎机; /; 1台. 4; 装配流水线; 34m; 4条; 6号厂房. 5.3项目产品方案及原辅材料 根据企业提供材料，本项目产品为电风扇、取暖器和冷风扇三种电风扇，年产量合计为100万台，其产品方案见表3。 表3 项目产品方案一览表 序号; 名称; 单位; 年产量; 备注. 1; 电风扇; 台; 60万; 合称“电风扇”. 2; 取暖器; 台; 20万. 3; 冷风扇; 台; 20万. 合计; -; 台; 100万. 该项目的原辅材料及能源消耗见表4，项目部分原辅材料理化性质见表5。 表4 项目原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 年耗; 备注. 1; PP聚丙烯; 600t/a; 外购，颗粒状. 2; ABS塑料; 100t/a; 外购，颗粒状. 3; 冷轧铁皮; 100t/a; 外购. 4; 铝板; 100t/a; 外购. 5; 零配件; 10t/a; 外购. 6; 水; 1800t/a; 集聚区供水. 7; 电; 10万度/年; 集聚区供电. 表5 项目原辅材料理化性质一览表 序号; 名称; 理化性质. 1; PP聚丙烯; 聚丙烯（Polypropylene，简称PP）是一种半结晶的热塑性塑料。具有较高的耐冲击性，机械性质强韧，抗多种有机溶剂和酸碱腐蚀。在工业界有广泛的应用，是平常常见的高分子材料之一。强度高，硬度大，耐磨，耐弯曲疲劳，耐热达120℃，耐湿和耐化学性均佳，正常情况下裂解温度为310℃。主要用于各种长、短丙纶纤维的生产，用于生产聚丙烯编织袋、打包袋、注塑制品等用于生产电器、电讯、灯饰、照明设备及电视机的阻燃零部件。. 2; ABS塑料; 密度为1.05~1.18g/cm3，收缩率为0.4%~0.9%，弹性模量值为2Gpa，泊松比值为0.394，吸湿性<1%，熔融温度217~237℃，热分解温度>270℃。其抗冲击性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性及电气性能优良，还具有易加工、制品尺寸稳定、表面光泽性好等特点，ABS无毒、无味，外观呈象牙色半透明，或透明颗粒。容易涂装、着色，还可以进行表面喷镀金属、电镀、焊接、热压和粘接等二次加工，广泛应用于机械、汽车、电子电器、仪器仪表、纺织和建筑等工业领域，是一种用途极广的热塑性工程塑料。. 六、周围环境基本情况 河南亮星电器有限公司年产100万台电风扇项目建设地点位于睢县产业集聚区振兴路与恒山路交叉口西北角，该项目是租赁睢县顿汉电器有限公司内3号和6号两栋厂房的第一层厂房进行生产建设，项目地理位置见附图一。本项目北侧为睢县顿汉电器有限公司空地；项目西侧为睢县顿汉电器有限公司厂房；项目南侧为睢县顿汉电器有限公司空地；项目东侧为睢县顿汉电器有限公司空地。睢县顿汉电器有限公司北侧为集聚区空地，敏感点殿庄位于项目东北侧，距离项目东北厂界距离为430m；西侧为商丘市鼎泰木业有限公司；南侧为恒山路，恒山路南侧为冠益管道，敏感点汤郭庄位于项目东南侧，距离项目东南厂界距离为338m；东侧为振兴路，振兴路东侧为鼎丰木业，敏感点赵堂村位于项目东侧，距离项目东厂界为210m。具体周围环境概况见附图二。 七、劳动定员 本项目劳动定员150人，年工作按300天，每天1班，每班8小时，食宿均不在厂区。 八、公用工程 1、供、排水 本项目位于睢县产业集聚区振兴路与恒山路交叉口西北角，供水采用睢县产业集聚区统一供水，可以保证项目的用水需求。 本项目排水采取雨污分流制，雨水汇入雨水管网，项目生活污水通过厂区化粪池预处理后经污水管网排入睢县产业集聚区污水处理厂（睢县第二污水处理厂）处理，可满足项目排水需求。 2、供电 本项目使用睢县产业集聚区市政电网统一供电，用于设备、办公照明。 3、通讯 睢县有通讯管线和有线电视线路，全部架设开通全国直拨程控电话及移动、联通等通讯网络，为通讯和文化生活提供方便。 4、消防 本项目在院内设置环状消防管网，并在室外布置地上式消火栓，间距不大于120m。室内配备灭火器。 九、产业政策符合性 该项目已在睢县产业集聚区管理委员会备案，详见附件三。根据《产业结构调整指导目录》（2013修订版），该项目属于第一类、鼓励类；第十九条、轻工；第22项“高效节能家电开发与生产”之规定，因此该项目属于鼓励类项目，符合国家产业政策。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要问题： 该项目为新建项目，为租赁空置厂房进行生产建设，因此不存在与项目有关的原有污染及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

一、自然环境简况 1、地理位置 睢县位于河南省中东部黄淮平原，处于东经114°50′-115°12′，北纬34°12′-34°34′之间。地处豫鲁苏皖四省结合部，毗邻华东、连接沿海，具备“中部的成本、东部的优势”，是我国中西部地区连接东部沿海发达地区的中转站，东部沿海发达地区向中西部地区产业转移的桥头堡，具有承东启西的区位优势。睢县是商丘市下辖县，古称襄邑、睢州。位于河南省东南部，东与宁陵县相接，西连杞县，南接柘城县、太康县，北临民权县，是河南省历史文化名城，辖20个乡镇，总面积926平方公里。 睢县产业集聚区是睢县城区的重要组成部分，位于县城北部，总面积19.69平方公里。 本项目位于商丘市睢县产业集聚区振兴路与恒山路交叉口西北角。具体见附图一地理位置图。 2、地形、地貌 睢县地处豫东平原属黄河冲积扇的一部分，地势平坦。全县海拔51-60m，相对高差9m，西北高，东南低，地面坡降约1/5000。全县地貌可分低平泛区和封闭型洼地。 低平泛区是指黄河改道后的广大平原，地势平坦，西北高、东南低，略成自然斜坡。睢县拥有面积广大的低平泛区，由于黄泛对地形、地貌的影响甚大，每次大泛滥都打乱了原有河道和排水系统，改变了原来的地表形态。大地型的平坦和微地貌差异及变化是低平泛区的地貌特征。睢县泛区海拔高度51.3~60.1m，包括全县20个乡（镇）的95％以上的面积。由于地下水埋深较浅，多为2~4m，土壤受地下水影响较大，土壤类型为黄潮土亚类。 封闭型洼地是黄河多次泛滥改道形成的。海拔高程明显低于四周，洼地中心与四周高差一般为1-3m。河堤乡的马五楼、韩吉营片，尤吉屯乡的黑张、聂楼片及原帝丘乡的何庄片等，均是此种地形。由于四周高，因此季节性积水明显；地下水位常不足2m，强烈的蒸发作用把盐带到地表，形成斑状盐化土和碱化土相间分布。 3、气候 睢县地处东亚中纬度地带，为亚热带向暖温带过渡区，属暖温带大陆性季风气候。风向随季节变化明显，夏季多南风，冬季多北风，年主导风向为东南风。四季特点为：春季温暖干旱多大风，夏季炎热雨集中，秋季凉爽长日照，冬季寒冷雨雪稀少。根据睢县近25年的气象资料，主要气候特征见表6。 表6 主要气候特征一览表 气象要素; 数值; 气象要素; 数值. 多年平均气温; 14.7℃; 平均气压; 101.0kpa. 极端最高气温; 41.7℃; 年平均相对湿度; 71%. 极端最低气温; -19.5℃; 无霜期; 219d. 年平均降水量; 797mm; 年平均日照时数; 2095.4h. 最大年降水量; 1169.1mm; 年平均风速; 2.2m/s. 最小年降水量; 300.5mm; 全年太阳辐射量; 116.17kcal/cm2. 4、水文地质特征 4.1 地表水 睢县河道均属于淮河流域涡河水系，涡河水系面积 4341.5km2，占全区总面积42.9%。主要河流有惠济河、利民河、申家沟、通惠渠等，河道多呈西北—东南流向，大致平行相间分布，多属季节性，汛期遇大、河水猛涨，洪峰显著，水位、流量变化很大。 通惠渠是惠济河的第二大支流，源于兰考县代庄南，流向东南，经民权县尹店乡寄岗村入睢县境，在白庙乡洼刘村西南入惠济河。睢县境内长 19.5km，流域面积263.5km2。通惠渠水体功能区划为Ⅳ类水质。 利民河源于董店乡皇台南皇台干渠，经董店乡、城郊乡、白庙乡、胡堂乡、河堤乡，在河堤乡万口西入惠济河，全长 31.4km，流域面积 69.84km2，为睢县引黄工程主要渠道，上游为民睢干渠。 惠济河起源于开封市，在接纳了开封市区、杞县污废水后进入商丘境内， 流经睢县、柘城县后进入鹿邑县，然后出境进入安徽省境内，随后进入涡河。惠济河在商丘境内全长 89.2km，流域面积 1246km2，水体功能区划为Ⅳ类水质。惠济河在睢县板桥和柘城砖桥设置了省控断面，分别控制开封市和商丘市出境水质，惠济河是开封市的排污河，睢县在朱桥设出境控制断面。 4.2 地下水 睢县属豫东冲积平原的一部分，地势低平，地下水径流较缓慢，主要为第四系全新统潜水（浅层地下水，含水层底板埋深40m左右） ，更新统承压水（中层水，含水层埋深40～160m） ，第三系承压水（深层水，含水层埋深 160～350m）。 浅层地下水水质按舒卡裂夫分类原则，可划分为五种水化学类型，区内绝大部分地区含水层颗粒较粗，以中细砂、细砂为主，透水性较好，主要以大气降水的垂直渗透补给和侧向径流补给，水交替作用较强。中牟县多年平均浅层地下水资源量3.45亿m3，可开采量3.19亿m3。平水年（P=50%）浅层地下水资源量3.36亿m3，可开采量3.11亿m3，干旱年（P=75%）浅层地下水资源量2.95亿m3，可开采量2.76亿m3。地下水水质属重碳酸盐型，矿化度0.5—1.0g/L，适宜于人畜饮用、农业灌溉和工业用水。 4.3 饮用水源地情况介绍 - 4.3.1 现有饮用水源地基本情况介绍 根据调查，睢县目前没有地表水水源地，现有水厂取水均为当地深层地下水。根据《河南省睢县县城集中式饮用水水源保护区划分技术报告》（报批版），睢县城区饮用水水源地包括睢县二水厂水源地和睢县三水厂水源地。其中二水厂包括9眼现有水井，三水厂包括2眼备用水源井。睢县城区饮用水水源地各水源井及一级保护区划分详细情况见表7。 表7 睢县城区饮用水水源保护区划分情况一览表 序号; 水源地 名称; 水源地编码; 水源地 类型; 孔径 编号; 一级保护区. 范围; 面积（m2）. 1; 睢县二水厂水源地; EA01004114 22000G01; 地下水; 1#; 以二水厂四周围墙为边界的四边形区域; 总面积8007m2. 2#~9#; 以水源地水井为中心，半径取40m的圆形区域; 单井面积5024m2 总面积40192m2. 2; 睢县三水厂水源地; EA01004114 22000G02; 地下水; 10#~11#; 以水源地水井为中心，半径取40m的圆形区域; 单井面积5024m2 总面积10048m2. - 4.3.2 规划饮用水源地基本情况介绍 根据调查了解，睢县将铁佛寺一带规划为新的睢县城市生活供水水源地，《睢县县城生活供水铁佛寺水源地水资源论证报告》已经河南省水利厅审批（豫水行许字【2010】197号）。 目前睢县饮用水源地保护规划正在编制，铁佛寺水源地属于备用水源地，其保护范围尚未确定，根据《睢县县城生活供水铁佛寺水源地水资源论证报告》，该地下水源地从承压层取水，承压层上部潜水层介质为细砂，根据《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338-2007），地下水型饮用水源保护区划分方法7.2.2.1的规定，孔隙水承压水型水源地保护区介质类型为中细砂时，其一级保护区半径确定为100m，一般不设二级保护区。 本项目不在饮用水源地保护范围内。 5、土壤和植被 睢县农耕历史悠久，现代土壤主要由历代黄河泛滥沉积物经人们耕作熟化而成。全县土壤均为潮土，总面积为109.5721万亩，近地表覆盖堆积的黄河沉积物，分层清晰，砂粘相间，厚薄不一。在水平分布上依河流由近至远遵循“粗到细”及“紧砂慢淤”的规律沉积，沉积物的质地，多为壤质，土质肥沃。可分为3个亚类、5个土属、12土种。 睢县植被以农作物为主，主要有小麦、大麦、玉米、高粱、谷子、大豆、绿豆、红薯、棉花、芝麻、油菜、花生等，主要树木有榆树、杨树、刺槐、泡桐等。

二、社会环境简况 1、行政、区划及人口 睢县地处河南省东部，隶属于商丘市。睢县辖20个乡镇，545个行政村，总面积926km2，总人口89.50万人，其中睢县县城人口9万人，耕地87万亩。 集聚区规划面积为19.69km2，规划范围内包括豆子营、田孙庄、田油房、田洼、陈漫芝、邹楼、程寨、罗楼、周油坊、程花园、五里庙、袁大庄、袁坟、徐大楼、田楼、王庄、黄城寨、殷庄、马口、赵堂、汤郭庄、王楼、董店集镇区等，共25个村庄，总人口19046人。 2、经济 近年来睢县国民经济保持良好的发展势头。2017年，全年生产总值完成169.2亿元，增长8%以上；固定资产投资完成212亿元，增长8%；社会消费品零售总额完成72.2亿元，增长12.5%；规模以上工业增加值完成62亿元，增长7.9%；城乡居民人均可支配收入完成14610元，增长10%以上。公共财政预算收入完成6.5亿元，增长16.3%，增速全市第二；税收完成4.6亿元，占财政总收入的比重达72%，增长24.7%，增速全市第三。各项存款余额181.9亿元，增长14%。 农业生产稳步增长。新建高标准粮田15万亩，机械化率达95%以上。全年粮食总产超过18亿斤，实现“十二连增”。土地流转14.07万亩，千亩以上种植大户9家，百亩以上161家，家庭农场达到68家，农民专业合作社发展到796家。畜牧业产值突破20亿元，蝉联全国生猪调出大县。解决10.56万农村居民和2.8万名师生饮水安全问题。 工业经济平稳运行。制鞋和电子信息两大主导产业完成工业产值102.24亿元，占规模以上工业总量的55.41%。其中，制鞋产业完成工业总产值58.26亿元，增长10.66%。成功举办“2015年中国&#8226；睢县承接制鞋产业转移打造升级版产业基地高层论坛暨中原制鞋产业基地——河南睢县授牌仪式”活动。电子信息产业完成工业总产值43.98亿元，增长18.97%。成功申报河南省名牌产品2个，河南省著名商标5个。纳税额在100万元以上的工业企业达到11家，其中商丘金振源电子科技有限公司实现税收7529.86万元。 现代服务业蓬勃发展。全县第三产业实现增加值47.87亿元，增长12.1%。商务中心区荣获第四届全省商务中心区建设金星奖。客货运物流中心、金亿国际车城、亿丰建材家居广场、农副产品物流中心部分投入运营，丹尼斯城市广场、中央城市广场、企业总部中心等项目进展顺利。积极发展电子商务，入驻阿里巴巴（商丘）产业带企业达到110家，建成电子商务运营中心1个，电子商务综合服务站7个，电子商务综合服务点49个，发展实体企业102家，线上网店1389家，网络交易总额突破10亿元，成功入选河南省“宽带中原”示范试点县，被财政部、商务部确定为国家级电子商务进农村综合示范县。 3、农业 睢县资源丰富，农副产品远近闻名。这里盛产小麦、玉米、花生、棉花、大豆、油菜、烟叶和时鲜瓜菜，小麦常年面积50万亩，产量30万吨，玉米30万亩，产量20万吨。花生16万亩，产量6.5万吨，棉花18万亩，产量2.2万吨。蔬菜品种主要有冬瓜、西红柿、芹菜、辣椒、萝卜、白菜等，是郑州、开封、商丘等周边城市的重要菜篮子基本。木材以泡桐、速生杨为主，蓄积量高达118万立方米。畜产品以生牛、黄牛、板山样和鸡为主，牛存栏8万头，生牛存栏50万头，板山羊145万只，肉鸡出栏360万只。由于农产品资源丰富，睢县先后被命名为人国商品粮基地县、优质棉基地县、板山羊基地县和平原绿化高级达标先进县，河南省良种小麦生产基地县、林业基地县和玉米出口基地县。同时，睢县还有丰富的劳动力资源。 4、交通运输 睢县交通条件便利，县城北依陇海铁路12km，东距京九、陇海两大铁路交汇处商丘市60km，北靠连霍高速公路、陇海铁路和310国道，距高速公路入口处10km，S325省道贯穿全境，民太、睢柘公路在此交汇，县级公路贯穿全县20个乡镇，乡级公路通达545个行政村，交通运输较为便利。 5、城市性质 根据《睢县县城总体规划》（2010-2030）确定县城的城市性质为：睢县县城是睢县的政治、经济、文化中心，省级历史文化名城，工业、商贸、旅游协调发展的综合型小城市。 6、名胜古迹 睢县历史悠久，文化灿烂，是一座中原历史文化名城。境内名胜古迹较多，主要有春秋时期的宋良公墓，唐代的无忧寺塔、宋代的圣寿寺塔和东坡居士的宝墨亭、明代的袁家山、清初的汤斌祠和铁佛寺等旅游景点。经实地勘察，项目所在区域周围无名胜古迹和重点保护目标。 7、城市基础设施 睢县产业集聚区污水处理厂（睢县第二污水处理厂）位于通惠渠东岸，建设规模为2万m3/d，据调查，该污水处理厂于2013年9月29日验收通过，污水处理工艺为卡鲁塞尔氧化沟工艺。睢县产业集聚区污水处理厂扩建2万吨/天的污水处理线工程项目环境影响报告书已批复，预计2018年10月份收水运行。该污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准处理达标后，排入惠济河。本项目废水经化粪池处理后排入睢县产业集聚区污水处理厂（睢县第二污水处理厂）处理，处理达标后排入惠济河。 睢县生活垃圾处理中心位于尤吉屯东黄庄村南部，采用卫生填埋工艺，日处理规模157吨，目前运行良好。 8、睢县产业集聚区发展规划及控制性说明 8.1产业集聚区概况 睢县产业集聚区是河南省首批批准的180个产业集聚区之一。规划面积19.69平方公里。入驻工业企业118家，其中上市企业6家、省级高新技术企业3家，从业人员超过3万人。呈现出知名企业纷纷落地，闽台商扎堆发展的良好局面，初步形成了以制鞋制衣、电子信息为主导，以现代纸业、农副产品加工为支撑的产业体系。2013年，新开工基础配套设施建设项目16个，亿元以上工业项目12个，其中制鞋制衣项目8个（河南嘉鸿鞋业二期、宝鑫鞋业、锦灏服饰、春河服饰、豪烽鞋业、源龙鞋业、浙江腾飞鞋业园、华莹鞋业），电子信息项目2个（富士康二期、顿汉格力配套科技园），农副产品加工项目2个（新荣纸业续建、鼎丰木业），完成固定资产投资71.5亿元，同期增长27.7%；规模以上工业总产值67.8亿元，同期增长28.9%；三上企业营业收入93亿元，同期增长44.3%；完成税收2.28亿元，同期增长26.7%。 睢县产业集聚区近年来依托其丰富的劳动力资源、水资源和土地资源，初步形成了以纸制品加工、农副产品加工为主，酵母、服装服饰、机电电子、物流全面发展的多元化产业结构。 8.2产业集聚区定位 按照产城互动的理念，充分依托睢县城区和周边小城镇建设，打造产业结构合理、吸纳就业充分、人居环境优美的现代化城市功能区，以产带城，以产业集聚带动人口集聚。 规划将睢县产业集聚区逐步发展成为： 河南省制鞋制衣基地； 河南省电子信息产业示范园区； 多功能复合型城市功能区。 8.3发展目标 把睢县产业集聚区建设成为基础设施完备、产业布局合理、生态环境优美、资源集约节约，具有较强的人流、物流、资金流、信息流的生态循环型和紧凑复合型产业集聚区，成为睢县乃至商丘市城市化进程的助推器、产业结构优化升级的创新源和经济持续发展的增长极。 通过园区的成功建设，把产业集聚区打造成为河南省制鞋制衣、一流的电子信息产业示范基地，建设河南省电子深加工基地，在全省省级产业集聚区发展中保持领先地位，在综合竞争力方面位列前茅。 8.4规划结构 睢县产业集聚区的布局结构概括为：“两带、三心、七片区”。 两带：即产业集聚区内两条主要发展带，分别沿世纪大道以及嵩山路； 三心：即产业集聚区三个产业核心、分别为鞋服产业核心、混合产业核心、电子信息产业核心； 七片区：即产业集聚区形成的四大的主要产业园区、两个居住组团、一个风景区，包括鞋服产业园区、混合产业园区、电子信息园区、纸制品循环产业园、北部综合居住区、南部综合居住区、铁佛寺风景区。 8.5规划布局 产业集聚区主要为产业集聚与发展提供空间，工业用地是其最主要的用地功能。睢县产业集聚区以一类、二类工业为主，结合各类产业之间的关联及对环境的影响状况，规划形成各产业相对集中又相互联系的有机工业用地布局。 工业用地布局总体原则：布置在城市主导风向的下风向，减少对城区的污染；布置在河流的下游，防止污染饮用水；工业用地与居住用地分区明确，用防护绿地进行隔离，减少对居住区的影响；工业用地尽可能集中布置，利于基础设施的共享。 规划工业用地共912.50公顷，占建设用地的47.67%。 8.5.1鞋服产业园区 结合集聚区产业分布现状，规划在建成区形成一个鞋服产业园区，现在入驻企业有腾飞鞋业产业园、如美毛绒制造、诺尔斯服装等。鞋服产业园区规划用地面积375.27公顷。 8.5.2电子信息园区 电子信息是集聚区主导产业之一，是未来集聚区发展的主要动力，通过园区的成功建设，把产业集聚区打造成为河南省一流的电子信息产业示范基地，建设河南省电子深加工基地，用地面积210.90公顷。 8.5.3混合产业园区 随着电子信息园区和电子信息园区建设，混合产业园区逐步形成纸制品加工、农副产品加工、机电电子、服务设施、物流全面发展的多元化产业结构，促进睢县产业集聚区产业的集聚和进一步发展。规划混合产业园区的用地面积254.54公顷。 8.5.4纸制品循环产业园 结合集聚区产业分布现状，规划在建成区形成一个纸制品循环产业园区，现在入驻企业有新荣纸业、新浩纸业等。园区内新荣，新浩纸业以发展绿色环保和循环经济为目标，已调整产品和原料结构为重点，发展上下游产品，进一步拉长产业链条，建设睢县现代纸业循环经济园，纸制品循环产业园区规划用地面积71.79公顷。 本项目位于睢县产业集聚区振兴路与恒山路交叉口西北角，项目位于睢县产业集聚区混合产业园区内，符合产业集聚区规划（见附图七），根据睢县土地利用规划图可知所用土地属于工业用地，用地状况符合集聚区土地利用规划（见附图六）。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量状况 项目所在地为环境空气质量功能区中的二类区，本项目监测数据引用《睢县产业集聚区污水处理厂提标及扩容工程项目环境影响报告书》中监测数据（监测单位：洛阳嘉清检测技术有限公司；监测时间：2017年6月27日至7月3日）。环境空气质量监测数据见表8。 表8 各项污染物监测数据的统计分析结果表 项目 时间、 点位; 污染物 名称; 浓度范围 （mg/m3）; 污染指数 范围; 超标率 （%）; 最大超标倍数; 达标 情况. 2017.6.27~2017.7.3袁大庄; PM10日均值; 0.046～0.124; 0.31～0.83; 0; 0; 达标. SO2日均值; 0.009～0.012; 0.06～0.08; 0; 0; 达标. SO2小时均值; 0.008～0.016; 0.016～0.032; 0; 0; 达标. NO2日均值; 0.014～0.041; 0.175～0.513; 0; 0; 达标. NO2小时均值; 0.008～0.043; 0.04～0.215; 0; 0; 达标. 2017.6.27~2017.7.3袁坟; PM10日均值; 0.050～0.118; 0.33～0.79; 0; 0; 达标. SO2日均值; 0.012～0.016; 0.08～0.11; 0; 0; 达标. SO2小时均值; 0.008～0.022; 0.016～0.044; 0; 0; 达标. NO2日均值; 0.013～0.047; 0.163～0.59; 0; 0; 达标. NO2小时均值; 0.008～0.053; 0.04～0.265; 0; 0; 达标. 2017.6.27~2017.7.3安庄; PM10日均值; 0.048～0.121; 0.32～0.81; 0; 0; 达标. SO2日均值; 0.011～0.019; 0.073～0.126; 0; 0; 达标. SO2小时均值; 0.008～0.028; 0.016～0.056; 0; 0; 达标. NO2日均值; 0.015～0.046; 0.188～0.575; 0; 0; 达标. NO2小时均值; 0.008～0.049; 0.04～0.245; 0; 0; 达标. 2017.6.27~2017.7.3付路咀村; PM10日均值; 0.045～0.126; 0.30～0.84; 0; 0; 达标. SO2日均值; 0.010～0.018; 0.067～0.120; 0; 0; 达标. SO2小时均值; 0.008～0.020; 0.016～0.04; 0; 0; 达标. NO2日均值; 0.015～0.046; 0.189～0.575; 0; 0; 达标. NO2小时均值; 0.007～0.022; 0.035～0.245; 0; 0; 达标. 由上表监测统计结果分析可知：项目评价区域内，各个监测点大气环境中TSP、PM10、NO2、SO2日均浓度，NO2、SO2小时浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 2、地表水环境质量现状 # 惠济河为睢县主要纳污河流，因此本项目对惠济河水质进行评价。本次评价现状数据引用河南省环保厅网站发布的《河南省地表水环境责任目标断面水质周报》数据。统计数据见表9。 表9 惠济河水质情况一览表 mg/L 监测点位; 监测时间; COD; 氨氮; 总P. 睢县板桥; 2017年48期; 39.7; 1.53; 0.23. 2017年49期; 38.1; 0.92; 0.17. 2017年50期; 37.3; 0.96; 0.16. 2017年51期; 39.6; 1.43; 0.13. 2017年53期; 37.3; 1.27; 0.18. 标准值; 30; 1.5; 0.30. 由上表可以看出，恵济河睢县板桥断面水质2017年48期-52期COD均不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求，惠济河上游是开封的纳污河流，沿途接纳了区域开封境内的生活污水及工业废水，是造成本断面水质超标的主要原因，48期氨氮不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求，48期-50期总P均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求。 3、地下水环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）可知，该项目为Ⅳ类项目，Ⅳ类项目不开展地下水环境影响评价。 4、声环境质量 本项目位于睢县产业集聚区振兴路与恒山路交叉口西北角，睢县产业集聚区为综合园区，项目位于2类功能区。评价期间对项目厂界进行监测，监测结果具体见表10，监测报告见附件7。 表10 声环境质量现状监测结果 单位：dB（A） 序号; 监测点位; 2018.11.12; 2018.11.13. 昼; 夜; 昼; 夜. 1; 1#东边界; 51.1; 41.9; 50.6; 40.2. 2; 2#南边界; 50.2; 39.9; 51.0; 40.0. 3; 3#西边界; 49.6; 40.2; 49.9; 39.6. 4; 4#北边界; 48.2; 38.9; 48.7; 38.5. 监测结果显示，本项目东、南、西、北四厂界噪声现状值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准即昼间60 dB（A），夜间50dB（A）的要求，声环境现状较好。

主要环境保护目标： 河南亮星电器有限公司位于睢县产业集聚区振兴路与恒山路交叉口西北角。具体的环保目标详见表11。 表11 项目环境保护目标一览表 环境类别; 环境保护目标; 方向; 与厂界距离; 保护级别. 声环境; 厂界周边; 四周; 1m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 大气环境; 殿庄; 东北侧; 430m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 赵堂村; 东侧; 210m. 汤郭庄; 东南侧; 338m. 水环境; 惠济河; 西南侧; 10.0km; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅳ类标准. 地下水环境; 纳污水体沿线浅层地下水; 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017） Ⅲ类标准.

评价适用标准

| 环境质量标准 | - 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 （日平均浓度限值：SO2≤150μg/m3；NO2≤80μg/m3；PM10≤150μg/m3 ；PM2.5≤75μg/m3；小时平均浓度限值：SO2≤500μg/m3；NO2≤200μg/m3）； 2、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准执行 （PH 6-9；COD≤30mg/L、NH3-N≤1.5mg/L、总P≤0.3mg/L）； 3、《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准执行 4、《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准执行 （2类：昼间：60dB（A），夜间：50dB（A）） |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废水：执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）三级标准及睢县产业集聚区污水处理厂（睢县第二污水处理厂）收水标准的新规定（COD≤400mg/L；BOD5≤150mg/L；SS≤200mg/L；NH3-N≤35mg/L）； 2、废气：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求（粉尘，有组织，15m排气筒，排放速率3.5kg/h，排放浓度120mg/m3，无组织最高允许排放浓度1.0mg/m3）； 有机废气：执行《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]）162号）中有关排放建议值的要求（其他行业，有组织有机废气排放口，非甲烷总烃建议排放浓度80mg/m3，建议去除率70%；无组织：工业企业边界挥发性有机物排放建议值2.0mg/m3）； 3、噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（2类标准：昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A））； 4、固废：执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中标准。 |
| 总量控制指标 | 项目排放废水主要是生活污水。生活污水排放量为1440m3/a（4.8m3/d），项目生活污水经化粪池预处理后经污水管网排入睢县产业集聚区污水处理厂（睢县第二污水处理厂）处理，处理达标后排入惠济河。污水处理厂出水标准为COD 50mg/L；NH3-N 5mg/L，因此建议本项目总量指标：COD 0.072t/a；NH3-N 0.007t/a。 |

建设项目工程分析

营运期工艺流程简述（图示） 噪声、废气 噪声 注塑成型 PP聚丙烯 ABS塑料 检验 噪声、粉尘 噪声 噪声 不合 格品 破碎 流水线 装配 检验 噪声、固废 冷轧铁皮、铝板 成品 冲压 零配件 图1 项目营运期生产工艺及产污节点图 工艺简述： 根据企业提供资料：本项目原材料主要包括PP聚丙烯、ABS塑料、冷轧铁皮、铝板及零配件等，其产品包括电风扇、取暖器和冷风扇三种产品（三种产品生产工艺一致、所用原辅材料种类一致，仅原材料使用时添加比例不一致）。 注塑成型、检验：将项目原料PP聚丙烯、ABS塑料按照一定的比例倒入注塑机中内注塑成型，即可得到注塑件（根据企业提供材料，注塑机工作温度约170℃，加热方式为电加热）。此注塑成型工序会产生废气；对成型后注塑件进行检验，检验出来的不合格注塑件经破碎机破碎后重新作为原料二次利用。此破碎工序会产生粉尘。 冲压：利用冲压机对冷轧铁皮、铝板等进行冲压，冲压是靠压力和模具对原料施加外力，使之产生塑性变形或分离，从而获得所需形状和尺寸的工件（冲压件）。 流水线装配：将满足生产要求的注塑件、冲压件及其他零配件在装配流水线上进行装配，即可得到一个完整的工件。 检验、成品：对装配完成的工件进行检验，检出的少量不合格品主要原因是由于装配工作不到位，这些不合格品由人工重新进行返工，因此没有不合格品产生。待包装后即可达到成品。 备注：本项目注塑成型工序、破碎工序位于3号厂房；装配流水线工序位于6号厂房；破碎工序仅对本项目产生的不合格注塑件进行破碎。

主要产污工序： 一、施工期 本项目是租赁空置厂房进行生产建设，不涉及土建工程，仅设备的安装与调试，因此本次评价不再对施工期进行具体的分析。 二、营运期 营运期产生的污染物主要有废气、废水、噪声以及固体废弃物。 - 废气 项目废气主要为注塑成型废气、破碎粉尘。 1.1注塑成型废气 项目注塑成型工序在3号厂房内进行。根据企业提供的资料，项目在注塑成型工序中加热温度为170℃，根据物料的理化性质分析，原料PP聚丙烯、ABS塑料化学稳定性均较高，在此温度下原料不会发生分解，不会产生焦碳链焦化气体，但由于原料中有少量未聚合单体在高温条件下有部分挥发出来，会产生有机废气，其主要成分是非甲烷总烃。 根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）并类比同类型企业的产污情况，评价确定非甲烷总烃的产生系数为0.35kg/t-原料，项目原材料PP聚丙烯年用量为600t/a，ABS塑料年用量为100t/a，则项目注塑成型工序中非甲烷总烃产生量为0.245t/a。针对此部分有机废气，评价要求在注塑机处均设置集气罩对非甲烷总烃进行收集，收集后通过UV光解装置对非甲烷总烃进行处理，最后经15m高排气筒排放。 1.2破碎粉尘 项目破碎工序在3号厂房内进行。本项目破碎工序是指对注塑成型过程中产生的不合格注塑件进行破碎，项目不合格注塑件产生量为总量的1%，本项目注塑件原料重量共计700t/a，则不合格注塑件产生量为7t/a。本项目配备1台破碎机对其进行破碎，通过参考美国国家环保局编写的《工业污染源调查与研究》等相关资料，并根据同类型项目的类比调查，破碎粉尘产生量为原料用量的1%，则项目破碎粉尘产生量为0.07t/a。针对此部分粉尘，评价要求在破碎机处设置集气罩对粉尘进行收集，收集后经布袋除尘器进行除尘，最后经15m高排气筒排放。 - 废水 本项目用水主要为生活用水。 项目劳动定员为150人，食宿不在厂区。根据河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014）可知，人均用水按40L/d，则本项目生活用水量为6m3/d，即1800m3/a，污水排放系数取0.8，则生活污水产生量为4.8m3/d，即1440m3/a。生活污水主要污染因子是COD，BOD5，SS，NH3-N。本项目生活污水经厂区化粪池（容积10m3）预处理后经污水管网排入睢县产业集聚区污水处理厂（睢县第二污水处理厂），处理达标后排入惠济河。 3、噪声 本项目噪声主要来源各种设备产生的噪声。噪声源治理前后源强值见表12。 表12 主要设备噪声源强一览表 序号; 设备名称; 数量; 噪声值dB（A）; 措施; 降噪后值dB（A）. 1; 注塑机; 16台; 81; 基础减振、柔性接口、隔声; 55. 2; 冲压机; 9台; 83; 基础减振、柔性接口、隔声; 55. 3; 破碎机; 1台; 80; 基础减振、柔性接口、隔声; 55. 4; 装配流水线; 4条; 78; 基础减振、柔性接口、隔声; 50. 4、固废 本项目固废污染源主要为职工生活垃圾、废边角料、废旧包装及布袋除尘器收集的粉尘。 （1）生活垃圾 本项目职工定员150人，按照每人每天产生垃圾0.15kg，工作日以300天计算，则生活垃圾的产生量为6.75t/a，统一收集后由环卫部门清运至垃圾中转站处理。 - 废边角料 根据企业提供资料，本项目对冷轧铁皮、铝板冲压工序中废边角料产生量为1t/a，属于一般固废，经收集后定期外售。 （3）废旧包装 根据企业提供资料，本项目成品包装及原材料包装会产生废旧包装材料，产生量为0.5t/a，属于一般固废，经收集后定期外售。 （4）布袋除尘器收集的粉尘 项目使用布袋除尘器收集的破碎粉尘量为0.057t/a，属于一般固废，经收集后回用于生产。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 类别 项目 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 |  | 排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 注塑成型废气 | 非甲烷总烃 | 4.604mg/m3 | 0.221t/a | 0.458mg/m3 | 0.022t/a |
|  | 破碎粉尘 | 粉尘 | 5.250mg/m3 | 0.063t/a | 0.500mg/m3 | 0.006t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | 水量 | 4.8m3/d |  | 4.8m3/d |  |
|  |  | COD | 250mg/L | 0.360t/a | 175mg/L | 0.252t/a |
|  |  | NH3-N | 25mg/L | 0.036t/a | 23.75mg/L | 0.034t/a |
|  |  | SS | 200mg/L | 0.288t/a | 120mg/L | 0.173t/a |
|  |  | BOD5 | 150mg/L | 0.216t/a | 105mg/L | 0.151t/a |
| 固 体 废 物 | - 生活固废 | 生活垃圾 | 6.75t/a |  | 0（清运至垃圾中转站） |  |
|  | - 生产固废 | 废边角料 | 2t/a |  | 0（定期外售） |  |
|  |  | 废旧包装 | 0.5t/a |  | 0（定期外售） |  |
|  |  | 布袋除尘器收集的粉尘 | 0.057t/a |  | 0（回用于生产） |  |
| 噪 声 | 本项目噪声设备均安装在生产车间内，设备安装时，采用基础减振、柔性接口、隔声等降低噪声；同时拟采取合理布局等多种控制噪声的措施，预测结果表明：项目厂界的噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。通过采取以上措施，营运期产生的噪声对周边环境的影响较小。 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目所在区域无特殊生态保护目标，项目不新增用地，不改变用地使用功能，因此对生态影响较小。 |  |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析

一、施工期环境影响分析： 本项目是租赁空置厂房进行生产建设，不涉及土建工程，仅设备的安装与调试，因此本次评价不再对施工期进行具体的分析。 二、营运期环境影响简要分析： 本项目有员工150人，食宿均不在厂区，年工作300天。因此产生的污染物主要有废气、废水、噪声以及固体废弃物。 - 废气影响分析 1.1注塑成型废气 项目注塑成型工序在3号厂房内进行。根据工程分析，项目注塑成型工序中非甲烷总烃产生量为0.245t/a。针对此部分有机废气，评价要求在注塑机处均设置集气罩对非甲烷总烃进行收集（收集效率90%），收集后通过UV光解装置对非甲烷总烃进行处理（处理效率90%，风机风量20000m3/h），最后经15m高排气筒排放。则项目注塑成型废气非甲烷总烃产排情况见表13。 表13 项目注塑成型废气非甲烷总烃产排情况 名称; 排放方式; 产生浓度 （mg/m3）; 产生量 （t/a）; 处理方式; 排放浓度 （mg/m3）; 排放量 （t/a）. 非甲烷总烃; 有组织排放; 4.604; 0.221; 集气罩收集后UV光解装置处理后经15m高排气筒排放; 0.458; 0.022. 无组织排放; /; 0.024; /; /; 0.024. 由上表可知，项目注塑成型废气非甲烷总烃经UV光解装置处理后排放浓度为0.458mg/m3，排放量为0.022t/a，排放浓度满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]）162号）中有关排放建议值的要求（其他行业，有机废气排放口：非甲烷总烃建议排放浓度80mg/m3，建议去除率70%），达标排放。 1.2破碎粉尘 项目破碎工序在3号厂房内进行。根据工程分析，项目破碎粉尘产生量为原料用量的1%，则项目破碎粉尘产生量为0.07t/a。针对此部分粉尘，评价要求在破碎机处设置集气罩对粉尘进行收集（收集效率90%），收集后经布袋除尘器进行除尘（处理效率90%，风机风量5000m3/h），最后经15m高排气筒排放。则项目破碎粉尘产排情况见表14。 表14 项目破碎粉尘产排情况 名称; 排放方式; 产生浓度 （mg/m3）; 产生量 （t/a）; 处理方式; 排放浓度 （mg/m3）; 排放量 （t/a）. 粉尘; 有组织排放; 5.250; 0.063; 集气罩收集后布袋除尘器除尘后经15m高排气筒排放; 0.500; 0.006. 无组织排放; /; 0.007; /; /; 0.007. 由上表可知，项目破碎粉尘经布袋除尘器除尘后排放浓度为0.500mg/m3，排放量为0.006t/a，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求（粉尘，15m排气筒，排放速率3.5kg/h，排放浓度120mg/m3），达标排放。 1.3无组织废气预测 评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）推荐的SCREEN3估算模式对排放进行预测，预测计算参数见表15，预测结果见图2、图3。 表15 预测计算参数 无组织污染源; 污染物; 面源排放量（t/a）; 计算参数（m）. 高度; 长度; 宽度. 3号厂房; 粉尘; 0.007; 7.5; 66; 41.6. 非甲烷总烃; 0.024; 7.5; 66; 41.6. 图2 3号厂房无组织废气预测浓度 图3 3号厂房无组织废气预测占标率 根据上图中预测数据可知，项目3号厂房内粉尘无组织排放厂界预测排放浓度：北厂界8.029E-5mg/m3，西厂界7.111E-5mg/m3，东厂界为7.111E-5mg/m3，南厂界8.029E-5mg/m3，厂界排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准要求（无组织排放浓度 1.0mg/m3）；粉尘的最大占标率Pmax=0.03%，最大落地浓度Cmax=0.0003043mg/m3，最大占标率的落地浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准要求（无组织排放浓度 1.0mg/m3）。 项目3号厂房内非甲烷总烃无组织排放厂界预测排放浓度：北厂界0.0002438mg/m3，西厂界0.0002753mg/m3，东厂界为0.0002438mg/m3，南厂界0.0002753mg/m3，厂界排放浓度满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]）162号）中有关排放建议值的要求（其他行业无组织：工业企业边界挥发性有机物排放建议值2.0mg/m3）；非甲烷总烃最大占标率Pmax=0.05%，最大落地浓度Cmax=0.001043mg/m3，最大占标率的落地浓度满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]）162号）中有关排放建议值的要求（其他行业无组织：工业企业边界挥发性有机物排放建议值2.0mg/m3）。 根据上表预测结果可知，项目营运期废气无组织排放厂界无超标点。 1.4卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）的规定，无组织排放源所在的生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离，其计算公式为： 式中：Cm——标准浓度限值（一次浓度）； L——工业企业所需卫生防护距离，m； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算：r=（S/π）0.5； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 Cm——浓度标准， 依照上述公式无组织排放单元与居住区之间卫生防护距离计算参数及其结果见表16。 表16 无组织排放单元与居住区之间卫生防护距离计算参数及其结果 污染物 （3号厂房）; 排放量（t/a）; 标准浓度限值（mg/m3）; 计算参数; 卫生防护距离计算值（m）; 评价值（m）. A; B; C; D. 粉尘; 0.007; 0.3; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 0.010; 50. 非甲烷总烃; 0.024; 2.0; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 0.017; 50. 根据卫生防护距离的计算方法，确定本项目的卫生防护距离为100m。本项目将项目3号厂房视为一个面源进行卫生防护距离的计算，因此本项目卫生防护距离是3号厂房边界周围100m的范围。结合厂区平面布置，本项目为租赁睢县顿汉电器有限公司内空置厂房进行生产建设，结合睢县顿汉电器有限公司平面布置，北边界与西边界防护距离均位于睢县顿汉电器有限公司院内，因此本项目东、南、西、北各边界的防护距离分别为70m、75m、0m、0m，项目防护距离图见附图五。根据现场调查，本项目卫生防护距离范围内不存在长期居住区。因此，本项目能够满足卫生防护距离的要求，本评价建议在卫生防护距离内严禁建设新的居住区、医院以及学校等敏感点。 - 2、水环境影响分析 本项目生活用水量为6m3/d，即1800m3/a，生活污水产生量为4.8m3/d，即1440m3/a。生活污水主要污染因子是COD，BOD5，SS，NH3-N。项目生活污水经厂区化粪池（容积10m3）预处理后经污水管网排入睢县产业集聚区污水处理厂（睢县第二污水处理厂）。生活污水水质情况见表17。 表17 项目生活污水水质情况一览表 生活污水 （1440m3/a）; 主要污染物 名 称; 浓度（mg/L）; 去除率 （%）; 产生量 （t/a）; 排放量 （t/a）; 削减量 （t/a）. 进水; 出水. COD; 250; 175; 30; 0.360; 0.252; 0.108. NH3-N; 25; 23.75; 5; 0.036; 0.034; 0.002. SS; 200; 120; 40; 0.288; 0.173; 0.115. BOD5; 150; 105; 30; 0.216; 0.151; 0.065. ### 本项目生活污水经化粪池处理后主要污染物浓度及其产生量分别为COD 175mg/L，0.252t/a；BOD5 105mg/L，0.151t/a；NH3-N 23.75mg/L，0.034t/a；SS 120mg/L，0.173t/a。废水排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准的要求，且满足睢县产业集聚区污水处理厂（睢县第二污水处理厂）进水新指标（COD≤400mg/L；BOD5≤150mg/L；SS≤200mg/L；NH3-N≤35mg/L），排入睢县产业集聚区污水处理厂（睢县第二污水处理厂）处理，处理达标后排入惠济河。 睢县产业集聚区污水处理厂（睢县第二污水处理厂）位于通惠渠东岸，建设规模为2万m3/d，据调查，该污水处理厂于2013年9月29日验收通过，污水处理工艺为卡鲁塞尔氧化沟工艺。睢县产业集聚区污水处理厂扩建2万吨/天的污水处理线工程项目环境影响报告书已批复，预计2018年10月份收水运行。该污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，处理达标后排入惠济河。 该项目位于睢县产业集聚区振兴路与恒山路交叉口西北角，在睢县产业集聚区污水处理厂（睢县第二污水处理厂）收水范围内。该项目排水浓度满足该污水处理厂的进水水质要求，且该污水处理厂尚有足够的容量满足项目需求，因此该项目废水排入睢县产业集聚区污水处理厂（睢县第二污水处理厂）措施可行。 经采取以上措施后，项目产生的废水对周围地表水体影响较小。 3、声环境影响分析 本项目噪声源主要为机械噪声。根据厂区噪声源的分布，设备均安装在生产车间内，设备安装时，采用基础减振、柔性接口降低噪声；同时拟采取合理布局、全部安装在车间内等多种控制噪声的措施。本评价处于保守估算，经各种机械设备的阻隔降噪、声波反射叠加消减和隔音材料的消减声能等作用的影响，各种设备噪声值衰减约10-30dB（A）。项目主要噪声源治理前后噪声源强值见表12。 在不考虑空气吸收、声波反射，而只考虑声能随距离衰减的情况下，其噪声衰减公式如下： Lm=L0―20log r/r0 式中：Lm—─距离声源为r米处预测受声点噪声预测值[dB(A)]； L0—─距离声源为r0米处声源的总声级值[dB(A)]； r—─预测受声点距离声源的预测距离（m）。 噪声叠加公式如下 式中：Lp——受声点的声级预测值dB(A)； Li——第i个噪声源在受声点的声压级dB(A)。 根据现场勘察，本建设项目噪声源根据点源进行估算，然后采用上述点距离衰减和叠加公式，预测本项目主要噪声源噪声对各预测受声点的噪声贡献值列于表18中。 表18 设备噪声对项目周围环境的影响 单位：dB(A) 位置; 预测点 噪声源强; 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界. 6号 厂房; 50.6; 距离; 8m; 8m; 15m; 40m. 贡献值; 32.5; 32.5; 27.1; 18.6. 3号 厂房; 69.2; 距离; 5m; 5m; 10m; 10m. 贡献值; 55.2; 55.2; 49.2; 49.2. 本项目 厂界; /; 叠加值; 55.2; 55.2; 49.2; 49.2. 标准值; 标准值; 60. 达标情况; 昼; 达标; 达标; 达标; 达标. 注：本项目夜间不生产。 预测结果表明：项目厂界的噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。通过采取以上措施，营运期产生的噪声对周边环境的影响较小。 4、固体废物影响分析 本项目固废污染源主要为职工生活垃圾、废边角料、废旧包装及布袋除尘器收集的粉尘。 （1）生活垃圾 本项目职工定员150人，按照每人每天产生垃圾0.15kg，工作日以300天计算，则生活垃圾的产生量为6.75t/a，统一收集后由环卫部门清运至垃圾中转站处理。 - 废边角料 根据企业提供资料，本项目对冷轧铁皮、铝板冲压工序中废边角料产生量为1t/a，属于一般固废，经收集后定期外售。 （3）废旧包装 根据企业提供资料，本项目成品包装及原材料包装会产生废旧包装材料，产生量为0.5t/a，属于一般固废，经收集后定期外售。 （4）布袋除尘器收集的粉尘。 项目使用布袋除尘器收集的破碎粉尘量为0.057t/a，属于一般固废，经收集后回用于生产。 本项目设置1间一般固废暂存间，面积为30平方米，一般固废暂存间的设置严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599- 2001）及修改单的要求设置。 5、选址可行性分析 本项目位于睢县产业集聚区振兴路与恒山路交叉口西北角，项目位于睢县产业集聚区混合产业园区内，符合产业集聚区规划（见附图七），根据睢县土地利用规划图可知所用土地属于工业用地，用地状况符合集聚区土地利用规划（见附图六）。 河南亮星电器有限公司年产100万台电风扇项目建设地点位于睢县产业集聚区振兴路与恒山路交叉口西北角，该项目是租赁睢县顿汉电器有限公司内3号和6号两栋厂房的第一层厂房进行生产建设，项目地理位置见附图一。本项目北侧为睢县顿汉电器有限公司空地；项目西侧为睢县顿汉电器有限公司厂房；项目南侧为睢县顿汉电器有限公司空地；项目东侧为睢县顿汉电器有限公司空地。睢县顿汉电器有限公司北侧为集聚区空地，敏感点殿庄位于项目东北侧，距离项目东北厂界距离为430m；西侧为商丘市鼎泰木业有限公司；南侧为恒山路，恒山路南侧为冠益管道，敏感点汤郭庄位于项目东南侧，距离项目东南厂界距离为338m；东侧为振兴路，振兴路东侧为鼎丰木业，敏感点赵堂村位于项目东侧，距离项目东厂界距离为210m。具体周围环境概况见附图二。项目周围没有生态敏感点以及其他需要特殊保护的目标，且交通便利，方便产品的运输，另外增加了附近居民的就业机会，具有一定的社会效益。 项目粉尘厂界排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求；项目非甲烷总烃厂界排放浓度满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]）162号）中有关排放建议值的要求；项目厂界的噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求；废水达标排放；固废合理处置。因此从污染物排放分析，项目选址合理。 综上所述，该项目选址合适。 6、平面布置合理性分析 河南亮星电器有限公司年产100万台电风扇项目建设地点位于睢县产业集聚区振兴路与恒山路交叉口西北角，该项目是租赁睢县顿汉电器有限公司内3号和6号两栋厂房的第一层厂房进行生产建设。项目3号厂房包括包括项目的注塑区、冲压区、破碎区等，项目6号厂房包括包括流水线装配、仓库、办公区、配件区等，厂房内布局紧凑，厂区分区明确，能够有效的减少产品生产过程中的搬运，更有效的提高生产效率。本项目在整个营运过程中产生的废气、废水、噪声、固废对周围环境影响较小。 项目整个厂区功能明确，交通顺畅，布局合理，分区设置。项目平面布置图见附图三。 7、总量控制指标 项目排放废水主要是生活污水。生活污水排放量为1440m3/a（4.8m3/d），项目生活污水经化粪池预处理后经污水管网排入睢县产业集聚区污水处理厂（睢县第二污水处理厂）处理，处理达标后排入惠济河。污水处理厂出水标准为COD 50mg/L；NH3-N 5mg/L，因此建议本项目总量指标：COD 0.072t/a；NH3-N 0.007t/a。 8、环保设施投资 该项目环保设施投资见表19。 表19 项目环保设施投资一览表 污染源分类; 环保措施; 数量; 金额（万元）. 废水; 生活污水; 化粪池; 10m3; 1.0. 噪声; 高噪声设备; 基础减震、隔音罩等隔音设备; 若干; 2.0. 固废; 一般固废; 垃圾桶，一般固废暂存间（30m2）; 若干; 1.0. 破碎粉尘; 粉尘; 集气罩+布袋除尘器（1套）+15m高排气筒（1根）; /; 2.0. 注塑成型 废气; 非甲烷总烃; 集气罩+VU光解装置（1套）+15m高排气筒（1根）; /; 7.0. 合计; 13.0. 项目总投资120万元，其中，环保投资13.0万元，占总投资的10.8%。 9、环保设施验收 表20 项目环保设施验收一览表 序号; 污染物; 环保措施; 数量及位置; 验收标准. 1; 破碎粉尘; 集气罩+布袋除尘器（1套）+15m高排气筒（1根）; 布袋除尘器1套，排气筒1根，位于项目3号生产车间; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求. 注塑成型废气; 集气罩+VU光解装置（1套）+15m高排气筒（1根）; UV光解装置1套，排气筒1根，位于项目3号生产车间; 满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]）162号）中有关排放建议值的要求. 2; 生活 污水; 化粪池; 1座10m3，位于办公区; 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及睢县产业集聚区污水处理厂（睢县第二污水处理厂）进水指标. 3; 噪声; 防震垫、消声器、隔音罩; 若干，位于高噪音设备; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 4; 固废; 垃圾桶; 若干，位于厂区; 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18299-2001）及2013年修改单. 一般固废暂存间; 1间30m2，位于6号厂房内.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 破碎粉尘 | 粉尘 | 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准规定要求 |
|  | 注塑成型 废气 | 非甲烷总烃 | 集气罩+VU光解装置+15m高排气筒 | 满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]）162号）中有关排放建议值的要求 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD BOD5 NH3-N SS | 项目生活污水先经化粪池预处理后经污水管网排入睢县产业集聚区污水处理厂（睢县第二污水处理厂）处理 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及睢县产业集聚区污水处理厂（睢县第二污水处理厂）进水指标 |
| 固 体 废 物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 由环卫部门统一处理 | 满足《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单 |
|  | 一般固废 | 布袋除尘器收集的粉尘 | 回用于生产 |  |
|  |  | 废旧包装 | 定期外售 |  |
|  |  | 废边角料 |  |  |
| 噪声 | 本项目噪声设备均安装在生产车间内，设备安装时，采用基础减振、柔性接口、隔声等降低噪声；同时拟采取合理布局等多种控制噪声的措施，预测结果表明：项目厂界的噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。通过采取以上措施，营运期产生的噪声对周边环境的影响较小。 |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目所在区域无特殊生态保护目标，项目不新增用地，不改变用地使用功能，因此对生态影响较小。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 （一）产业政策符合性结论 该项目已在睢县产业集聚区管理委员会备案，详见附件三。根据《产业结构调整指导目录》（2013修订版），该项目属于第一类、鼓励类；第十九条、轻工；第22项“高效节能家电开发与生产”之规定，因此该项目属于鼓励类项目，符合国家产业政策。 （二）环境质量现状评价结论 根据现状监测资料：项目评价区域内，各个监测点大气环境中TSP、PM10、NO2、SO2日均浓度，NO2、SO2小时浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；根据监测结果，恵济河睢县板桥断面水质2017年48期-52期COD均不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求，惠济河上游是开封的纳污河流，沿途接纳了区域开封境内的生活污水及工业废水，是造成本断面水质超标的主要原因，48期氨氮不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求，48期-50期总P均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求；根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）可知，该项目为Ⅳ类项目，Ⅳ类项目不开展地下水环境影响评价；项目区域噪声现状监测值可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准的要求。 （三）环境影响评价结论 1、废气治理措施 1.1注塑成型废气 项目注塑成型工序在3号厂房内进行。项目注塑成型工序中非甲烷总烃产生量为0.245t/a。针对此部分有机废气，评价要求在注塑机处均设置集气罩对非甲烷总烃进行收集（收集效率90%），收集后通过UV光解装置对非甲烷总烃进行处理（处理效率90%，风机风量20000m3/h），最后经15m高排气筒排放。项目注塑成型废气非甲烷总烃经UV光解装置处理后排放浓度为0.458mg/m3，排放量为0.022t/a，排放浓度满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]）162号）中有关排放建议值的要求（其他行业，有机废气排放口：非甲烷总烃建议排放浓度80mg/m3，建议去除率70%），达标排放。 1.2破碎粉尘 项目破碎工序在3号厂房内进行。项目破碎粉尘产生量为0.07t/a。针对此部分粉尘，评价要求在破碎机处设置集气罩对粉尘进行收集（收集效率90%），收集后经布袋除尘器进行除尘（处理效率90%，风机风量5000m3/h），最后经15m高排气筒排放。项目破碎粉尘经布袋除尘器除尘后排放浓度为0.500mg/m3，排放量为0.006t/a，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求（粉尘，15m排气筒，排放速率3.5kg/h，排放浓度120mg/m3），达标排放。 2、废水治理措施 ### 本项目生活用水量为6m3/d，即1800m3/a，生活污水产生量为4.8m3/d，即1440m3/a。 ### 项目生活污水经化粪池处理后主要污染物浓度及其产生量分别为COD 175mg/L，0.252t/a；BOD5 105mg/L，0.151t/a；NH3-N 23.75mg/L，0.034t/a；SS 120mg/L，0.173t/a。废水排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准的要求，且满足睢县产业集聚区污水处理厂（睢县第二污水处理厂）进水新指标（COD≤400mg/L；BOD5≤150mg/L；SS≤200mg/L；NH3-N≤35mg/L），排入睢县产业集聚区污水处理厂（睢县第二污水处理厂）处理，处理达标后排入惠济河。 经过采取以上措施后，项目产生的废水对周围环境的影响较小。 3、固体废物治理措施 本项目职工定员150人，生活垃圾的产生量为6.75t/a，统一收集后由环卫部门清运至垃圾中转站处理；根据企业提供资料，本项目对冷轧铁皮、铝板冲压工序中废边角料产生量为1t/a，属于一般固废，经收集后定期外售；本项目废旧包装材料产生量为0.5t/a，属于一般固废，经收集后定期外售；项目使用布袋除尘器收集的破碎粉尘量为0.057t/a，属于一般固废，经收集后回用于生产。 本项目产生的固体废物均可得到妥善处置，对周围环境影响不大。 4、噪声治理措施 本项目噪声设备均安装在生产车间内，设备安装时，采用基础减振、柔性接口、隔声等降低噪声；同时拟采取合理布局等多种控制噪声的措施，预测结果表明：项目厂界的噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。通过采取以上措施，营运期产生的噪声对周边环境的影响较小。 （四）总量控制指标 项目排放废水主要是生活污水。生活污水排放量为1440m3/a（4.8m3/d），项目生活污水经化粪池预处理后经污水管网排入睢县产业集聚区污水处理厂（睢县第二污水处理厂）处理，处理达标后排入惠济河。污水处理厂出水标准为COD 50mg/L；NH3-N 5mg/L，因此建议本项目总量指标：COD 0.072t/a；NH3-N 0.007t/a。 （五）选址可行性分析 本项目位于睢县产业集聚区振兴路与恒山路交叉口西北角，项目位于睢县产业集聚区混合产业园区内，符合产业集聚区规划（见附图七），根据睢县土地利用规划图可知所用土地属于工业用地，用地状况符合集聚区土地利用规划（见附图六）。 河南亮星电器有限公司年产100万台电风扇项目建设地点位于睢县产业集聚区振兴路与恒山路交叉口西北角，该项目是租赁睢县顿汉电器有限公司内3号和6号两栋厂房的第一层厂房进行生产建设，项目地理位置见附图一。本项目北侧为睢县顿汉电器有限公司空地；项目西侧为睢县顿汉电器有限公司厂房；项目南侧为睢县顿汉电器有限公司空地；项目东侧为睢县顿汉电器有限公司空地。睢县顿汉电器有限公司北侧为集聚区空地，敏感点殿庄位于项目东北侧，距离项目东北厂界距离为430m；西侧为商丘市鼎泰木业有限公司；南侧为恒山路，恒山路南侧为冠益管道，敏感点汤郭庄位于项目东南侧，距离项目东南厂界距离为338m；东侧为振兴路，振兴路东侧为鼎丰木业，敏感点赵堂村位于项目东侧，距离项目东厂界距离为210m。具体周围环境概况见附图二。项目周围没有生态敏感点以及其他需要特殊保护的目标，且交通便利，方便产品的运输，另外增加了附近居民的就业机会，具有一定的社会效益。 项目粉尘厂界排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求；项目非甲烷总烃厂界排放浓度满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]）162号）中有关排放建议值的要求；项目厂界的噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求；废水达标排放；固废合理处置。因此从污染物排放分析，项目选址合理。 综上所述，该项目选址合适。 评价总结论 综上所述，河南亮星电器有限公司年产100万台电风扇项目是国家鼓励类项目，该项目在认真落实各项环保治理措施后，工程所排各项污染物对周围环境影响较小，可以实现其经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。因此，从环保角度分析，本项目建设是可行的。 二、建议 1、加强环境管理，建立、健全企业环境管理机构，确保环境管理的各项工作得到长期、规范、科学地实施；切实做到各项污染物得到治理和处置，做到达标排放和无害化、安全处置； 2、购置低噪音设备，并采取隔声、减震、等措施对生产过程中的高噪声设备进行治理，确保厂界噪声满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准的要求； 3、加强设备日常维护和工人的生产操作管理，避免非正常生产噪声的产生。 4、加强环保设备的日常管理，对各种处理设施定期检修，确保各项污染物稳定达标排放。 5、企业需建立完善的操作规章制度，并制定应急预案，并且操作人员要经常的演练，以防危险事故的发生。 预审意见： 公章 经办人： 年 月 日 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

附件：

附件1   环境影响评价委托书

附件2   声明

附加3   发改委备案确认书

附件4   土地证明

附件5   租赁合同

附件6   营业执照

附件7   监测报告

附件8   执行标准

附图：

附图1   项目地理位置图

附图2   项目周围环境示意图

附图3   项目平面布置图

附图4   现场踏勘照片

附图5   防护距离包络线图

附图6   土地利用总体规划

附图7   产业布局规划图