建设项目环境影响报告表

（报批版）

项目名称：商丘市盛元热力有限公司睢县城区集中供暖项目

建设单位：商丘市盛元热力有限公司

编制日期：二0一九年九月

国家生态环境部制

建设项目基本情况

| 项目名称 | 商丘市盛元热力有限公司睢县城区集中供暖项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 商丘市盛元热力有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 乔迎跃 |  | 联系人 |  | 乔迎跃 |  |
| 通讯地址 | 商丘市睢县城关镇 |  |  |  | 邮政编码 | 476900 |
| 联系电话 | 18637001661 |  |  |  | 传 真 | - |
| 建设地点 | 商丘市睢县城关镇 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 睢县发展和改革委员会 |  |  |  | 项目代码 | 2019-411422-44-03-002641 |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  | 行业类别 及代码 | D4430热力生产和供应 |
| 供热建筑面积 （万平方米） | 200 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) | / |
| 总投资 （万元） | 16110 | 其中：环保投资（万元） |  | 4.0 | 环保投资占总投资比例 | 0.024% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产 日 期 |  | 2020年08月 |  |  |
| 工程内容及规模： # 项目概况 据有关调查显示睢县无集中供热热源点和供热设施，民用供暖方式落后，绝大多数依靠空调和小煤炉解决冬季供暖需求。空调消耗能源电，小煤炉增加空气污染。如今集中供热管网已经是城市基础设施的重要组成部分。随着睢县城区经济的快速发展，睢县城建事业发展迅速，城市面貌发生巨大变化，人民生活水平得到较大提高，同时人民对集中供热的呼声越来越高。在此基础上，商丘市盛元热力有限公司投资16110万元建设商丘市盛元热力有限公司睢县城区集中供暖项目。本项目利用睢县天壕新能源热电有限公司厂区余热向睢县城区供热，新增供热建筑面积约200万平方米，建设汽水换热首站及厂区配套供暖设施，敷设电厂至城区长约20公里的高温热水管线，建设二次网及小区热力站，向睢县城区集中供暖。本项目符合国家产业政策、城区总体规划及城区供热专项规划。本项目实施后将有效提高城区的供热质量，完善城市功能，带动城区经济和社会的协调发展，具有良好的社会效益、环保效益和经济效益。因此，本项目建设是十分必要的。 # 二、环评委托 依据《中华人民共和国环境影响评价法》（2016.9.1）规定，该项目应进行环境影响评价，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017.9.1）及《建设项目环境影响评价分类管理目录》修改单（2018.4.28）的有关规定，本项目属于名录“三十一、电力、热力生产和供应业”中的“92热力生产和供应工程”，其中燃煤、燃油锅炉总量65吨/小时（不含）以上的应编制环境影响报告书，其他（电热锅炉除外）的应编制环境影响报告表。本项目属于其他，因此本项目应编制环境影响报告表。 受商丘市盛元热力有限公司委托（委托书见附件1），北京工大智源科技发展有限公司承担该项目的环境影响评价报告的编制工作。在现场调查和收集有关资料的基础上，本着 “科学、公正、客观、严谨”的态度，编制完成《商丘市盛元热力有限公司睢县城区集中供暖项目环境影响报告表》。 三、评价对象 商丘市盛元热力有限公司睢县城区集中供暖项目。 四、编制依据 4.1法律、法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29修正）； （3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日）； （4）《河南省固体废物污染环境防治条例》（2019年6月5日修正）； （5）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26修正）； （6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018.12.29修正）； （7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修正）； （8）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年2月29日修正）； （9）《中华人民共和国节约能源法》（2016年7月2日）； （10）《淮河流域水污染防治暂行条例》（2011年1月8日修正）； （11）《建设项目环境保护条例》（2017年7月16日修正）； （12）《河南省水污染防治条例》（2010.3.1）； （13）《中华人民共和国循环经济促进法》（2009.01.01）； （14）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017.9.1）； （15）《建设项目环境影响评价分类管理目录》修改单（2018.4.28）； （16）《河南省环保厅关于深入做好主要污染物排放总量预算管理工作的通知》 （2012年6月21日）； （17）《河南省环境污染防治设施监督管理办法》（2013.11）； （18）《河南省大气污染防治条例》（2017年12月1日河南省第十二届人民代表大会常务委员会第三十二次会议通过，自2018年3月1日起施行）； （19）《河南省人民政府办公厅关于印发河南省2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫政办【2018】14号）； （20）《河南省人民政府办公厅关于印发河南省大气污染防治攻坚7个实施方案的通知》（豫政办【2016】117号）； （21）《商丘市大气污染防治攻坚战实施方案》（商政办【2018】19号）； （22）《河南省水环境功能区划》。 4.2部门规章 （1）《产业结构调整指导目录》（2013修正版）； （2）《河南省人民政府贯彻国务院关于落实科学发展观加强环境保护决定的实施意见》（2006.7.4） 。 4.3技术导则 （1）《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）； （3）《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）； （4）《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）； （5）《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）； （6）《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2011）。 4.4其它文件 （1）该项目的环境影响评价委托书； （2）建设单位提供的工程及其他相关资料。 五、工程建设内容及规模 5.1项目位置 本项目为商丘市盛元热力有限公司睢县城区集中供暖项目，该项目利用睢县天壕新能源热电有限公司厂区余热向睢县城区供热，本次项目换热首站建设在睢县天壕新能源热电有限公司内闲置的空地上，地理位置详见附图一。睢县天壕新能源热电有限公司北侧为农田，项目东北侧188m为敏感点三里屯村；东侧为农田，项目东侧530m为敏感点康河；南侧为南环路，项目南侧520m为敏感点五里屯；西侧为睢县城关粮库，项目西北侧260为敏感点刘庄村。周围环境示意图见附图二。 5.2工程建设规模 根据企业提供资料，本次建设内容为商丘市盛元热力有限公司睢县城区集中供暖项目。该项目利用睢县天壕新能源热电有限公司厂区余热向睢县城区供热。根据建设单位提供材料，睢县天壕新能源热电有限公司厂址选在睢县城区西环路和复兴路东南角，占地面积约为10万平方米，厂区采用2×30MW高温高压抽凝式汽轮秸秆发电机组（已建成一台30MW机组），供暖最大抽汽量160t/h，可以承担供热范围内的基础供暖热负荷。 近期：高温热水管网管径 DN600~DN150，供热距离约10000m；吸收式热泵机组供热首站1座，小区换热站35座。 远期：城东热源厂（2×116MW）以及相应供热管网及换热站。 预计近期供热面积达到58万平方米；远期供热面积将达到200万平方米。 本工程供暖只限冬季，供暖时间合计约120天。 5.3工程建设内容 本次工程主要建设内容为换热首站+换热站+高温水管网建设工程。主要经济技术指标见表1和表2。 ### 表 1 近期主要工程技术经济指标表 序号; 名称; 规格型号; 单位; 数量; 备注. 一、热力站统计. 1; 换热首站; 13.5MW; 座; 1; /. 2; 2 万换热站; 880KW; 座; 2; /. 3; 5 万换热站; 2200KW; 座; 1; /. 4; 10 万换热站; 4400KW; 座; 2; /. 二、高温水管道统计. 1; 预制保温管; DN600; 米; 1000×2; Q235B直埋. 2; 预制保温管; DN500; 米; 1800×2; Q235B直埋. 3; 预制保温管; DN400; 米; 2300×2; Q235B分支直埋. 4; 预制保温管; DN200; 米; 1000×2; 20分支直埋. 三、阀门. 1; 球阀; DN400; 个; 6; 分支. 2; 球阀; DN250; 个; 2; 分支. 3; 球阀; DN200; 个; 16; 分支. 四、弯头. 1; 90°预制保温热压弯头; DN600; 个; 10; R=2D直埋. 2; 90°预制保温热压弯头; DN500; 个; 2; R=2D直埋. 3; 90°预制保温热压弯头; DN400; 个; 20; R=2D直埋. ### 表2 远期主要工程技术经济指标表 序号; 名称; 规格型号; 单位; 数量; 备注. 一、热力站统计. 1; 换热首站; 90MW; 座; 1; /. 2; 2 万换热站; 880KW; 座; 5; /. 3; 5 万换热站; 2200KW; 座; 4; /. 4; 10 万换热站; 4400KW; 座; 1; /. 5; 15 万换热站; 6600KW; 座; 4; /. 6; 20 万换热站; 8800KW; 座; 5; /. 二、高温水管道统计. 1; 预制保温管; DN500; 米; 1600×2; Q235B直埋. 2; 预制保温管; DN450; 米; 1500×2; Q235B直埋. 3; 预制保温管; DN400; 米; 8000×2; Q235B直埋. 三、阀门. 1; 球阀; DN500; 个; 4; /. 2; 球阀; DN400; 个; 4; /. 四、弯头. 1; 90° 预制保温热压弯头; DN500; 个; 10; R=2D直埋. 2; 90° 预制保温 热压弯头; DN400; 个; 20; R=2D直埋. 六、热负荷 6.1采暖热指标 根据睢县实际情况，无现状集中供暖，且现有建筑存在一定比例的非节能建筑，近期按20%的非节能建筑考虑，剩余全部为节能建筑。则居住区建筑热指标取43W/m2（=80%×40+20%×55），公用建筑热指标取：52W/m2（=80%×50+20%×60）；按照住宅建筑面积占总建筑面积的70%，其它建筑面积占总建筑面积的30%，则近期规划综合热指标=70%×43+30%×52=45.7W/m2。 规划远期居住建筑热指标取40W/m2，公用建筑热指标50W/m2（热指标中已包括约5%的管网热损失），则远期规划综合热指标=70%×40+30%×50=43W/m2。 本项目确定热负荷是对公用建筑和民用建筑（住宅）采用综合热指标法进行计算，按规划近期供暖综合热指标取用。供暖热指标汇总详见下表3。 ### 表3 建筑物供暖热指标汇总表 期 限; 供暖热指标qh（W/㎡）; 说 明. 住宅; 公共建筑; 综 合. 近期; 43; 52; 45.7; 达到节能建筑要求的比例为 80%. 远期; 40; 50; 43; 全部达到节能要求. 6.2采暖热负荷 根据现场调查，结合《睢县城区集中供热专项规划（2016-2030）》和“睢县城区集中供暖小区调查汇总表”等资料可知，睢县城区近期2020年建筑面积1189.74万m2 ，远期建筑面积为2059.84万m2。集中供热普及率根据《睢县城乡总体规划》确定：近期集中供热普及率取30%，远期取50%。计算得出城区范围内近远期供热面积预测表见表4。 ### 表4 城区范围内供热面积预测表 阶段; 人口 （万人）; 总采暖建筑面 积（104m2）; 集中供热普及 率（%）; 集中供热面积 (104m2). 近期（2020 年）; 28; 951.79; 30; 285.54. 远期（2030 年）; 48; 1647.87; 50; 823.93. 注：采暖建筑面积按照建筑面积的80%取值。 根据建设单位提供资料，本工程供热面积为近期58万平方米；远期200万平方米。本项目供热面积预测表见表5。 ### 表5 本项目供热面积预测表 阶段; 人口 （万人）; 总采暖建筑面 积（104m2）; 集中供热普及 率（%）; 集中供热面积 (104m2). 近期（2020 年）; 5.7; 193.3; 30; 58. 远期（2030 年）; 19.4; 666.7; 50; 200. 注：采暖建筑面积按照建筑面积的80%取值。 6.3设计热负荷 ### 表6 近期热负荷一览表 采暖季; 集中供热. 现状供热面积 （万m2）; 新增供热面积 （万m2）; 综合热指标 （W/m2）; 热负荷 （MW）. 2018 年度; 30; 0; 45.7; 13.7. 2019 年度; 44; 14; 45.7; 20.1. 2020 年度; 58; 14; 45.7; 26.5. ### 表7 远期热负荷一览表 采暖季; 集中供热. 现状供热面积 （万m2）; 新增供热面积 （万m2）; 综合热指标 （W/m2）; 热负荷 （MW）. 2021年度; 72; 14; 43; 32.5. 2022年度; 86; 14; 43; 38.5. 2023年度; 100; 14; 43; 44.6. 2024年度; 114; 14; 43; 50.6. 2025年度; 128; 14; 43; 56.6. 2026年度; 142; 14; 43; 62.6. 2027年度; 156; 14; 43; 68.6. 2028年度; 170; 14; 43; 74.7. 2029年度; 184; 16; 43; 80.7. 2030年度; 200; /; 43; 87.6. - 工程方案 - 7.1供热介质和供热参数 根据《城镇供热管网设计规范》（CJJ34-2010）规定：承担民用建筑物采暖、通风、空调及生活热水热负荷的城镇供热管网应采用水作供热介质。因此本工程供热介质为高温热水。 根据换热首站设备进出口参数，确定设计供回水温度为90/55℃。设计参数如下： 一级网供水温度：90℃； 一级网回水温度：55℃； 一级网设计压力： 1.6MPa； 7.2管网布置方案 本工程热水网主干线自睢县天壕新能源热电有限公司北侧引出干管，主管管径为DN600， 主干线自电厂供热首站引出后，沿电厂北墙向东敷设，过通惠渠后，向北敷设至规划复兴路，分两路支干线： 第一路支干线DN500：沿通惠渠向北敷设至睢州大道，再分两路支线，一路DN400沿古襄路向北敷设至襄邑路，沿襄邑路向东敷设至世纪大道，再沿世纪大道向北敷设至锦绣大道，再沿锦绣大道向东敷设至睢水中路；另一路支线干线DN400沿睢州大道向东敷设至东环路； 第二路支干线DN400：沿复兴路向东敷设至振兴路。沿途在各分支路处预留支线，供给沿途热用户。 7.3热力网形式及敷设方式 本工程热水供热管网采用闭式双管制，即一供一回方式。采用闭式管网，管网补水量很小，可以减少水处理费用和水处理设备投资，供热系统的严密性也便于检测，加上城市水源、水质方面因素的限制，采用闭式双管制管网是合适的。因此本工程热网采用闭式双管制。 本工程热力网敷设采用无补偿直埋敷设方式。直埋敷设热水管道采用钢管、保温层、保护外壳结合成一体的预制保温管道。为保证管道的纵向稳定性，管道在不同管径下的最小埋深见表8。 ### 表8 直埋敷设管道最小覆土深度（CJJ/T81-2013） 管径DN（mm）; ～125; 150～300; 350～500; 600～700; 800～1000; 1100～. 车行道（m）; 0.8; 1.0; 1.2; 1.3; 1.3; 1.3. 非车道（m）; 0.7; 0.7; 0.9; 1.0; 1.1; 1.2. 7.4管材、附件、防腐及保温要求 管材、附件、防腐及保温要求见表9。 ### 表9 技术要求一览表 序号; 类别; 差数. 1; 管材; 管道管径＞DN200; 采用螺旋焊缝钢管，管道材质为Q235B. 管道管径≤DN200; 采用无缝钢管，管道材质为20#钢. 2; 管道 附件; 阀门; 采用焊接球阀，DN≥500mm. 管件; 管件最小长度≮150mm 无补偿冷安装时弯头弯曲半径R≥1.5DN 热煨弯管件的弯曲半径R≥4DN. 接口做法; DN≥400mm 其外套管接头采用焊接 DN≤350mm 其外套管接头可采用收缩套式. 3; 管道防腐及保温; 采用聚氨酯预制直埋保温管，保温材料为聚氨酯泡沫塑料，外护高密度聚乙烯套管. 7.5热网土建 直埋热力管网固定支架结构形式为钢筋混凝土倒T形墩式结构，砼强度等级为C30，中粗砂夯填，截面大小依推力大小不同而异。直埋管道中淤泥质土及耕植土必须全部挖除，然后进行换土夯实，确保固定墩地基承载力和抗倾覆、抗滑移能力。检查井选用钢筋混凝土结构，顶板为预制盖板，砼强度等级为C30，穿墙钢管应加设钢套管，并做防水处理，内设钢爬梯，井底设集水坑。检查井面积大于4m2时，设2个人孔。检查井面积小于4m2 时，设1个人孔。 - 八、热力站 本工程共设吸收式热泵集中供热首站1座，水-水热力站18个。 8.1换热首站 根据企业提供基本资料信息，睢县天壕新能源热电有限公司1×30MW高温高压抽凝式秸秆发电机组已投运，最大抽汽量40t/h。2018年，考虑供热30万平方米，三年内60万平方米；远期集中供热面积最大为200万平方米。换热首站参数及设备选型见表10、表11。 ### 表10 换热首站参数一览表 年份; 2018; 后期预计增加至. 供热面积; 30×104m2; 200×104m2. 单位极端负荷设计; 45W/m2; 45W/m2. 负荷设计; 13.5MW; 90MW. 供热温差; 40℃～60℃; 方案待定. 供热水量; 580t/h. 抽汽压力; 0.4MPa. 循环水温度设计; 25℃~20℃. 凝汽器背压设计; 3.5KPa. 供热时间; 24h×120=2880h. 短差设计; 3℃. ### 表11 设备选型一览表 型 号; -; RHP135. 热泵数量; 套; 1. 热网水总流量; t/h; 580. 余热水总流量; t/h; 970. 热网水; 流量; t/h; 580. 入口; ℃; 45.0. 出口; ℃; 65.0. 压力损失; m; 8.8. 制热量; MW; 13.5. 余热水; 流量; t/h; 970. 入口; ℃; 25.0. 出口; ℃; 20.0. 压力损失; m; 8.1. 回收热; MW; 5.6. 驱动蒸汽; 入口压力; Mpa G; 0.40. 凝水温度; ℃; 90. 流量; kg/h; 12100. 热量; MW; 7.9. 8.2吸收式热泵控制系统说明 本工程供暖温度设计为 40℃～60℃，在供暖首站部分负荷运行时，采用定水量变温差形式控制，吸收式热泵可根据实际负荷自动调节运行台数及负荷率，实现一键开机，一键关机功能，并能实现预约开机及关机，自动化程度高，可实现无人值守。热泵配备PLC及彩色触摸屏，创造良好的人机对话界面。 - 九、小区换热站 - 9.1小区换热站 本项目换热站只包括采暖负荷。换热站按间接连接方式，即90/55℃的高温水通过板式换热器加热至 60/45℃低温水，换热站内设置低温水热网补水定压装置，直接将自来水补入系统。换热站按照供热面积不同分为五种类型：新建2万m2换热站，新建5万m2换热站，新建10万m2换热站，新建15万m2换热站，新建20万m2换热站。10万m2以下的换热站可根据供热小区区域分布现状和规划，适度调整，予以合并建设。换热站的主要设备选择及建筑面积见表12、表13、表14、表15和表16。 ### 表12 项目2万m2换热站设备一览表 序号; 设备名称; 负荷及参数; 数量; 备注. 1; 板式换热器; 880kW，90/55—60/45℃; 2; /. 2; 循环水泵; G=43t/h，H=32m，,P=11kW; 2; 双变频，同时使用. 3; 补水泵; G=0.86t/h，H=31m，P=1.1kW; 2; 变频一拖. 4; 一级网除污器; DN100，2.5MPa; 1; 直通式. 5; 二级网除污器; DN150，1.6MPa; 1; 直通式. 6; 补水水箱; 0.8m3，1000×1000×1000mm; 1; 玻璃钢. ### 表13 项目5万m2换热站设备一览表 序号; 设备名称; 负荷及参数; 数量; 备注. 1; 板式换热器; 2200kW，90/55—60/45℃; 2; /. 2; 循环水泵; G=108t/h，H=32m，P=18.5kW; 2; 双变频同时使用. 3; 补水泵; G=2.15t/h，H=31m，P=2.2kW; 2; 变频一拖二. 4; 一级网除污器; DN125，2.5MPa; 1; 直通式. 5; 二级网除污器; DN200，1.6MPa; 1; 直通式. 6; 补水水箱; 1.5m3，1500×1000×1500mm; 1; 玻璃钢. ### 表14 项目10万m2换热站设备一览表 序号; 设备名称; 负荷及参数; 数量; 备注. 1; 板式换热器; 4400KW，90/55—60/45℃; 2; /. 2; 循环水泵; G=140t/h，H=32m，P=22kW; 2; 双变频同时使用. 3; 补水泵; G=4.30t/h，H=31m，P=2.2kW; 2; 变频一拖二. 4; 一级网除污器; DN200，2.5MPa; 1; 直通式. 5; 二级网除污器; DN250，1.6MPa; 1; 直通式. 6; 补水水箱; 2.9m3 ，1500×1500×1500mm; 1; 玻璃钢. ### 表15 项目15万m2换热站设备一览表 序号; 设备名称; 负荷及参数; 数量; 备注. 1; 板式换热器; 6600kW，90/55—60/45℃; 2; /. 2; 循环水泵; G=210t/h，H=32m，P=37kW; 2; 双变频，同时使用. 3; 补水泵; G=6.50t/h，H=31m，P=3.0kW; 2; 变频一拖二. 4; 一级网除污器; DN200，2.5MPa; 1; 直通式. 5; 二级网除污器; DN300，1.6MPa; 1; 直通式. 6; 补水水箱; 4.3m3，2000×2000×1500mm; 1; 玻璃钢. ### 表16 项目20万m2换热站设备一览表 序号; 设备名称; 负荷及参数; 数量; 备注. 1; 板式换热器; 8800KW，90/55—60/45℃; 2; /. 2; 循环水泵; G=280t/h，H=32m，P=45kW; 2; 双变频，同时使用. 3; 补水泵; G=8.60t/h，H=31m，P=3.0kW; 2; 变频一拖二. 4; 一级网除污器; DN250，2.5MPa; 1; 直通式. 5; 二级网除污器; DN350，1.6MPa; 1; 直通式. 6; 补水水箱; 5.8m3，2000×2000×2000mm; 1; 玻璃钢. 9.2换热站补充水处理 ①水源：市政水（自来水） 换热站内设置低温水热网补水定压装置，直接将自来水补入系统。 9.3换热站电气 ①电气主接线 本工程换热站用电均按三级负荷考虑，电源均由市电网以铠装电缆直埋方式引入热力站低压配电室，引入电压为380V，大功率电机由低压配电柜单独回路供电，小功率电机由配电箱供电，配电箱电源由低压配电柜指定回路引来。 ②主要设备选型及布置 本工程换热站设置低压配电室，低压配电室内装设低压配电柜，每座换热站设1台进线计量柜，1台馈线柜，1台电容柜。低压配电设备采用GGD双面维护式低压配电柜，设备容量超过100KW的热力站设低压补偿，补偿柜采用GGJ自动补偿柜，低压配电屏设在低压配电室内，循环水泵和补水泵变频启动，循环水泵和补水泵变频柜设在低压配电室内。 ③计量 根据电业部门的规定，在低压侧设计量柜、照明、动力分开计量。 ④线路敷设 本工程低压线路选用YJV-0.6/1kV聚氯乙烯绝缘电缆，控制线路采用KYJVP-0.45/0.75kV控制线缆，照明线路选用BV-0.45/0.75kV塑料导线。电缆集中处设电缆桥架，分散处穿钢管暗敷设。 ⑤控制方式及保护、接地 换热站设重复接地，所有电机、电气设备的底座、外壳、各配电柜、配电箱、控制台的框架、电力电缆接线盒、终端盒的外壳和电缆的外皮、穿线钢管以及所有的用电设备均应可靠接地，接地电阻R≤4欧姆。 ⑥通讯 换热站内各设一部连接市话网的电话供生产调度用。 ⑦照明 各换热站照明电源采用380V/220V三相五线制，PE线均引至各插座的接地极上。站内设正常照明，事故照明和检修照明。 十、供热调节 调节方式及调节曲线调节方式如下： 当室外温度在6.3℃～0℃之间，热网流量系数0.75，此阶段采用质调节方式，改变一级网供、回水温度以适应热负荷的变化。 当室外温度在0℃～-4.0℃之间，热网流量系数1.0，此阶段采用质调节方式，改变一级网供、回水温度以适应热负荷的变化。 二级网运行调节方式为质调节，系统流量保持不变，随着室外温度的变化，调节供、回水温度。 十一、工程进度 根据本工程的工作量，现状实现供热规划的年限为2018年，计划进度安排如下： 2018.4～2018.5：前期工作，包括可研、初步设计、施工图设计及报批等工作。 2018.6～2018.9：开始建设睢县天壕新能源热电有限公司2×30MW机组（已建成一台30MW 机组）一期配套供热首站、建设配套管网、热力站。 2018.10～2019.9：建成睢县天壕新能源热电有限公司二期1×30MW 机组及供热首站；继续建设配套管网、热力站。部分供热设施供暖季竣工投运。 2019.10～2020.12：建设完成近期配套管网及热力站。 十二、劳动定员 本项目营运期工作人员主要为调试人员，定期巡检，劳动定员约30人，年工作120天，三班制，每班工作八小时，食宿均不在厂区。 十三、产业政策符合性 本项目已在睢县发展和改革委员会备案，详见附件三。根据《产业结构调整指导目录(2011 年本)》（2013 年修正）可知，本项目属于第一类鼓励类第二十二项第11条“城镇集中供热建设和改造工程”之规定，因此本项目属于国家鼓励类项目，符合国家产业政策。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要问题： 本项目属于新建项目，因此不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

一、自然环境简况 1、地理位置 睢县位于河南省中东部黄淮平原，处于东经114°50′-115°12′，北纬34°12′-34°34′之间。地处豫鲁苏皖四省结合部，毗邻华东、连接沿海，具备“中部的成本、东部的优势”，是我国中西部地区连接东部沿海发达地区的中转站，东部沿海发达地区向中西部地区产业转移的桥头堡，具有承东启西的区位优势。睢县是商丘市下辖县，古称襄邑、睢州。位于河南省东南部，东与宁陵县相接，西连杞县，南接柘城县、太康县，北临民权县，是河南省历史文化名城，辖20个乡镇，总面积926平方公里。 睢县产业集聚区是睢县城区的重要组成部分，位于县城北部，总面积19.69平方公里。 本项目位于商丘市睢县城关镇。具体见附图一地理位置图。 2、地形、地貌 睢县地处豫东平原属黄河冲积扇的一部分，地势平坦。全县海拔51-60m，相对高差9m，西北高，东南低，地面坡降约1/5000。全县地貌可分低平泛区和封闭型洼地。 低平泛区是指黄河改道后的广大平原，地势平坦，西北高、东南低，略成自然斜坡。睢县拥有面积广大的低平泛区，由于黄泛对地形、地貌的影响甚大，每次大泛滥都打乱了原有河道和排水系统，改变了原来的地表形态。大地型的平坦和微地貌差异及变化是低平泛区的地貌特征。睢县泛区海拔高度51.3~60.1m，包括全县20个乡（镇）的95％以上的面积。由于地下水埋深较浅，多为2~4m，土壤受地下水影响较大，土壤类型为黄潮土亚类。 封闭型洼地是黄河多次泛滥改道形成的。海拔高程明显低于四周，洼地中心与四周高差一般为1-3m。河堤乡的马五楼、韩吉营片，尤吉屯乡的黑张、聂楼片及原帝丘乡的何庄片等，均是此种地形。由于四周高，因此季节性积水明显；地下水位常不足2m，强烈的蒸发作用把盐带到地表，形成斑状盐化土和碱化土相间分布。 3、气候 睢县地处东亚中纬度地带，为亚热带向暖温带过渡区，属暖温带大陆性季风气候。风向随季节变化明显，夏季多南风，冬季多北风，年主导风向为东南风。四季特点为：春季温暖干旱多大风，夏季炎热雨集中，秋季凉爽长日照，冬季寒冷雨雪稀少。根据睢县近25年的气象资料，主要气候特征见表17。 表17 主要气候特征一览表 气象要素; 数值; 气象要素; 数值. 多年平均气温; 14.7℃; 平均气压; 101.0kpa. 极端最高气温; 41.7℃; 年平均相对湿度; 71%. 极端最低气温; -19.5℃; 无霜期; 219d. 年平均降水量; 797mm; 年平均日照时数; 2095.4h. 最大年降水量; 1169.1mm; 年平均风速; 2.2m/s. 最小年降水量; 300.5mm; 全年太阳辐射量; 116.17kcal/cm2. 4、水文地质特征 4.1地表水 睢县河道均属于淮河流域涡河水系，涡河水系面积 4341.5km2，占全区总面积42.9%。主要河流有惠济河、利民河、申家沟、通惠渠等，河道多呈西北—东南流向，大致平行相间分布，多属季节性，汛期遇大、河水猛涨，洪峰显著，水位、流量变化很大。 通惠渠是惠济河的第二大支流，源于兰考县代庄南，流向东南，经民权县尹店乡寄岗村入睢县境，在白庙乡洼刘村西南入惠济河。睢县境内长 19.5km，流域面积263.5km2。通惠渠水体功能区划为Ⅳ类水质。 利民河源于董店乡皇台南皇台干渠，经董店乡、城郊乡、白庙乡、胡堂乡、河堤乡，在河堤乡万口西入惠济河，全长 31.4km，流域面积 69.84km2，为睢县引黄工程主要渠道，上游为民睢干渠。 惠济河起源于开封市，在接纳了开封市区、杞县污废水后进入商丘境内， 流经睢县、柘城县后进入鹿邑县，然后出境进入安徽省境内，随后进入涡河。惠济河在商丘境内全长 89.2km，流域面积 1246km2，水体功能区划为Ⅳ类水质。惠济河在睢县板桥和柘城砖桥设置了省控断面，分别控制开封市和商丘市出境水质，惠济河是开封市的排污河，睢县在朱桥设出境控制断面。 4.2 地下水 睢县属豫东冲积平原的一部分，地势低平，地下水径流较缓慢，主要为第四系全新统潜水（浅层地下水，含水层底板埋深40m左右） ，更新统承压水（中层水，含水层埋深40～160m） ，第三系承压水（深层水，含水层埋深 160～350m）。 浅层地下水水质按舒卡裂夫分类原则，可划分为五种水化学类型，区内绝大部分地区含水层颗粒较粗，以中细砂、细砂为主，透水性较好，主要以大气降水的垂直渗透补给和侧向径流补给，水交替作用较强。中牟县多年平均浅层地下水资源量3.45亿m3，可开采量3.19亿m3。平水年（P=50%）浅层地下水资源量3.36亿m3，可开采量3.11亿m3，干旱年（P=75%）浅层地下水资源量2.95亿m3，可开采量2.76亿m3。地下水水质属重碳酸盐型，矿化度0.5—1.0g/L，适宜于人畜饮用、农业灌溉和工业用水。 4.3饮用水源地情况介绍 - 4.3.1现有饮用水源地基本情况介绍 根据调查，睢县目前没有地表水水源地，现有水厂取水均为当地深层地下水。根据《河南省睢县县城集中式饮用水水源保护区划分技术报告》（报批版），睢县城区饮用水水源地包括睢县二水厂水源地和睢县三水厂水源地。其中二水厂包括9眼现有水井，三水厂包括2眼备用水源井。睢县城区饮用水水源地各水源井及一级保护区划分详细情况见表18。 表18 睢县城区饮用水水源保护区划分情况一览表 序号; 水源地 名称; 水源地编码; 水源地 类型; 孔径 编号; 一级保护区. 范围; 面积（m2）. 1; 睢县二水厂水源地; EA01004114 22000G01; 地下水; 1#; 以二水厂四周围墙为边界的四边形区域; 总面积8007m2. 2#~9#; 以水源地水井为中心，半径取40m的圆形区域; 单井面积5024m2 总面积40192m2. 2; 睢县三水厂水源地; EA01004114 22000G02; 地下水; 10#~11#; 以水源地水井为中心，半径取40m的圆形区域; 单井面积5024m2 总面积10048m2. - 4.3.2规划饮用水源地基本情况介绍 根据调查了解，睢县将铁佛寺一带规划为新的睢县城市生活供水水源地，《睢县县城生活供水铁佛寺水源地水资源论证报告》已经河南省水利厅审批（豫水行许字【2010】197号）。 目前睢县饮用水源地保护规划正在编制，铁佛寺水源地属于备用水源地，其保护范围尚未确定，根据《睢县县城生活供水铁佛寺水源地水资源论证报告》，该地下水源地从承压层取水，承压层上部潜水层介质为细砂，根据《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338-2007），地下水型饮用水源保护区划分方法7.2.2.1的规定，孔隙水承压水型水源地保护区介质类型为中细砂时，其一级保护区半径确定为100m，一般不设二级保护区。 本项目不在饮用水源地保护范围内。 5、土壤和植被 睢县农耕历史悠久，现代土壤主要由历代黄河泛滥沉积物经人们耕作熟化而成。全县土壤均为潮土，总面积为109.5721万亩，近地表覆盖堆积的黄河沉积物，分层清晰，砂粘相间，厚薄不一。在水平分布上依河流由近至远遵循“粗到细”及“紧砂慢淤”的规律沉积，沉积物的质地，多为壤质，土质肥沃。可分为3个亚类、5个土属、12土种。 睢县植被以农作物为主，主要有小麦、大麦、玉米、高粱、谷子、大豆、绿豆、红薯、棉花、芝麻、油菜、花生等，主要树木有榆树、杨树、刺槐、泡桐等。

二、社会环境简况 1、行政、区划及人口 睢县地处河南省东部，隶属于商丘市。睢县辖20个乡镇，545个行政村，总面积926km2，总人口89.50万人，其中睢县县城人口9万人，耕地87万亩。 集聚区规划面积为19.69km2，规划范围内包括豆子营、田孙庄、田油房、田洼、陈漫芝、邹楼、程寨、罗楼、周油坊、程花园、五里庙、袁大庄、袁坟、徐大楼、田楼、王庄、黄城寨、殷庄、马口、赵堂、汤郭庄、王楼、董店集镇区等，共25个村庄，总人口19046人。 2、经济 近年来睢县国民经济保持良好的发展势头。2018年新增规模以上工业企业5家、“四上”企业20家、制鞋成型线40条、制鞋产能2000万双，制鞋及鞋材配套企业达107家，产能超亿双，制鞋配套能力达90%；电子信息企业达20家，新增产能1亿件，总产能突破3亿件，主导产业增加值占比达73.4%，被评为“全市工业经济发展先进县”。投资2.5亿元，支持24家企业实施智能化改造，全市重点工业项目暨智能化改造推进会在我县召开，代表商丘市参加全省智能化改造项目观摩点评活动，被评为黄淮四市小组第一名；安踏嘉鸿鞋业被评为河南省智能化改造优秀企业；实施传统产业优化升级，安琪酵母成为全球最大的酒精酵母生产基地。 财政总收入10.86亿元，首次突破10亿元，其中工业税收占比41.2%，高于全市平均水平近20个百分点；纳税百万元以上企业32家、新增5家，其中纳税千万元以上企业10家、新增3家；金振源电子创税1.1亿元，再破亿元大关。在全省县（市）经济社会发展目标考核评价中，睢县跃至全省第14名，上升34个名次；产业集聚区被评为“全省综合先进产业集聚区”，晋升为二星级产业集聚区，位居全省第15名。农业生产稳步增长。新建高标准粮田15万亩，机械化率达95%以上。全年粮食总产超过18亿斤，实现“十二连增”。土地流转14.07万亩，千亩以上种植大户9家，百亩以上161家，家庭农场达到68家，农民专业合作社发展到796家。畜牧业产值突破20亿元，蝉联全国生猪调出大县。解决10.56万农村居民和2.8万名师生饮水安全问题。 工业经济平稳运行。制鞋和电子信息两大主导产业完成工业产值102.24亿元，占规模以上工业总量的55.41%。其中，制鞋产业完成工业总产值58.26亿元，增长10.66%。成功举办“2015年中国&#8226；睢县承接制鞋产业转移打造升级版产业基地高层论坛暨中原制鞋产业基地——河南睢县授牌仪式”活动。电子信息产业完成工业总产值43.98亿元，增长18.97%。成功申报河南省名牌产品2个，河南省著名商标5个。纳税额在100万元以上的工业企业达到11家，其中商丘金振源电子科技有限公司实现税收7529.86万元。 现代服务业蓬勃发展。全县第三产业实现增加值47.87亿元，增长12.1%。商务中心区荣获第四届全省商务中心区建设金星奖。客货运物流中心、金亿国际车城、亿丰建材家居广场、农副产品物流中心部分投入运营，丹尼斯城市广场、中央城市广场、企业总部中心等项目进展顺利。积极发展电子商务，入驻阿里巴巴（商丘）产业带企业达到110家，建成电子商务运营中心1个，电子商务综合服务站7个，电子商务综合服务点49个，发展实体企业102家，线上网店1389家，网络交易总额突破10亿元，成功入选河南省“宽带中原”示范试点县，被财政部、商务部确定为国家级电子商务进农村综合示范县。 3、农业 睢县资源丰富，农副产品远近闻名。这里盛产小麦、玉米、花生、棉花、大豆、油菜、烟叶和时鲜瓜菜，小麦常年面积50万亩，产量30万吨，玉米30万亩，产量20万吨。花生16万亩，产量6.5万吨，棉花18万亩，产量2.2万吨。蔬菜品种主要有冬瓜、西红柿、芹菜、辣椒、萝卜、白菜等，是郑州、开封、商丘等周边城市的重要菜篮子基本。木材以泡桐、速生杨为主，蓄积量高达118万立方米。畜产品以生牛、黄牛、板山样和鸡为主，牛存栏8万头，生牛存栏50万头，板山羊145万只，肉鸡出栏360万只。由于农产品资源丰富，睢县先后被命名为人国商品粮基地县、优质棉基地县、板山羊基地县和平原绿化高级达标先进县，河南省良种小麦生产基地县、林业基地县和玉米出口基地县。同时，睢县还有丰富的劳动力资源。 4、交通运输 睢县交通条件便利，县城北依陇海铁路12km，东距京九、陇海两大铁路交汇处商丘市60km，北靠连霍高速公路、陇海铁路和310国道，距高速公路入口处10km，S325省道贯穿全境，民太、睢柘公路在此交汇，县级公路贯穿全县20个乡镇，乡级公路通达545个行政村，交通运输较为便利。 5、城市性质 根据《睢县县城总体规划》（2010-2030）确定县城的城市性质为：睢县县城是睢县的政治、经济、文化中心，省级历史文化名城，工业、商贸、旅游协调发展的综合型小城市。 6、名胜古迹 睢县历史悠久，文化灿烂，是一座中原历史文化名城。境内名胜古迹较多，主要有春秋时期的宋良公墓，唐代的无忧寺塔、宋代的圣寿寺塔和东坡居士的宝墨亭、明代的袁家山、清初的汤斌祠和铁佛寺等旅游景点。经实地勘察，项目所在区域周围无名胜古迹和重点保护目标。 7、城市基础设施 睢县产业集聚区污水处理厂（睢县第二污水处理厂）位于通惠渠东岸，建设规模为2万m3/d，据调查，该污水处理厂于2013年9月29日验收通过，污水处理工艺为卡鲁塞尔氧化沟工艺。睢县产业集聚区污水处理厂扩建2万吨/天的污水处理线工程项目环境影响报告书已批复，预计2018年10月份收水运行。该污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准处理达标后，排入惠济河。 睢县城市污水处理厂于2006年5月开工建设，2007年建成并通水试运行。该工程总投资4969万元，占地47亩，污水处理采用奥贝尔氧化沟技术，对城市污水进行二级生物净化处理。工程建设规模为日处理污水2万吨，收水标准要求为COD≤300mg/L；BOD5≤150mg/L；SS≤200mg/L；NH3-N≤35mg/L。处理县城北环路以南，南环路以北区域内约10万人口的生活污水，服务面积8平方公里。设计出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 睢县生活垃圾处理中心位于尤吉屯东黄庄村南部，采用卫生填埋工艺，日处理规模157吨，目前运行良好。 8、睢县城关镇 睢县城关镇地处县城和睢县人民政府所在地，是全县的政治、经济、文化中心，郑永公路、民太公路、睢柘公路在此交汇，通惠渠贯穿全境，西距省会郑州市140公里，距七朝古都开封市90公里，全镇总面积25平方公里，辖7个行政村，44个村民组，7个街道居委会，总人口49610人。近年来，该镇加快改革开放和发展步伐，加大基础设施建设，经济和各项社会事业都取得了快速发展。先后被省市命名为“河南乡镇之星”、“全国农村改革商丘试验区试验点”、“商丘市特别改革试验镇”、“商丘市文明乡镇”“商丘市民族团结进步先进集体”。辖区内乡镇企业众多，全镇已形成皮毛制裘、制革、养殖、农副产品深加工主导产业，盛荣皮业集团生产的裘皮服装、羊剪绒制品远销欧美、澳大利亚、日本、韩国、东南亚等十多个国家和地区，已发展成为拥有进出口自主权的省内较有影响的皮毛制革企业。这里人杰地灵，人文景观丰富，有省级重点文特保护单位。该镇立足工业立镇，商业强镇，科教兴镇，依法治镇的思路，诚邀天下客商，四方宾朋来我镇观光，旅游，洽谈项目，投资办厂，共同发展。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量状况 本次评价引用商丘市城市空气质量日报4月份的监测数据（监测点位：睢县；监测时间：2018年4月1日至7日；监测单位：商丘市环境监测站），具体见表19。 表19 环境空气现状监测情况一览表 单位：mg/m3 日期 因子; SO2; NO2; PM10. 2018.04.01; 39; 28; 27. 2018.04.02; 38; 29; 51. 2018.04.03; 35; 29; 53. 2018.04.04; 20; 28; 50. 2018.04.05; 28; 30; 56. 2018.04.06; 29; 31; 58. 2018.04.07; 24; 29; 60. 由上表可以看出，项目所在地环境空气质量总体状况良好，能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2、地表水环境质量现状 # 惠济河为睢县主要纳污河流，因此本项目对惠济河水质进行评价。本次评价现状数据引用睢县人民政府网站发布的2019年《质量月报》数据，统计数据见表20。 表20 惠济河水质情况一览表 mg/L 监测点位; 监测时间; COD; 氨氮; 总P. 睢县板桥; 2019年1期; 47.2; 3.28; 0.21. 2019年2期; -; -; -. 2019年3期; 18.8; 0.289; 0.16. 2019年4期; -; -; -. 2019年5期; 18.8; 0.289; 0.16. 睢县朱桥; 2019年1期; 23.5; 1.94; 0.15. 2019年2期; -; -; -. 2019年3期; 27.3; 0.806; 0.11. 2019年4期; 25.0; 0.48; 0.14. 2019年5期; 27.3; 0.277; 0.13. 标准值; 40; 2.0; 0.4. 由上表可以看出，恵济河睢县板桥断面水质2019年1期COD、氨氮均不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求，其他期COD、氨氮均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求；睢县朱桥断面水质均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求。惠济河上游是开封的纳污河流，沿途接纳了区域开封境内的生活污水及工业废水，是造成本断面水质超标的主要原因。 3、地下水环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）可知，该项目为Ⅳ类项目，Ⅳ类项目不开展地下水环境影响评价，因此本项目不再对地下水环境质量现状进行分析。 4、声环境质量 本项目噪声现场监测（监测单位：河南康纯检测技术有限公司，监测日期：2019.08.07-2019.08.08）结果见表21，噪声监测报告见附件8。 表21 声环境质量现状监测结果表 单位：dB（A） 序号; 监测点位; 2019.08.07; 2019.08.08. 昼; 夜; 昼; 夜. 1; 东边界; 49.8; 39.7; 49.2; 39.3. 2; 南边界; 50.5; 40.1; 50.2; 39.6. 3; 西边界; 49.6; 39.9; 50.0; 39.5. 4; 北边界; 50.3; 40.2; 50.8; 40.8. 监测结果显示项目所在区域噪声现状值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准的要求。

主要环境保护目标： 商丘市盛元热力有限公司位于商丘市睢县城关镇。具体的环保目标详见表22。 表22 项目环境保护目标一览表 环境类别; 环境保护目标; 方向; 与厂界距离; 保护级别. 大气环境; 三里屯村; 东北侧; 188m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准. 康河; 东侧; 530m. 五里屯村; 南侧; 520m. 刘庄村; 西北侧; 260m. 声环境; 三里屯村; 东北侧; 188m; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准. 水环境; 惠济河; 西南侧; 2.5km; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准. 地下水; 厂址周围及工程排污纳污水体沿线浅层地下水; /; /; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准.

评价适用标准

| 环境质量标准 | - 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 （日平均浓度限值：SO2≤150μg/m3；NO2≤80μg/m3；PM10≤150μg/m3 ；PM2.5≤75μg/m3；小时平均浓度限值：SO2≤500μg/m3；NO2≤200μg/m3）； 2、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准执行 （PH 6-9；COD≤40mg/L、NH3-N≤2.0mg/L、总P≤0.4mg/L）； 3、《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准执行 4、《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准执行 （2类：昼间：60dB（A），夜间：50dB（A）） |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | - 废水：执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及睢县城市污水处理厂收水标准要求（COD≤300mg/L；BOD5≤150mg/L；SS≤200mg/L；NH3-N≤35mg/L）； - 噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关规定要求（昼间：70 dB(A)，夜间55 dB(A)）； - 营运噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求（昼间：60dB（A）；夜间：50dB（A））； 3、固废：执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中标准。 |
| 总量控制指标 | 按照国家及地方环保部门总量控制的要求，提出本工程完成后污染物总量控制建议指标，作为地方环境管理的依据。 本项目营运期生活污水经化粪池处理后排入睢县城市污水处理厂处理，污水处理厂出水标准为COD 50mg/L；NH3-N 5mg/L，因此建议本项目总量指标：COD 0.006t/a；NH3-N 0.0006t/a。 |

建设项目工程分析

施工期工艺流程及产污环节分析： 噪声、废水、固废 噪声 工程设计 换热站建设 设备安装 管网铺设 对接 工程结束 噪声、固废 图1 项目施工期工艺流程及产污环节图 工艺简述： 根据建设单位提供资料，本次工程主要建设内容为换热首站+换热站+高温水管网建设工程。本工程供热介质为高温热水。热水网主干线自睢县天壕新能源热电有限公司北侧引出干管，主管管径为DN600，主干线自电厂供热首站引出后，沿电厂北墙向东敷设，过通惠渠后向北敷设至规划复兴路，分不同干线供给沿途用户。 噪声 睢县天壕新能源热电有限公司热源 换热站 热水管网 用户 水回流 营运期工艺流程及产污环节分析： 图2 项目营运期工艺流程及产污环节图 工艺简述： 根据企业提供资料，本项目热源来自睢县天壕新能源热电有限公司余热，本项目换热站只包括采暖负荷。换热站按间接连接方式， 即90/55℃的高温水通过板式换热器加热至60/45℃低温水，换热站内设置低温水热网补水定压装置，直接将自来水补入系统。热水经沿途铺设好的热水管网沿途供给给周边用户。

主要产污工序： 一、施工期 - 本项目施工期共有施工人员100人，施工期12个月，约合计300天，施工期间施工人员食宿不在工地上。产生的污染物有扬尘和废气、废水、噪声以及固体废弃物。 1、扬尘和废气 施工过程中各类燃油动力机械在场地开挖、场地平整、物料运输等施工作业时，会排出各类燃油废气，排放的主要污染物为CO、NOX、SO2、烟尘；土石方装卸、散装水泥作业、运输时产生的扬尘，排放的主要污染物为TSP。 2、废水 施工期废水污染源主要施工人员的生活污水。 3、噪声 施工期噪声源主要为施工机械。项目施工期的施工机械主要有推土机、挖掘机、翻斗车、装载机等。 4、固体废弃物 施工期的固体废弃物主要为施工过程产生的建筑垃圾、生活垃圾等。 5、生态影响 施工过程中造成的水土流失及施工过程临时便道造成的生态影响，因此需对本项目生态影响进行分析。 - 营运期 - 本项目营运期工作人员主要为调试人员，定期巡检，劳动定员约30人，年工作120天，三班制，每班工作八小时，食宿均不在厂区。因此产生的污染物有扬尘和废气、废水、噪声以及固体废弃物。 - 废气 本项目热源来自睢县天壕新能源热电有限公司余热，不新建锅炉，因此本项目不产生废气。 - 废水 本项目用水包括生产用水和生活用水。 2.1生产用水 本项目生产用水指换热站定期补充水，换热站运行期间因工作损耗或蒸发需定期补充水，根据建设单位提供资料，本工程供热水量为580m3/h，换热站补水量按供热水水量的2%计算，则换热站年补充水量合计33408m3/a，补充水为市政水（自来水），此部分补充用水循环使用不外排。 2.2生活用水 本项目有员工30人，年工作120天，食宿不在厂区。根据河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014）可知，食宿不在厂区的用水量按40L/人·d计，因此本项目生活总用水量为1.2m3/d，144m3/a，污水产生系数按0.8计，其生活污水产生量为0.96m3/d，115.2m3/a。本项目生活污水经化粪池（容积2m3，停留时间18h）预处理后排入睢县城市污水处理厂处理。 3、噪声 本项目噪声主要为换热设备、水泵等设备产生的机械噪声。 4、固废 - 项目固体废物主要是生产固废以及生活固废。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 （单位） |  | 排放浓度及排放量 （单位） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 本项目不产生废气 |  |  |  |  |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | 水量 | - 115.2m3/a |  | 115.2m3/a |  |
|  |  | COD | 250mg/l | 0.029t/a | 175mg/l | 0.009t/a |
|  |  | BOD5 | 120mg/l | 0.014t/a | 84mg/l | 0.004t/a |
|  |  | NH3-N | 25mg/l | 0.003t/a | 23.75mg/l | 0.001t/a |
|  |  | SS | 150mg/l | 0.017t/a | 90mg/l | 0.007t/a |
| 固 体 废 物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 0.54t/a |  | 统一收集后由环卫部门清运至垃圾中转站进行处理 |  |
|  | 过滤器滤渣 | 滤渣 | 0.5t/a |  |  |  |
| 噪声 | 本项目噪声污染设备主要为换热设备、水泵等设备运行产生的噪声对周围环境的影响，噪声级约80～90dB(A)左右。换热站噪声控制应在噪声源至受体(居民)各个环节采取措施，即全过程污染控制原则，由于受体即居民无法采取措施，因此应从源头和振动传播途径上采取措施，源头控制主要是机组隔振控制，传播途径主要是管道隔振和支架隔振。针对噪声源特点采取以下措施： （1）设备订货时要求厂家制造的设备噪声值不超过设计标准值； （2）在设备、管道设计中，应注意防振、防冲击，减轻振动噪声； （3）对水泵、电动机采取单独基础、隔振措施； （4）合理选择换热站位置，考虑对敏感目标的避让，并对换热间采取隔声、吸声等措施。 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目生态影响主要是在施工期，因此应注重施工期的水土保持，施工期应严格按照环评 提出的建议进行建设，因此对生态环境的影响较小。 |  |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响分析： - 本项目施工期共有施工人员100人，施工期12个月，约合计300天，施工期间施工人员食宿不在工地上。产生的污染物有扬尘和废气、废水、噪声以及固体废弃物。 - 1、大气环境影响分析 1.1施工扬尘 施工期间，建筑材料及挖掘的泥土通常堆放在施工现场，短则几天，长达几个星期。在干旱多风的天气，堆放的废弃物及裸露泥土将造成满天尘土，使周围大气中悬浮颗粒物含量骤增，严重影响环境。施工期产生扬尘污染的工序主要有施工作业和物料运输产生的扬尘，其中产生扬尘较多的阶段有土石方、土地平整和物料装卸与运输阶段。 根据《中共河南省委河南省人民政府关于打赢大气污染防治攻坚战的意见》(豫发〔2016〕18号)、《河南省2016年度蓝天工程实施方案》、《河南省治理扬尘污染攻坚战实施方案》以及睢县具体的要求，项目在施工期拟采取如下控制措施： （1）施工现场必须设置控制扬尘污染责任标示牌，标明扬尘污染防治措施、主管部门、责任人及监督电话等内容； （2）施工现场应保持整洁、主要干道、主要施工区应根据要求采取硬化处理，现场地面平整坚实，不产生泥土扬尘；每一块独立裸露地面必须100%覆盖，覆盖措施包括：钢板、防尘网（布）、绿化等，或达到同等效率的覆盖措施。 （3）首先，要加强施工管理，设置3m高围挡，且合理规划运输线路； （4）施工现场应保持环境卫生整洁，清扫前洒水，避免扬尘污染。根据施工情况，每天洒水1～2次，扬尘污染严重时增加洒水频次； （5）土方由运输车辆采取密闭的方式进行运输，未及时运走的土方采取防风抑尘墙、防风抑尘网进行覆盖，并配备喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘设施，并在装卸处配备收尘、喷淋等防尘设施。 （6）土方应尽快运至指定地点，运输采取先喷淋再密闭方式运输，防止跑冒漏滴现象发生； （7）运输车辆进入施工场地应低速行驶，或限速行驶，以尽量减少道路扬尘产生量； （8）施工现场应严禁熔融沥青、焚烧塑料和垃圾等有毒有害物质及废弃物，不得使用煤炭、木料等污染严重的燃料； （9）施工中建筑材料堆放、施工垃圾的清理等扬尘较多的工序应尽量选择在无大风的天气进行。对施工水泥等粉料要求轻装轻卸且装卸过程采取喷淋车进行喷淋除尘；施工土料等材料应堆放在库房内或严密遮盖，并轻装轻卸且装卸过程采取喷淋车进行喷淋除尘，运输时应采取喷淋车进行喷淋且密封状态运输，减少扬尘产生量；建筑材料堆放位置尽量放置在施工现场中间位置，降低对项目周围环境的影响。 （10）工程项目竣工后，应平整施工工地，清除积土、堆物，不得使用空气压缩机清理车辆、设备和物料的尘埃。 1.2汽车尾气 运输车辆及施工机械在运行中将产生一些尾气，其主要污染物为CO、NOx、HC等。为减少气体污染物对周围环境空气的影响，评价要求运输、施工单位必须使用所排污染物达到国家有关标准的运输车辆和工程机械，严禁使用超标的车辆和机械。另外，这些废气排放局限于施工现场和运输沿线，为非连续性的污染源，建议缩短怠速、减速和加速时间，增加正常运行时间，以减少NOx、CO、HC等气体污染物的排放量。 由以上分析可知，经采取一系列措施后，项目施工期扬尘、废气对周围环境的影响较小。 - 2、水环境影响分析 施工期废水主要来自现场施工人员生活污水。本项目施工期间施工人员应尽量使用施工场地附近已有的生活设施（如公厕等），生活污水经处理后经市政管网排入城市污水处理厂统一处理。本项目施工现场周围设有炮雾车对施工扬尘进行喷水进行降尘，对当地地表水无影响。同时建议水泥、沙子及砌块等建筑材料需集中堆放，并加盖防雨棚，及时清扫施工运输过程中抛洒的建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷。 通过以上措施，评价认为该项目施工期废水对区域地表水影响不大。 - 3、声环境影响分析 施工期间的噪声主要来源为建筑施工机械设备及运输施工建筑材料的车辆等，施工设备噪声级在80-100dB(A)之间，运输车辆噪声在75-80dB(A)之间，会对周围地区的声环境质量造成一定的污染影响。本项目管道进入城区后，周围居住小区、学校等敏感目标较多，所以施工期间噪声对其影响很大，依据《建筑施工厂界环境噪声排放标准》(GH12523-2011)中相关要求，施工期间必须严格遵守其相关规定。同时建设单位应特别重视施工时间的控制，合理安排施工顺序，各种运输车辆和施工机械应全部安排在昼间施工，同时对受施工干扰的单位应在作业前予以通知，并随时向他们汇报施工进度及施工中对降低噪声采取的措施，求得公众的共同理解。施工期采取的噪声控制措施汇总如下： - 建设单位在与施工单位签订合同时，合理安排施工时间，制订施工计划，加快施工进度，缩短整个工期。 - （2） 施工前应全面了解区域敏感点的分布情况，根据施工区域、施工要求和设备条件，制定出详细的施工计划，合理安排施工进度。 （3）通过选用低噪声设备，对高噪声设备采取降噪措施，改进施工方法，尽可能减少噪声对周边环境的影响。 （4）针对管道施工沿线的环境敏感点学校和居民点等，要严格限定工作时间，其施工建设遵循“利民不扰民” 的原则，尽量减少对周围学校和居民点的影响。施工期间建设高围墙来衰减噪声，对建筑物的外部采取围挡，采用移动式隔声屏障，降低施工噪声对敏感点的影响。 （5）动力机械设备应进行定期的维修、养护，以保证其在正常工况下工作。 （6）合理制定施工计划，一定要严格控制和管理产生噪声的设备的使用时间，尽可能避免在同一区段安排大量强噪声设备同时施工。 （7）施工现场合理布局，避免局部声级过高，尽可能将施工阶段的噪声影响减至最小。 （8）加强与周边居民和单位的沟通，主动接受公众和环保主管部门的监督。 通过以上措施，其施工期噪声对周围环境不会产生大的影响，且噪声影响随着施工期的结束而结束。 4、施工期固体废弃物污染 施工期固体废弃物主要是施工人员的生活垃圾、土方施工开挖的渣土、碎石等 （1）建筑垃圾。产生的固体废弃物定点堆放、管理，能回收利用的回收利用，不能回收利用的废弃物应根据睢县具体规划进行处置，填坑铺路、建筑垃圾回收公司或者其他，不能随地洒落物料，不能随意倾倒、堆放建筑垃圾。施工单位制定切实可行的弃土、垃圾的处置和运输计划，避免在交通高峰时清运，建设单位应指定专人专车按规定路线运输，及时清理并覆盖外运，避免沿途洒落等。 （2）生活垃圾：生活垃圾由环卫部门定期运送至垃圾中转站或垃圾填埋场处理。 综上所述，本项目施工期固体废物量较小，为常规废物，处理较为容易。在采取严格措施后可以做到零排放，对环境基本不造成影响。 5、施工生态环境影响 #### A.对土壤环境的影响分析 ①对土壤的扰动影响 项目在建设施工期内，工程作业对土壤和生态环境的影响主要表现在：占地改变土地使用功能；土壤扰动将使土壤结构、组成及理化性质等发生变化；弃土处置不当会加剧水土流失等。 施工期内单位面积上施工机械、人类活动的频率将大大增加，施工初期的挖土工程和车辆无规律的运行将践踏、碾压和破坏区域内土壤，造成表层土壤过于紧实，降低土壤的通透性和渗水性，对植物的生长会造成不良影响，这种破坏具有暂时性，经过一定时期能够恢复。 项目管线施工必然会对原有土壤结构形成扰动，其结果会使土壤原有的土层发生紊乱，造成生熟土和石砾混杂，团粒结构破坏，土壤毛细管断裂，从而导致土壤性质恶化，进而影响地上植被的生长。管线施工期间，施工人员的踩踏，拉运材料的车辆和重型机械的碾压会造成管道两侧表层土壤过于紧实，降低土壤的通透性和渗水性，对植物生长会造成不良影响。 ②对土壤结构和质地影响 土壤结构是经过较长的历史时期适应于当地环境而形成的，在形成过程中层次分明，结构紧实，在自然状况下具有其自身的稳定性。施工过程中地基、管沟的开挖势必破坏土壤结构，混合了不同层次的土质，影响了土壤的发育，即使回填也不能使其结构在短时间得到恢复。其次是由于对表层土的破坏，使表层土的保护层作用消失，形成松土区，为加剧水土流失创造了有利条件。由于在城区内，最终要进行硬化或绿化处理，因此，其影响是暂时性的，可以得到恢复。 ③对土壤养分的影响 土体构造是土壤剖面中各种土层的组合情况，不同土层的特征及理化性质差异很大。就养分状况而言，表层土（腐殖质层或耕作层）远比新土层好，其有机质、全氮、速效磷、钾等含量高，紧实度、孔隙状况适中，适耕性强。施工对原有土体结构的扰动会使土壤养分状况受到不良影响。 #### B. 对植被的影响分析 ①施工占地对植被的影响分析 工程占地包括永久性占用和临时性占用（施工作业占用），永久性占地改变了原有土地使用功能，由于施工人员及施工机械对地表植被的践踏、碾压等外力因素，破坏了原有土壤结构及性能，降低了土壤生产力。严重影响了原有的地表形态、土壤结构和理化性质，在工程结束后也难以恢复原有形态及生产力。车辆行驶也同样对地表土壤结构造成破坏，这种破坏具有暂时性，经过一定时期能够恢复。在建设期地表土层遭到不同程度的破坏，由于处于干旱地带，植被如不及时恢复，易引起土壤沙化。永久性占地数量，由工程设计所决定，不易改变。临时占地数量受施工管理等因素的影响，具有一定的弹性。建设项目施工期间对周围环境的影响，虽然时间短，但属毁灭性破坏，原生植被遭破坏后的第一个生长期将全部消失，需经过一定时间后，工程周围的原生植被才能逐渐得以恢复。同时在地基、管沟开挖过程中会产生弃土石方，如若堆放不当，也会对土壤及植被带来不利的影响。 ②施工期污染物对植被的影响 a.扬尘对植被的影响 本工程地基、管沟开挖及材料运输过程中的扬尘是施工期对植被生长产生不良影响的主要因素之一。施工时沉降物在植物表面的扬尘以干粉尘、泥膜等形式累积，阻塞气孔，导致气体交换减少，叶片温度升高，光合作用下降，叶片黄化干缩，植物的干物质生产受到影响。一般情况下，大范围内很低浓度的颗粒物慢性沉降不至于对自然生态系统产生不利影响，只有当颗粒物的沉降速率很高时才会造成生态问题。另外扬尘对植物的伤害程度还取决于周围的环境及地形，在闭塞、潮湿的环境中影响较大，而该区域多风、少雨、干早、地形开阔的自然条件使得大气中扬尘易扩散，对植被影响不大。 b.施工废弃物对植被的影响 施工过程中，废弃物的主要来源包括施工材料、材料包装物及施工人员生活垃圾。废弃物散落在外环境中最直接的影响是破坏原始景观，施工废料（防腐剂）及塑料袋附着在植物体上会阻碍植物叶片呼吸及光合作用的进行，影响植物的生长。 #### c.水土流失影响分析 ①工程建设期间，由于地基及管线开挖、道路地基土层的填挖、施工道路的布置等，均有可能造成原生地表植被的破坏，引发水土流失。 ②工程开挖土方的临时堆放，弃土方的长期搁置都会引发水土流失，包括风蚀和水蚀。特别是在坡度较大的深挖地段，若弃方随意堆放，并在运营期长期留存，这些堆积土，由于土质疏松，土质较细，易被大风扬起沙尘或在暴雨期易产生水蚀，造成水土流失。 #### D.生态环境影响防治措施 ①建设单位及施工单位应制定合理的综合防治措施，对永久性占地进行合理规划，严格控制占地面积，尤其是管线的施工应尽量控制其施工范围在管沟两侧2米范围内，尽量减少施工破坏面，减少植被毁坏量。 - ②在道路绿化带施工时，土方要进行分层开挖，分层堆放，明确施工范围，填埋按原有顺序进行回调，保证熟土在表层，保持原有的土壤环境，尽量避免对现有植被的破坏来减少水土流失。 ③重视地形条件，尽量按地形走向、起伏施工，减少挖填作业。重视开挖堆土及回填技术，努力恢复土壤原有结构，施工结束后临时占地尽量恢复原状。 ④为防止水土流失，应在土方堆外侧设立挡板，起到有效阻挡作用。施工完成后及时回填土方，并恢复地表原貌，弃方要及时运走，按照当地环保部门要求，集中统一处置，不可乱堆、乱倒。 ⑤施工期应严格控制施工时间、施工范围，合理安排施工便道、施工场地，尽量减少扰动和占压植被；优化穿越工程的施工工艺，落实水土保持措施，施工结束后应做好现场清理和植被恢复工作；管道敷设时采取有效措施，防止地下水污染。 - ⑥合理安排施工进度，尽量减少过多的施工区域，缩短临时占地使用时间，施工完立即恢复植被；所有临时占用的土地，事后都应该恢复绿化。合理安排设计，施工时尽量利用现有道路，少建施工便道，便于施工机械、建筑材料的运输，并占用耕地等。 ⑦施工结束后及时平整各类施工场地，尽快恢复施工沿线原貌，恢复、补种植被，最大限度的降低项目施工对生态系统的不利影响，补偿施工造成的生态破坏性影响。 综上，本项目区域内没有珍稀濒危或特殊动植物，因此，项目的开发建设不会导致区域内生物种类的减少，拟建项目对整个区域的生物量和生物种类的影响很小。 6、交通运输的影响分析 施工期间设备材料运输将影响道路的正常通行，工程建设时使车辆运输被阻，同时由于堆土、建筑材料的占地，使道路变得狭窄，晴天尘土飞扬，雨天泥泞路滑，使交通变得拥挤和混乱，极易造成堵塞。建设单位在制定实施方案时应充分考虑到该因素，在尽可能短的时间内完成开挖、埋管、回填工作。对于交通特别繁忙的道路要求避让高峰时间（如夜间施工，以保证白天畅通）。所有临时道路均需清洁、湿润、并加强管理，使运输车辆尽可能减缓行驶速度；注意工程车辆保养，保证汽车尾气达标排放，降低施工噪声及施工扬尘对交通沿线的影响。 7、城市景观影响分析 工程施工期间，城市道路路面开挖、施工弃土弃渣和施工材料沿途堆放；雨天施工弃土弃渣、建筑材料经过雨水冲刷以及车辆的碾压，使道路变得泥泞不堪，这些都会影响城市景观和整洁。 综上分析，本项目施工期间对周围环境会产生一定的影响，但会随施工期的结束而消失。要求施工单位采取相应的防治措施，尽可能地减少在施工过程中对周围居民、企事业单位的影响，提倡文明施工，组织施工单位、街道及业主联络会议，及时协调解决施工中对环境影响问题。 营运期环境影响简要分析： - 本项目营运期工作人员主要为调试人员，定期巡检，劳动定员约30人，年工作120天，三班制，每班工作八小时，食宿均不在厂区。因此产生的污染物有扬尘和废气、废水、噪声以及固体废弃物。 - 1、废气影响分析 本项目不产生废气。 - 2、水环境影响分析 2.1生产用水 本项目生产用水指换热站定期补充水，换热站运行期间因工作损耗或蒸发需定期补充水，根据建设单位提供资料，本工程供热水量为580m3/h，换热站补水量按供热水水量的2%计算，则换热站年补充水量合计33408m3/a，补充水为市政水（自来水），此部分补充用水循环使用不外排。 2.2生活用水 本项目有员工30人，年工作120天，食宿不在厂区。根据河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014）可知，食宿不在厂区的用水量按40L/人·d计，因此本项目生活总用水量为1.2m3/d，144m3/a，污水产生系数按0.8计，其生活污水产生量为0.96m3/d，115.2m3/a。本项目生活污水经化粪池（容积2m3，停留时间18h）预处理后排入睢县城市污水处理厂处理。生活污水中主要污染因子COD，NH3-N，BOD5，SS，具体的处理效率见表23。 表23 项目生活污水水质情况一览表 废水类别; 主要污染物 名 称; 浓度（mg/L）; 去除率 （%）; 产生量 （t/a）; 排放量 （t/a）; 削减量 （t/a）. 进水; 出水. 生活污水 （115.2m3/a）; COD; 250; 175; 30; 0.029; 0.020; 0.009. BOD5; 120; 84; 30; 0.014; 0.010; 0.004. NH3-N; 25; 23.75; 5; 0.003; 0.002; 0.001. SS; 150; 90; 40; 0.017; 0.010; 0.007. ### 本项目生活污水经化粪池处理后主要污染物量浓度及其排放量分别为COD 175mg/L，0.020t/a；NH3-N 23.75mg/L，0.002t/a；SS 90mg/L，0.010t/a；BOD5 84mg/L，0.010t/a。废水排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准的要求，且满足睢县城市污水处理厂进水指标（COD≤300mg/L；BOD5≤150mg/L；SS≤200mg/L；NH3-N≤35mg/L），排入睢县城市污水处理厂处理，处理达标后排入惠济河。 睢县城市污水处理厂于2006年5月开工建设，2007年建成并通水试运行。该工程总投资4969万元，占地47亩，污水处理采用奥贝尔氧化沟技术，对城市污水进行二级生物净化处理。工程建设规模为日处理污水2万吨，处理县城北环路以南，南环路以北区域内约10万人口的生活污水，服务面积8平方公里。设计出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。该项目位于睢县城市污水处理厂收水范围内，因此该项目生活污水进入睢县城市污水处理厂可行。 经采取以上措施后，项目产生的废水对周围地表水体影响较小。 3、声环境影响分析 本项目噪声污染环节为换热设备、水泵等设备运行产生的噪声对周围环境的影响，噪声级约80～90dB(A)左右。换热站噪声控制应在噪声源至受体(居民)各个环节采取措施，即全过程污染控制原则，由于受体即居民无法采取措施，因此应从源头和振动传播途径上采取措施，源头控制主要是机组隔振控制，传播途径主要是管道隔振和支架隔振。针对噪声源特点采取以下措施： （1）设备订货时要求厂家制造的设备噪声值不超过设计标准值； （2）在设备、管道设计中，应注意防振、防冲击，减轻振动噪声； （3）对水泵、电动机采取单独基础、隔振措施； （4）合理选择换热站位置，考虑对敏感目标的避让，并对换热间采取隔声、吸声等措施。 通过采取以上措施，营运期产生的噪声对周边环境的影响较小。 4、固体废物影响分析 本项目固废污染源主要为： 生活垃圾：本项目有员工30人，根据《城镇污染源排查系数》可知：生活垃圾产生量按0.15kg/d.人计，则生活垃圾产生量为0.54t/a，统一收集后由环卫部门清运至垃圾中转站进行处理。 过滤器滤渣：本项目换热尾水过滤会产生部分滤渣，根据建设单位提供的资料估算，滤渣产生量为0.5t/a，为一般固废，统一收集后由环卫部门清运至垃圾中转站进行处理。 5、风险分析 5.1风险识别 （1）高温管道及设备接触烫伤。 （2）高温管道及设备的介质泄漏烫伤。 （3）检查井缺氧对操作维修人员产生窒息。 （4）检查井泄漏高温介质对维修人员产生烫伤。 （5）电气设备接触触电。 （6）循环水泵产生的噪音对职工身体健康产生危害。 （7）管道泄露高温介质对附近人员产生烫伤。 5.2防范措施 （1）所有建筑物均按国家抗震规范要求进行设计。保证建筑物的防火等级，并设置有效的消防系统。热力站应有良好通风和照明，以便于操作和维修。 （2）水－水热力站站房长度大于12m时设两个出口，并且门向外开。 （3）所有热力设备及管道均保温，并且保温结构表面不超过50℃，防止人身烫伤。 （4）选择高质量的管道管件阀门等设备，严格施工安装质量，严防高温介质泄漏、烫伤工作人员及行人。 （5）检查井均按《城镇供热管网设计规范》(CJJ34-2010)要求设计。 （6）安全阀排管出口均设在高出地面2.5m以上的位置，防止高温气流烫伤人。 （7）位置较高而且需经常操作的设备处设操作平台、扶梯和防护栏杆等设施。 （8）低压配电系统采用TN-C-S接地形式，所有电气设备外壳及外露可导电的金属部分与PE线连为一体。保护接地、工作接地和防雷接地共用，构成共同接地系统，接地电阻应≤1Ω。 （9）室内外配电装置容易发生触电事故的场所，按有关规程的要求设防护装置和警示牌。 （10）热力站内工艺设备平面布置要符合有关规范的要求，保证设备之间和设备与墙之间的安全距离，以防止机械伤害。 （11）选择低噪声循环泵，并设置减振装置，以降低噪声危害。 （12）管道泄露附近人员应及时撤离至安全距离处，应及时关闭两端阀门的同时通知供热部门尽快到达进行维修。烫伤人员及时进行救助。 5.3应急预案 一旦发生事故性排放，供热部门应采取以下应急对策： （1）立即报告供热部门，组成事故应急小组，查明事故原因，分工负责，协调处理事故。 （2）组织抢修，迅速排除故障，恢复供热工程正常运行。 （3）加强设备的维护与管理，提高设施的完好率，关键设备应留足备件。 （4）加强公司的安全环保管理，编制正常、异常或紧急状态下的操作手册和维修手册，对操作、维修人员进行培训，持证上岗，定期进行安全活动，提高职工的安全意识，识别事故发生前的异常状态，并采取相应措施，避免因严重操作失误而造成的事故。 （5）严格执行国家有关劳动安全、环境保护、工业卫生的规范和标准，最大限度地清除事故隐患，一旦发生事故应采取有效措施，降低事故损失和环境污染。 （6）制订应急操作规程，如在规程中应说明发生事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，限制事故影响措施，说明与操作人员有关的安全问题。 综上所述，在积极采取各种风险防范措施之后，本项目的风险在可接受范围内。 - 节能措施 - 本项目主要采用如下节能措施： - （1）本项目热网采用优质的高密度聚乙烯外护，聚氨酯进行保温，其各项指标应符合《高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》（GB/T29047）的要求，以达到最大限度的节能。 - （2）选用质量好的阀门等附件，避免“跑、冒、滴、漏”现象的发生。对管路和附件应及时维修，避免损坏时漏损。 - （3）加强管道附件的保温措施。 - （4）装设必要的监测仪表 - 对循环水系统装设必要的监测仪表（如流量计、温度计等），使其供热工况在最佳状态下运行，以达到量化管理、节约能量的目的。 - 7、平面布置合理性分析 - 本项目热源来自睢县天壕新能源热电有限公司余热，因此该项目换热首站建设在睢县天壕新能源热电有限公司内闲置的空地上，能够最大限度的利用热电厂的余热，厂区地势平坦，换热站建筑类别为丙类，耐火等级二级，抗震设防裂度6度，基础为墙下条形天然基础。主体结构形式为砖混结构，屋面为轻型钢屋架。结构抗震设计按构造设计。换热站建筑力求造型新颖，站内应设有相应的设备间、配电间、卫生间、休息室等房间。 8、环境效益 本项目实施以后，由于采用集中供热，与之相应的影响大气环境的烟尘、SO2、NOx及污水排放量与普通供热方式相比，均大幅减小，大大改善了环境质量，其主要表现在以下几个方面： （1）提高了热效率，减少了耗煤量以及能源电，既节约了大量能源，同时又减少了煤、灰渣在装卸、储存、运输过程中对环境、交通及占地的影响。 （3）SO2、NOx及烟尘是造成大气污染的重要污染源，由于其排放量的减少，使全市空气质量大为改善。 （3）由于热源集中设置将大量减少城市占地面积，有利于城市的建设和发展。 9、总量控制指标 按照国家及地方环保部门总量控制的要求，提出本工程完成后污染物总量控制建议指标，作为地方环境管理的依据。 本项目营运期生活污水经化粪池处理后排入睢县城市污水处理厂处理，污水处理厂出水标准为COD 50mg/L；NH3-N 5mg/L，因此建议本项目总量指标：COD 0.006t/a；NH3-N 0.0006t/a。 10、环保投资以及核查 该项目的运行，产生噪声、固废、废气和废水等污染。为防治污染对环境所带来的不利影响，公司拟投入相应的环保资金。具体环保投资概况见表24。 表24 环保投资以及设施核查一览表 序号; 项目; 治理内容; 治理措施; 数量; 位置; 验收标准; 投资 （万元）. 1; 废水; 生活污水; 化粪池（2m3）; 1座; 卫生间处; 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及睢县城市污水厂标准要求; 1.0. 2; 固废; 生活垃圾; 垃圾桶; 若干; 厂区; 满足《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单标准要求; 0.5. 3; 噪声; 高噪音设备; 基础减振隔音; 若干; 高噪声设备; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求; 2.5. 合计; 4.0. 该项目总投资为16110万元，环保投资为4.0万元，环保投资占总投资比例0.024%。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 本项目不产生废气 |  |  |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | 废水量 COD NH3-N SS | 本项目生活污水经化粪池预处理后排入睢县城市污水处理厂处理 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及睢县城市污水厂标准要求 |
| 固 体 废 物 | 生活固废 | 生活垃圾 | 统一收集后由环卫部门清运至垃圾中转站进行处理 | 满足《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单标准要求 |
|  | 生产固废 | 过滤器滤渣 |  |  |
| 噪声 | 本项目噪声污染设备主要为换热设备、水泵等设备运行产生的噪声对周围环境的影响，噪声级约80～90dB(A)左右。换热站噪声控制应在噪声源至受体(居民)各个环节采取措施，即全过程污染控制原则，由于受体即居民无法采取措施，因此应从源头和振动传播途径上采取措施，源头控制主要是机组隔振控制，传播途径主要是管道隔振和支架隔振。针对噪声源特点采取以下措施： （1）设备订货时要求厂家制造的设备噪声值不超过设计标准值； （2）在设备、管道设计中，应注意防振、防冲击，减轻振动噪声； （3）对水泵、电动机采取单独基础、隔振措施； （4）合理选择换热站位置，考虑对敏感目标的避让，并对换热间采取隔声、吸声等措施。 |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目生态影响主要是在施工期，因此应注重施工期的水土保持，施工期应严格按照环评 提出的建议进行建设，因此对生态环境的影响较小。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 1、产业政策符合性结论 本项目已在睢县发展和改革委员会备案，详见附件三。根据《产业结构调整指导目录(2011 年本)》（2013 年修正）可知，本项目属于第一类鼓励类第二十二项第11条“城镇集中供热建设和改造工程”之规定，因此本项目属于国家鼓励类项目，符合国家产业政策。 2、环境质量现状评价结论 根据现状监测资料：项目所在地环境空气质量总体状况良好，能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；恵济河睢县板桥断面水质2019年1期COD、氨氮均不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求，其他期COD、氨氮均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求；睢县朱桥断面水质均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求。惠济河上游是开封的纳污河流，沿途接纳了区域开封境内的生活污水及工业废水，是造成本断面水质超标的主要原因；根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）可知，该项目为Ⅳ类项目，Ⅳ类项目不开展地下水环境影响评价，因此本项目对地下水环境质量现状不再进行分析；监测结果显示项目所在区域噪声现状值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准的要求。 3、环境影响评价结论 ①废气治理措施 本项目不产生废气。 ②废水治理措施 本项目生产用水指换热站定期补充水，换热站运行期间因工作损耗或蒸发需定期补充水，根据建设单位提供资料，本工程供热水量为580m3/h，换热站补水量按供热水水量的2%计算，则换热站年补充水量合计33408m3/a，补充水为市政水（自来水），此部分补充用水循环使用不外排。 ### 本项目生活总用水量为1.2m3/d，144m3/a，生活污水产生量为0.96m3/d，115.2m3/a。本项目生活污水经化粪池（容积2m3，停留时间18h）预处理后排入睢县城市污水处理厂处理。本项目生活污水经化粪池处理后主要污染物量浓度及其排放量分别为COD 175mg/L，0.020t/a；NH3-N 23.75mg/L，0.002t/a；SS 90mg/L，0.010t/a；BOD5 84mg/L，0.010t/a。废水排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准的要求，且满足睢县城市污水处理厂进水指标（COD≤300mg/L；BOD5≤150mg/L；SS≤200mg/L；NH3-N≤35mg/L），排入睢县城市污水处理厂处理，处理达标后排入惠济河。 经采取以上措施后，项目产生的废水对周围地表水体影响较小。 ③噪声治理措施 本项目噪声污染环节为换热设备、水泵等设备运行产生的噪声对周围环境的影响，噪声级约80～90dB(A)左右。换热站噪声控制应在噪声源至受体(居民)各个环节采取措施，即全过程污染控制原则，由于受体即居民无法采取措施，因此应从源头和振动传播途径上采取措施，源头控制主要是机组隔振控制，传播途径主要是管道隔振和支架隔振。针对噪声源特点采取以下措施： （1）设备订货时要求厂家制造的设备噪声值不超过设计标准值； （2）在设备、管道设计中，应注意防振、防冲击，减轻振动噪声； （3）对水泵、电动机采取单独基础、隔振措施； （4）合理选择换热站位置，考虑对敏感目标的避让，并对换热间采取隔声、吸声等措施。 通过采取以上措施，营运期产生的噪声对周边环境的影响较小。 ④固体废物治理措施 本项目生活垃圾产生量为0.54t/a，统一收集后由环卫部门清运至垃圾中转站进行处理。本项目换热尾水过滤会产生部分滤渣，根据建设单位提供的资料估算，滤渣产生量为0.5t/a，为一般固废，统一收集后由环卫部门清运至垃圾中转站进行处理。 4、总量控制指标 按照国家及地方环保部门总量控制的要求，提出本工程完成后污染物总量控制建议指标，作为地方环境管理的依据。 本项目营运期生活污水经化粪池处理后排入睢县城市污水处理厂处理，污水处理厂出水标准为COD 50mg/L；NH3-N 5mg/L，因此建议本项目总量指标：COD 0.006t/a；NH3-N 0.0006t/a。 评价总结论 综上所述，商丘市盛元热力有限公司睢县城区集中供暖项目是国家鼓励类建设项目，该项目在认真落实各项环保治理措施后，工程所排各项污染物对周围环境影响较小，可以实现其经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。因此，从环保角度分析，本项目建设是可行的。 二、建议 1、本项目在实施过程中，应合理规划，优化布局，车间内各设备布置，应以工艺顺畅、减少物料输送距离为原则，形成保证设备正常运行和正常维修保养的一系列工作程序，确保设备完好，尽可能减少污染物排放。加强运行期的环境管理工作，制定专门的环境规章制度。 2、固体废物应按种类分别进行收集，建设单位应与有关单位签订固废处理协议，确保固体废物得到有效处置。 3、购置低噪音设备，并采取隔声、减震、等措施对生产过程中的高噪声设备进行治理，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求 4、加强设备日常维护和工人的生产操作管理，避免非正常生产噪声的产生。 预审意见： 公章 经办人： 年 月 日 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

附件：

附件1   委托书

附件2   声明

附件3   项目备案

附件4   营业执照

附件5   睢县天壕新能源热电有限公司规划许可证

附件6   睢县天壕新能源热电有限公司环评批复

附件7   授权委托书

附件8   噪声监测报告

附件9   执行标准

附图：

附图1   项目地理位置图

附图2   项目周围环境示意图

附图3   热力管网布置图

附图4   现场踏勘照片