建设项目环境影响报告表

（报批版）

项目名称：睢县水之源饮用水有限公司年产桶装30000桶、瓶装35000件水项目

建设单位：睢县水之源饮用水有限公司

编制日期：二0一九年九月

国家生态环境部制

建设项目基本情况

| 项目名称 | 睢县水之源饮用水有限公司年产桶装30000桶、瓶装35000件水项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 睢县水之源饮用水有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 何国方 |  |  | 联系人 |  | 何国方 |  |
| 通讯地址 | 商丘市睢县城郊乡保庙村 |  |  | 邮政编码 |  | 476900 |  |
| 联系电话 | 15539078566 |  |  | 传 真 |  | - |  |
| 建设地点 | 商丘市睢县城郊乡保庙村 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 睢县发展和改革 委员会 |  | 项目代码 |  | 2018-411422-15-03-045884 |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  | 行业类别 及代码 |  | C1522 瓶（灌）装饮用水制造 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 3200（4.8亩） |  | 绿化面积 (平方米) |  | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 200 | 其中：环保投资（万元） | 6.0 |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 3.0% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 |  |  | 2019年11月 |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目概况 目前，在我国桶装饮用水市场上，主要有纯净水、矿泉水、泉水和天然水、矿物质水等，由于矿泉水、泉水等受资源限制，售价逐渐攀高，而纯净水是经过一定的生产流程进行生产，成本比较低，因此现在人们饮用最多还是纯净水，因此，人们对优质、健康的纯净水的需求越来越大。为了抓住此次机遇，睢县水之源饮用水有限公司决定投资建设睢县水之源饮用水有限公司年产桶装30000桶、瓶装35000件水项目，该项目位于商丘市睢县城郊乡保庙村，项目租赁现有空置厂房进行生产建设，总占地面积3200平方米（4.8亩），总投资200万元。 本项目属于未批先建项目，针对该违法行为，睢县环境保护局以睢环罚先告字【2019】41号对该项目进行了处罚，具体见附件十睢县环境保护局行政处罚事先（听证）告知书。建设单位已接受该行政处罚，并足额提交了罚款，具体见附件十一交款票据。 二、环评委托 依据《中华人民共和国环境影响评价法》（2016.9.1）规定，该项目应进行环境影响评价，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017.9.1）及《建设项目环境影响评价分类管理目录》修改单（2018.4.28）的有关规定，本项目属名录中“四、酒、饮料制造业，18、果菜汁类及其他软饮料制造”，其中单纯调制的应编制环境影响登记表，除单纯调制外的均应编制环境影响报告表。本项目不属于单纯调制，故该项目应编制环境影响报告表。 建设单位委托重庆大润环境科学研究院有限公司承担睢县水之源饮用水有限公司年产桶装30000桶、瓶装35000件水项目的环境影响评价工作。接受委托后，评价单位组织技术人员进行实地踏勘，调查及收集资料。按照环境影响评价的相关技术规范要求，编制完成了该项目的环境影响评价报告表。 三、评价对象 睢县水之源饮用水有限公司年产桶装30000桶、瓶装35000件水项目。 四、编制依据 4.1法律、法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29修正）； （3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日）； （4）《河南省固体废物污染环境防治条例》（2019年6月5日修正）； （5）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26修正）； （6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018.12.29修正）； （7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修正）； （8）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年2月29日修正）； （9）《中华人民共和国节约能源法》（2016年7月2日）； （10）《淮河流域水污染防治暂行条例》（2011年1月8日修正）； （11）《建设项目环境保护条例》（2017年7月16日修正）； （12）《河南省水污染防治条例》（2010.3.1）； （13）《中华人民共和国循环经济促进法》（2009.01.01）； （14）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017.9.1）； （15）《建设项目环境影响评价分类管理目录》修改单（2018.4.28）； （16）《河南省环保厅关于深入做好主要污染物排放总量预算管理工作的通知》 （2012年6月21日）； （17）《河南省环境污染防治设施监督管理办法》（2013.11）； （18）《河南省大气污染防治条例》（2017年12月1日河南省第十二届人民代表大会常务委员会第三十二次会议通过，自2018年3月1日起施行）； （19）《河南省人民政府办公厅关于印发河南省2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫政办【2018】14号）； （20）《河南省人民政府办公厅关于印发河南省大气污染防治攻坚7个实施方案的通知》（豫政办【2016】117号）； （21）《商丘市大气污染防治攻坚战实施方案》（商政办【2018】19号）； （22）《河南省水环境功能区划》 4.2部门规章 （1）《产业结构调整指导目录》（2013修正版）； （2）《河南省人民政府贯彻国务院关于落实科学发展观加强环境保护决定的实施意见》（2006.7.4） 4.3技术导则 （1）《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）； （3）《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）； （4）《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）； （5）《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016） 4.4其它文件 （1）该项目的环境影响评价委托书； （2）建设单位提供的工程及其他相关资料。 五、建设内容与规模 5.1项目建设情况 根据项目单位的实际情况和市场需求分析确定本次建设内容为睢县水之源饮用水有限公司年产桶装30000桶、瓶装35000件水项目。该项目租赁现有空置厂房进行生产建设，总占地面积3200平方米（4.8亩），建筑面积1000平方米，新建年产桶装水、瓶装水生产线各1条，总投资200万元。厂区主要建筑内容具体见表1。 表1 主要建设内容一览表 名称; 占地面积; 备注. 主体工程; 生产 车间; 700m2; 1F钢结构，包括包材库、外包间、水处理间、更衣室、洗手消毒间、盖灭菌间、精洗车间、粗洗车间、灌装间、二更、风淋间、回收桶暂存间、成品库、留样间、化验室及办公室等. 仓库; 300m2; 1F钢结构. 其他; 2200m2; 指厂区空地. 环保工程; 废气; 本项目无废气产生. 废水; 项目综合废水（除高盐水外）经厂区化粪池（容积5m3）预处理后与高盐水一并排入厂区废水暂存池内（容积20m3）暂存，然后定期用于周围农田灌溉，不外排. 固废; 垃圾桶若干、一般固废暂存间（1间30m2）. 噪声; 基础减振、隔声、降噪等. 5.2项目设备 主要设备见下表2。 表2 主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量. 1; 原水罐; 20吨; 个; 1. 2; 储水罐; 10吨; 个; 1. 3; 活性炭过滤器; /; 台; 1. 4; 石英砂过滤器; /; 台; 1. 5; RO反渗透过滤器; /; 台; 1. 6; 臭氧消毒设备; /; 台; 1. 7; 自动冲洗机; /; 台; 1. 8; 自动灌装机; /; 台; 2. 9; 自动拔盖机; /; 台; 1. 10; 套标机; /; 台; 2. 11; 包装机; /; 台; 1. 根据设备的型号以及中华人民共和国工业和信息化部中制定的《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》【工产业（2010）第1222号文】，可知该项目生产设备不属于国家落后和淘汰设备。 5.3产品方案以及原辅材料 根据企业提供资料，项目产品为桶装纯净水和瓶装纯净水。产品方案见表3。 表3 产品方案一览表 序号; 名称; 单位; 规模; 备注. 1; 桶装纯净水; 吨; 555; 桶装，每桶18.5L，共30000桶. 2; 瓶装纯净水; 吨; 243; 件装，每件12瓶，每瓶450mL，共25000件. 件装，每件24瓶，每瓶450mL，共10000件. 纯净水感官要求、理化指标、限量指标见表4、表5、表6。 表4 饮用纯净水感官要求 序号; 项目; 要求; 检验方法. 1; 色度; ≤5; GB/T5750. 2; 浑浊; NTU ≤1. 3; 状态; 无正常视力可见外来异物. 4; 滋味、气味; 无异味、无异嗅. 表5 饮用纯净水理化指标（单位：mg/L） 序号; 项目; 单位; 指标; 检验方法. 1; 余氯（游离氯）; mg/L; ≤0.05; GB/T5750. 2; 四氯化碳; mg/L; ≤0.002. 3; 三氯甲烷; mg/L; ≤0.02. 4; 耗氧量（以O2 计）; mg/L; ≤2.0. 5; 溴酸盐; mg/L; ≤0.01. 6; 挥发性酚a（ 以苯酚计 ）; mg/L; ≤0.002. 7; 氰化物（ 以CN-计 ）b; mg/L; ≤0.05. 8; 阴离子合成洗涤剂c; mg/L; ≤0.3. 9; 总α放射性c; Bq/L; ≤0.5. 10; 总β放射性c; Bq/L; ≤1. ａ仅限于蒸馏法加工的饮用纯净水、其他饮用水 。 ｂ仅限于蒸馏法加工的饮用纯净水 。 ｃ仅限于以地表水或地下水为生产用源水加工的包装饮用水。. 表6 饮用纯净水限量指标（单位：mg/L） 序号; 项目; 单位; 采样方案a及限量; 检验方法. n; c; m. 1; 大肠菌群; CFU/mL; 5; 1; 0; GB4789.3平板计数法. 2; 铜绿假单胞菌; CFU/250mL; 5; 1; 0; GB/T8538. ａ样品的采样及处理按GB4789.1执行. 项目的主要原辅材料及能源消耗见表7。 表7 项目原辅材料及能源消耗表 序号; 名称; 年消耗量; 备注. 1; PC食品级水桶; 1万个/a; 外购. 2; 桶盖; 1万个/a; 外购. 3; 水瓶; 54万个/a; 外购. 4; 瓶盖; 54万个/a; 外购. 5; 标签; 0.2t/a; 外购. 4; 包装膜; 0.3t/a; 外购. 5; 高纯杀菌消毒剂（ClO2）; 0.2t/a; 外购，水桶、水瓶及桶盖、瓶盖清洗过程主要辅料. 6; Na2CO3（清洗剂）; 0.04t/a. 7; 石英砂; 0.1t/a; 外购，水处理过程主要辅料. 8; 活性炭; 0.01t/a. 9; 水; 1626.81t/a; 自备井. 10; 电; 5万度/年; 市政电网. 项目部分原材料理化性质见表8。 表8 项目原辅材料理化性质一览表 序号; 名称; 性质. 1; 高纯杀菌消毒剂（ClO2）; 无色或微黄色液体或白色粉末。二氧化氯是一种新型的消毒剂，具有氧化性，高效广谱。在使用剂量内对人体无毒，已经广泛应用在石油 、化工、冶金、油田、化肥等行业并证明效果良好。该产品还适用于食品、医疗、环保等行业。. 2; Na2CO3 （清洗剂）; 碳酸钠是一种易溶于水的白色粉末，溶液呈碱性（能使酚酞溶液变浅红）。高温能分解，加热不分解。是重要的化工原料之一，用于制化学品、清洗剂、洗涤剂、也用于照相术和制医药品。绝大部分用于工业，一小部分为民用。. 3; 石英砂; 是一种坚硬、耐磨、化学性能稳定的硅酸盐矿物，其主要矿物成分是SiO2 ，石英砂的颜色为乳白色、或无色半透明状，硬度7，性脆无解理，贝壳状断口，油脂光泽，密度为2.65，堆积密度(1-20目为1.6~1.8)，20-200目为1.5，其化学、热学和机械性能具有明显的异向性，不溶于酸，微溶于KOH溶液，熔点1750℃。. 4; 活性炭; 活性炭是一种黑色多孔的固体炭质，由煤通过粉碎、成型或用均匀的煤粒经炭化、活化生产。主要成分为碳，并含少量氧、氢、硫、氮、氯等元素。普通活性炭的比表面积在500～1700m²/g间。具有很强的吸附性能，为用途极广的一种工业吸附剂。. 六、周围环境基本情况 本项目建设地点位于商丘市睢县城郊乡保庙村，该项目租赁现有空置厂房进行生产建设，地理位置图见附图一。项目西侧为商铺，西南侧275m为敏感点汤花园；项目东侧为扶贫车间，东侧70m为敏感点保庙村；项目北侧为农田；项目南侧为S325及商铺。具体周围环境概况见附图二。 七、劳动定员 本项目有员工12人，均不在厂区食宿。年工作300天，1班制，每班8小时。 八、公用工程 1、供、排水 本项目用水包括生活用水与生产用水，供水采用厂区自备井供水。本项目总用水量为1626.81m3/a，根据该项目提供的取水许可证（见附件六）可知取水量为1667m3/a，因此本项目取水合理，可以保证项目的用水需求。 本项目综合废水（除高盐水外）经厂区化粪池（容积5m3）预处理后与高盐水一并排入厂区废水暂存池内（容积20m3）暂存，然后定期用于周围农田灌溉，不外排。 2、供电 本项目使用睢县市政电网统一供电，用于设备、办公照明。 3、通讯 睢县有通讯管线和有线电视线路，全部架设开通全国直拨程控电话及移动、联通等通讯网络，为通讯和文化生活提供方便。 4、消防 在院内设置环状消防管网，并在室外布置地上式消火栓，间距不大于120m。室内配备灭火器。 - 产业政策符合性 - 本项目已在睢县发展和改革委员会备案，详见附件三。根据《产业结构调整指导目录(2011 年本)》（2013 年修正）可知，该项目不在鼓励类、限制类、淘汰类之列，属于允许建设的项目，因此本项目符合国家产业政策。 与本项目有关的原有污染情况及主要问题： 根据现场勘查，该项目为新建项目，项目厂房内生产设备已安装完毕，未运行生产，因此不存在与项目有关的原有污染及主要环境问题。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

一、自然环境简况 1、地理位置 睢县位于河南省中东部黄淮平原，处于东经114°50′-115°12′，北纬34°12′-34°34′之间。地处豫鲁苏皖四省结合部，毗邻华东、连接沿海，具备“中部的成本、东部的优势”，是我国中西部地区连接东部沿海发达地区的中转站，东部沿海发达地区向中西部地区产业转移的桥头堡，具有承东启西的区位优势。睢县是商丘市下辖县，古称襄邑、睢州。位于河南省东南部，东与宁陵县相接，西连杞县，南接柘城县、太康县，北临民权县，是河南省历史文化名城，辖20个乡镇，总面积926平方公里。 睢县产业集聚区是睢县城区的重要组成部分，位于县城北部，总面积19.69平方公里。 该项目位于商丘市睢县城郊乡保庙村。具体位置见附图一项目地理位置图。 2、地形、地貌 睢县地处豫东平原属黄河冲积扇的一部分，地势平坦。全县海拔51-60m，相对高差9m，西北高，东南低，地面坡降约1/5000。全县地貌可分低平泛区和封闭型洼地。 低平泛区是指黄河改道后的广大平原，地势平坦，西北高、东南低，略成自然斜坡。睢县拥有面积广大的低平泛区，由于黄泛对地形、地貌的影响甚大，每次大泛滥都打乱了原有河道和排水系统，改变了原来的地表形态。大地型的平坦和微地貌差异及变化是低平泛区的地貌特征。睢县泛区海拔高度51.3~60.1m，包括全县20个乡（镇）的95％以上的面积。由于地下水埋深较浅，多为2~4m，土壤受地下水影响较大，土壤类型为黄潮土亚类。 封闭型洼地是黄河多次泛滥改道形成的。海拔高程明显低于四周，洼地中心与四周高差一般为1-3m。河堤乡的马五楼、韩吉营片，尤吉屯乡的黑张、聂楼片及原帝丘乡的何庄片等，均是此种地形。由于四周高，因此季节性积水明显；地下水位常不足2m，强烈的蒸发作用把盐带到地表，形成斑状盐化土和碱化土相间分布。 3、气候 睢县地处东亚中纬度地带，为亚热带向暖温带过渡区，属暖温带大陆性季风气候。风向随季节变化明显，夏季多南风，冬季多北风，年主导风向为东南风。四季特点为：春季温暖干旱多大风，夏季炎热雨集中，秋季凉爽长日照，冬季寒冷雨雪稀少。根据睢县近25年的气象资料，主要气候特征见表9。 表9 主要气候特征一览表 气象要素; 数值; 气象要素; 数值. 多年平均气温; 14.7℃; 平均气压; 101.0kpa. 极端最高气温; 41.7℃; 年平均相对湿度; 71%. 极端最低气温; -19.5℃; 无霜期; 219d. 年平均降水量; 797mm; 年平均日照时数; 2095.4h. 最大年降水量; 1169.1mm; 年平均风速; 2.2m/s. 最小年降水量; 300.5mm; 全年太阳辐射量; 116.17kcal/cm2. 4、水文地质特征 4.1地表水 睢县河道均属于淮河流域涡河水系，涡河水系面积 4341.5km2，占全区总面积42.9%。主要河流有惠济河、利民河、申家沟、通惠渠等，河道多呈西北—东南流向，大致平行相间分布，多属季节性，汛期遇大、河水猛涨，洪峰显著，水位、流量变化很大。 通惠渠是惠济河的第二大支流，源于兰考县代庄南，流向东南，经民权县尹店乡寄岗村入睢县境，在白庙乡洼刘村西南入惠济河。睢县境内长 19.5km，流域面积263.5km2。通惠渠水体功能区划为Ⅳ类水质。 利民河源于董店乡皇台南皇台干渠，经董店乡、城郊乡、白庙乡、胡堂乡、河堤乡，在河堤乡万口西入惠济河，全长 31.4km，流域面积 69.84km2，为睢县引黄工程主要渠道，上游为民睢干渠。 惠济河起源于开封市，在接纳了开封市区、杞县污废水后进入商丘境内， 流经睢县、柘城县后进入鹿邑县，然后出境进入安徽省境内，随后进入涡河。惠济河在商丘境内全长 89.2km，流域面积 1246km2，水体功能区划为Ⅳ类水质。惠济河在睢县板桥和柘城砖桥设置了省控断面，分别控制开封市和商丘市出境水质，惠济河是开封市的排污河，睢县在朱桥设出境控制断面。 4.2 地下水 睢县属豫东冲积平原的一部分，地势低平，地下水径流较缓慢，主要为第四系全新统潜水（浅层地下水，含水层底板埋深40m左右） ，更新统承压水（中层水，含水层埋深40～160m） ，第三系承压水（深层水，含水层埋深 160～350m）。 浅层地下水水质按舒卡裂夫分类原则，可划分为五种水化学类型，区内绝大部分地区含水层颗粒较粗，以中细砂、细砂为主，透水性较好，主要以大气降水的垂直渗透补给和侧向径流补给，水交替作用较强。中牟县多年平均浅层地下水资源量3.45亿m3，可开采量3.19亿m3。平水年（P=50%）浅层地下水资源量3.36亿m3，可开采量3.11亿m3，干旱年（P=75%）浅层地下水资源量2.95亿m3，可开采量2.76亿m3。地下水水质属重碳酸盐型，矿化度0.5—1.0g/L，适宜于人畜饮用、农业灌溉和工业用水。 4.3饮用水源地情况介绍 - 4.3.1现有饮用水源地基本情况介绍 根据调查，睢县目前没有地表水水源地，现有水厂取水均为当地深层地下水。根据《河南省睢县县城集中式饮用水水源保护区划分技术报告》（报批版），睢县城区饮用水水源地包括睢县二水厂水源地和睢县三水厂水源地。其中二水厂包括9眼现有水井，三水厂包括2眼备用水源井。睢县城区饮用水水源地各水源井及一级保护区划分详细情况见表10。 表10 睢县城区饮用水水源保护区划分情况一览表 序号; 水源地 名称; 水源地编码; 水源地 类型; 孔径 编号; 一级保护区. 范围; 面积（m2）. 1; 睢县二水厂水源地; EA01004114 22000G01; 地下水; 1#; 以二水厂四周围墙为边界的四边形区域; 总面积8007m2. 2#~9#; 以水源地水井为中心，半径取40m的圆形区域; 单井面积5024m2 总面积40192m2. 2; 睢县三水厂水源地; EA01004114 22000G02; 地下水; 10#~11#; 以水源地水井为中心，半径取40m的圆形区域; 单井面积5024m2 总面积10048m2. - 4.3.2规划饮用水源地基本情况介绍 根据调查了解，睢县将铁佛寺一带规划为新的睢县城市生活供水水源地，《睢县县城生活供水铁佛寺水源地水资源论证报告》已经河南省水利厅审批（豫水行许字【2010】197号）。 目前睢县饮用水源地保护规划正在编制，铁佛寺水源地属于备用水源地，其保护范围尚未确定，根据《睢县县城生活供水铁佛寺水源地水资源论证报告》，该地下水源地从承压层取水，承压层上部潜水层介质为细砂，根据《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338-2007），地下水型饮用水源保护区划分方法7.2.2.1的规定，孔隙水承压水型水源地保护区介质类型为中细砂时，其一级保护区半径确定为100m，一般不设二级保护区。 本项目不在饮用水源地保护范围内。 5、土壤和植被 睢县农耕历史悠久，现代土壤主要由历代黄河泛滥沉积物经人们耕作熟化而成。全县土壤均为潮土，总面积为109.5721万亩，近地表覆盖堆积的黄河沉积物，分层清晰，砂粘相间，厚薄不一。在水平分布上依河流由近至远遵循“粗到细”及“紧砂慢淤”的规律沉积，沉积物的质地，多为壤质，土质肥沃。可分为3个亚类、5个土属、12土种。 睢县植被以农作物为主，主要有小麦、大麦、玉米、高粱、谷子、大豆、绿豆、红薯、棉花、芝麻、油菜、花生等，主要树木有榆树、杨树、刺槐、泡桐等。 二、社会环境简况 1、行政、区划及人口 睢县地处河南省东部，隶属于商丘市。睢县辖20个乡镇，545个行政村，总面积926km2，总人口89.50万人，其中睢县县城人口9万人，耕地87万亩。 集聚区规划面积为19.69km2，规划范围内包括豆子营、田孙庄、田油房、田洼、陈漫芝、邹楼、程寨、罗楼、周油坊、程花园、五里庙、袁大庄、袁坟、徐大楼、田楼、王庄、黄城寨、殷庄、马口、赵堂、汤郭庄、王楼、董店集镇区等，共25个村庄，总人口19046人。 2、经济 近年来睢县国民经济保持良好的发展势头。2018年新增规模以上工业企业5家、“四上”企业20家、制鞋成型线40条、制鞋产能2000万双，制鞋及鞋材配套企业达107家，产能超亿双，制鞋配套能力达90%；电子信息企业达20家，新增产能1亿件，总产能突破3亿件，主导产业增加值占比达73.4%，被评为“全市工业经济发展先进县”。投资2.5亿元，支持24家企业实施智能化改造，全市重点工业项目暨智能化改造推进会在我县召开，代表商丘市参加全省智能化改造项目观摩点评活动，被评为黄淮四市小组第一名；安踏嘉鸿鞋业被评为河南省智能化改造优秀企业；实施传统产业优化升级，安琪酵母成为全球最大的酒精酵母生产基地。 财政总收入10.86亿元，首次突破10亿元，其中工业税收占比41.2%，高于全市平均水平近20个百分点；纳税百万元以上企业32家、新增5家，其中纳税千万元以上企业10家、新增3家；金振源电子创税1.1亿元，再破亿元大关。在全省县（市）经济社会发展目标考核评价中，睢县跃至全省第14名，上升34个名次；产业集聚区被评为“全省综合先进产业集聚区”，晋升为二星级产业集聚区，位居全省第15名。农业生产稳步增长。新建高标准粮田15万亩，机械化率达95%以上。全年粮食总产超过18亿斤，实现“十二连增”。土地流转14.07万亩，千亩以上种植大户9家，百亩以上161家，家庭农场达到68家，农民专业合作社发展到796家。畜牧业产值突破20亿元，蝉联全国生猪调出大县。解决10.56万农村居民和2.8万名师生饮水安全问题。 工业经济平稳运行。制鞋和电子信息两大主导产业完成工业产值102.24亿元，占规模以上工业总量的55.41%。其中，制鞋产业完成工业总产值58.26亿元，增长10.66%。成功举办“2015年中国&#8226；睢县承接制鞋产业转移打造升级版产业基地高层论坛暨中原制鞋产业基地——河南睢县授牌仪式”活动。电子信息产业完成工业总产值43.98亿元，增长18.97%。成功申报河南省名牌产品2个，河南省著名商标5个。纳税额在100万元以上的工业企业达到11家，其中商丘金振源电子科技有限公司实现税收7529.86万元。 现代服务业蓬勃发展。全县第三产业实现增加值47.87亿元，增长12.1%。商务中心区荣获第四届全省商务中心区建设金星奖。客货运物流中心、金亿国际车城、亿丰建材家居广场、农副产品物流中心部分投入运营，丹尼斯城市广场、中央城市广场、企业总部中心等项目进展顺利。积极发展电子商务，入驻阿里巴巴（商丘）产业带企业达到110家，建成电子商务运营中心1个，电子商务综合服务站7个，电子商务综合服务点49个，发展实体企业102家，线上网店1389家，网络交易总额突破10亿元，成功入选河南省“宽带中原”示范试点县，被财政部、商务部确定为国家级电子商务进农村综合示范县。 3、农业 睢县资源丰富，农副产品远近闻名。这里盛产小麦、玉米、花生、棉花、大豆、油菜、烟叶和时鲜瓜菜，小麦常年面积50万亩，产量30万吨，玉米30万亩，产量20万吨。花生16万亩，产量6.5万吨，棉花18万亩，产量2.2万吨。蔬菜品种主要有冬瓜、西红柿、芹菜、辣椒、萝卜、白菜等，是郑州、开封、商丘等周边城市的重要菜篮子基本。木材以泡桐、速生杨为主，蓄积量高达118万立方米。畜产品以生牛、黄牛、板山样和鸡为主，牛存栏8万头，生牛存栏50万头，板山羊145万只，肉鸡出栏360万只。由于农产品资源丰富，睢县先后被命名为人国商品粮基地县、优质棉基地县、板山羊基地县和平原绿化高级达标先进县，河南省良种小麦生产基地县、林业基地县和玉米出口基地县。同时，睢县还有丰富的劳动力资源。 4、交通运输 睢县交通条件便利，县城北依陇海铁路12km，东距京九、陇海两大铁路交汇处商丘市60km，北靠连霍高速公路、陇海铁路和310国道，距高速公路入口处10km，S325省道贯穿全境，民太、睢柘公路在此交汇，县级公路贯穿全县20个乡镇，乡级公路通达545个行政村，交通运输较为便利。 5、城市性质 根据《睢县县城总体规划》（2010-2030）确定县城的城市性质为：睢县县城是睢县的政治、经济、文化中心，省级历史文化名城，工业、商贸、旅游协调发展的综合型小城市。 6、名胜古迹 睢县历史悠久，文化灿烂，是一座中原历史文化名城。境内名胜古迹较多，主要有春秋时期的宋良公墓，唐代的无忧寺塔、宋代的圣寿寺塔和东坡居士的宝墨亭、明代的袁家山、清初的汤斌祠和铁佛寺等旅游景点。经实地勘察，项目所在区域周围无名胜古迹和重点保护目标。 7、城市基础设施 睢县产业集聚区污水处理厂（睢县第二污水处理厂）位于通惠渠东岸，建设规模为2万m3/d，据调查，该污水处理厂于2013年9月29日验收通过，污水处理工艺为卡鲁塞尔氧化沟工艺。睢县产业集聚区污水处理厂扩建2万吨/天的污水处理线工程项目环境影响报告书已批复，预计2018年10月份收水运行。该污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准处理达标后，排入惠济河。 睢县生活垃圾处理中心位于尤吉屯东黄庄村南部，采用卫生填埋工艺，日处理规模157吨，目前运行良好。 - 8、睢县城郊乡 - 睢县城郊乡地处县城四周及部分地段，是县委、县政府所在地和睢县新城开发区中心。面积56平方千米，人口8.5万人(2007年)，其中农业人口5.2万人。辖李庄、孟庄、三里屯、城隍刘庄、连池、金庄、城隍汤庄、万楼、唐庄、老关张、路嘴、周庄、姚寨、田庄、城隍黄庄、黄元、北关、辛屯、马头、城隍王庄、城隍康河、城隍王楼、黄堤、张公台、阮楼、三里庄、平楼、袁庄、蒋坟、阮楼刘楼、叶吉屯、十里铺、林店、保庙、汤庙、阮楼郭庄、阮楼董庄、赵小庄、徐大楼、田楼、魏堤口、余庄42个行政村，90个自然村。郑(州)永(城)公、马开公路、民太公路、睢柘公路、睢蓼公路路过境。存有旧城湖中襄台、骆驼岗遗迹。 - 县高级中学、县回族高级中学、县第三高级中学、县职教中心、凤城小学及大部分县直单位和部门坐落乡境。全乡辖42个行政村，90个自然村，乡域人口8.5万人，农业人口5.2万人，4.2万亩耕地，乡域面积56平方公里。郑永公路、马开公路、民太公路、睢柘公路、睢蓼公路纵横乡境，地理位置优越，交通条件便利，区位优势得天独厚。2007年全乡国内生产总值8.6亿元，财政收入510万元，农民人均收入3550元，社会固定资产投资完成3.1亿元，经济发展潜力巨大。乡党委、政府先后获得全省"五好"乡镇党委、省级老年体育先进乡镇、省级卫生先进单位，市社会治安综合治理工作先进单位，市级文明乡镇、市级农村公路建设先进乡镇、老干部先进单位、卫生乡镇、规划管理工作先进乡镇，2006获得县综合目标金杯奖、县级招商引资发展民营经济先进乡镇、社会治安综合治理工作先进单位、民族团结进步先进集体、统战工作先进单位、党管武装工作先进单位、艾防帮扶工作先进单位、殡葬改革工作先进单位、统计工作先进单位等荣誉称号。 - 睢县水之源饮用水有限公司年产桶装30000桶、瓶装35000件水项目位于商丘市睢县城郊乡保庙村，根据睢县国土资源局开具的土地证明（见附件四）可知项目用地性质属于建设用地，符合土地利用规划；根据睢县城郊乡人民政府开具的入住证明（见附件五）可知项目符合城郊乡规划，同意入驻。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 本次评价引用睢县人民政府网站发布的2019年《质量月报》数据（监测点位：睢县；监测时间：2019年1月至6月；监测单位：睢县环境保护监测站），具体见表11。 表11 环境空气现状监测情况一览表 单位：mg/m3 日期 因子; PM2.5; PM10; 优良天数. 2019年1月; 125; 148; 6. 2019年2月; 142; 124; 8. 2019年3月; 98; 58; 23. 2019年4月; 90; 49; 23. 2019年5月; 91; 34; 20. 2019年6月; 71; 31; 4. 标准值; 75; 150; -. 由上表可以看出，项目所在地PM2.5监测值1月至5月份不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，6月份满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；PM10监测值1月至6月份均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。整体进行分析，环境空气质量越来越好。 2、地表水环境质量现状 # 惠济河为睢县主要纳污河流，因此本项目对惠济河水质进行评价。本次评价现状数据引用睢县人民政府网站发布的2019年《质量月报》数据，统计数据见表12。 表12 惠济河水质情况一览表 mg/L 监测点位; 监测时间; COD; 氨氮; 总P. 睢县板桥; 2019年1期; 47.2; 3.28; 0.21. 2019年2期; -; -; -. 2019年3期; 18.8; 0.289; 0.16. 2019年4期; -; -; -. 2019年5期; 18.8; 0.289; 0.16. 睢县朱桥; 2019年1期; 23.5; 1.94; 0.15. 2019年2期; -; -; -. 2019年3期; 27.3; 0.806; 0.11. 2019年4期; 25.0; 0.48; 0.14. 2019年5期; 27.3; 0.277; 0.13. 标准值; 40; 2.0; 0.4. 由上表可以看出，恵济河睢县板桥断面水质2019年1期COD、氨氮均不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求，其他期COD、氨氮均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求；睢县朱桥断面水质均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求。惠济河上游是开封的纳污河流，沿途接纳了区域开封境内的生活污水及工业废水，是造成本断面水质超标的主要原因。 3、地下水环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）可知，该项目为Ⅳ类项目，Ⅳ类项目不开展地下水环境影响评价，因此本项目不再对地下水环境质量现状进行分析。 4、声环境质量 本项目噪声现场监测（监测单位：河南康纯检测技术有限公司，监测日期：2019.08.07-2019.08.08）结果见表13，噪声监测报告见附件8。 表13 声环境质量现状监测结果表 单位：dB（A） 序号; 监测点位; 2019.08.07; 2019.08.08. 昼; 夜; 昼; 夜. 1; 东边界; 50.4; 40.3; 49.9; 39.2. 2; 南边界; 50.9; 40.4; 51.5; 41.2. 3; 西边界; 51.3; 40.2; 50.8; 40.8. 4; 北边界; 48.2; 39.7; 49.3; 39.2. 5; 保庙村; 47.6; 37.7; 47.3; 36.9. 监测结果显示项目所在区域噪声现状值及敏感点噪声现状值均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准的要求。 主要环境保护目标： 睢县水之源饮用水有限公司位于商丘市睢县城郊乡保庙村，具体的环保目标详见表14。 表14 项目环境保护目标一览表 环境类别; 环境保护目标; 方向; 与厂界距离; 保护级别. 声环境; 保庙村; 东侧; 70m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 大气环境; 保庙村; 东侧; 70m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 汤花园; 西南侧; 275m. 水环境; 惠济河; 西南侧; 7.7km; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准. 地下水; 纳污水体沿线浅层地下水; /; /; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准.

评价适用标准

| 环境质量标准 | - 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准执行 - （日平均浓度限值：PM2.5≤75μg/m3；PM10≤150μg/m3）； 2、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准执行 （PH 6-9；COD≤40mg/L、NH3-N≤2.0mg/L、总P≤0.4mg/L）； 3、《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准执行 4、《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类标准执行 （2类：昼间：60dB（A），夜间：50dB（A）；4a类：昼间：70dB（A），夜间：55dB（A）） 5、《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中对旱作物用水水质的规定 （PH：5.5-8.5；COD≤200mg/L；BOD5≤100mg/L；SS≤100mg/L；全盐量 ≤1000mg/L） |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、营运期噪声：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类、4类标准要求（2类：昼间：60dB（A）；夜间：50dB（A）；4类：昼间：70dB（A），夜间：55dB（A））； - 2、固废：《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单。 |
| 总量控制指标 | 按照国家及地方环保部门总量控制的要求，提出本工程完成后污染物总量控制建议指标，作为地方环境管理的依据。 本项目综合废水（除高盐水外）经厂区化粪池（容积5m3）预处理后与高盐水一并排入厂区废水暂存池内（容积20m3）暂存，然后定期用于周围农田灌溉，不外排。因此本项目不设置总量控制指标。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 噪声 臭氧发生器 噪声、废水、固废 噪声、固废 噪声、固废 活性炭过滤器 精密过滤器 反渗透过滤器 原水罐 石英砂过滤器器 储水罐 图1 纯水制备工艺流程及产污环节图 工艺简述： 石英砂过滤器：它是利用石英砂作为过滤介质，在一定的压力下，把浊度较高的水通过一定厚度的粒状或非粒的石英砂过滤，有效的截留除去水中的悬浮物、有机物、胶质颗粒、微生物、氯、嗅味及部分重金属离子等，最终达到降低水浊度、净化水质效果的一种高效过滤设备。 活性炭过滤器：活性炭过滤器是一种较常用的水处理设备，作为水处理脱盐系统前处理能够吸附前级过滤中无法去除的余氯，可有效保证后级设备使用寿命，提高出水水质，防止污染，特别是防止后级反渗透膜，离子交换树脂等的游离态余氯中毒污染。同时还吸附从前级泄漏过来的小分子有机物等污染性物质，对水中异味、胶体及色素、重金属离子等有较明显的吸附去除作用，还具有降低COD的作用。 精密过滤器：精密过滤器（又称作保安过滤器），筒体外壳一般采用不锈钢材质制造，内部采用PP熔喷、线烧、折叠、钛滤芯、活性炭滤芯等管状滤芯作为过滤元件，根据不同的过滤介质及设计工艺选择不同的过滤元件，以达到出水水质的要求。用于各种悬浮液的固液分离，环境要求比较高的，过滤精度比较高的药液过滤，适用范围广，适用于医药、食品、化工、环保、水处理等工业领域。 反渗透过滤器：反渗透又称逆渗透，一种以压力差为推动力，从溶液中分离出溶剂的膜分离操作。因为它和自然渗透的方向相反，故称反渗透。根据不同的渗透压，就可以使用大于渗透压的反渗透压力，即反渗透法，达到分离、提取、纯化和浓缩的目的。该过程可以将杂质、铁锈、胶体、病菌等过滤，还可以过滤掉对人体有害的放射性离子、有机物、荧光物、农、水碱和重金属等。 臭氧发生器：项目利用臭氧进行杀菌消毒，臭氧能分解细菌内部葡萄糖所必需的葡萄糖氧化酶等，也可以直接与细菌、病毒发生作用，破坏细胞、分解DNA、RNA、蛋白质、脂肪类和多糖等大分子聚合物等，使细菌的物质代谢生长和繁殖过程遭到破坏。 噪声、废水 噪声 噪声 噪声 水桶、水瓶 桶盖、瓶盖 清洗 灌装 上盖 套标 噪声、固废 纯水 成品包装 图2 项目桶装、瓶装纯净水工艺流程及产污环节图 工艺简述： 清洗：根据企业提供资料，项目外购的水桶、水瓶及桶盖、瓶盖在灌装前要进行多次清洗，包括粗洗、精洗，清洗完毕后才可用于灌装纯水。 灌装、上盖、套标：将经纯水设备制备的成品纯水在无菌条件下装进水桶、水瓶并封盖，保证成品纯净水的卫生质量；进一步利用套标机将标签套在水桶、水瓶及盖子的指定位置，最后进行包装后即可得到成桶的桶装水和成件的瓶装水，放在仓库以待外售。 根据企业提供材料，套标机工作温度为70℃，包装机工作温度为80℃，加热均为电加热。 主要产污工序： 一、施工期 本项目是租赁现有空置厂房进行生产建设，不涉及土建工程，项目设备已安装完毕，未进行生产，因此本次评价不再对施工期进行具体的分析。 二、营运期 本项目有员工12人，均不在厂区食宿。年工作300天，1班制，每班8小时。因此产生的污染物主要有废气、废水、噪声以及固体废弃物。 1、废气 根据企业提供的资料及同行业的类比，项目在套标、包装工序中工作温度分别为70℃和80℃，根据原材料理化性质分析，标签及包装膜的主要成分是聚丙烯树脂，具有良好的化学稳定性和耐热性能，裂解温度为230℃以上，因此项目套标及包装工序不会导致这些原材料分解，不会有废气产生。 综上所述，本项目无废气产生。 2、废水 本项目用水主要为生产用水（纯水制备用水，车间地面及设备清洗用水，水桶、水瓶及桶盖、瓶盖清洗用水，过滤器清洗用水）和生活用水。 生产废水包括纯水制备中产生的高盐水，车间地面及设备清洗废水，水桶、水瓶及桶盖、瓶盖清洗废水，过滤器清洗废水；生活污水指员工生活污水。 2.1制备纯水用水及产生的高盐水 本项目年产桶装30000桶、瓶装35000件水，合计798吨纯净水。根据同类行业纯净水制备及高盐水产生实际情况，制备纯净水产生率为80%，同时产生20%的高盐水，则本项目纯水制备需用水量997.5m3/a（3.325m3/d），同时产生高盐水199.5m3/a（0.665m3/d）。通过类比，高盐水水质为COD20mg/L、BOD5 8mg/L、SS 20mg/L、NH3-N 0mg/l、盐分600mg/l。 2.2车间地面及设备清洗废水 根据企业提供资料，本项目生产车间内部需每天冲洗，生产设备需定期清洗，平均用水量为150m3/a（0.5m3/d），排污系数按0.9计，则污水量为135m3/a（0.45m3/d）。 综上，地面以及设备清洗总用水量为150m3/a，废水排放量为135m3/a，主要污染因子是COD 400mg/l，BOD5 200mg/l，SS 250mg/l，NH3-N 15mg/l。 2.3水桶、水瓶及桶盖、瓶盖清洗废水 根据企业提供资料，本项目使用的水桶、水瓶及桶盖、瓶盖在灌装前要进行多次清洗，包括粗洗、精洗（Na2CO3溶液、ClO2溶液及水的冲洗）。根据企业提供材料，冲洗后Na2CO3溶液产生量为0.4m3/d，ClO2溶液产生量为0.2m3/d，冲洗废水产生量为0.4m3/d，因此水桶、水瓶及桶盖、瓶盖清洗废水产生量为1.0m3/d，300m3/a。经查阅相关资料，Na2CO3溶液和ClO2溶液两种溶液分别为弱碱性和弱酸性，在清洗降效、相互中和、与冲洗废水混合后，其混合液的PH值在6~9之间。主要污染因子COD 100mg/l，BOD5 40mg/l，SS 150mg/l，NH3-N 0mg/l。 2.4过滤器清洗废水 本项目纯水制备时使用多种过滤器。根据企业提供资料，过滤器平均每半年用水进行清洗一次，平均每次用水量为1m3，合计每年用水量为0.0067m3/d（2m3/a），排污系数按0.9计，则污水量0.0060m3/d（1.8m3/a）。主要污染因子COD 20mg/l，BOD5 20mg/l，SS 100mg/l，NH3-N 0mg/l。 2.5生活污水 本项目劳动定员为12人，均不在厂区食宿。根据河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014）可知，人均用水按40L/d，则本项目生活用水量为0.48m3/d，即144m3/a，污水排放系数取0.8，则生活污水产生量为0.384m3/d，即115.2m3/a。主要污染因子是COD 250mg/l，BOD5 120mg/l，SS 150mg/l，NH3-N 25mg/l。 综上所述，本项目总用水量为5.4227m3/d（1626.81m3/a），综合废水排放量为2.505m3/d（751.5m3/a）。其中综合废水中制备纯水时产生的高盐水排放量为0.665m3/d（199.5m3/a）。 项目综合废水（除高盐水外）经厂区化粪池（容积5m3）预处理后与高盐水一并排入厂区废水暂存池内（容积20m3）暂存，然后定期用于周围农田灌溉，不外排。项目综合废水中污染物产生浓度及产生量见表15，水平衡图见图3。 表15 项目综合废水水质情况一览表 项目; 废水量（m3/a）; 主要污染物浓度. -; COD; BOD5; SS; NH3-N; 盐分. 生活污水 115.2m3/a; 产生浓度(mg/L); 250; 120; 150; 25; 0. 产生量(t/a); 0.029; 0.014; 0.017; 0.003; 0. 地面及设备清洗废水135m3/a; 产生浓度(mg/L); 400; 200; 250; 15; 0. 产生量(t/a); 0.054; 0.027; 0.033; 0.002; 0. 水桶、水瓶及桶盖、瓶盖清洗废300m3/a; 产生浓度(mg/L); 100; 40; 150; 0; 0. 产生量(t/a); 0.030; 0.012; 0.045; 0; 0. 过滤器清洗废水 1.8m3/a; 产生浓度(mg/L); 20; 20; 100; 0; 0. 产生量(t/a); 0; 0; 0.0002; 0; 0. 生活污水与其他生产废水 （除高盐水外） 552.0m3/a; 产生浓度(mg/L); 204; 96; 172; 9; 0. 产生量(t/a); 0.113; 0.053; 0.095; 0.005; 0. 化粪池处理效率%; 30; 30; 40; 5; 0. 排放浓度(mg/L); 142; 67; 103; 8.5; 0. 排放量(t/a); 0.078; 0.036; 0.056; 0.005; 0. 高盐水 （199.5m3/a）; 排放浓度(mg/L); 20; 8; 20; 0; 600. 排放量(t/a); 0.005; 0.002; 0.005; 0; 0.152. 综合废水 （751.5m3/a）; 排放浓度(mg/L); 110; 51; 81; 7; 202. 排放量(t/a); 0.083; 0.038; 0.061; 0.005; 0.152. 损失0.096 0.48 生活用水 0.384 损失0.05 0.5 0.45 车间地面及设备清洗用水 损失0.11 1.84 化粪池 地下水 5.4227 1.11 1.0 水桶、水瓶及桶盖、瓶盖 清洗废水 用于周围农田灌溉 损失0.0007 过滤器清洗废水 0.0067 0.006 废水 暂存池 0.6655 高盐水 0.665 3.3255 纯水制备 2.66 产品纯水 图3 水平衡图 单位：t/d 3、噪声 本项目主要噪声源治理前后噪声源强值见表16。 表16 噪声源治理前后噪声源强值 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 数量; 数量; 噪声源强 dB（A）; 措施; 治理后 噪声值dB（A）. 1; 活性炭过滤器; 台; 1; 72; 减振、隔声，距离衰减; 50. 2; 石英砂过滤器; 台; 1; 73; 减振、隔声，距离衰减; 50. 3; RO反渗透过滤器; 台; 1; 74; 减振、隔声，距离衰减; 50. 4; 臭氧消毒设备; 台; 1; 72; 减振、隔声，距离衰减; 50. 5; 自动冲洗机; 台; 1; 78; 减振、隔声，距离衰减; 50. 6; 自动灌装机; 台; 1; 80; 减振、隔声，距离衰减; 55. 7; 自动拔盖机; 台; 1; 77; 减振、隔声，距离衰减; 50. 8; 套标机; 台; 2; 76; 减振、隔声，距离衰减; 50. 9; 包装机; 台; 1; 79; 减振、隔声，距离衰减; 50. 4、固体废物 项目固废主要为： （1）生活垃圾 本项目职工定员12人，按照每人每天产生垃圾0.15kg，工作日以300天计算，则生活垃圾的产生量为0.54t/a，统一收集后由环卫部门清运至垃圾中转站处理。 （2）废旧包装 根据企业提供资料，本项目成品包装及原材料的包装会产生废旧包装，产生量为0.2t/a，属于一般固废，经收集后定期外售。 - 废活性炭，废石英砂和废RO膜 根据企业提供资料及类比同类型企业，活性炭每半年更换一次，石英砂每年更换一次，废活性炭产生量为0.1t/a；废石英砂产生量为0.01t/a；废RO膜产生量为0.1t/a。废活性炭，废石英砂和废RO膜均属于一般固废，统一收集后由环卫部门清运至垃圾中转站处理。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 类别 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 |  | 排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 本项目无废气产生 |  |  |  |  |  |
| 水 污 染 物 | 综合废水 | 水量 | 751.5m3/a |  | 751.5m3/a |  |
|  |  | COD | 110mg/L | 0.083t/a | 110mg/L | 0.083t/a |
|  |  | BOD5 | 51mg/L | 0.038t/a | 51mg/L | 0.038t/a |
|  |  | SS | 81mg/L | 0.061t/a | 81mg/L | 0.061t/a |
|  |  | NH3-N | 7mg/L | 0.005t/a | 7mg/L | 0.005t/a |
|  |  | 盐分 | 202mg/L | 0.152t/a | 202mg/L | 0.152t/a |
| 固 体 废 物 | - 员工生活 | 生活垃圾 | 0.54t/a |  | 0（清运至垃圾中转站） |  |
|  | - 一般固废 | 废旧包装 | 0.2t/a |  | 0（定期外售） |  |
|  |  | 废活性炭 废石英砂 废RO膜 | 0.21t/a |  | 0（清运至垃圾中转站） |  |
| 噪声 | 本项目设备安装时，采用基础减振、柔性接口降低噪声；同时拟采取合理布局、车间内壁安装吸声材料、门窗双层隔声等多种控制噪声的措施，尽量减轻噪声对周围环境的影响。预测结果表明：项目东、西、北三厂界的噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，南厂界的噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求，敏感点噪声评价值能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。通过采取以上措施，营运期产生的噪声对周边环境的影响较小。 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 该项目所在区域无特殊生态保护目标，不新增用地，不改变用地使用功能，因此对生态影响较小。 |  |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析

- 施工期环境影响分析 本项目是租赁现有空置厂房进行生产建设，不涉及土建工程，项目设备已安装完毕，未进行生产，因此本次评价不再对施工期进行具体的分析。 营运期环境影响简要分析 本项目有员工12人，均不在厂区食宿。年工作300天，1班制，每班8小时。因此产生的污染物主要有废气、废水、噪声以及固体废弃物。 1、环境空气影响分析 本项目无废气产生。 - 2、废水环境影响分析 - ①综合废水环境影响分析 本项目总用水量为5.4227m3/d（1626.81m3/a），综合废水排放量为2.505m3/d（751.5m3/a）。其中综合废水中制备纯水时产生的高盐水排放量为0.665m3/d（199.5m3/a）。项目综合废水（除高盐水外）经厂区化粪池（容积5m3）预处理后与高盐水一并排入厂区废水暂存池内（容积20m3）暂存，然后定期用于周围农田灌溉，不外排。项目综合废水水质情况见表17。 表17 项目综合废水水质情况一览表 项目; 废水量（m3/a）; 主要污染物浓度. -; COD; BOD5; SS; NH3-N; 盐分. 生活污水 115.2m3/a; 产生浓度(mg/L); 250; 120; 150; 25; 0. 产生量(t/a); 0.029; 0.014; 0.017; 0.003; 0. 地面及设备清洗废水135m3/a; 产生浓度(mg/L); 400; 200; 250; 15; 0. 产生量(t/a); 0.054; 0.027; 0.033; 0.002; 0. 水桶、水瓶及桶盖、瓶盖清洗废300m3/a; 产生浓度(mg/L); 100; 40; 150; 0; 0. 产生量(t/a); 0.030; 0.012; 0.045; 0; 0. 过滤器清洗废水 1.8m3/a; 产生浓度(mg/L); 20; 20; 100; 0; 0. 产生量(t/a); 0; 0; 0.0002; 0; 0. 生活污水与其他生产废水 （除高盐水外） 552.0m3/a; 产生浓度(mg/L); 204; 96; 172; 9; 0. 产生量(t/a); 0.113; 0.053; 0.095; 0.005; 0. 化粪池处理效率%; 30; 30; 40; 5; 0. 排放浓度(mg/L); 142; 67; 103; 8.5; 0. 排放量(t/a); 0.078; 0.036; 0.056; 0.005; 0. 高盐水 （199.5m3/a）; 排放浓度(mg/L); 20; 8; 20; 0; 600. 排放量(t/a); 0.005; 0.002; 0.005; 0; 0.152. 综合废水 （751.5m3/a）; 排放浓度(mg/L); 110; 51; 81; 7; 202. 排放量(t/a); 0.083; 0.038; 0.061; 0.005; 0.152. 本项目综合废水中主要污染物量浓度及其产生量分别为COD 110mg/L，0.083t/a；NH3-N 7mg/L，0.005t/a；SS 81mg/L，0.061t/a；BOD5 51mg/L，0.038t/a；盐分202mg/L，0.152t/a。废水排放浓度满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005 ）旱作标准（COD≤200mg/L；BOD5≤100mg/L；SS≤100mg/L；全盐量≤1000mg/L），定期用于周围农田灌溉，不外排。 - ②废水处置可行性分析 本项目综合废水排放量为2.505m3/d（751.5m3/a），其中综合废水中制备纯水时产生的高盐水排放量为0.665m3/d（199.5m3/a），高盐水属于清下水。根据企业提供材料及现场踏勘，项目厂区东侧有空地2200m2。评价要求项目在厂区东侧建设一个废水暂存池（设计容积为：20m3，尺寸为：4m×2.5m×2m）来收纳储存项目排放的综合废水【综合废水中污染物浓度满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作标准】，可以有效的收纳综合废水，避免对周围环境产生污染，同时可以解决农田需灌溉时用水需求，做到水资源综合利用。根据河南省水利厅关于实施2009版《用水定额》（DB41/T385-2009）的通知豫水政资[2009]24号，豫东平原地区主要是小麦和玉米，灌溉用水量为1500m3/hm2，该项目废水产生量751.5m3/a，需土地0.5hm2（7.5亩），据调查，该项目四周1km范围内有农田1000多亩，可短距离完全消纳项目废水。 综上所述，项目综合废水（除高盐水外）经厂区化粪池（容积5m3）预处理后与高盐水一并排入厂区废水暂存池内（容积20m3）暂存，然后定期用于周围农田灌溉可行，严禁废水肆意乱排、严禁建设单位肆意乱设排污口。 - ③化粪池和废水暂存池的相关要求 本项目化粪池（容积5m3）和废水暂存池（容积20m3）需要满足以下要求： ①化粪池和暂存池四周及底部均首先应用砖混及水泥进行砌筑，砌筑厚度至少20cm； ②化粪池和暂存池四周及底部进行砖混和水泥砌筑后铺设至少2mm厚的高密度聚乙烯防渗膜，渗透系数≦10-10cm/s； ③化粪池和暂存池四周及底部铺设防渗膜后进行少量的土封，土封厚度20cm，后进行水泥砌筑，水泥砌筑厚度10cm以上； ④化粪池和暂存池顶部应采用防雨措施避免雨水的进入； ⑤化粪池和暂存池的外部要设导流管道，防止大雨导致外部水体的淹没。 经采取以上措施后，项目产生的废水对周围地表水体影响较小。 3、声环境影响分析 本项目设备安装时，采用基础减振、柔性接口降低噪声；同时拟采取合理布局、车间内壁安装吸声材料、门窗双层隔声等多种控制噪声的措施，尽量减轻噪声对周围环境的影响。本评价处于保守估算，经各种机械设备的阻隔降噪、声波反射叠加消减和隔音材料的消减声能等作用的影响，各种设备噪声值衰减约10-30dB（A）。项目主要噪声源治理前后噪声源强值见表15。 在不考虑空气吸收、声波反射，而只考虑声能随距离衰减的情况下，其噪声衰减公式如下： Lm=L0―20log r/r0 式中：Lm—─距离声源为r米处预测受声点噪声预测值[dB(A)]； L0—─距离声源为r0米处声源的总声级值[dB(A)]； r—─预测受声点距离声源的预测距离（m）。 噪声叠加公式如下 式中：Lp——受声点的声级预测值dB(A)； Li——第i个噪声源在受声点的声压级dB(A)。 根据现场勘察，本建设项目噪声源根据点源进行估算，然后采用上述点距离衰减和叠加公式，预测本项目主要噪声源噪声对各预测受声点的噪声贡献值列于表18中。 表18 设备噪声对项目周围环境的影响 单位：dB(A) 预测点 噪声源强; 东厂界; 西厂界; 北厂界; 南厂界; 东侧 保庙村. 60.5; 距离; 5m; 5m; 5m; 20m; 75m. 贡献值; 46.5; 46.5; 46.5; 34.5; 23.0. 现状值; 昼; /; /; /; /; 47.5. 评价值; 昼; 46.5; 46.5; 34.5; 46.5; 47.5. 标准值; 昼; 60; 70; 60. 达标情况; /; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 预测结果表明：项目东、西、北三厂界的噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，南厂界的噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求，敏感点噪声评价值能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。通过采取以上措施，营运期产生的噪声对周边环境的影响较小。 4、固体废物影响分析 项目固废主要为： （1）生活垃圾 本项目职工定员12人，按照每人每天产生垃圾0.15kg，工作日以300天计算，则生活垃圾的产生量为0.54t/a，统一收集后由环卫部门清运至垃圾中转站处理。 （2）废旧包装 根据企业提供资料，本项目成品包装及原材料的包装会产生废旧包装，产生量为0.2t/a，属于一般固废，经收集后定期外售。 - （3）废活性炭，废石英砂和废RO膜 根据企业提供资料及类比同类型企业，活性炭每半年更换一次，石英砂每年更换一次，废活性炭产生量为0.1t/a；废石英砂产生量为0.01t/a；废RO膜产生量为0.1t/a。废活性炭，废石英砂和废RO膜均属于一般固废，统一收集后由环卫部门清运至垃圾中转站处理。 本项目1间一般固废暂存间，面积为30平方米。一般固废暂存间的设置严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599- 2001）及2013年修改单中标准的要求设置。 5、平面布置合理性分析 本项目位于商丘市睢县城郊乡保庙村，项目租赁现有空置厂房进行生产建设，厂区大门位于项目南侧S325道路上，方便原材料及产品的运输。项目总占地面积3200平方米（4.8亩），建筑面积1000平方米。项目生产车间（包括包材库、外包间、水处理间、更衣室、洗手消毒间、盖灭菌间、精洗车间、粗洗车间、灌装间、二更、风淋间、回收桶暂存间、成品库、留样间、化验室及办公室等）位于厂区北侧，仓库位于厂区西南侧。整个厂区布局紧凑，厂区分区明确，能够有效的减少产品生产过程中的搬运，更有效的提高生产效率。本项目在整个营运过程中产生的废水、噪声、固废对办公生活影响较小。项目整个厂区功能明确，交通顺畅，布局合理，分区设置。项目平面布置图见附图三。 6、选址可行性分析 - 睢县水之源饮用水有限公司年产桶装30000桶、瓶装35000件水项目位于商丘市睢县城郊乡保庙村。根据睢县国土资源局开具的土地证明（见附件四）可知项目用地性质属于建设用地，符合土地利用规划；根据睢县城郊乡人民政府开具的入住证明（见附件五）可知项目符合城郊乡规划，同意入驻；根据该项目提供的取水许可证（见附件六）可知，本项目取水合理。 本项目建设地点位于商丘市睢县城郊乡保庙村，该项目租赁现有空置厂房进行生产建设，地理位置图见附图一。项目西侧为商铺，西南侧275m为敏感点汤花园；项目东侧为扶贫车间，东侧70m为敏感点保庙村；项目北侧为农田；项目南侧为S325及商铺。具体周围环境概况见附图二。周围没有生态敏感点以及其他需要特殊保护的目标，且交通便利，方便产品的运输，另外增加了附近居民的就业机会，具有一定的社会效益。 项目无废气产生；项目东、西、北三厂界的噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，南厂界的噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求，敏感点噪声评价值能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求；项目综合废水经厂区化粪池预处理后与高盐水一并排入厂区废水暂存池内暂存，然后定期用于周围农田灌溉，不外排；固废均合理处置。因此从污染物排放分析，项目选址合理。 本项目属于瓶（灌）装饮用水制造项目，项目位于商丘市睢县城郊乡保庙村，对周围环境有一定的要求，经现场踏勘项目四周没有重大工业性污染源，四周环境对本项目的建设没有太大影响。 综上所述，该项目选址合适。 7、总量控制指标 按照国家及地方环保部门总量控制的要求，提出本工程完成后污染物总量控制建议指标，作为地方环境管理的依据。 本项目综合废水（除高盐水外）经厂区化粪池（容积5m3）预处理后与高盐水一并排入厂区废水暂存池内（容积20m3）暂存，然后定期用于周围农田灌溉，不外排。因此本项目不设置总量控制指标。 8、环保投资 该项目环保设施投资见表19。 表19 环保设施投资一览表 污染源分类; 设备名称; 数量; 金额 （万元）. 综合废水 （除高盐水外）; 先经化粪池预处理后再 排入厂区废水暂存池暂存; 1座化粪池容积 5m3 1座废水暂存池 容积20m3; 4.0. 高盐水; 排入厂区废水暂存池暂存. 高噪声设备; 基础减震、隔音罩等隔音设备; 若干; 1.0. 固废; 垃圾桶; 若干; 1.0. 一般固废暂存间; 1间（30m2）. 合计; 6.0. 本项目总投资200万元，其中，环保投资6.0万元，占总投资的3%。 9、环保设施核查 项目环保验收核查一览表见表20。 表20 项目环保设施核查一览表 污染物; 措施名称; 数量及位置; 验收标准. 综合废水（除高盐水外）; 先经化粪池预处理后再 排入厂区废水暂存池暂存; 1座化粪池容积 5m3，厂区东侧 1座废水暂存池 容积20m3，厂区东侧; 满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中对旱作物用水水质的规定. 高盐水; 排入厂区废水暂存池暂存. 噪声; 防震垫、消声器、隔音罩; 若干， 高噪音设备; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准. 固废; 垃圾桶; 若干，厂区; 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18299-2001）及2013年修改单. 一般固废暂存间; 1间30m2 厂区东南侧.

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 本项目无废气产生 |  |  |  |
| 水 污 染 物 | 综合废水 | 水量 | 项目综合废水（除高盐水外）经厂区化粪池预处理后与高盐水一并排入厂区废水暂存池内暂存，然后定期用于周围农田灌溉，不外排 | 满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中对旱作物用水水质的规定 |
|  |  | COD |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
|  |  | SS |  |  |
| 固 体 废 物 | 生活固废 | 生活垃圾 | 环卫部门定期清运 | 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18299-2001）及2013年修改单 |
|  | 生产固废 | 废旧包装 | 定期外售 |  |
|  |  | 废活性炭 废石英砂 废RO膜 | 由环卫部门统一处理 |  |
| 噪声 | 本项目设备安装时，采用基础减振、柔性接口降低噪声；同时拟采取合理布局、车间内壁安装吸声材料、门窗双层隔声等多种控制噪声的措施，尽量减轻噪声对周围环境的影响。预测结果表明：项目东、西、北三厂界的噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，南厂界的噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求，敏感点噪声评价值能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。通过采取以上措施，营运期产生的噪声对周边环境的影响较小。 |  |  |  |
| 主要生态影响： 该项目所在区域无特殊生态保护目标，不新增用地，不改变用地使用功能，因此对生态影响较小。 |  |  |  |  |

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

结论与建议

一、结论 1、产业政策符合性结论 - 本项目已在睢县发展和改革委员会备案，详见附件三。根据《产业结构调整指导目录(2011 年本)》（2013 年修正）可知，该项目不在鼓励类、限制类、淘汰类之列，属于允许类项目，因此本项目符合国家产业政策 2、环境质量现状评价结论 根据现状监测资料：项目所在地PM2.5监测值1月至5月份不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，6月份满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；PM10监测值1月至6月份均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，整体进行分析，环境空气质量越来越好；恵济河睢县板桥断面水质2019年1期COD、氨氮均不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求，其他期COD、氨氮均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求；睢县朱桥断面水质均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求。惠济河上游是开封的纳污河流，沿途接纳了区域开封境内的生活污水及工业废水，是造成本断面水质超标的主要原因；根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）可知，该项目为Ⅳ类项目，Ⅳ类项目不开展地下水环境影响评价，因此本项目对地下水环境质量现状不再进行分析；监测结果显示项目所在区域噪声现状值及敏感点噪声现状值均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准的要求。 3、环境影响评价结论 ①废气治理措施 本项目无废气产生。 - ②废水治理措施 本项目总用水量为5.4227m3/d（1626.81m3/a），综合废水排放量为2.505m3/d（751.5m3/a）。其中综合废水中制备纯水时产生的高盐水排放量为0.665m3/d（199.5m3/a）。项目综合废水（除高盐水外）经厂区化粪池（容积5m3）预处理后与高盐水一并排入厂区废水暂存池内（容积20m3）暂存，然后定期用于周围农田灌溉，不外排。 本项目综合废水中主要污染物量浓度及其产生量分别为COD 110mg/L，0.083t/a；NH3-N 7mg/L，0.005t/a；SS 81mg/L，0.061t/a；BOD5 51mg/L，0.038t/a；盐分202mg/L，0.152t/a。废水排放浓度满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005 ）旱作标准（COD≤200mg/L；BOD5≤100mg/L；SS≤100mg/L；全盐量≤1000mg/L），定期用于周围农田灌溉，不外排。 经采取以上措施后，项目产生的废水对周围地表水体影响较小。 ③固体废弃物治理措施 本项目生活垃圾的产生量为0.54t/a，统一收集后由环卫部门清运至垃圾中转站处理。本项目成品包装及原材料的包装会产生废旧包装，产生量为0.2t/a，属于一般固废，经收集后定期外售。本项目废活性炭产生量为0.1t/a；废石英砂产生量为0.01t/a；废RO膜产生量为0.1t/a。废活性炭，废石英砂和废RO膜均属于一般固废，统一收集后由环卫部门清运至垃圾中转站处理。 本项目产生的固体废物均可得到妥善处置，对周围环境影响不大。 ④噪声治理措施 本项目设备安装时，采用基础减振、柔性接口降低噪声；同时拟采取合理布局、车间内壁安装吸声材料、门窗双层隔声等多种控制噪声的措施，尽量减轻噪声对周围环境的影响。预测结果表明：项目东、西、北三厂界的噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，南厂界的噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求，敏感点噪声评价值能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。通过采取以上措施，营运期产生的噪声对周边环境的影响较小。 4、总量控制指标 按照国家及地方环保部门总量控制的要求，提出本工程完成后污染物总量控制建议指标，作为地方环境管理的依据。 本项目综合废水（除高盐水外）经厂区化粪池（容积5m3）预处理后与高盐水一并排入厂区废水暂存池内（容积20m3）暂存，然后定期用于周围农田灌溉，不外排。因此本项目不设置总量控制指标。 5、选址可行性分析 - 睢县水之源饮用水有限公司年产桶装30000桶、瓶装35000件水项目位于商丘市睢县城郊乡保庙村。根据睢县国土资源局开具的土地证明（见附件四）可知项目用地性质属于建设用地，符合土地利用规划；根据睢县城郊乡人民政府开具的入住证明（见附件五）可知项目符合城郊乡规划，同意入驻；根据该项目提供的取水许可证（见附件六）可知，本项目取水合理。 本项目建设地点位于商丘市睢县城郊乡保庙村，该项目租赁现有空置厂房进行生产建设，地理位置图见附图一。项目西侧为商铺，西南侧275m为敏感点汤花园；项目东侧为扶贫车间，东侧70m为敏感点保庙村；项目北侧为农田；项目南侧为S325及商铺。具体周围环境概况见附图二。周围没有生态敏感点以及其他需要特殊保护的目标，且交通便利，方便产品的运输，另外增加了附近居民的就业机会，具有一定的社会效益。 项目无废气产生；项目东、西、北三厂界的噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，南厂界的噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求，敏感点噪声评价值能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求；项目综合废水经厂区化粪池预处理后与高盐水一并排入厂区废水暂存池内暂存，然后定期用于周围农田灌溉，不外排；固废均合理处置。因此从污染物排放分析，项目选址合理。 本项目属于瓶（灌）装饮用水制造项目，项目位于商丘市睢县城郊乡保庙村，对周围环境有一定的要求，经现场踏勘项目四周没有重大工业性污染源，四周环境对本项目的建设没有太大影响。 综上所述，该项目选址合适。 评价总结论 综上所述，睢县水之源饮用水有限公司年产桶装30000桶、瓶装35000件水项目是国家允许类项目，该项目在认真落实各项环保治理措施后，工程所排各项污染物对周围环境影响较小，可以实现其经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。因此，从环保角度分析，本项目建设是可行的。 二、建议 1、加强环境管理，建立、健全企业环境管理机构，确保环境管理的各项工作得到长期、规范、科学地实施；切实做到各项污染物得到治理和处置，做到达标排放和无害化、安全处置； 2、购置低噪音设备，并采取隔声、减震、等措施对生产过程中的高噪声设备进行治理，确保厂界噪声满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类、4类标准要求； 3、加强设备日常维护和工人的生产操作管理，避免非正常生产噪声的产生。 4、严禁废水肆意乱排、严禁建设单位肆意乱设排污口。 预审意见： 公章 经办人： 年 月 日 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

附件：

附件1    环境影响评价委托书

附件2    声明

附件3    发改委备案确认书

附件4    土地证明

附件5    入住证明

附件6    取水许可证

附件7    营业执照

附件8    噪声监测报告

附件9    执行标准

附件10   睢县环境保护局行政处罚事先（听证）告知书

附件11   交款票据

附图：

附图1    项目地理位置图

附图2    项目周围环境示意图

附图3    项目厂区平面布置图

附图4    现场踏勘照片