《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路

、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

项目名称 商丘晶城实业有限公司年产20万件酒柜及展示玻璃门项目. 建设单位; 商丘晶城实业有限公司. 法人代表; 孙建; 联系人; 马金凤. 通讯地址; 商丘市睢县睢县产业集聚区世纪大道与嵩山路交叉口西北角. 联系电话; 17596210788; 传真; /; 邮政编码; 476900. 建设地点; 商丘市睢县睢县产业集聚区世纪大道与嵩山路交叉口西北角. 立项审批部门; 睢县产业集聚区管理委员会; 项目代码; 2019-411422-29-03-029478. 建设性质; 新建□改扩建☑技改□; 行业类别及代码; 3062玻璃纤维增强塑料制品. 占地面积 （m2）; 1000; 绿化面积 （m2）; 0. 总投资 （万元）; 50; 其中环保投资（万元）; 14; 环保投资占总投资比例; 28%. 评价经费 （万元）; /; 预期投产日期; 2019年9月. # 工程内容及规模 ## 项目由来 商丘晶城实业有限公司成立于2011年3月，主要从事酒柜及展示玻璃门生产，建设单位投资建设的年产20万件酒柜及展示玻璃门项目在建设初期已经进行了环境影响评价，但是由于实际建设情况与环评批复不一致，2016年10月建设单位委托东方环宇环保科技发展有限公司对年产20万件酒柜及展示玻璃门项目进行了现状环境影响评估工作，并于2016年11月23日在睢县网进行了环保备案公示（公示网址：http://www.suixianwang.net/news1/huanbao/gonggao/2016-12-02/25649.php），公示截图详见附件。为进一步实现企业的可持续发展，经过多方考察，商丘晶城实业有限公司拟投资50万元新增两套新型玻璃纤维增强塑料拉挤设备，生产新型玻璃纤维边框，用于替代本项目现有工程使用的铝合金边框。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《河南省建设项目环境保护条例》等文件的规定，应对本项目进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部令第44号）和生态环境部令第1号相关要求，本项目属于“十九 非金属矿物制品业 53玻璃纤维及玻璃纤维增强塑料制品”， 全部应编制环境影响报告表。受商丘晶城实业有限公司委托（见附件一），我单位承担了本项目的环境影响评价工作。我公司接到委托后，有关工程技术人员到现场进行勘察和收集资料，按国家有关环评技术规范要求，编制完成了本项目环境影响报告表。 本次评价对象为商丘晶城实业有限公司年产20万件酒柜及展示玻璃门项目新增的玻璃纤维边框生产线，项目基本情况见表1。 - 拟建项目基本情况一览表 序号; 项目; 内容. 1; 项目名称; 商丘晶城实业有限公司年产20万件酒柜及展示玻璃门项目. 2; 建设性质; 扩建. 3; 建设单位; 商丘晶城实业有限公司. 4; 占地面积; 1000平方米. 5; 项目投资; 50万元. 6; 劳动定员及工作制度; 60人，工作制度：300d/a，8h/d，2400h/a. ## 编制依据 ### 法律、法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月； （2）《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日修正； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》（主席令 第31号）2016年1月； （4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》2016年11月； （6）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月； （7）《建设项目环境保护管理条例》，2017年10月； （9）《河南省固体废物污染环境防治条例》，2012年1月； （10）《河南省建设项目环境保护管理条例》（2016年修正）； （11）《深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见》（豫环文〔2015〕33号）； （12）《河南省人民政府办公厅关于印发河南省2018年持续打好打赢大气污染防治攻坚战行动方案的通知》（豫政办〔2018〕14号）； （13）《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）； （14）《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)的通知》（豫政〔2018〕30号）； （15）《商丘市人民政府关于印发商丘市污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)的通知》（2018.10.25）； （16）《商丘市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》。 ### 部门规章 （1）《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的规定》，国家发改委令第21号，2013年2月16日； （2）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令第1号，2018年4月28日）； （3）关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的通知，国土资发[2006]296号； （4）《河南省建设项目环境评价文件分级审批目录（2017年本）》。 ### 技术导则 （1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）； （3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）； （4）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； （5）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）； - （6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）； （7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169—2018）. ### 规划及技术文件 （1）商丘晶城实业有限公司关于本项目的环境影响评价委托书； （2）睢县产业集聚区管理委员会出具的项目备案证明（项目代码：2019-411422-29-03-029478）； （3）企业营业执照； （4）建设单位提供的其他有关资料。 ## 产业政策相符性分析 本项目为玻璃纤维增强塑料制品生产项目，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（修订）》以及中华人民共和国国家发展和改革委员会第21号令《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》，不属于鼓励类、限制类和淘汰类，因此本项目为允许建设项目，符合国家相关产业政策。 本项目已经睢县产业集聚区备案，项目代码为2019-411422-29-03-029478，备案文件见附件。 ## 相关规划相符性分析及选址可行性分析 本项目位于睢县产业集聚区世纪大道与嵩山路交叉口西北角，根据《睢县城乡总体规划（2013-2030）》，项目用地性质属于工业用地，项目用地符合总体规划，项目用地规划相符性详见附图。睢县产业集聚区主导产业为纺织服装制鞋和电子信息产业，本项目属于产业集聚区辅助产业，位于综合产业园区，符合产业集聚区规划（集聚区管委会证明详见附件）。项目所在区域地势平坦，水、电等基础设施齐全，利用项目建设，项目选址可行。 ## 建设项目概况 ### 项目建设地点及周围环境状况 项目建设地点位于睢县产业集聚区世纪大道与嵩山路交叉口西北角，项目西侧为空地，西北侧135m为邹楼村，北侧为鼎盛实业公司，东侧为园区道路，道路东侧为产业集聚区厂房，南侧为林地，林地南侧23m为程寨村，本项目在现有厂房内增加生产设备进行生产，不新增用地。项目周边环境状况及现有工程现状详见附图。 ### 项目组成及主要建设内容 本项目利用现有厂房进行建设，不新增用地，没有土建工程，项目主要工程内容见下表。 - 项目组成及主要工程内容一览表 项目组成; 建筑面积（㎡）; 备注. 主体工程; 拉丝混料车间; 6000; 现有工程. 组装车间; 9000; 现有工程. 玻璃纤维边框生产车间; 1000; 本次工程. 辅助工程; 办公用房; 5528; 现有工程. 配套用房; 100; 现有工程. 环保工程; 废气; UV光氧催化+活性炭吸附+15m排气筒排放; 本次工程. 废水; 经采用化粪池处理后排入市政污水管网; 现有工程. 固废; 危废暂存间20m³; 依托现有. 一般固废暂存间30m³; 现有工程. 噪声治理; 减震、隔声、距离衰减; 本次工程. ### 原辅材料及能源消耗 项目采用间苯树脂、玻璃纤维、玻璃毡等生产新型玻璃纤维边框，用于替代本项目现有工程使用的铝合金边框，主要原辅材料及能源消耗情况详见表3。 - 原辅材料及能源用量 项目; 名称; 年用量. 生产原料; 间苯树脂; 1.34t/a. 玻璃纤维; 5t/a. 玻璃毡; 1.34t/a. 脱模剂; 0.25t/a. BPO固化剂; 0.06t/a. 叔丁脂; 0.175t/a. PE粉; 0.15t/a. 能源; 电能; 30万KWh/a. ### 主要原材料性质： 间苯树脂：间苯树脂是指官能团是在苯环上相隔的树脂，比邻苯树脂制品有较好的力学性能、坚韧性、耐热性和耐腐蚀性能，它是由饱和二元酸、不饱和二元酸和二元醇缩聚而成的线形聚合物，经过交联单体或活性溶剂稀释形成的具有一定黏度的树脂溶液，可以在室温下固化，常压下成型，工艺性能灵活，特别适合大型和现场制造玻璃钢制品。固化后树脂综合性能好，力学性能指标略低于环氧树脂，但优于酚醛树脂。耐腐蚀性，电性能和阻燃性可以通过选择适当牌号的树脂来满足要求，树脂颜色浅，可以制成透明制品。 玻璃纤维、玻璃毡：无机非金属材料，成分为二氧化硅、氧化铝、氧化钙、氧化硼、氧化镁、氧化钠等。特性：拉伸强度高，伸长小（3%）；弹性系数高，刚性佳；弹性限度内伸长量大且拉伸强度高，故吸收冲击能量大；无机纤维，具不燃性，耐化学性佳；吸水性小；尺度安定性，耐热性均佳；加工性佳，可作成股、束、毡、织布等不同形态之产品；透明可透过光线；与树脂接着性良好。 BPO固化剂：过氧化苯甲酰，白色或淡黄色细炷，微有苦杏仁气味。熔点：103℃（分解）；溶解性：微溶于水、甲醇，溶于乙醇、乙醚、丙酮、苯、二硫化碳等；密度：相对密度（水=1）1.33；稳定性：稳定；可用作合成树脂的引发剂。 叔丁脂：无色至微黄色液体，略有芳香气味，不溶于水, 能溶于有机溶剂 。在不饱和聚酯固化过程中，被广泛应用在如SMC、BMC、DMC拉剂等成型工艺中，同时，也可以同一些活性更高的如MEPK、BPO或TBPO等组成双组份固化体系应用。储存于阴凉、通风的库房内。远离火种、热源，防止阳光直射。库温不宜超过30℃。包装密封。应与还原剂、碱类分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。禁止震动、撞击和摩擦。 PE粉：聚乙烯（polyethylene ，简称PE）是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。在工业上，也包括乙烯与少量α-烯烃的共聚物。聚乙烯无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-100~-70°C），化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸）。常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性优良。 ### 主要设备 项目新增主要生产设备详见表4。 - 主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格/型号; 数量. 1; 玻璃钢挤拉机; GC-061; 1套. 2; 万能覆面机; WL-BFA（400）; 1套. ### 公用工程 #### 供水 - 生产用水 - 本次新增生产线不需用水，没有生产废水产生，现有工程钢化玻璃清洗用水量为1m3/d，300m3/a。 （2）生活用水 本项目不增加劳动定员，项目建成后仍然为现有劳动定员60人，食宿均不在厂区，用水量按照40L/d·人计算，生活用水量仍然为2.4m3/d，720m3/a。 本项目建成后总用水量仍然为3.4m3/d，1020m3/a，由市政供水管网供应。 #### 排水 本项目不新增废水排放，现有工程废水产生量为2.72m3/d，816m3/a，经化粪池初步处理后通过市政污水管网进入睢县第二污水处理厂进行处理。 ### 项目建设进展情况： 根据现场调查，本项目新增的生产设备已经完成安装，项目在没有报批环境影响评价文件的情况下已经开工建设，属于未批先建，根据《中华人民共和国环境影响评价法》，应当立即停止建设，接受生态环境部门调查处理，目前建设单位新增设备未生产，正在接受主管部门的调查处理。

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 商丘晶城实业有限公司现有工程主要污染物排放情况： - 现有工程塑料边条下脚料以及塑料废料经粉碎高温熔化造粒，重新做为原料使用，生产过程中产生的粉尘及有机废气经除尘器及活性炭吸附后经15米高排气筒排放，废气排放量为2160万m3/a，颗粒物排放浓度为8.9mg/m3，排放量为0.192t/a，非甲烷总烃排放浓度为12.3mg/m3，排放量为0.266t/a。 - 现有工程废水产生量为2.82m3/d，846m3/a，经化粪池初步处理后通过市政污水管网进入睢县第二污水处理厂进行处理。 - 现有工程运行期间产生的固体废物主要为塑料边条下脚料，年产生量为1.5t/a，全部回收重新粉碎造粒；铝合金下脚料，年产生量为1.0t/a，出售给废品回收公司；废活性炭，年产生量为0.3t/a，定期交由有资质单位处理；生活垃圾，年产生量为2.7t/a，由环卫部门统一收集送往垃圾填埋场处理。 项目现有工程主要污染排放情况详见表5。 - 主要污染物排放情况 类别; 污染物; 污染物排放浓度; 污染物排放量（t/a）. 废气; 造粒废气 （2160万m3/a）; 颗粒物; 8.9mg/m³; 0.192. 非甲烷总烃; 12.3mg/m³; 0.266. 废水; 废水 （846m3/a）; COD; 149mg/L; 0.126. NH3-N; 22.5mg/L; 0.019. 固废; 生活垃圾（产生量）; 2.7. 一般固废（产生量）; 2.5. 危险固废（产生量）; 0.3.

# 建设项目所在地自然环境简况

一、地理位置 睢县位于河南省中东部黄淮平原，处于东经114°50′-115°12′，北纬34°12′-34°34′之间。地处豫鲁苏皖四省结合部，毗邻华东、连接沿海，具备“中部的成本、东部的优势”，是我国中西部地区连接东部沿海发达地区的中转站，东部沿海发达地区向中西部地区产业转移的桥头堡，具有承东启西的区位优势。睢县是商丘市下辖县，古称襄邑、睢州。位于河南省东南部，东与宁陵县相接，西连杞县，南接柘城县、太康县，北临民权县，是河南省历史文化名城，辖20个乡镇，总面积926 平方公里，总人口72万人。 本项目位于商丘市睢县睢县产业集聚区世纪大道与嵩山路交叉口西北角，项目所在区域地势平坦，交通便利。本项目地理位置见附图。 二、地形地貌 睢县地处豫东平原属黄河冲积扇的一部分，地势平坦。全县海拔51-60 米，相对高差9米，西北高，东南低，地面坡降约1/5000。 全县地貌可分低平泛区和封闭型洼地。 低平泛区是指黄河改道后的广大平原，地势平坦，西北高、东南低，略成自然斜坡。睢县拥有面积广大的低平泛区，由于黄泛对地形、地貌的影响甚大，每次大泛滥都打乱了原有河道和排水系统，改变了原来的地表形态。大地型的平坦和微地貌差异及变化是低平泛区的地貌特征。睢县泛区海拔高度51.3-60.1米，包括全县20个乡（镇）的95%以上的面积。由于地下水埋深较浅，多为2-4米，土壤受地下水影响较大，土壤类型为黄潮土亚类。 封闭型洼地是黄河多次泛滥改道形成的。海拔高程明显低于四周，洼地中心与四周高差一般为1-3米。河堤乡的马五楼、韩吉营片，尤吉屯乡的黑张、聂楼片及原帝丘乡的何庄片等，均是此种地形。由于四周高，因此季节性积水明显；地下水位常不足2米，强烈的蒸发作用把盐带到地表，形成斑状盐化土和碱化土相间分布。 本项目场址所在区域地势较为平坦，交通便利，利用项目的建设。 三、气候气象 据睢县气象观测站近30 年的气象资料统计结果表明，年平均气温14.0℃。在今年各月中，1月份气温最低，平均-0.4℃；7月份最高，平均26.9℃。以2~6月升温最快，月际间升幅在5.0℃以上。以8~11月降温迅速，月际间降幅在5.0℃以上。夏季（6~8月）各月平均气温都在25.5℃以上。冬季（12~2 月）各月平均气温均在2.0℃以下。极端最高气温42.3℃，极端最低气温-16.6℃。年平均气压1010.9hpa。 平均气压最高值出现在1月，平均气压最低值出现在7月。气压的日变化往往是夜晚高，白天低。年平均相对湿度72%。以春季的湿度最小，平均值为67%；以夏季的湿度较大，平均值为76%。年均降水量700.6mm，全年降水量主要分布在6~9 月份，此时期的降水量占全年降水的54%。在全年内降水分布很不均匀，冬半年降水稀少，对大气污染物的清洗不利。蒸发量年均达到1634.7mm，为年均降水量的2.4 倍。蒸发量大，降水分布又不均匀，所以常常发生干旱现象。 四、水文特征 （1）地下水 睢县地下水属第三、第四孔隙潜水、承压水类型。区域新生界地址结构石粉复杂，不同时代、不同成因、不同流域的沉积物，构成了重叠交错的沉积结构特征，致使各地段的水文水质特征彼此差异很大。根据含水层的垂向分布特征以及睢县地下水开采的实际情况，可将含水层划分为浅层含水层、中层含水层、深含水层。 浅层地下水介绍：浅层含水岩组由全新世、上更新世上部黄河冲积含水层组成具浅水特征，局部具有微承压性。 浅层水含水岩组为黄河泛平原冲积堆积，一般厚度60m左右，局部达65m，具有上细下粗的“二元结构”特征。由于古黄河的频繁改道和泛滥，粗细颗粒交替沉积，使部分地区有细-粗-细-粗的“多元结构”，并使粗颗粒层分布不连续，厚度不稳定等现象发生。区域内有两条古河道密集带（主流带），一条由龙塘经睢县至柘城附近出区，另一条由民权经宁陵、商丘向东南与第一条汇合出区。古河道主流带内沉积着以中砂、细砂为主的含水砂层，厚10～18m，结构松散，是贮存地下水的良好场所。含水层之上多为粉土覆盖，局部为粉土和粉质粘土互层覆盖，有利于大气降水入渗补给，因此该带浅层地下水丰富。主流带之外为泛流带，沿主流带侧呈北西、南东向带状分布。此带内，地层交错发育，呈“多元结构”型。含水层单层薄，颗粒细，以粉砂、粉细砂为主，结构稍密，一般累计厚度5～10m，局部小于5m。地下水贮存空间狭窄，富水性差，是浅层地下水的中等富水区，两带之间一般为过渡关系，即含水层由厚到薄，颗粒由粗到细，水量由大到小。 浅层水的贮存条件及分布规律控制着浅层水的富水性特征。根据机、民井单井出水量和含水层厚度，依据降深5m时的出水量把浅层水富水性分为三级：富水区（Q=1000～3000m3/d）、较强富水区（Q=500～1000m3/d）和弱富水区（Q=500m3/d）。 富水区分布于睢县的大部，详细区内的城郊乡及外围、西部的榆厢乡、尚屯乡，南部的红庙乡。含水层岩性以中砂、细砂为主，结构松散、透水性强，厚一般10～18m，单位出水量8.3～28.92m3/h，5m降深时的出水量为1001.16～2960.76m3/d。含水层渗透系数在6~10m/d。影响半径为533～696m。 较强富水区分布于详查区东北部及外围北部的蓼堤乡和董店乡西部，呈北西、东南向条带状。含水层岩性由细砂及粉细砂组成，厚度在5～15m之间。单位出水量4.6～8.18m3/h·m，5m 降深时出水量为558.36～987.84m3/d。 弱富水区分布于泛流带中，详查区东北角及外围的董店乡，大部均为弱富水区。 含水层岩性以粉砂、粉细砂为主，含少量泥质，厚3～9m，单位出水量1.69～4.14m3/h·m，5m降深时涌水量168.0～497.16m3/d。 中层地下水：中层水贮存于上（下部）、中、下更新统（上部）冲积相堆积层中，含水层底板埋深一般在200～250m之间。本区处于黄河冲、洪积扇的东部前缘部位，故沉积颗粒细，含水层薄，水质稍差。其地下水分布主要受古河道控制。 中层水含水岩组为棕红色粉质粘土、浅黄、灰黄色粘土夹粉细砂、细砂及中砂薄层。富水性较差，分布不均，一般为微碱水，目前开采者不多。详细区及外围一带为富水区。含水层由中细砂、细砂、粉细砂、粉砂组成，一般厚10～40m。15m降深的单井出水量在1068.84～3260.88m3/d之间，渗透系数4.38～15.82m/d，影响半径513m。 中层水贮存于上更新统下部、中更新统、下更新统上部的冲积、湖积地层中，地下水的流向和现在的坡向基本一致，从西北向东南流，水力坡度1/5000，径流迟缓，其补给主要为侧向补给。由于水咸，开采利用少，主要为侧向径流排泄。 中层水水循环迟缓，使得水中盐份积累，同时在含水层（组）中残留有古盐渍土，由于地下水的溶滤作用，使水中含盐量增加，水质变劣。 深层地下水：深层水贮存于新近系河湖相、冰水堆积层中。该层物质来源于东西两方，沉积颗粒组，厚度大、分布广泛、稳定，赋存条件好。其分布规律受基本构造控制。详查区及其外围地区受杞睢次级凹陷影响，堆积物厚度大，颗粒粗，分布稳定，均为富水区。 深层水含水岩组埋藏于300m 以下至500m 左右，个别地方达600m。有棕红色粉土、粉质粘土及黄色粗砂、中砂、细砂组成。含水层累计厚度21～70m，分布稳定，局部砂层呈半胶结状。含水岩组顶板埋深305～330m之间。深层水单位出水量在3～7m3/h·m，15m降深时单井出水量为1330.56～2693.16m3/d。深层含水岩组的渗透系数6.5～24.5m/d之间，单井影响半径在513（垂直地下水流向）～1906m之间。 深层水以侧向补给为主。目前黄河冲积平原的开封、商丘等市县大量开采利用深层水，故排泄的主要形式是开采。总的流向是自西北向东南。 （2）地表水 睢县河道均属于淮河流域涡河水系，涡河水系面积4341.5km2，占全区总面积42.9%。主要河流有惠济河、利民河、申家沟、通惠渠等，河道多呈西北—东南流向，大致平行相间分布，多属季节性，汛期遇大、河水猛涨，洪峰显著，水位、流量变化很大。 通惠渠是惠济河的第二大支流，源于兰考县代庄南，流向东南，经民权县尹店乡寄岗村入睢县境，在白庙乡洼刘村西南入惠济河。睢县境内长19.5km，流域面积263.5km2。通惠渠水体功能区划为Ⅳ类水质。 利民河源于董店乡皇台南皇台干渠，经董店乡、城郊乡、白庙乡、胡堂乡、河堤乡，在河堤乡万口西入惠济河，全长31.4km，流域面积69.84km2，为睢县引黄工程主要渠道，上游为民睢干渠。 惠济河起源于开封市，在接纳了开封市区、杞县污废水后进入商丘境内，流经睢县、柘城县后进入鹿邑县，然后出境进入安徽省境内，随后进入涡河。惠济河在商丘境内全长89.2km，流域面积1246km2，水体功能区划为Ⅳ类水质。惠济河在睢县板桥和柘城砖桥设置了省控断面，分别控制开封市和商丘市出境水质。 五、植被及生物多样性 睢县因农业生产历史悠久，土地开垦利用率高，自然植被较少，主要是栽培植被，可分为木本植被和草本植被两种。木本植被以杨树、泡桐、槐树、柳树、榆树、椿树、楝树等用材树种和苹果、梨、杏、柿等果木树种，另外还有桑、柏、李、梧桐、皂荚、木瓜等。草本植物由农作物、瓜菜、花卉、杂草所构成。农作物包括粮食作物和经济作物，粮食作物主要有小麦、玉米、高粱、谷子、大豆、绿豆、红薯和稻子等，经济作物主要有棉花、油菜、花生、芝麻、甘蔗、山药、芋头等。 受农业开发影响，野生动物较少，主要的兽类有狐、獾、野兔、鼠、蜥蜴、蛇、蝙蝠、壁虎、野猫、刺猬等，鸟类主要有燕、雁、喜鹊、猫头鹰、乌鸦、麻雀、斑鸠等。水系和两栖动物主要有鱼、泥鳅、虾、龟、螺、青蛙、蟾蜍、水蛭等。昆虫类主要有瓢虫、土鳖、蜈蚣、蜻蜓、蝎子、蝴蝶、豆娘、胡蜂、蜜蜂、蚜虫、蝗虫等。 根据现场调查，项目区周边近距离范围内未发现《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 六、饮用水源地调查 根据《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》，睢县城区集中式饮用水水源地保护区为： (1)睢县二水厂地下水井群(共9眼井)一级保护区范围:水厂厂区(1号取水井),2～9号取水井外围40米的区域。 (2)睢县三水厂地下水井群(工农路北侧,共2眼井)。 一级保护区范围:取水井外围40米的区域。 根据《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》，睢县集中式饮用水水源保护区范围如下： （1）睢县董店乡供水站地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：供水站及外围东25米、南28米的区域(1号取水井),2号取水井外围30米的区域。 （2）睢县董店乡北苑水厂地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围东30米、南30米的区域(1号取水井),2、3号取水井外围30米的区域。 （3）睢县城关镇地下水井(共1眼井) 一级保护区范围：供水站厂区及外围东28米、西24米、南24米、北25米的区域。 （4）睢县涧岗乡地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围西29米、南24米的区域(1号取水井),2号取水井外围30米的区域。 （5）睢县蓼堤镇地下水井(共1眼井) 一级保护区范围：供水站厂区及外围东30米、北24米的区域。 （6）睢县尚屯镇地下水井(共1眼井) 一级保护区范围：供水站厂区及外围东23米、西8米、南29米、北8米的区域。 （7）睢县西陵寺镇地下水井(共1眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围东24米、南18米的区域。 （8）睢县匡城乡地下水井(共1眼井) 一级保护区范围：供水站厂区及外围东24米、西30米、南20米、北24米的区域。 （9）睢县长岗镇地下水井(共1眼井) 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 （10）睢县后台乡地下水井(共1眼井) 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 （11）睢县尤吉屯乡供水站地下水井(共1眼井) 一级保护区范围：供水站厂区及外围东至052县道、西20米、南30米的区域。 （12）睢县尤吉屯乡朱吉屯水厂地下水井(共1眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围西40米、南30米、北至325省道的区域。 （13）睢县周堂镇周二村供水站地下水井(共1眼井) 一级保护区范围：供水站厂区及外围东至327省道、西29米、南20米、北20米的区域。 （14）睢县周堂镇郝营水厂地下水井(共1眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围西24米、南28米、北20米的区域。 （15）睢县胡堂乡地下水井(共1眼井) 一级保护区范围：供水站厂区及外围东24米、西至052县道、南18米、北29米的区域。 （16）睢县河堤乡地下水井(共1眼井) 一级保护区范围：供水站厂区及外围东20米、西28米、南15米、北25米的区域。 （17）睢县白楼乡地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：供水站厂区及外围东17米、西28米、南10米的区域(1号取水井)，2号取水井外围30米的区域。 （18）睢县平岗镇地下水井(共1眼井) 一级保护区范围：供水站厂区及外围东29米、西22米、南至050县道的区域。 （19）睢县潮庄镇地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围东28米、南20米的区域(1号取水井),2号取水井外围30米的区域。 （20）睢县孙聚寨乡刘庄供水站地下水井(共1眼井) 一级保护区范围：供水站厂区及外围东28米、西30米、南25米、北27米的区域。 （21）睢县孙聚寨乡一刀刘供水站地下水井(共1眼井) 一级保护区范围：供水站厂区及外围东27米、南28米的区域。 （22）睢县河集乡地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围东26米、南28米的区域(1号取水井),2号取水井外围30米的区域。 （23）睢县白庙乡地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围东26米、南23米的区域(1号取水井),2号取水井外围30米的区域。 （24）睢县城郊乡地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围东85米、北20米的区域。 经调查，本项目不在饮用水源保护区范围内。 七、睢县产业集聚区简介 规划范围：睢县产业集聚区规划面积19.69平方公里，位于城区北部。其范围为：东至东二环、南至泰山路、西至海河路、北至雪松路。近期规划用地10.28平方公里，远期用地面积：9.41平方公里。 规划期限：近期规划2014-2017年，远期规划2018-2020年。 发展目标：把睢县产业集聚区建设成为基础设施完备、产业布局合理、生态环境优美、资源集约节约，具有较强的人流、物流、资金流、信息流的生态循环型和紧凑复合型产业集聚区，成为睢县乃至商丘市城市化进程的助推器、产业结构优化升级的创新源和经济持续发展的增长极。 功能定位：河南省制鞋制衣基地；河南省电子信息产业示范园区；多功能复合型城市功能区，商丘市和睢县经济发展的核心增长极。 空间布局：睢县产业集聚区的布局结构概括为：“两带、三心、六片区”。两带：即产业集聚区内两条主要发展带，分别沿世纪大道以及嵩山路；三心：即产业集聚区三个产业核心、分别为制鞋服产业核心、混合产业核心、电子信息产业核心；六片区：即产业集聚区形成的三大的主要产业园区、两个居住组团、一个风景区，包括鞋服产业园区、混合产业园区、电子信息园区、北部综合居住区、南部综合居住区、铁佛寺风景区。 基础设施规划： ①供水规划：规划在嵩山路北侧新建一座自来水厂，与城区自来水厂联合供水。 ②排水规划：采用雨、污分流制，集聚区污水进入睢县第二污水处理厂（集聚区污水处理厂）进行处理。现有规模为2万m3/d，近远期进行扩建，以满足污水排放需求；同时考虑中水回用，规划期末中水回用率约40%。 ③供热规划：规划采用集中供热模式，用热由规划区锅炉房和新浩纸业热电联产项目供应。 ④燃气规划：本次规划燃气以“西气东输”天然气为气源。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题： # 环境空气 该项目建设地点位于睢县县城北侧，地理环境和气候条件相同，本次评价采用睢县大气自动监测站的监测数据，不再另设大气监测点。 该站点 2019年5月7日～13日连续7日的PM10、PM2.5、SO2、NO2的自动监测数据（24h均值）统计见表6。： - 环境空气质量现状监测结果 单位：μg/m³ 监测因子; 浓度范围（μg/m³）; 检出率（%）; 标准值（μg/m³）; 指数. PM10; 75～128; 100; 150; 0.5～0.85. PM2.5; 31～44; 100; 75; 0.41～0.59. SO2; 9～15; 100; 150; 0.06～0.1. NO2; 14～19; 100; 80; 0.18～0.24. 由上表可看出，评价区域环境空气质量现状良好，可以满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 二级标准要求。 # 水环境 本项目废水通过市政污水管网排入睢县第二污水处理厂，最终流入惠济河，惠济河在商丘境内水体功能区划为IV类水体，本次地表水现状数据引用2019年5月商丘市政府地表水责任目标惠济河朱桥断面监测数据，监测数据统计见下表： - 惠济河睢县朱桥断面 项目; 标准值; 监测浓度; 标准指数; 是否达标. COD; ≤30mg/L; 20; 0.67; 达标. NH3-N; ≤1.5mg/L; 0.69; 0.46; 达标. 总磷; ≤0.3mg/L; 0.09; 0.3; 达标. 由监测结果分析惠济河水质能够满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IV类标准，地表水环境质量较好。 # 声环境 本项目东边界执行区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，其他厂界执行区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，受建设单位的委托，河南中昇质量检测有限公司9月6日至7日进行了现场监测，本项目声环境质量现状监测结果见下表（监测报告详见附件）。 - 声环境现状监测结果一览表 单位：dB（A） 方位; 昼间; 夜间. 测量值; 标准值; 测量值; 标准值. 东边界; 52.8-53.4; 70; 39.8-40.2; 55. 南边界; 51.4-51.9; 60; 38.5-40.7; 50. 西边界; 51.8-52.6; 39.3-41.0. 北边界; 53.4-54.1; 40.7-42.3. 程寨村; 50.9-51.1; 39.5-39.9. 从上述监测结果表明，昼间、夜间项目东边界现状噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准要求，项目南、西、北边界及程寨村现状噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

# 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 项目厂区周边主要环境保护目标见下表。 - 项目主要环境保护目标及保护级别 项目; 环境保护目标; 方位/距离; 人数; 保护级别. 环境空气; 北苑社区; E 700m; 2000人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 程寨村; S 23m; 80人. 刘庄村; W 800m; 120人. 邹楼村; NW 135m; 300人. 声环境; 厂界外200m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类. 水环境; 惠济河; E2000m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类.

# 评价标准

| 环境质量标准 | 1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 单位：μg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 污染物名称 | SO2 |  | NO2 |  |  | PM10 | PM2.5 |  |
|  | 24小时平均 | 150 |  | 80 |  |  | 150 | 75 |  |
|  | 2、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类 单位：mg/L |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染物名称 | COD |  |  | 氨氮 |  |  | 总磷 |  |
|  | 标准值 | 30 |  |  | 1.5 |  |  | 0.3 |  |
|  | 3、《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类 单位：dB﹙A﹚ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 类别 | 昼间 |  |  |  | 夜间 |  |  |  |
|  | 2类 | 60 |  |  |  | 50 |  |  |  |
|  | 4a类 | 70 |  |  |  | 55 |  |  |  |
| 污染物排放标准 | 1、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类、4类 单位：dB﹙A﹚ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 类别 | 昼间 |  |  |  | 夜间 |  |  |  |
|  | 2类 | 60 |  |  |  | 50 |  |  |  |
|  | 4类 | 70 |  |  |  | 55 |  |  |  |
|  | 2、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级 单位：mg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率 |  |  |  |  |  | 无组织排放浓度限值（mg/m3） |
|  |  |  | 排气筒高度（m） |  |  |  | 二级（kg/h） |  |  |
|  | 非甲烷总烃 | 120 | 15 |  |  |  | 10 |  | 4.0 |
|  | 3、豫环攻坚办〔2017〕162号文工业企业挥发性有机物排放建议值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 行业 |  | 污染物项目 |  |  |  | 建议排放浓度（mg/m3） |  | 建议去除效率（%） |
|  | 其他行业 |  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 80 |  | 70 |
|  | 4、豫环攻坚办〔2017〕162号文工业企业边界挥发性有机物排放建议值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 边行业 |  | 污染物项目 |  |  |  | 排放建议值（mg/m3） |  |  |
|  | 其他行业 |  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 2.0 |  |  |
| 总量控制指标 | 本项目投入使用后，无废气污染物SO2、NOx排放，无新增废水排放，因此本项目不涉及SO2、NOx、COD、氨氮四项总量控制指标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 建设项目工程分析

# 施工期工程分析及产污环节分析 本项目利用现有厂房进行生产，没有土建工程，项目施工期产污环节不再进行分析。 # 营运期工艺流程简述： ## 现有工程工艺流程 G、N 粉碎造粒 G、N 边角料回收 塑料颗粒 注塑拉条 塑料边条 W、N S 钢化玻璃 清洗 N、S 组装 外购铝材 切割 成品 S：固体废物 G：废气 W：废水 N：噪声 - 现有工程工艺流程图 - 现有工程工艺流程简述： - 本项目现有工程采用塑料边条，钢化玻璃、铝合金边框、LED灯等零部件加工组装酒柜及展示玻璃门，首先外购聚乙烯颗粒原料进行加热注塑拉条生产塑料边条，外购的钢化玻璃在清洗机上采用清水进行清洗后备用，外购铝材按照不同的规格进行切割，然后将这些零部件组装在一起成为成品。在塑料边条生产过程中产生的废料和边角料采用造粒机进行融化造粒，生产塑料颗粒重新做为原料使用。 ## 本次工程完成后工艺流程 G、N 塑料颗粒 注塑拉条 塑料边条 W、N 钢化玻璃 清洗 N、S G、N 组装 玻璃毡 玻璃纤维 间苯树脂及配料 挤拉成型 切割 覆膜 成品 S：固体废物 G：废气 W：废水 N：噪声 - 本次工程完成后工艺流程图 - 本项目工程工艺流程简述： - 本次工程生产的产品种类及数量没有变化，主要拟新增设备，采用玻璃毡、玻璃纤维、间苯树脂及配料生产玻璃钢边框用于替代现有工程采用的铝合金边框。 - 玻璃钢边框生产工艺流程为：玻璃纤维、玻璃纤维毡在拉挤设备牵引力的作用下，在浸胶槽充分浸渍树脂胶液后，由预成型模板合理导向，得到初步的定型，最后进入被加热了的金属模具，模具采用电加热，原料在高温的作用下固化，从而得到连续的、表面光洁、尺寸稳定、强度极高的玻璃钢型材。型材先按照一定的尺寸切割，然后采用万能覆面机在表面敷上一层塑料薄膜即可作为替代铝合金的零部件进行组装。 - 此外由于生产过程中产生的废塑料和边角料数量较少，为保护环境，减少污染物排放，建设单位拟将现有的塑料粉碎造粒工序取消（2019年8月28日经现场查看，塑料粉碎造粒设备目前已拆除），生产过程中产生的废塑料和边角料收集后外售。 ## 项目污染因素分析 ### 废气 项目玻璃钢挤拉机工作时要对原料进行加热，在此过程中会有少量有机废气挥发出来，项目间苯树脂及配料总用量约为1.825t/a，其中易挥发的有机物含量约为25%，评价按照全部挥发进行计算，则生产过程中会产生有机废气0.456t/a。 建设单位拟在挤拉机上方设置集气罩收集后采用UV光氧催化＋活性炭吸附工艺进行处理后通过15米高排气筒排放（废气收集效率≥85%，有机废气去除效率90%以上，评价按90%计算，风机风量2000m3/h，年工作时间2400小时），排放量0.0387t/a，排放浓度8.0mg/m³，排放速率0.016kg/h。 项目无组织有机废气排放量为产生量的15%，无组织排放形式排放的有机废气总量为0.0684t/a。 ### 废水 本次工程无新增废水产生，项目建成后的废水仍然为现有工程产生的清洗玻璃的废水和生活废水，废水产生量为2.72m3/d，816m3/a，经化粪池初步处理后通过市政污水管网进入睢县第二污水处理厂进行处理。 ### 固废 本项目营运期产生的固体废物为玻璃钢边框生产时产生的少量不合格废料，产生量约为0.2t/a，有机废气处理设施产生的废活性炭0.1t/a，废UV灯管0.005t/a。 ### 噪声 本项目噪声主要来源为新增的机械设备产生的噪声。主要设备噪声源强值在65-70dB（A）之间，各设备噪声源见下表。 - 噪声产污情况一览表 噪声源名称; 数量（台）; 噪声源强（dB(A)）. 玻璃钢挤拉机; 2; 70. 万能覆面机; 1; 65. 2.4现有工程现状 - 本项目现有工程采用塑料边条，钢化玻璃、铝合金边框、LED灯等零部件加工组装酒柜及展示玻璃门，项目现有工程主要污染物排放情况： - （1）现有工程塑料边条下脚料以及塑料废料经粉碎高温熔化造粒，做为原料使用，生产过程中产生的粉尘及有机废气经除尘器及活性炭吸附后经15米高排气筒排放，废气排放量为2160万m3/a，颗粒物排放浓度为8.9mg/m³，排放量为0.192t/a，非甲烷总烃排放浓度为12.3mg/m³，排放量为0.266t/a。 - （2）现有工程废水产生量为2.82m3/d，846m3/a，经化粪池初步处理后通过市政污水管网进入睢县第二污水处理厂进行处理。 - （3）现有工程运行期间产生的固体废物主要为塑料边条下脚料，年产生量为1.5t/a，全部回收重新粉碎造粒；铝合金下脚料，年产生量为1.0t/a，出售给废品回收公司；废活性炭，年产生量为0.3t/a，定期交由有资质单位处理；生活垃圾，年产生量为2.7t/a，由环卫部门统一收集送往垃圾填埋场处理。 - 2.5项目建成后污染物排放“三本账” - 本项目现有工程采用塑料边条，钢化玻璃、铝合金边框、LED灯等零部件加工组装酒柜及展示玻璃门，本次工程拟新增两套新型玻璃纤维增强塑料拉挤设备，生产新型玻璃纤维边框，用于替代本项目现有工程使用的铝合金边框，此外由于生产过程中产生的废塑料和边角料数量较少，建设单位拟将现有的塑料粉碎造粒工序取消（2019年8月28日经现场查看，塑料粉碎造粒设备目前已拆除），生产过程中产生的废塑料和边角料收集后外售，现有工程粉碎造粒工序产生的废气将被削减。 项目建成投入运营前后污染物排放“三本账”见表10。 - 项目建成前后污染物排放“三本帐”情况 污染物名称; 单位; 现有工程; 拟建工程新增 排放量; 削减量; 总体工程 排放量; 排放增减量. 废水; COD; t/a; 0.126; 0; 0; 0.126; 0. NH3-N; t/a; 0.019; 0; 0; 0.019; 0. 废气; 颗粒物; t/a; 0.192; 0; 0.192; 0; -0.192. 非甲烷总烃; t/a; 0.266; 0.107; 0.266; 0.107; -0.159. 固废; 危险固废 （产生量）; t/a; 0.3; 0.105; 0.3; 0.105; -0.195. 一般固废 （产生量）; t/a; 2.5; 0.2; 1; 1.7; -0.8. 生活垃圾 （产生量）; t/a; 2.7; 0; 0; 2.7; 0.

# 主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 |  | 处理前产生浓度及 产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 排气筒 | 非甲烷总烃 | 有组织 | 80mg/m3，0.387t/a | 8mg/m3，0.0387t/a |
|  | 厂房 |  | 无组织 | 0.0684t/a | 0.0684t/a |
| 水污染物 | 玻璃清洗废水、 生活污水846t/a | COD |  | 186mg/L，0.158t/a | 149mg/L，0.126t/a |
|  |  | NH3-N |  | 22.5mg/L，0.019t/a | 22.5mg/L，0.019t/a |
| 固体废物 | 生产过程 | 玻璃钢边框废料 |  | 0.2t/a | 0 |
|  |  | 废活性炭 |  | 0.1t/a | 0 |
|  |  | 废UV灯管 |  | 0.005t/a | 0 |
|  | 职工 | 生活垃圾 |  | 2.7t/a | 0 |
| 噪声 | 本项目的噪声主要来自玻璃钢挤拉机、万能覆面机等设备运行产生的机械噪声，噪声级在70～85dB(A)之间。 |  |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 项目利用现有厂房进行生产，没有土建工程，对生态环境没有影响，项目评价范围内且无野生动物以及国家保护的动植物种类。 |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析

# 施工期环境影响分析： 本项目利用现有厂房进行生产，没有土建工程，项目施工期环境影响不再进行分析。 # 营运期环境影响分析 ## 营运期大气环境影响分析 ### 有组织废气 项目玻璃钢挤拉工序产生的有机废气采用集气罩进行收集（收集率85%），采用UV光氧催化＋活性炭吸附处理（处理效率在90%以上，评价按90%计算）后通过15m高排气口排出车间外，其产生排放情况见下表。 - 大气污染物有组织排放情况 废气来源; 产生情况; 去除效率; 排放情况. 产生量（t/a）; 浓度 （mg/m3）; 速率（kg/h）; 去除效率（%）; 排放量（t/a）; 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）. 挤拉工序; 0.387; 80; 0.16; 90; 0.0387; 8.0; 0.016. GB16297-1996标准限值; /; /; /; /; /; 120; 10. 豫环攻坚办[2017]162号排放建议限值; /; /; /; 70; /; 80; /. 由上表可知，项目有组织排放的非甲烷总烃浓度和排放速率能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的相关标准限值，同时也符合《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中排放建议排放浓度限值和建议去除效率的要求，对区域环境空气影响较小。 ### 无组织废气 项目无组织有机废气排放量为产生量的15%，无组织排放形式排放的有机废气总量为0.0684t/a。 ### 大气环境影响预测 项目有组织排放源强参数详见下表。 - 大气污染物有组织排放源强参数 名称; 排气筒中心坐标/m; 面源海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速 /m/s; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 污染物排放速率/kg/h. X; Y. 排气筒; -20; -30; 39.8; 15; 0.3; 10.74; 20; 2400; 非甲烷总烃; 0.016. 综合项目平面布置，将整个厂房看成一个整体面源，本项目无组织排放源强参数见下表。 - 大气污染物无组织排放源强参数 名称; 面源起点坐标/m; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 污染物排放速率/kg/h. X; Y. 生产车间; -55; 37; 39.8; 110; 74; 0; 8; 2400; 非甲烷总烃; 0.0285. 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）规定，采用推荐模式中的AERSCREEN估算模式对生产过程产生的污染物进行预测。 估算模型参数详见下表。 - 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; 91万. 最高环境温度/℃; 42.3. 最低环境温度/℃; -16.6. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 中等湿度气候. 是否考虑地形; 考虑地形; 是否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 是否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. - 项目排放废气预测结果一览表 污染物类型; 方位/距离（m）; 贡献值（mg/m3）; 占标率（%）. 有组织; 非甲烷总烃; 84; 0.03; 1.5. 无组织; 非甲烷总烃; 125; 0.0148; 0.74. 由上表可知，本项目产生的有机废气最大落地浓度为0.03mg/m3，占标率为1.5%，故大气环境影响评价等级为二级。不需要进行进一步预测，可以直接采用估算模式计算结果进行评价。 由预测结果可以看出，项目周界外最高浓度出现在距离面源中心的84米处，污染物的周界外最高浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求，同时能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件2工业企业边界挥发性有机物排放建议值中其他企业排放建议值。项目建成后对大气环境影响较小。 项目产生的挥发性有机气体，建设单位拟采用UV光氧催化＋活性炭吸附装置进行处理，经处理后非甲烷总烃排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准和《河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于<全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值>的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）文件规定限值要求。 UV光氧催化的原理为用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射来裂解排放的废气，能使有机或无机高分子废气化合物分子链，在高能紫外线光束照射下，降解转变成低分子化合物，如CO2、H2O等，从而达到有效的治理，实现达标排放。UV光氧催化设备非常安全，运行稳定，去除效率高，运行费用低，无二次污染，是有机废气处理方法中较优越的废气处理方案。 活性炭吸附装置就是利用固体表面的吸附特性，使废气与大表面多孔性固体物质相接触，将废气中的有害组分吸附在固体表而上，使其与气体混合物分离，达到净化目的的一种方法。吸附净化法的净化效率高，特别是对低温、大风量、低浓度废气，具有很强的净化能力。项目拟采用的活性炭吸附装置，有机废气经过活性炭吸附层，有机物质被活性炭特有的作用力截留在其内部，洁净气体排出，经过一段时间后，活性炭达到饱和状态时进行更换。设备采用卧式多层设计，且采用新型的活 性炭吸附材料-蜂窝状活性炭，其与粒（棒）状相比具有优势的热力学性能，低阻低耗，高吸附率等，适合于大风量下使用。 项目采用的这套有机废气处理工艺成熟有效，运行稳定，已经被广泛采用，从经济和技术上分析是合理可行的。 ### 卫生防护距离 本项目无行业卫生防护距离标准，评价依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的规定，对无组织废气与周围关心点之间设置卫生防护距离，其计算公式为： QcCm=1ABLC+0.25r20.5LD 式中：Cm——标准浓度限值，mg/m3； L——工业企业所需卫生防护距离，m； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r=（S/π）0.5； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因此，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别，查表进行确定； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 本项目卫生防护距离计算参数值见下表。 - 卫生防护距离计算参数一览表 无组织废气排放源; 污染物; Q（kg/h）; 标准值（mg/m3）; A; B; C; D; 卫生防护距离计算值; 卫生防护距离. 厂区; 非甲烷总烃; 0.0285; 2; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 0.407m; 50m. 由以上计算结果，根据卫生防护距离设定的相关要求，确定本项目卫生防护距离为50m。根据本项目厂区布置，确定本项目卫生防护距离范围为玻璃钢挤拉生产车间外50m，经现场调查，项目厂区东、西、北侧卫生防护距离范围内均没有环境敏感点，项目玻璃钢挤拉生产车间南侧30米处有1处无人居住的房屋，位于卫生防护距离范围内，根据睢县产业集聚区规划，项目南侧村庄所在位置规划为工业用地，依据睢县产业集聚区提供的证明（详见附件），项目南侧村庄规划为工业用地，计划将于近期进行整体拆迁，并且在项目卫生防护距离范围内不会规划建设新的居民区、学校、医院等环境敏感目标。 项目卫生防护距离设定情况详见附图。 ## 水环境影响分析 （1）地面水环境影响分析 本次工程无新增废水产生，项目建成后的废水仍然为现有工程产生的清洗玻璃的废水和生活废水，废水产生量为2.72m3/d，816m3/a，经化粪池初步处理后通过市政污水管网进入睢县第二污水处理厂进行处理，对地面水环境影响不大。 （2）地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于IV类建设项目，不需要对地下水环境影响进行分析。 ## 声环境影响分析 （1）噪声源强 项目噪声主要来源为玻璃钢挤拉机、万能覆面机等设备产生的噪声。主要设备噪声源强值在65-70dB(A)之间，对不同的噪声特性，工程中均采取相应的防治措施，噪声源及防治措施情况见下表。 - 高噪声设备源强及降噪措施效果 噪声源名称; 数量（台）; 噪声源强（dB(A)）; 控制措施; 治理后源强（dB(A)）. 玻璃钢挤拉机; 2; 70; 基础减振，厂房隔声; 55. 万能覆面机; 1; 65; 50. （2）预测方法 项目设备噪声声源为点声源，噪声预测采用无指向性点源集合发散衰减模式进行预测，预测模式如下： Lp=Lp0−20lg（rr0）−ΔL 式中：Lp为距声源r处的声级，dB（A）； Lp0为距声源r0处的声级，dB（A）； ΔL为额外衰减量，dB（A）。 当多个声源同时存在时，预测点总声压级采用受声点声压合成模式计算，计算模式如下： LPn=10Lgi=1n100.1LPi 式中：LPn为n个点声源对预测点的A声级合成噪声值： LPi为第i个点声源对预测点的A声级合成噪声值； n为点声源的个数。 根据声波特征，障碍物对声波有阻碍作用，另外声波在传播的过程中树木、花草也可以起到一定的衰减作用，声波在空气中传播时由于空气的吸收作用，其声源也有一定程度的衰减，一般地按照经验由于厂房的建筑隔声可降低10～20dB（A），本次预测取15dB（A），由于树木阻隔、空气吸收及草地吸收等综合因素的作用，源强衰减约1.5～5dB（A），本次预测取3dB（A）；据此评价推算出高噪声源设备对预测点的噪声贡献值，然后对项目建成后厂址区域声环境的变化情况进行预测。 经预测计算，项目投产后对四周厂界的声环境影响情况如下表所示。 - 噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 点位; 距离（米）; 贡献值; 现状值; 叠加值; 执行标准; 达标情况. 北厂界; 70; 25.4; 53.8; 53.8; ≤60; 达标. 南厂界; 10; 38.6; 51.6; 51.8; ≤60; 达标. 东厂界; 120; 18.5; 53.1; 53.1; ≤70; 达标. 西厂界; 50; 31.6; 52.2; 52.2; ≤60; 达标. 注：该项目夜间不生产，本表均为昼间值。 由上表预测计算结果可知，本项目建成投产后，东厂界排放噪声值能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）4类标准，南、西、北厂界排放噪声值能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准，不会对周围声环境造成大的影响。 ## 固体废弃物环境影响分析 本项目营运期产生的固体废物为玻璃钢边框生产时产生的少量不合格废料，产生量约为0.2t/a，出售给废品回收公司，废气处理产生的废活性炭废UV灯管定期委托有资质单位处置。 项目完成后，生活垃圾产生量不变，仍然为2.7t/a，交环卫部门处理。现有工程产生的塑料边条下脚料，年产生量为1.5t/a，出售给废品回收公司。 本项目生产过程中产生的危险废物主要为废活性炭及废UV灯管，项目现有工程按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求和《河南省环境保护厅关于印发河南省危险废物规范化管理工作指南（试行）的通知》（豫环文〔2012〕18号）的要求建设有危废暂存间，营运过程中按照以下要求进行严格管理： （1）固体废物收集后，按类别放入相应的容器内。废物贮存容器有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生放应等特性。贮存时间不得超过一年。 （2）贮存场所内禁止混放不相容危险废物。按照危险废物特性分类进行收集、贮存，禁止危险废物混入非危险废物中储存。 （3）危险废物暂存场所以仓库式的形式建设，库房地面及内墙裙（高1m）均采取防渗措施，防渗层为2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 （4）建立档案制度，对暂存的废物种类、数量、特性、包装容器类别、存放库位、存入及运出日期等详细记录在案并长期保存。 （5）库房内采取全面通风的措施，设有安全照明设施，同时暂存间应加锁管理，并在入口处设置警示标志、干粉灭火器。 项目危险废物贮存场所（设施）的基本情况见下表。 - 项目危险废物贮存场所基本情况 贮存场所; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 危废暂存间; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 厂区西侧; 20㎡; 密闭容器储存; 15t; 30天. 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 厂区西侧; 20㎡; 单独存放; 15t; 30天. 本项目产生的危险废物利用现有工程的危废暂存间进行储存，危废暂存间位于厂区西侧，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）及相关国家及地方法律法规，危废暂存间严格按照“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求进行设计，地面及内墙采取防渗措施，地沟及集液池做防腐处理，不会对区域地下水和土壤造成污染。 运营期产生的固废均得到妥善处理，对周围环境影响较小。 # 平面布置合理性分析 本项目，本项目利用现有厂房进行建设，新增生产设施位于生产厂区南侧，为当地主导风向的侧风向，能够有效避免对办公区的影响，整体来看，整个厂区平面布置分区明确，物流便捷高效，平面布置合理，项目整体平面布置情况详见附图。 # 总量控制指标 本项目投入使用后，无废气污染物SO2、NOx排放，无新增废水排放，因此本项目不涉及SO2、NOx、COD、氨氮四项总量控制指标。 # 环保投资 项目总投资50万元，环保投资14万元，占总投资的28%，具体环保投资估算见下表。 - 本项目环保投资一览表 项目; 环保设施; 数量; 投资金额 （万元）. 废气; UV光氧催化+活性炭吸附+15m高排气筒; 1套; 13. 噪声; 选用低噪声设备，基础减振等; /; 1. 合计; 14. # 环保“三同时”验收 - 本项目环保验收一览表 类别; 污染源; 治理 措施; 验收内容. 环保设施; 位置; 数量; 执行标准. 废水; 职工办公; 化粪池（利用现有）; 化粪池一座; 厂区; 1座; 排入市政污水管网. 废气; 挤拉工序; 活性炭吸附; UV光氧催化+活性炭吸附+15m高排气筒; 生产车间; 1套; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准 同时满足豫环攻坚办[2017]162号）中排放建议排放浓度限值和建议去除效率的要求. 噪声; 生产车间; 基础减振，厂房隔声等; 基础减振、隔音厂房; 生产车间; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类、4类. 固废; 废活性炭、废UV灯管; 委托资质单位处置; 利用现有危废暂存间进行暂存; 厂区西侧; 1座; /.

# 营运期拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 施工期拟采取的污染防治措施及预期治理效果 施工期拟采取污染防治措施及预期治理效果 类别 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 挤拉工序 | 非甲烷总烃 | UV光氧催化+活性炭吸附+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准 同时满足豫环攻坚办[2017]162号）中排放建议排放浓度限值和建议去除效率的要求 |
| 水污 染物 | 清洗玻璃 生活污水 | COD、氨氮 | 化粪池处理 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）表4第二类污染物最高允许排放浓度三级标准，通过市政污水管网排入污水处理厂进一步进行处理 |
| 固体 废物 | 生产过程 | 废活性炭 废UV灯管 | 利用现有危废暂存间进行暂存，委托资质单位处置 | 不对环境造成危害 |
|  | 生产过程 | 下脚料 | 收集出售 | 综合利用 |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 垃圾桶 | 统一交由环卫部门处置 |
| 噪 声 | 生产设备 | 噪声 | 减震、隔音、绿化等措施 | 厂界噪声达标 |
| 生态保护措施及预期治理效果： 无 |  |  |  |  |

# 评价结论

# 项目概况 商丘晶城实业有限公司主要从事酒柜及展示玻璃门生产，为进一步实现企业的可持续发展，经过多次考察，商丘晶城实业有限公司拟投资50万元新增两套新型玻璃纤维增强塑料拉挤设备，生产新型玻璃纤维边框，用于替代本项目现有工程使用的铝合金边框。 # 评价结论 ## 产业政策及规划相符性 本项目为玻璃纤维增强塑料制品生产项目，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（修订）》以及中华人民共和国国家发展和改革委员会第21号令《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》，不属于鼓励类、限制类和淘汰类，因此本项目为允许建设项目，符合国家相关产业政策。本项目已经在睢县产业集聚区备案，项目代码为2019-411422-29-03-029478，备案文件见附件。 本项目位于睢县产业集聚区世纪大道与嵩山路交叉口西北角，根据《睢县城乡总体规划（2013-2030）》，项目用地性质属于工业用地，项目用地符合总体规划，睢县产业集聚区主导产业为纺织服装制鞋和电子信息产业，本项目属于产业集聚区辅助产业，位于综合产业园区，符合产业集聚区规划。项目所在区域地势平坦，水、电等基础设施齐全，利用项目建设，项目选址可行。 ## 环境质量现状结论 由监测数据知，本项目所在区域的SO2、NO2、PM10、PM2.5 24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准。项目所在区域环境空气质量较好。 项目所在区域地表水水质指标 COD、氨氮、总磷等浓度，能够满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IV类标准，地表水环境质量较好。 根据监测结果可知，项目四周厂界的昼夜声环境质量现状监测结果满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类标准要求。 ## 环境影响评价结论 （1）有组织废气 项目玻璃钢挤拉工序产生的有机废气采用集气罩进行收集，采用UV光氧催化＋活性炭吸附处理后通过15m高排气口排出，项目有组织排放的非甲烷总烃浓度和排放速率能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的相关标准限值，同时也符合《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中排放建议排放浓度限值和建议去除效率的要求，对区域环境空气影响较小。 （2）无组织废气 经预测，大气污染物的周界外最高浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求，同时能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件2工业企业边界挥发性有机物排放建议值中其他企业排放建议值。项目建成后对大气环境影响较小。 根据卫生防护距离设定的相关要求，经计算确定本项目卫生防护距离范围为玻璃钢挤拉生产车间外50m，经现场调查，项目厂区东、西、北侧卫生防护距离范围内均没有环境敏感点，项目玻璃钢挤拉生产车间南侧30米处有1处无人居住的房屋，位于卫生防护距离范围内，根据睢县产业集聚区规划，项目南侧村庄所在位置规划为工业用地，依据睢县产业集聚区提供的证明，项目南侧村庄规划为工业用地，计划进行整体拆迁，并且在项目卫生防护距离范围内不会规划建设新的居民区、学校、医院等环境敏感目标。 （3）水环境 本次工程无新增废水产生，项目建成后的废水仍然为现有工程产生的清洗玻璃的废水和生活废水，废水产生量为2.72m3/d，816m3/a，经化粪池初步处理后通过市政污水管网进入睢县第二污水处理厂进行处理，对地面水环境影响不大。 （4）声环境 预测计算结果可知，本项目建成投产后，东厂界排放噪声值能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）4类标准，南、西、北厂界排放噪声值能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准，不会对周围声环境造成大的影响。 （5）固体废物 本项目营运期产生的固体废物为玻璃钢边框生产时产生的少量不合格废料，产生量约为0.2t/a，出售给废品回收公司，废气处理产生的废活性炭及废UV灯管定期委托有资质单位处置。 项目完成后，生活垃圾产生量不变，仍然为2.7t/a，交环卫部门处理。现有工程产生的塑料边条下脚料，年产生量为1.5t/a，出售给废品回收公司。 运营期产生的固废均能得到妥善处理，对周围环境影响较小。 # 2.4总量控制指标 本项目投入使用后，无废气污染物SO2、NOx排放，无新增废水排放，因此本项目不涉及SO2、NOx、COD、氨氮四项总量控制指标。 三、评价总结论 商丘晶城实业有限公司年产20万件酒柜及展示玻璃门项目符合国家产业政策，符合当地土地利用规划，选址可行，在评价建议措施的基础上，项目废水、废气、噪声和固废均可得到妥善处置或达标排放，对周围环境影响较小，从环境保护角度分析，该项目建设可行。 四、评价建议 （1）重视环境保护工作，落实环评提出的各项污染防治措施与环保资金的投入，切实履行“三同时”，确保各污染物长期稳定达标排放。 （2）营运期加强生产管理，减少各种材料、能源、资源的浪费，同时保证环保设备的正常运行，以减轻对环境的影响。 （3）认真作好职工培训工作，严格持证上岗，生产过程中严格按操作规程，避免安全事故发生。 （4）加强营运期项目的环境与卫生管理工作，加强厂界、厂区绿化工作，以达到降噪除尘的作用。 （5）加强设备维修、维护、防止设备运行不正常引起的噪声升高。 注 释 一、本报告表附以下附图、附件： 附图一 项目地理位置图 附图二 项目周围环境示意图 附图三 项目现有工程现状照片 附图四 项目规划相符性示意图 附图五 项目平面布置图 附图六 项目卫生防护距离包络图 附件一 委托书 附件二 项目备案证明 附件三 现状评估环保备案公示截图 附件四 集聚区证明 附件五 评价执行标准 附件六 声环境质量现状监测报告 附件七 总量意见