建设项目环境影响报告表

（报批版）

项目名称：睢县十只狼鞋服有限公司年产600万双运动鞋项目

建设单位：            睢县十只狼鞋服有限公司

编制日期：二0一九年十二月

国家生态环境部制

建设项目基本情况

| 项目名称 | 睢县十只狼鞋服有限公司年产600万双运动鞋项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 睢县十只狼鞋服有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 郝永军 |  | 联系人 |  | 郝永军 |  |
| 通讯地址 | 睢县产业集聚区黄河路与嵩山路交叉口东南角 |  |  |  | 邮政编码 | 476900 |
| 联系电话 | 13931218440 |  |  |  | 传 真 | - |
| 建设地点 | 商丘市睢县产业集聚区黄河路与嵩山路交叉口东南角 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 睢县产业集聚区 管理委员会 |  |  |  | 项目代码 | 2018-411422-19-03-056582 |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  | 行业类别 及代码 | C1959 其他制鞋业 |
| 占地面积 （平方米） | 29330（44亩） |  |  |  | 绿化面积 （平方米） | 3000 |
| 总投资 （万元） | 30000 | 其中：环保投资（万元） |  | 42 | 环保投资占总投资比例 | 0.14% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产 日 期 |  | 2020年01月 |  |  |
| 工程内容及规模： # 项目概况 随着时代的发展，各种鞋的需求量越来越大，特别是国外生产成本高，劳动力紧张，发达国家多依赖进口。中国是劳动力资源大国，在广东、福建、浙江形成了鞋生产基地，近几年，随着内陆省份投资环境和交通条件的不断改善，这些加工企业不断向内陆转移，睢县有着优越的环境资源和丰富的劳动力资源，水电供应及交通便利，原材料丰富，在睢县建一个好品质、大规模生产企业是一个好机会。在此基础上，睢县十只狼鞋服有限公司决定在睢县产业集聚区黄河路与嵩山路交叉口东南角投资新建年产600万双运动鞋项目。 本项目为睢县十只狼鞋服有限公司年产600万双运动鞋项目，该项目建设地点位于睢县产业集聚区黄河路与嵩山路交叉口东南角，该项目是租赁睢县产业集聚区内现有空置厂房（详见附件4，厂区总占地面积70亩，建设办公楼、生产厂房、宿舍楼及研发中心等，建设面积共计6万平方米，睢县十只狼鞋服有限公司使用厂区内西侧部分，包括1栋6F办公楼、1#生产厂房、2#生产厂房以及1#宿舍楼和2#宿舍楼，睢县荣昌鞋材制造有限公司使用厂区东侧部分，包括办公楼和生产厂房等）进行投资建设，厂区占地面积29330平方米（44亩），总投资30000万元。本项目仅对睢县十只狼鞋服有限公司年产600万双运动鞋项目进行评价。 # 二、环评委托 依据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29修正）规定，该项目应进行环境影响评价，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017.9.1）及《建设项目环境影响评价分类管理目录》修改单（2018.4.28）的有关规定，本项目属名录中“八、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业，23、制鞋业，其中使用有机溶剂的应编制环境影响报告表，其他均应编制登记表。本项目使用有机溶剂，故应编制环境影响报告表。 受睢县十只狼鞋服有限公司委托（委托书见附件1），寻佳实业（深圳）有限公司承担该项目的环境影响评价报告的编制工作。在现场调查和收集有关资料的基础上，本着 “科学、公正、客观、严谨”的态度，编制完成《睢县十只狼鞋服有限公司年产600万双运动鞋项目环境影响报告表》。 三、评价对象 睢县十只狼鞋服有限公司年产600万双运动鞋项目。 四、编制依据 4.1法律、法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29修正）； （3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1）； （4）《河南省固体废物污染环境防治条例》（2019.6.5修正）； （5）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26修正）； （6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018.12.29修正）； （7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016.11.7修正）； （8）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012.2.29修正）； （9）《中华人民共和国节约能源法》（2016.7.2）； （10）《淮河流域水污染防治暂行条例》（2011.1.8修正）； （11）《建设项目环境保护条例》（2017.7.16修正）； （12）《河南省水污染防治条例》（2010.3.1）； （13）《中华人民共和国循环经济促进法》（2009.01.01）； （14）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017.9.1）； （15）《建设项目环境影响评价分类管理目录》修改单（2018.4.28）； （16）《河南省环保厅关于深入做好主要污染物排放总量预算管理工作的通知》 （2012.6.21）； （17）《河南省环境污染防治设施监督管理办法》（2013.11）； （18）《河南省大气污染防治条例》（2017.12.1河南省第十二届人民代表大会常务委员会第三十二次会议通过，自2018.3.1起施行）； （19）《河南省人民政府办公厅关于印发河南省2018年大气污染防治攻坚战实 施方案的通知》（豫政办【2018】14号）； （20）《河南省人民政府办公厅关于印发河南省大气污染防治攻坚7个实施方案的通知》（豫政办【2016】117号）； （21）《商丘市大气污染防治攻坚战实施方案》（商政办【2018】19号）； （22）《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018- 2020年）的通知》（豫政【2018】30号）； - 《商丘市人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018- - 2020年）的通知》（商政【2018】20号）； （24）《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文【2019】84号）； （25）《河南省水环境功能区划》； （26）《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》； （27）《河南省2019年挥发性有机物治理方案》 4.2部门规章 （1）《产业结构调整指导目录》（2019年本）； （2）《河南省人民政府贯彻国务院关于落实科学发展观加强环境保护决定的实施意见》（2006.7.4） 4.3技术导则 （1）《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）； （3）《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）； （4）《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）； （5）《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）； （6）《危险废物处置工程技术导则》（HJ2042-2014）； （7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018） 4.4其它文件 （1）该项目的环境影响评价委托书； （2）建设单位提供的工程及其他相关资料 五、建设内容与规模 5.1建设内容 根据提供资料可知，本次项目为睢县十只狼鞋服有限公司年产600万双运动鞋项目，该项目建设地点位于睢县产业集聚区黄河路与嵩山路交叉口东南角，该项目是租赁睢县产业集聚区内现有空置厂房进行投资建设，厂区占地面积29330平方米（44亩），包括1栋6F办公楼、1#生产厂房、2#生产厂房以及1#宿舍楼和2#宿舍楼，总投资30000万元。其具体建设内容见表1。 表1 主要建设内容一览表 名称; 占地面积; 建筑面积; 备注. 主体工程; 1#生产 厂房; 3000m2; 12000m2; 1栋4层 钢结构; 第1层为下料、配料、贴合复合车间以及小料库房. 第2层为飞织车间. 第3层为成型车间. 第4层为帮面生产车间. 2#生产 厂房; 3000m2; 12000m2; 1栋4层 钢结构; 第1层为仓库. 第2层为成品库. 第3层为成型车间. 第4层为高频印刷车间. 辅助工程; 办公楼; 1433m2; 8598m2; 1栋6层砖混结构. 1#宿舍楼; 896m2; 7168m2; 1栋8层砖混结构，包括餐厅（不含灶头）. 2#宿舍楼; 896m2; 7168m2; 1栋8层砖混结构，包括厨房（包括灶头）. 其他; 20105m2; /; 指厂区道路、空地、绿化等. 环保工程; 废气; 1#生产厂房 有机废气; 集气罩+活性炭吸附装置+UV光解装置+15m高排气筒. 1#生产厂房 喷光废气; 集气罩+水帘式除喷光雾装置+15m高排气筒. 1#生产厂房 抛光粉尘; 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒. 2#生产厂房 有机废气; 集气罩+活性炭吸附装置+UV光解装置+15m高排气筒. 厨房挥发性有机物（油烟）; 活性炭吸附装置+UV光解装置+油烟净化器. 废水; 项目生活污水经化粪池（容积100m3）处理后经污水管网排入睢县产业集聚区污水处理厂（睢县第二污水处理厂）处理. 固废; 垃圾桶若干、一般固废暂存间（50m2）、危废暂存间（10m2）. 噪声; 基础减振、隔声、降噪等. 5.2项目设备 项目主要设备见表2。 表2 主要设备一览表 设备名称; 单位; 数量; 位置. 下料机; 台; 40; 1#生产厂房第1层. 配料流水线; 条; 4. 过胶机; 台; 20. 贴合机; 台; 20. 复合机; 台; 2. 飞织机; 台; 100; 1#生产厂房第2层. 成型流水线; 条; 3; 1#生产厂房第3层. 前帮机; 台; 6. 后帮机; 台; 3. 中后帮机; 台; 6. 压底机; 台; 9. 画线机; 台; 6. 拔楦机; 台; 3. 烘干机; 台; 3. 定型机; 台; 3. 喷光机; 台; 3. 抛光机; 台; 3. 包装机; 台; 3. 帮面生产流水线; 条; 20; 1#生产厂房第4层. 针车机; 台; 350. 喷胶机; 台; 20. 过胶机; 台; 20. 打扣机; 台; 20. 冷热定型机; 台; 20. 成型流水线; 条; 3; 2#生产厂房第3层. 前帮机; 台; 6. 后帮机; 台; 3. 中后帮机; 台; 6. 压底机; 台; 9. 画线机; 台; 6. 拔楦机; 台; 3. 烘干机; 台; 3. 定型机; 台; 3. 喷光机; 台; 3. 抛光机; 台; 3. 包装机; 台; 3. 高频机; 台; 30; 2#生产厂房第4层. 本项目设备不采用《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》、《产业结构调整指导目录》（2019年本）等明令淘汰、限制的工艺和装备。 5.3项目产品方案及原辅材料 根据企业提供材料，本项目产品为运动鞋，其具体产品方案见表3。 表3 项目产品方案一览表 序号; 名称; 单位; 年产量; 备注. 1; 运动鞋; 万双; 600; 飞织网面运动鞋. 该项目的原辅材料及能源消耗见表4，项目部分原辅材料理化性质见表5。 表4 项目原辅材料及能源消耗表 序号; 原辅料名称; 年耗量; 备注. 1; 南光树脂胶水（粘合剂）; 50t/a; 外购，环保型，桶装，储存于仓库中. 2; 白乳胶; 25t/a. 3; 油墨; 1.0t/a. 4; 光亮剂; 0.5t/a; 外购. 5; 鞋底; 600万双/a; 外购. 6; 布料、皮革料; 130万米/a; 外购. 7; 电; 800万度/年; 集聚区统一供电. 8; 水; 30000t/a; 集聚区统一供水. 表5 主要原辅材料成分、性质及用途一览表 序号; 原辅材料 名称; 主要性质. 1; 南光树脂胶水; 本项目使用的南光树脂胶水外观为乳白色液体，是一种基于阴离子型的水性聚氨酯分散体，是一种热活化型粘合剂，主要由聚氨酯胶和有机溶剂组成，其中有机溶剂由丙酮、丁酮、乙酸乙酯等组成。可用于制鞋、家具、汽车、建筑行业等领域，具有粘接力强、柔韧性好、气味小、可操作性强等优点。. 2; 白乳胶; 本项目使用的白乳胶是一种水溶性粘合剂，是由醋酸乙烯单体在引发剂作用下经聚合反应而制得的一种热塑性粘合剂，是由醋酸与乙烯合成醋酸乙烯，添加钛白粉，再经乳液聚合而成的乳白色稠厚液体。乳液稳定性好，它是以水为分散剂，使用安全、无毒、不燃、清洗方便，常温固化，胶接强度高，固化后的胶层无色透明，韧性好，不污染被粘接物。. 3; 油墨; 本项目使用的油墨是由有色体（如颜料、染料等）、连结料、填（充）料、附加料等物质组成的均匀混合物。能进行印刷，并在被印刷体上干燥。是有颜色、具有一定流动度的浆状胶粘体。油墨的印刷适性，指油墨与印刷条件相匹配，适合于印刷作业的性能。主要有粘度、着性、触变性、干燥性等。. 4; 光亮剂; 本项目使用的皮革光亮剂采用优质有机硅制备而成，为水溶油性光亮剂，皮革光亮剂手感滑爽细腻（油润感），具有很高的光亮度和滑爽度。耐高温、耐低温。不含溶剂，不粘皮，能增加皮革制品的手感，使之更加柔软自然，使皮革滑爽、细腻。赋予皮革制品优良的光泽性、耐干湿擦性、柔韧性，而且还具有优良的附着力以及防水抗污染能力。本品无溶剂污染、不含任何树脂，附着力强、干燥快、耐水、耐侯性好、无毒无味等特点。. 六、周围环境基本情况 本项目建设地点位于睢县产业集聚区黄河路与嵩山路交叉口东南角，该项目是租赁睢县产业集聚区内现有空置厂房进行生产建设，地理位置见附图一。项目北侧为嵩山路，西北侧65m为敏感点程寨村；项目南侧为空地；项目西侧为黄河路，西侧82m为敏感点周油房；项目东侧为集聚区道路，道路东侧为河南源龙实业有限公司。具体周围环境概况见附图二。 七、劳动定员 根据企业提供资料，本项目劳动定员1000人，食宿均在厂区。年工作300天，一班制，8小时工作制。 八、公用工程 8.1供、排水 本项目位于睢县产业集聚区黄河路与嵩山路交叉口东南角，供水采用睢县产业集聚区统一供水，可以保证项目的用水需求。 本项目排水采取雨污分流制，雨水汇入雨水管网，生活污水通过厂区化粪池预处理后经污水管网排入睢县产业集聚区污水处理厂（睢县第二污水处理厂）处理，可满足项目排水需求。 8.2供电 本项目使用睢县产业集聚区市政电网统一供电，用于设备、办公照明。 8.3通讯 睢县有通讯管线和有线电视线路，全部架设开通全国直拨程控电话及移动、联通等通讯网络，为通讯和文化生活提供方便。 8.4消防 本项目在院内设置环状消防管网，并在室外布置地上式消火栓，间距不大于120m。室内配备灭火器。 九、产业政策符合性 9.1产业政策符合性分析 该项目已在睢县产业集聚区管理委员会备案，详见附件三。根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），该项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类，生产工艺及设备均不在限制和淘汰之列，评价认为该项目是国家允许的建设项目，符合国家产业政策。 9.2与《河南省环境保护厅关于深化建设项目环境影响评价审批制度改革的实施意见》（豫环【2015】33号）相符性分析 2015年1月28日，河南环保厅发布了《河南省环境保护厅关于深化建设项目环境影响评价审批制度改革的实施意见》（豫环【2015】33号）。文件将全省划分为工业准入优先区、城市人居功能区、农产品主产区、重点生态功能区、特殊环境 敏感区5个区域，分别实行不同的建设项目环境准入政策。根据上述划分，该项目位于睢县产业集聚区，属于工业准入优先区，关于工业准入优先区的相关要求如下： 严控部分区域重污染项目。在属于《水污染防治重点单元》的区域内，不予审批煤化工、化学合成药及生物发酵 制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在属于《大气污染防治重点单元》的区域内，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、 钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在属于《重金属污染防控单元》的区域内，涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目以“减量替代”为原则，不予审批新增重金属污染物排放量的相应项目（符合我省重大产业布局的项目除外）。 本项目位于商丘市睢县产业集聚区黄河路与嵩山路交叉口东南角，不属于《水污染防治重点单元》、《大气污染防治重点单元》以及《重金属污染防控单元》的区域内，因此本项目不属于不予审批的项目，符合《河南省环境保护厅关于深化建设项目环境影响评价审批制度改革的实施意见》（豫环【2015】33号）的要求。 9.3与《商丘市推进工业结构调整打赢污染防治攻坚战工作方案》（商政办【2019】30号）相符性分析 表6 项目与《商丘市推进工业结构调整打赢污染防治攻坚战工作方案》相符性分析 《商丘市推进工业结构调整打赢污染防治攻坚战工作方案》（商政办【2019】30号）; 本项目情况; 是否 相符. 调整优化产业布局. 优化产业布局，主要任务严格落实能源消费总量和强度“双控”及煤炭消费减量目标任务、污染物排放减量等总量控制要求，加强重点区域、重点流域、重点行业和产业布局规划环评，调整优化不符合生态环境功能点位的产业布局、规模和结构，严格控制重点流域、重点区域环境风险项目; 本项目属于其他制鞋业项目; 符合. 加大过剩和落后产能压减力度. 严格行业转入。全市原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、玻璃、传统煤化工、焦化、铸造、铝用炭 素等产能过剩的传统产业项目，禁止耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建或以煤炭为燃料的项目和企业。强化“散乱污”企业综合整治。 - 贯彻国家“散乱污”企业及集群整治标准，依法依规持续开展“散乱污”企业动态清零任务，采取关停取缔、整合搬迁、整改提升等方式开展分类整治。 - 支持列入整合搬迁、整改提升范围的“散乱污”企业实施升级改造，坚决关停用地、工商手续不全并难以通过改造达标的污染企业；限期治理能改达标改造的企业，逾期一律依法关停。 - （3）建立市、县、乡三级联动监管机制，加强环境监管和巡查监管，实行拉网式排查和清单式、台账式、网格化管理，坚决杜绝“散乱污”企业项目建设和已经取缔的“散乱污”企业向乡村转移、死灰复燃。; 本项目属于其他制鞋业项目，本项目不属于“散乱污”企业; 符合. 综上，本项目属于其他制鞋业项目，不属于“散乱污”企业，符合《商丘市推进工业结构调整打赢污染防治攻坚战工作方案》（商政办【2019】30号）的相关要求。 与本项有关的原有污染情况及主要问题： 该项目为新建项目，为租赁睢县产业集聚区内现有空置厂房进行生产建设，因此不存在与项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

一、自然环境简况 1、地理位置 睢县位于河南省中东部黄淮平原，处于东经114°50′-115°12′，北纬34°12′-34°34′之间。地处豫鲁苏皖四省结合部，毗邻华东、连接沿海，具备“中部的成本、东部的优势”，是我国中西部地区连接东部沿海发达地区的中转站，东部沿海发达地区向中西部地区产业转移的桥头堡，具有承东启西的区位优势。睢县是商丘市下辖县，古称襄邑、睢州。位于河南省东南部，东与宁陵县相接，西连杞县，南接柘城县、太康县，北临民权县，是河南省历史文化名城，辖20个乡镇，总面积926平方公里。 睢县产业集聚区是睢县城区的重要组成部分，位于县城北部，总面积19.69平方公里。 本项目位于商丘市睢县产业集聚区黄河路与嵩山路交叉口东南角。具体见附图一地理位置图。 2、地形、地貌 睢县地处豫东平原属黄河冲积扇的一部分，地势平坦。全县海拔51-60m，相对高差9m，西北高，东南低，地面坡降约1/5000。全县地貌可分低平泛区和封闭型洼地。 低平泛区是指黄河改道后的广大平原，地势平坦，西北高、东南低，略成自然斜坡。睢县拥有面积广大的低平泛区，由于黄泛对地形、地貌的影响甚大，每次大泛滥都打乱了原有河道和排水系统，改变了原来的地表形态。大地型的平坦和微地貌差异及变化是低平泛区的地貌特征。睢县泛区海拔高度51.3~60.1m，包括全县20个乡（镇）的95％以上的面积。由于地下水埋深较浅，多为2~4m，土壤受地下水影响较大，土壤类型为黄潮土亚类。 封闭型洼地是黄河多次泛滥改道形成的。海拔高程明显低于四周，洼地中心与四周高差一般为1-3m。河堤乡的马五楼、韩吉营片，尤吉屯乡的黑张、聂楼片及原帝丘乡的何庄片等，均是此种地形。由于四周高，因此季节性积水明显；地下水位常不足2m，强烈的蒸发作用把盐带到地表，形成斑状盐化土和碱化土相间分布。 3、气候 睢县地处东亚中纬度地带，为亚热带向暖温带过渡区，属暖温带大陆性季风气候。风向随季节变化明显，夏季多南风，冬季多北风，年主导风向为东南风。四季特点为：春季温暖干旱多大风，夏季炎热雨集中，秋季凉爽长日照，冬季寒冷雨雪稀少。根据睢县近25年的气象资料，主要气候特征见表7。 表7 主要气候特征一览表 气象要素; 数值; 气象要素; 数值. 多年平均气温; 14.7℃; 平均气压; 101.0kpa. 极端最高气温; 41.7℃; 年平均相对湿度; 71%. 极端最低气温; -19.5℃; 无霜期; 219d. 年平均降水量; 797mm; 年平均日照时数; 2095.4h. 最大年降水量; 1169.1mm; 年平均风速; 2.2m/s. 最小年降水量; 300.5mm; 全年太阳辐射量; 116.17kcal/cm2. 4、水文地质特征 4.1 地表水 睢县河道均属于淮河流域涡河水系，涡河水系面积4341.5km2，占全区总面积42.9%。主要河流有惠济河、利民河、申家沟、通惠渠等，河道多呈西北—东南流向，大致平行相间分布，多属季节性，汛期遇大、河水猛涨，洪峰显著，水位、流量变化很大。 通惠渠是惠济河的第二大支流，源于兰考县代庄南，流向东南，经民权县尹店乡寄岗村入睢县境，在白庙乡洼刘村西南入惠济河。睢县境内长19.5km，流域面积263.5km2。通惠渠水体功能区划为Ⅳ类水质。 利民河源于董店乡皇台南皇台干渠，经董店乡、城郊乡、白庙乡、胡堂乡、河堤乡，在河堤乡万口西入惠济河，全长31.4km，流域面积69.84km2，为睢县引黄工程主要渠道，上游为民睢干渠。 惠济河起源于开封市，在接纳了开封市区、杞县污废水后进入商丘境内， 流经睢县、柘城县后进入鹿邑县，然后出境进入安徽省境内，随后进入涡河。惠济河在商丘境内全长89.2km，流域面积1246km2，水体功能区划为Ⅳ类水质。惠济河在睢县板桥和柘城砖桥设置了省控断面，分别控制开封市和商丘市出境水质，惠济河是开封市的排污河，睢县在朱桥设出境控制断面。 4.2 地下水 睢县属豫东冲积平原的一部分，地势低平，地下水径流较缓慢，主要为第四系全新统潜水（浅层地下水，含水层底板埋深40m左右），更新统承压水（中层水，含水层埋深40～160m），第三系承压水（深层水，含水层埋深 160～350m）。 浅层地下水水质按舒卡裂夫分类原则，可划分为五种水化学类型，区内绝大部分地区含水层颗粒较粗，以中细砂、细砂为主，透水性较好，主要以大气降水的垂直渗透补给和侧向径流补给，水交替作用较强。中牟县多年平均浅层地下水资源量3.45亿m3，可开采量3.19亿m3。平水年（P=50%）浅层地下水资源量3.36亿m3，可开采量3.11亿m3，干旱年（P=75%）浅层地下水资源量2.95亿m3，可开采量2.76亿m3。地下水水质属重碳酸盐型，矿化度0.5—1.0g/L，适宜于人畜饮用、农业灌溉和工业用水。 4.3 饮用水源地情况介绍 - 4.3.1 现有饮用水源地基本情况介绍 根据调查，睢县目前没有地表水水源地，现有水厂取水均为当地深层地下水。根据《河南省睢县县城集中式饮用水水源保护区划分技术报告》（报批版），睢县城区饮用水水源地包括睢县二水厂水源地和睢县三水厂水源地。其中二水厂包括9眼现有水井，三水厂包括2眼备用水源井。睢县城区饮用水水源地各水源井及一级保护区划分详细情况见表8。 表8 睢县城区饮用水水源保护区划分情况一览表 序号; 水源地 名称; 水源地编码; 水源地 类型; 孔径 编号; 一级保护区. 范围; 面积（m2）. 1; 睢县二水厂水源地; EA01004114 22000G01; 地下水; 1#; 以二水厂四周围墙为边界的四边形区域; 总面积8007m2. 2#~9#; 以水源地水井为中心，半径取40m的圆形区域; 单井面积5024m2 总面积40192m2. 2; 睢县三水厂水源地; EA01004114 22000G02; 地下水; 10#~11#; 以水源地水井为中心，半径取40m的圆形区域; 单井面积5024m2 总面积10048m2. - 4.3.2 规划饮用水源地基本情况介绍 根据调查了解，睢县将铁佛寺一带规划为新的睢县城市生活供水水源地，《睢县县城生活供水铁佛寺水源地水资源论证报告》已经河南省水利厅审批（豫水行许字【2010】197号）。 目前睢县饮用水源地保护规划正在编制，铁佛寺水源地属于备用水源地，其保护范围尚未确定，根据《睢县县城生活供水铁佛寺水源地水资源论证报告》，该地下水源地从承压层取水，承压层上部潜水层介质为细砂，根据《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338-2007），地下水型饮用水源保护区划分方法7.2.2.1的规定，孔隙水承压水型水源地保护区介质类型为中细砂时，其一级保护区半径确定为100m，一般不设二级保护区。 本项目不在饮用水源地保护区范围内。 5、土壤和植被 睢县农耕历史悠久，现代土壤主要由历代黄河泛滥沉积物经人们耕作熟化而成。全县土壤均为潮土，总面积为109.5721万亩，近地表覆盖堆积的黄河沉积物，分层清晰，砂粘相间，厚薄不一。在水平分布上依河流由近至远遵循“粗到细”及“紧砂慢淤”的规律沉积，沉积物的质地，多为壤质，土质肥沃。可分为3个亚类、5个土属、12土种。 睢县植被以农作物为主，主要有小麦、大麦、玉米、高粱、谷子、大豆、绿豆、红薯、棉花、芝麻、油菜、花生等，主要树木有榆树、杨树、刺槐、泡桐等。

二、社会环境简况 1、行政、区划及人口 睢县地处河南省东部，隶属于商丘市。睢县辖20个乡镇，545个行政村，总面积926km2，总人口89.50万人，其中睢县县城人口9万人，耕地87万亩。 集聚区规划面积为19.69km2，规划范围内包括豆子营、田孙庄、田油房、田洼、陈漫芝、邹楼、程寨、罗楼、周油坊、程花园、五里庙、袁大庄、袁坟、徐大楼、田楼、王庄、黄城寨、殷庄、马口、赵堂、汤郭庄、王楼、董店集镇区等，共25个村庄，总人口19046人。 2、经济 近年来睢县国民经济保持良好的发展势头。2018年新增规模以上工业企业5家、“四上”企业20家、制鞋成型线40条、制鞋产能2000万双，制鞋及鞋材配套企业达107家，产能超亿双，制鞋配套能力达90%；电子信息企业达20家，新增产能1亿件，总产能突破3亿件，主导产业增加值占比达73.4%，被评为“全市工业经济发展先进县”。投资2.5亿元，支持24家企业实施智能化改造，全市重点工业项目暨智能化改造推进会在我县召开，代表商丘市参加全省智能化改造项目观摩点评活动，被评为黄淮四市小组第一名；安踏嘉鸿鞋业被评为河南省智能化改造优秀企业；实施传统产业优化升级，安琪酵母成为全球最大的酒精酵母生产基地。 财政总收入10.86亿元，首次突破10亿元，其中工业税收占比41.2%，高于全市平均水平近20个百分点；纳税百万元以上企业32家、新增5家，其中纳税千万元以上企业10家、新增3家；金振源电子创税1.1亿元，再破亿元大关。在全省县（市）经济社会发展目标考核评价中，睢县跃至全省第14名，上升34个名次；产业集聚区被评为“全省综合先进产业集聚区”，晋升为二星级产业集聚区，位居全省第15名。农业生产稳步增长。新建高标准粮田15万亩，机械化率达95%以上。全年粮食总产超过18亿斤，实现“十二连增”。土地流转14.07万亩，千亩以上种植大户9家，百亩以上161家，家庭农场达到68家，农民专业合作社发展到796家。畜牧业产值突破20亿元，蝉联全国生猪调出大县。解决10.56万农村居民和2.8万名师生饮水安全问题。 工业经济平稳运行。制鞋和电子信息两大主导产业完成工业产值102.24亿元，占规模以上工业总量的55.41%。其中，制鞋产业完成工业总产值58.26亿元，增长10.66%。成功举办“2015年中国&#8226；睢县承接制鞋产业转移打造升级版产业基地高层论坛暨中原制鞋产业基地——河南睢县授牌仪式”活动。电子信息产业完成工业总产值43.98亿元，增长18.97%。成功申报河南省名牌产品2个，河南省著名商标5个。纳税额在100万元以上的工业企业达到11家，其中商丘金振源电子科技有限公司实现税收7529.86万元。 现代服务业蓬勃发展。全县第三产业实现增加值47.87亿元，增长12.1%。商务中心区荣获第四届全省商务中心区建设金星奖。客货运物流中心、金亿国际车城、亿丰建材家居广场、农副产品物流中心部分投入运营，丹尼斯城市广场、中央城市广场、企业总部中心等项目进展顺利。积极发展电子商务，入驻阿里巴巴（商丘）产业带企业达到110家，建成电子商务运营中心1个，电子商务综合服务站7个，电子商务综合服务点49个，发展实体企业102家，线上网店1389家，网络交易总额突破10亿元，成功入选河南省“宽带中原”示范试点县，被财政部、商务部确定为国家级电子商务进农村综合示范县。 3、农业 睢县资源丰富，农副产品远近闻名。这里盛产小麦、玉米、花生、棉花、大豆、油菜、烟叶和时鲜瓜菜，小麦常年面积50万亩，产量30万吨，玉米30万亩，产量20万吨。花生16万亩，产量6.5万吨，棉花18万亩，产量2.2万吨。蔬菜品种主要有冬瓜、西红柿、芹菜、辣椒、萝卜、白菜等，是郑州、开封、商丘等周边城市的重要菜篮子基本。木材以泡桐、速生杨为主，蓄积量高达118万立方米。畜产品以生牛、黄牛、板山样和鸡为主，牛存栏8万头，生牛存栏50万头，板山羊145万只，肉鸡出栏360万只。由于农产品资源丰富，睢县先后被命名为人国商品粮基地县、优质棉基地县、板山羊基地县和平原绿化高级达标先进县，河南省良种小麦生产基地县、林业基地县和玉米出口基地县。同时，睢县还有丰富的劳动力资源。 4、交通运输 睢县交通条件便利，县城北依陇海铁路12km，东距京九、陇海两大铁路交汇处商丘市60km，北靠连霍高速公路、陇海铁路和310国道，距高速公路入口处10km，S325省道贯穿全境，民太、睢柘公路在此交汇，县级公路贯穿全县20个乡镇，乡级公路通达545个行政村，交通运输较为便利。 5、城市性质 根据《睢县县城总体规划》（2010-2030）确定县城的城市性质为：睢县县城是睢县的政治、经济、文化中心，省级历史文化名城，工业、商贸、旅游协调发展的综合型小城市。 6、名胜古迹 睢县历史悠久，文化灿烂，是一座中原历史文化名城。境内名胜古迹较多，主要有春秋时期的宋良公墓，唐代的无忧寺塔、宋代的圣寿寺塔和东坡居士的宝墨亭、明代的袁家山、清初的汤斌祠和铁佛寺等旅游景点。经实地勘察，项目所在区域周围无名胜古迹和重点保护目标。 7、城市基础设施 睢县产业集聚区污水处理厂（睢县第二污水处理厂）位于通惠渠东岸，建设规模为2万m3/d，据调查，该污水处理厂于2013年9月29日验收通过，污水处理工艺为卡鲁塞尔氧化沟工艺。睢县产业集聚区污水处理厂扩建2万吨/天的污水处理线工程项目环境影响报告书已批复，预计2018年10月份收水运行。该污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准处理达标后，排入惠济河。本项目生活污水经厂区化粪池处理后排入睢县产业集聚区污水处理厂（睢县第二污水处理厂）处理。 睢县生活垃圾处理中心位于尤吉屯东黄庄村南部，采用卫生填埋工艺，日处理规模157吨，目前运行良好。 8、睢县产业集聚区发展规划及控制性说明 8.1产业集聚区概况 睢县产业集聚区是河南省首批批准的180个产业集聚区之一。规划面积19.69平方公里。入驻工业企业118家，其中上市企业6家、省级高新技术企业3家，从业人员超过3万人。呈现出知名企业纷纷落地，闽台商扎堆发展的良好局面，初步形成了以制鞋制衣、电子信息为主导，以现代纸业、农副产品加工为支撑的产业体系。2013年，新开工基础配套设施建设项目16个，亿元以上工业项目12个，其中制鞋制衣项目8个（河南嘉鸿鞋业二期、宝鑫鞋业、锦灏服饰、春河服饰、豪烽鞋业、源龙鞋业、浙江腾飞鞋业园、华莹鞋业），电子信息项目2个（富士康二期、顿汉格力配套科技园），农副产品加工项目2个（新荣纸业续建、鼎丰木业），完成固定资产投资71.5亿元，同期增长27.7%；规模以上工业总产值67.8亿元，同期增长28.9%；三上企业营业收入93亿元，同期增长44.3%；完成税收2.28亿元，同期增长26.7%。 睢县产业集聚区近年来依托其丰富的劳动力资源、水资源和土地资源，初步形成了以纸制品加工、农副产品加工为主，酵母、服装服饰、机电电子、物流全面发展的多元化产业结构。 8.2产业集聚区定位 按照产城互动的理念，充分依托睢县城区和周边小城镇建设，打造产业结构合理、吸纳就业充分、人居环境优美的现代化城市功能区，以产带城，以产业集聚带动人口集聚。 规划将睢县产业集聚区逐步发展成为： 河南省制鞋制衣基地； 河南省电子信息产业示范园区； 多功能复合型城市功能区。 8.3发展目标 把睢县产业集聚区建设成为基础设施完备、产业布局合理、生态环境优美、资源集约节约，具有较强的人流、物流、资金流、信息流的生态循环型和紧凑复合型产业集聚区，成为睢县乃至商丘市城市化进程的助推器、产业结构优化升级的创新源和经济持续发展的增长极。 通过园区的成功建设，把产业集聚区打造成为河南省制鞋制衣、一流的电子信息产业示范基地，建设河南省电子深加工基地，在全省省级产业集聚区发展中保持领先地位，在综合竞争力方面位列前茅。 8.4规划结构 睢县产业集聚区的布局结构概括为：“两带、三心、七片区”。 两带：即产业集聚区内两条主要发展带，分别沿世纪大道以及嵩山路； 三心：即产业集聚区三个产业核心、分别为鞋服产业核心、混合产业核心、电子信息产业核心； 七片区：即产业集聚区形成的四大的主要产业园区、两个居住组团、一个风景区，包括鞋服产业园区、混合产业园区、电子信息园区、纸制品循环产业园、北部综合居住区、南部综合居住区、铁佛寺风景区。 8.5规划布局 产业集聚区主要为产业集聚与发展提供空间，工业用地是其最主要的用地功能。睢县产业集聚区以一类、二类工业为主，结合各类产业之间的关联及对环境的影响状况，规划形成各产业相对集中又相互联系的有机工业用地布局。 工业用地布局总体原则：布置在城市主导风向的下风向，减少对城区的污染；布置在河流的下游，防止污染饮用水；工业用地与居住用地分区明确，用防护绿地进行隔离，减少对居住区的影响；工业用地尽可能集中布置，利于基础设施的共享。 规划工业用地共912.50公顷，占建设用地的47.67%。 8.5.1鞋服产业园区 结合集聚区产业分布现状，规划在建成区形成一个鞋服产业园区，现在入驻企业有腾飞鞋业产业园、如美毛绒制造、诺尔斯服装等。鞋服产业园区规划用地面积375.27公顷。 8.5.2电子信息园区 电子信息是集聚区主导产业之一，是未来集聚区发展的主要动力，通过园区的成功建设，把产业集聚区打造成为河南省一流的电子信息产业示范基地，建设河南省电子深加工基地，用地面积210.90公顷。 8.5.3混合产业园区 随着电子信息园区和电子信息园区建设，混合产业园区逐步形成纸制品加工、农副产品加工、机电电子、服务设施、物流全面发展的多元化产业结构，促进睢县产业集聚区产业的集聚和进一步发展。规划混合产业园区的用地面积254.54公顷。 8.5.4纸制品循环产业园 结合集聚区产业分布现状，规划在建成区形成一个纸制品循环产业园区，现在入驻企业有新荣纸业、新浩纸业等。园区内新荣，新浩纸业以发展绿色环保和循环经济为目标，已调整产品和原料结构为重点，发展上下游产品，进一步拉长产业链条，建设睢县现代纸业循环经济园，纸制品循环产业园区规划用地面积71.79公顷。 本项目建设地点位于睢县产业集聚区黄河路与嵩山路交叉口东南角，根据睢县产业集聚区土地利用规划图可知项目所用土地属于工业用地，用地状况符合集聚区土地利用规划（见附图六）；根据睢县产业集聚区产业规划布局图可知项目位于睢县鞋服产业园区内，符合产业集聚区规划（见附图七）。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量状况 本次评价引用商丘市城市空气质量日报4月份的监测数据（监测点位：睢县；监测时间：2018年4月1日至7日；监测单位：商丘市环境监测站），具体见表9。 表9 环境空气现状监测情况一览表 单位：mg/m3 日期 因子; SO2; NO2; PM10. 2018.04.01; 39; 28; 27. 2018.04.02; 38; 29; 51. 2018.04.03; 35; 29; 53. 2018.04.04; 20; 28; 50. 2018.04.05; 28; 30; 56. 2018.04.06; 29; 31; 58. 2018.04.07; 24; 29; 60. 由上表可以看出，项目所在地环境空气质量总体状况良好，能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2、地表水环境质量现状 惠济河为睢县主要纳污河流，因此本项目对惠济河水质进行评价。本次评价现状数据引用2019年6月商丘市政府地表水责任断面水质状况监测数据（监测点位：睢县惠济河朱桥断面），统计结果见表10。 表10 地表水环境质量现状监测结果 单位： mg/L 监测点位; 监测时间; COD; 氨氮; 总P. 朱桥断面; 2019.06; 21; 0.20; 0.08. 标准值; -; 40; 2.0; 0.4. 由上表可以看出，睢县惠济河朱桥断面中COD、氨氮、总磷均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求，水环境质量较好。 3、地下水环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）可知，该项目为Ⅳ类项目，Ⅳ类项目不开展地下水环境影响评价，因此本项目对地下水环境质量现状不再进行分析。 4、声环境质量 本项目噪声现场监测（监测单位：河南康纯检测技术有限公司，监测日期：2019.11.03-2019.11.04）结果见表11，噪声监测报告见附件6。 表11 声环境质量现状监测结果表 单位：dB（A） 序号; 监测点位; 2019.11.03; 2019.11.04. 昼; 夜; 昼; 夜. 1; 东边界; 50; 40; 51; 41. 2; 南边界; 50; 39; 49; 39. 3; 西边界; 49; 40; 50; 40. 4; 北边界; 51; 40; 50; 41. 5; 敏感点程寨村; 49; 39; 48; 38. 6; 敏感点周油房; 48; 39; 48; 39. 监测结果显示项目所在区域厂界噪声现状值及敏感点噪声现状值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准的要求。

主要环境保护目标： 睢县十只狼鞋服有限公司位于睢县产业集聚区黄河路与嵩山路交叉口东南角。具体的环保目标详见表12。 表12 项目环境保护目标一览表 环境类别; 环境保护目标; 方向; 与厂界距离; 保护级别. 声环境; 程寨村; 西北侧; 65m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 周油房; 西侧; 82m. 大气环境; 程寨村; 西北侧; 65m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 周油房; 西侧; 82m. 水环境; 惠济河; 西南侧; 8.3km; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅳ类标准. 地下水环境; 纳污水体沿线浅层地下水; 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017） Ⅲ类标准.

评价适用标准

| 环境质量标准 | - 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 （日平均浓度限值：SO2≤150μg/m3；NO2≤80μg/m3；PM10≤150μg/m3 ；PM2.5≤75μg/m3；小时平均浓度限值：SO2≤500μg/m3；NO2≤200μg/m3）； 《大气污染物综合排放标准详解》中推荐的短期评价值（非甲烷总烃短期评价值2.0mg/m3）； 2、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准执行 （PH 6-9；COD≤40mg/L、NH3-N≤2.0mg/L、总P≤0.4mg/L）； 3、《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准执行； 4、《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准执行 （2类：昼间：60dB（A），夜间：50dB（A）） |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | - 废水：执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及睢县产业集聚区污水处理厂（睢县第二污水处理厂）收水标准的新规定（COD≤400mg/L；BOD5≤150mg/L；SS≤200mg/L；NH3-N≤35mg/L）； - 2、废气：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准规定（15m高排气筒，颗粒物最高允许排放浓度为120mg/m3，最高允许排放速率为3.5kg/h；无组织排放浓度限值为1.0mg/m3）； 有机废气：执行《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]）162号）中有关排放建议值的要求（其它行业，有机废气排放口，非甲烷总烃建议排放浓度80mg/m3，建议去除率70%；无组织：工业企业边界挥发性有机物非甲烷总烃排放建议值：2.0mg/m3）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关要求； 厨房挥发性有机物（油烟）：执行河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中规定（大型规模，油烟最高允许排放浓度1.0mg/m3）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关要求； 3、噪声：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A））； 4、固废：《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求；《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求。 |
| 总量控制指标 | 按照国家及地方环保部门总量控制的要求，提出本工程完成后污染物总量控制建议指标，作为地方环境管理的依据。 项目生活污水经化粪池预处理后经污水管网排入睢县产业集聚区污水处理厂（睢县第二污水处理厂）处理，处理达标后排入惠济河。污水处理厂出水标准为COD 50mg/L；NH3-N 5mg/L，因此建议本项目总量指标：COD 1.2000t/a；NH3-N 0.1200t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） 噪声 固废 噪声 废气 噪声 废气 噪声 废气 原材料 下料 高频印刷 贴合复合 帮面生产流水线 噪声 废气 成型流水线 成品入库 图1 项目营运期总体生产工艺流程及产污环节图 废气 噪声 噪声 废气 噪声 噪声 喷光雾 喷光 鞋底帮面 压合 刷胶 烘干 定型 噪声 粉尘 抛光 成品 图2 成型流水线生产工艺流程及产污环节图 工艺简介： 根据企业提供资料可知，本项目主要生产工艺流程为： 下料、高频印刷：根据企业提供资料，本项目首先对外购的原材料进行下料，包括飞织、裁断、缝制等操作，使其具有一定形状和尺寸，根据产品要求，然后对其进行高频印刷操作，印刷相关图样； 贴合复合：对印刷好的面料利用白乳胶进行贴合、复合操作； 帮面生产流水线：在帮面成型流水线上做成前帮和后帮，然后使用白乳胶对帮面进行粘合组装，并进行打扣操作，经冷热定型后即可得到成型帮面； 成型流水线：最后在成型流水线上成型。对鞋底进行人工刷胶（刷南光树脂胶水），将鞋底与帮面进行压合，进行烘干、定型操作，脱去鞋楦即可得到成型鞋样。根据企业提供资料，本项目为了加强鞋表面的清洁美观，对成品鞋皮革料部分进行喷光亮剂，喷光机配备有喷光台，喷光台设水帘吸收喷光雾，喷光台处设循环池，循环池定期清渣，水帘用水循环使用，不外排；再经抛光机进行抛光，使得皮料表面更加光滑。最后经包装后即可得到成品，入库待售。

主要产污工序： 一、施工期 本项目是租赁睢县产业集聚区内现有空置厂房进行生产建设，不涉及土建工程，仅生产设备的安装及调试，工期较短，因此本次评价不再对施工期进行具体的分析。 二、营运期 根据企业提供资料，本项目劳动定员1000人，食宿均在厂区。年工作300天，一班制，8小时工作制。因此产生的污染物主要有废气、废水、噪声以及固体废弃物。 - 废气 1.1、1#生产厂房废气 ①1#生产厂房贴合复合废气 根据企业提供资料，本项目1#厂房第一层鞋材的贴合及复合工序使用白乳胶，此过程会产生有机废气，主要成分为非甲烷总烃。根据企业提供资料并类比《莆田市荔城区黄石镇汇升鞋材商行运动鞋生产项目环境影响报告表》（编制单位：贵州成达环保科技服务有限公司）中相关数据，白乳胶中挥发性有机物以原料使用量的1%计，本项目贴合、复合工序白乳胶使用量为15t/a，则本项目1#生产厂房贴合复合废气非甲烷总烃产生量为0.15t/a。 针对此部分废气，环评要求在过胶机、贴合机、复合机处均设置集气罩对非甲烷总烃进行收集，废气收集后经活性炭吸附装置+UV光解装置对废气进行处理，最后经不低于15m高排气筒排放。 ②1#生产厂房成型流水线废气 根据企业提供资料，本项目1#厂房第三层成型流水线（共3条）使用南光树脂胶水，此过程会产生有机废气，主要成分为非甲烷总烃。根据企业提供资料并类比《福建省泉州市竞踏体育用品有限公司年产40万双运动鞋项目环境影响报告表》（编制单位：湖北黄环环保科技有限公司）中相关数据，南光树脂胶水中有机溶剂含量约20%，有机溶剂的挥发量约10%，本项目南光树脂胶水使用量为25t/a，则本项目1#生产厂房成型流水线废气非甲烷总烃产生量为0.5t/a。 针对此部分废气，环评要求在每条成型流水线上均设置集气罩对非甲烷总烃进行收集，废气收集后经活性炭吸附装置+UV光解装置对废气进行处理，最后经不低于15m高排气筒排放。 ③1#生产厂房帮面生产流水线废气 根据企业提供资料，本项目在1#厂房第四层帮面生产流水线（共20条）使用白乳胶，此过程会产生有机废气，主要成分为非甲烷总烃。根据企业提供资料并类比《莆田市荔城区黄石镇汇升鞋材商行运动鞋生产项目环境影响报告表》（编制单位：贵州成达环保科技服务有限公司）中相关数据，白乳胶中挥发性有机物以原料使用量的1%计，本项目帮面生产流水线白乳胶使用量为10t/a，则本项目1#生产厂房贴合复合废气非甲烷总烃产生量为0.1t/a。 针对此部分废气，环评要求在每条帮面生产流水线上均设置集气罩对非甲烷总烃进行收集，废气收集后经活性炭吸附装置+UV光解装置对废气进行处理，最后经不低于15m高排气筒排放。 综上，本项目1#生产厂房有机废气（贴合复合废气、成型流水线废气、帮面生产流水线废气）非甲烷总烃产生量为0.75t/a。环评建议1#生产厂房所有有机废气经收集后通过1套活性炭吸附装置+UV光解装置对废气进行处理（收集效率90%，风机风量为50000m3/h，处理效率90%），最后经1根不低于15m高排气筒排放。 ④1#生产厂房喷光废气 根据企业提供资料，本项目在成型流水线上为了达到增艳的效果，对鞋子表面进行喷光处理，喷光所用的原料为水性光亮剂，喷光过程中会有喷光雾产生。根据企业提供资料，喷光期间光亮剂附着率通常为60-80%，喷逸光亮剂雾化后随气流弥散，本项目光亮剂附着率按75%计，本项目光亮剂年使用量为0.5t/a，则1#生产厂房喷光废气喷光雾产生量为0.125t/a，此部分废气经集气收集后采用水帘式除喷光雾装置处理（收集效率90%，风机风量为15000m3/h，处理效率90%）进行处理，最后经不低于15m高排气筒排放。 ⑤1#生产厂房抛光粉尘 根据企业提供资料，本项目在成型流水线上喷光后采用抛光机进行抛光，此工序会产生粉尘。根据企业提供资料并类比《佛山市和彩鞋业有限公司建设项目环境影响报告表》中相关数据，确定本项目1#生产厂房抛光粉尘产生量为0.24t/a。 针对此部分粉尘，环评要求在抛光机处均设置集气罩对粉尘进行收集，收集后经布袋除尘器进行处理（收集效率90%，风机风量为15000m3/h，处理效率90%），最后经不低于15m高排气筒排放。 综上，本项目1#生产厂房颗粒物（喷光废气、抛光粉尘）经各自的环保处理措施处理后经1根不低于15m高排气筒排放。 1.2、2#生产厂房废气 ①2#生产厂房成型流水线废气 根据企业提供资料，本项目2#厂房第三层成型流水线（共3条）使用南光树脂胶水，此过程会产生有机废气，主要成分为非甲烷总烃。根据企业提供资料并类比《福建省泉州市竞踏体育用品有限公司年产40万双运动鞋项目环境影响报告表》（编制单位：湖北黄环环保科技有限公司）中相关数据，南光树脂胶水中有机溶剂含量约20%，有机溶剂的挥发量约10%，本项目南光树脂胶水使用量为25t/a，则本项目2#生产厂房成型流水线废气非甲烷总烃产生量为0.5t/a。 针对此部分废气，环评要求在每条成型流水线上均设置集气罩对非甲烷总烃进行收集，废气收集后经活性炭吸附装置+UV光解装置对废气进行处理，最后经不低于15m高排气筒排放。 ②2#生产厂房高频印刷废气 根据企业提供资料，本项目2#厂房第四层高频印刷工序中油墨年使用量为1.0t/a，此过程会产生有机废气，主要成分是非甲烷总烃。根据企业提供资料并类比《商丘鸿源鞋业有限公司年产500万双运动休闲鞋、500万双鞋底鞋材项目》中相关数据，确定本项目高频印刷废气非甲烷总烃产生量为0.2t/a，针对此部分废气，环评要求在高频机机均设置集气罩对非甲烷总烃进行收集，收集后经活性炭吸附装置+UV光解装置对废气进行处理，最后经不低于15m高排气筒排放。 综上，本项目2#生产厂房有机废气（成型流水线废气、高频印刷废气）非甲烷总烃产生量为0.7t/a。环评建议2#生产厂房所有有机废气经收集后通过1套活性炭吸附装置+UV光解装置对废气进行处理（收集效率90%，风机风量为50000m3/h，处理效率90%），最后经1根不低于15m高排气筒排放。 1.3、厨房挥发性有机物（油烟） 根据企业提供资料，本项目厨房位于2#宿舍楼第一层，为1000个员工提供伙食。食用油用量平均按0.02kg/人·d，则耗油量为20kg/d，6t/a。据生活污染源调查结果，油的平均挥发量为总耗油量的2.81%，经估算，本项目油烟产生量为0.562kg/d，0.17t/a。按日高峰期3小时计，则高峰期该项目厨房挥发性有机物油烟产生量为187.3g/h，油烟产生浓度为15.6mg/m3（食堂内有6个灶头，风量按12000m3/h计）。 根据河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中相关规定，该厨房属于大型规模，灶头处应安装净化效率不低于95%的油烟净化设备，要求本厨房安装活性炭吸附装置+UV光解装置对厨房挥发性有机物（油烟）进行收集处理（处理效率80%），接着经油烟净化器（净化效率95%）对厨房挥发性有机物进行处理净化，处理后排放情况为0.0017t/a，0.156mg/m3，排放浓度满足河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中最高允许排放浓度1.0mg/m3的标准限值要求及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关要求（厂区内VOCs无组织排放监控点处任意一次浓度限值30.0mg/m3）。要求建设单位定期派人对净化装置进行清洗。采取以上措施后不会对周围环境造成大的影响。 - 废水 - 本项目用水主要是生活用水和生产用水，废水主要是生活污水。 2.1、生产用水 - 根据企业提供资料，本项目生产用水指水帘式除喷光雾装置用水，喷光工序设水帘喷光台，利用水帘将喷光雾吸收进入循环水池，水帘用水循环使用不外排，池内水因损耗或蒸发需定期补充，年用水量为30m3/a，本项目不产生生产废水。 2.2、生活用水 本项目有员工1000人，食宿均在厂区。根据河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014）以及所在区域居民实际用水情况，在厂区住宿的用水量按100L/人·d计，则本项目生活总用水量为100m3/d（30000m3/a），污水排放系数取0.8，则生活污水产生量为80m3/d（24000m3/a），主要污染因子COD，NH3-N，BOD5，SS。项目生活污水（厨房废水先经隔油池隔油后再排入化粪池处理）经厂区化粪池（容积100m3）预处理后经污水管网排入睢县产业集聚区污水处理厂（睢县第二污水处理厂），处理达标后排入惠济河。 综上，本项目总用水量为100.1m3/d（30030m3/a），排放的废水为生活污水，生活污水产生量为80m3/d（24000m3/a）。 3、噪声 本项目噪声主要来源各种设备产生的噪声。噪声源治理前后源强值见表13。 表13 主要设备噪声源强一览表 单位dB（A） 设备名称; 单位; 数量; 噪声值; 措施; 降噪后值; 位置. 下料机; 台; 40; 78; 基础减振、柔性接口、隔声; 50; 1#生产厂房. 配料流水线; 条; 4; 75; 45. 过胶机; 台; 20; 74; 45. 贴合机; 台; 20; 77; 45. 复合机; 台; 2; 78; 45. 飞织机; 台; 100; 75; 45. 成型流水线; 条; 3; 75; 45. 前帮机; 台; 6; 75; 45. 后帮机; 台; 3; 75; 45. 中后帮机; 台; 6; 75; 45. 压底机; 台; 9; 74; 45. 画线机; 台; 6; 75; 45. 拔楦机; 台; 3; 75; 45. 烘干机; 台; 3; 74; 45. 定型机; 台; 3; 74; 45. 喷光机; 台; 3; 78; 50. 抛光机; 台; 3; 80; 50. 包装机; 台; 3; 77; 45. 帮面生产流水线; 条; 20; 75; 45. 针车机; 台; 350; 72; 45. 喷胶机; 台; 20; 73; 45. 过胶机; 台; 20; 72; 45. 打扣机; 台; 20; 76; 50. 冷热定型机; 台; 20; 74; 45. 成型流水线; 条; 3; 75; 45; 2#生产厂房. 前帮机; 台; 6; 75; 45. 后帮机; 台; 3; 75; 45. 中后帮机; 台; 6; 75; 45. 压底机; 台; 9; 74; 45. 画线机; 台; 6; 75; 45. 拔楦机; 台; 3; 75; 45. 烘干机; 台; 3; 74; 45. 定型机; 台; 3; 74; 45. 喷光机; 台; 3; 78; 50. 抛光机; 台; 3; 80; 50. 包装机; 台; 3; 77; 50. 高频机; 台; 30; 79; 50. 4、固废 项目营运期产生的固体废物主要为： 生活垃圾：本项目劳动定员1000人，根据《城镇污染源排查系数》可知：生活垃圾产生量按0.15kg/d.人计，则生活垃圾产生量为45t/a，统一收集后由环卫部门清运至垃圾中转站进行处理。 布袋除尘器收集的粉尘：本项目布袋除尘器收集的抛光粉尘量为0.194t/a，属于一般固废，统一收集后由环卫部门清运至垃圾中转站进行处理。 废旧包装材料：根据企业提供资料，本项目原材料包装产生废旧包装材料约2.0t/a，属于一般固废，收集后低价出售。 废边角料：根据同类加工生产行业的生产经验及企业提供资料，本项目原材料下料工序废边角料产生量为2.0t/a，属于一般固废，收集后低价出售。 循环池沉渣：根据企业提供资料及类比同类型项目，本项目循环池沉渣产生量为0.2t/a，属于一般固废，统一收集后由环卫部门清运至垃圾中转站进行处理。 废包装桶：是指装胶水、油墨的废包装桶，每年产生量约3040个，属于危险固废（废物类别：HW49、废物代码：900-041-049），收集后定期交由有资质单位回收处理。 废活性炭：本项目产生的有机废气使用活性炭进行吸附处理，吸附饱和后更换，活性炭饱和吸附量为0.3g废气污染物/g活性炭，因此废活性炭产生量约为4.8t/a。本项目废活性炭属于危险废物（废物类别：HW49、废物代码：900-039-49），收集后定期委托有资质单位处理。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 类别 项目 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 |  | 排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 1#生产厂房 有机废气 | 非甲烷 总烃 | 5.625mg/m3 | 0.675t/a | 0.563mg/m3 | 0.068t/a |
|  | 1#生产厂房 喷光光雾 | 喷光雾 | 3.139mg/m3 | 0.113t/a | 0.314mg/m3 | 0.011t/a |
|  | 1#生产厂房 抛光粉尘 | 粉尘 | 6.0mg/m3 | 0.216t/a | 0.6mg/m3 | 0.022t/a |
|  | 2#生产厂房 有机废气 | 非甲烷 总烃 | 5.25mg/m3 | 0.63t/a | 0.525mg/m3 | 0.063t/a |
|  | 厨房挥发性有机物（油烟） | 油烟 | 15.6mg/m3 | 0.17t/a | 0.156mg/m3 | 0.0017t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | 水量 | 80m3/d，24000m3/a |  | 80m3/d，24000m3/a |  |
|  |  | COD | 250mg/L | 6t/a | 175mg/L | 4.2t/a |
|  |  | NH3-N | 25mg/L | 0.6t/a | 23.75mg/L | 0.57t/a |
|  |  | SS | 200mg/L | 4.8t/a | 120mg/L | 2.88t/a |
|  |  | BOD5 | 150mg/L | 3.6t/a | 105mg/L | 2.52t/a |
| 固 体 废 物 | - 员工生活 | 生活垃圾 | 45t/a |  | 0（环卫部门清运至垃圾中转站进行处理） |  |
|  | - 一般固废 | 布袋除尘器收集粉尘 | 0.194t/a |  | 0（环卫部门清运至垃圾中转站进行处理） |  |
|  |  | 循环池 沉渣 | 0.2t/a |  | 0（环卫部门清运至垃圾中转站进行处理） |  |
|  |  | 废旧包装 材料 | 2.0t/a |  | 0（收集后低价出售） |  |
|  |  | 废边角料 | 2.0t/a |  | 0（收集后低价出售） |  |
|  | 危险固废 | 废包装桶 | 3040个/a |  | 0（交由有资质单位回收处理） |  |
|  |  | 废活性炭 | 4.8t/a |  | 0（交由有资质单位处理） |  |
| 噪 声 | 本项目噪声设备均安装在生产车间内，设备安装时，采用基础减振、柔性接口、隔声等降低噪声；同时拟采取合理布局等多种控制噪声的措施，预测结果表明：项目厂界的噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，敏感点噪声评价值能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。通过采取以上措施，营运期产生的噪声对周边环境的影响较小。 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目所在区域无特殊生态保护目标，项目不新增用地，不改变用地使用功能，因此对生态影响较小。 |  |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目是租赁睢县产业集聚区内现有空置厂房进行生产建设，不涉及土建工程，仅生产设备的安装及调试，工期较短，因此本次评价不再对施工期进行具体的分析。 营运期环境影响分析： 根据企业提供资料，本项目劳动定员1000人，食宿均在厂区。年工作300天，一班制，8小时工作制。因此产生的污染物主要有废气、废水、噪声以及固体废弃物。 - 废气影响分析 1.1、1#生产厂房废气 ①1#生产厂房贴合复合废气 根据工程分析，本项目1#生产厂房贴合复合废气非甲烷总烃产生量为0.15t/a。 针对此部分废气，环评要求在过胶机、贴合机、复合机处均设置集气罩对非甲烷总烃进行收集，废气收集后经活性炭吸附装置+UV光解装置对废气进行处理，最后经不低于15m高排气筒排放。 ②1#生产厂房成型流水线废气 根据工程分析，本项目1#生产厂房成型流水线废气非甲烷总烃产生量为0.5t/a。 针对此部分废气，环评要求在每条成型流水线上均设置集气罩对非甲烷总烃进行收集，废气收集后经活性炭吸附装置+UV光解装置对废气进行处理，最后经不低于15m高排气筒排放。 ③1#生产厂房帮面生产流水线废气 根据工程分析，本项目1#生产厂房贴合复合废气非甲烷总烃产生量为0.1t/a。 针对此部分废气，环评要求在每条帮面生产流水线上均设置集气罩对非甲烷总烃进行收集，废气收集后经活性炭吸附装置+UV光解装置对废气进行处理，最后经不低于15m高排气筒排放。 综上，本项目1#生产厂房有机废气（贴合复合废气、成型流水线废气、帮面生产流水线废气）非甲烷总烃产生量为0.75t/a。环评建议1#生产厂房所有有机废气经收集后通过1套活性炭吸附装置+UV光解装置对废气进行处理（收集效率90%，风机风量为50000m3/h，处理效率90%），最后经1根不低于15m高排气筒排放。则项目1#生产厂房有机废气产排情况见表14。 表14 项目1#生产厂房有机废气产排情况 工序; 污染物; 排放 方式; 产生浓度 （mg/m3）; 产生量 （t/a）; 处理方式; 排放浓度 （mg/m3）; 排放量 （t/a）. 1#生产厂房有机废气; 非甲烷总烃; 有组织; 5.625; 0.675; 集气罩收集后经活性炭吸附装置+UV光解装置处理后经15m高排气筒排放; 0.563; 0.068. 无组织; /; 0.075; /; 0.075. 由上表可知，本项目1#生产厂房有机废气非甲烷总烃经活性炭吸附装置+UV光解装置处理后排放浓度为0.563mg/m3，排放量为0.068t/a，排放浓度满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]）162号）中有关排放建议值的要求（其他行业，有机废气排放口，非甲烷总烃建议排放浓度80mg/m3，建议去除率70%），达标排放。 ④1#生产厂房喷光废气 根据工程分析，本项目1#生产厂房喷光废气喷光雾产生量为0.125t/a，此部分废气经集气收集后采用水帘式除喷光雾装置处理（收集效率90%，风机风量为15000m3/h，处理效率90%）进行处理，最后经不低于15m高排气筒排放。 ⑤1#生产厂房抛光粉尘 根据工程分析，本项目1#生产厂房抛光粉尘产生量为0.24t/a。针对此部分粉尘，环评要求在抛光机处均设置集气罩对粉尘进行收集，收集后经布袋除尘器进行处理（收集效率90%，风机风量为15000m3/h，处理效率90%），最后经不低于15m高排气筒排放。 综上，本项目1#生产厂房颗粒物（喷光废气、抛光粉尘）经各自的环保处理措施处理之后最后经1根不低于15m高排气筒排放。则项目1#生产厂房颗粒物产排情况见表15。 表15 项目1#生产厂房颗粒产排情况 名称; 排放 方式; 产生浓度 （mg/m3）; 产生量 （t/a）; 处理方式; 排放浓度 （mg/m3）; 排放量 （t/a）. 喷光雾; 有组织; 3.139; 0.113; 经收集后采用水帘式除喷光雾装置处理后经15m高排气筒排放; 0.314; 0.011. 无组织; /; 0.012; /; /; 0.012. 抛光粉尘; 有组织; 6.0; 0.216; 经收集后经布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放; 0.6; 0.022. 无组织; /; 0.024; /; /; 0.024. 颗粒物汇总; 有组织; /; 0.329; /; /; 0.033. 无组织; /; 0.036; /; /; 0.036. 由上表可知，本项目喷光废气喷光雾经收集后采用水帘式除喷光雾装置处理后排放浓度为0.314mg/m3，排放量为0.011t/a；抛光粉尘经收集后经布袋除尘器对粉尘进行处理后排放浓度为0.6mg/m3，排放量为0.022t/a，排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求（粉尘，15m排气筒，排放速率3.5kg/h，排放浓度120mg/m3），达标排放。 1.2、2#生产厂房废气 ①2#生产厂房成型流水线废气 根据工程分析，本项目2#生产厂房成型流水线废气非甲烷总烃产生量为0.5t/a。 针对此部分废气，环评要求在每条成型流水线上均设置集气罩对非甲烷总烃进行收集，废气收集后经活性炭吸附装置+UV光解装置对废气进行处理，最后经不低于15m高排气筒排放。 ②2#生产厂房高频印刷废气 根据工程分析，本项目高频印刷废气非甲烷总烃产生量为0.2t/a，针对此部分废气，环评要求在高频机机均设置集气罩对非甲烷总烃进行收集，废气收集后经活性炭吸附装置+UV光解装置对废气进行处理，最后经不低于15m高排气筒排放。 综上，本项目2#生产厂房有机废气（成型流水线废气、高频印刷废气）非甲烷总烃产生量为0.7t/a。环评建议2#生产厂房所有有机废气经收集后通过1套活性炭吸附装置+UV光解装置对废气进行处理（收集效率90%，风机风量为50000m3/h，处理效率90%），最后经1根不低于15m高排气筒排放。则项目2#生产厂房有机废气产排情况见表16。 表16 项目2#生产厂房有机废气产排情况 工序; 污染物; 排放 方式; 产生浓度 （mg/m3）; 产生量 （t/a）; 处理方式; 排放浓度 （mg/m3）; 排放量 （t/a）. 2#生产厂房有机废气; 非甲烷总烃; 有组织; 5.25; 0.63; 集气罩收集后经活性炭吸附装置+UV光解装置处理后经15m高排气筒排放; 0.525; 0.063. 无组织; /; 0.07; /; 0.07. 由上表可知，本项目2#生产厂房有机废气非甲烷总烃经活性炭吸附装置+UV光解装置处理后排放浓度为0.525mg/m3，排放量为0.063t/a，排放浓度满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]）162号）中有关排放建议值的要求（其他行业，有机废气排放口，非甲烷总烃建议排放浓度80mg/m3，建议去除率70%），达标排放。 1.3、厨房挥发性有机物（油烟） 根据工程分析，本项目油烟产生量为0.562kg/d，0.17t/a。按日高峰期3小时计，则高峰期该项目厨房挥发性有机物油烟产生量为187.3g/h，油烟产生浓度为15.6mg/m3（食堂内有6个灶头，风量按12000m3/h计）。 根据河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中相关规定，该厨房属于大型规模，灶头处应安装净化效率不低于95%的油烟净化设备，要求本厨房安装活性炭吸附装置+UV光解装置对厨房挥发性有机物（油烟）进行收集处理（处理效率80%），接着经油烟净化器（净化效率95%）对厨房挥发性有机物进行处理净化，处理后排放情况为0.0017t/a，0.156mg/m3，排放浓度满足河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中最高允许排放浓度1.0mg/m3的标准限值要求及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关要求（厂区内VOCs无组织排放监控点处任意一次浓度限值30.0mg/m3）。要求建设单位定期派人对净化装置进行清洗。采取以上措施后不会对周围环境造成大的影响。 1.4、有机废气总量替代 本项目1#生产厂房有机废气VOCs排放量为0.143t/a，2#生产厂房有机废气VOCs排放量为0.133t/a，厨房挥发性有机物（油烟）VOCs排放量为0.0017t/a，则本项目有机废气VOCs排放总量为0.2777t/a。按照河南省人民政府办公厅豫政办【2018】14号《关于印发河南省2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》要求，新建设VOCs排放的工业企业实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。该项目所需VOCs排放量为0.2777t/a，从睢县2016年8月拆除加油站和商丘金振源电子科技有限公司新增减排项目中倍量替代。 1.5、废气排放预测 ①预测因子 根据工程分析，本项目废气主要为1#生产厂房废气（贴合复合废气、成型流水线废气、帮面生产流水线废气、喷光废气、抛光粉尘）、2#生产厂房废气（成型流水线废气、高频印刷废气），因此本项目评价预测因子为颗粒物、非甲烷总烃。 ②评价标准 本项目位于二类大气环境功能区，本次预测因子执行标准见表17。 表17 预测因子执行标准 单位：mg/m3 污染物名称; 浓度（mg/m3）; 标准名称. 颗粒物; 日均值0.3mg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 非甲烷总烃; 短期评价值2.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准详解》中推荐的短期评价值. 注：TSP折算1h平均质量浓度限值按日均值的3倍计。 ③污染源强 根据工程分析，本项目废气排放源强见表18、表19。 表18 项目有组织废气污染物排放参数一览表 污染源; 废气量 Nm3/h; 污染物名称; 排放状况. 排放浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）. 1#排气筒，1#生产厂房 有机废气; 50000; 非甲烷总烃; 0.563; 0.068. 2#排气筒，1#生产厂房 颗粒物; 30000; 颗粒物; /; 0.033. 3#排气筒，2#生产厂房 有机废气; 50000; 非甲烷总烃; 0.525; 0.063. 表19 项目无组织废气污染物排放参数一览表 面源编号; 年排放小时数h; 排放 工况; 评价因子. 名称; 排放量t/a. 1#生产厂房有机废气; 2400; 正常; 非甲烷总烃; 0.075. 1#生产厂房颗粒物; 2400; 正常; 颗粒物; 0.036. 2#生产厂房有机废气; 2400; 正常; 非甲烷总烃; 0.07. ④计算参数 本项目1#生产厂房所有有机废气经收集后通过1套活性炭吸附装置+UV光解装置对废气进行处理，最后经1根15m高排气筒排放（1#排气筒）排放，废气无组织预测以项目1#生产厂房为面源进行计算；1#生产厂房颗粒物经各自的环保处理措施处理之后，最后经1根15m高排气筒排放（2#排气筒）排放，颗粒物无组织预测以项目1#生产厂房为面源进行计算；2#生产厂房所有有机废气经收集后通过1套活性炭吸附装置+UV光解装置对废气进行处理，最后经1根15m高排气筒排放（3#排气筒）排放，废气无组织预测以项目2#生产厂房为面源进行计算。 本次评价选取的计算参数见表20、表21，气象因子参数选择见表22。 表20 有组织大气污染物计算参数 点源 编号; 点源 名称; X 坐 标; Y 坐 标; 排气 筒底 海拔 高度; 排气 筒 高度; 排气 筒 内径; 烟气 出口 速度; 烟气 出口 温度; 年排 放小 时数; 排放 工况. Code; Name; Px; Py; H0; H; D; V; T; Hr; Cond. 单位; m; m; m; m; m; m; m/s; ℃; h. 1#; 排气筒; -; -; 0; 15; 0.35; 197.21; -; 2400; 正常. 2#; 排气筒; -; -; 0; 15; 0.35; 118.32; -; 2400; 正常. 3#; 排气筒; -; -; 0; 15; 0.35; 197.21; -; 2400; 正常. 表21 无组织大气污染物计算参数 无组织排放源; 污染物; 排放量t/a; 评价标准mg/m3; 年排放小 时数; 无组织排放源特征 （高×长×宽）. 1#生产厂房; 非甲烷总烃; 0.075; 2.0; 2400; 16m×100m×30m. 1#生产厂房; 颗粒物; 0.036; 0.9; 2400; 16m×100m×30m. 2#生产厂房; 非甲烷总烃; 0.07; 2.0; 2400; 16m×100m×30m. 表22 气象因子选择参数 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; 91万. 最高环境温度/℃; 42.1. 最低环境温度/℃; -18.3. 土地利用类型; 7城市. 区域湿度条件; 2中等潮湿. 是否考虑地形; 考虑地形; ☐是； 否. 地形数据分辨率/m; -. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; ☐是； 否. 岸线距离/km; -. 岸线方向/°; -. ⑤预测结果 本项目采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的AERScreen估算模式计算本工程污染物非甲烷总烃的最大落地浓度及其出现距离，预测结果见表23、表24。 表23 有组织废气估算模式预测结果 污染源; 1#排气筒; 2#排气筒; 3#排气筒. 污染因子; 非甲烷总烃; 颗粒物; 非甲烷总烃. 预测距离（m）; 预测值 （mg/m3）; 占标率 （%）; 预测值 （mg/m3）; 占标率 （%）; 预测值 （mg/m3）; 占标率 （%）. 10; 7.072E-7; 0.00; 4.4167E-10; 0.00; 3.122E-7; 0.00. 100; 1.82E-6; 0.00; 1.722E-6; 0.00; 1.396E-6; 0.00. 200; 4.792E-5; 0.00; 1.630E-5; 0.00; 3.674E-5; 0.00. 300; 9.102E-5; 0.00; 1.975E-5; 0.00; 6.978E-5; 0.00. 400; 9.358E-5; 0.00; 1.855E-5; 0.00; 7.175E-5; 0.00. 500; 8.679E-5; 0.00; 1.775E-5; 0.00; 6.654E-5; 0.00. 600; 7.955E-5; 0.00; 1.652E-5; 0.00; 6.099E-5; 0.00. 700; 7.905E-5; 0.00; 1.557E-5; 0.00; 6.061E-5; 0.00. 800; 7.583E-5; 0.00; 1.543E-5; 0.00; 5.813E-5; 0.00. 900; 7.304E-5; 0.00; 1.488E-5; 0.00; 5.600E-5; 0.00. 1000; 6.951E-5; 0.00; 1.423E-5; 0.00; 5.329E-5; 0.00. 最大距离（m）; 356; 304; 356. 最大占标率（%）; 0.00; 0.00; 0.00. 最大落地浓度（mg/m3）; 9.542E-5; 1.975E-5; 7.315E-5. 从预测结果可知，项目1#生产厂房非甲烷总烃排放的最大占标率为0.00%，最大落地浓度为9.542E-5mg/m3，非甲烷总烃的排放浓度远小于《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]）162号）中有关排放建议值的要求；1#生产厂房颗粒物排放的最大占标率为0.00%，最大落地浓度为1.975E-5mg/m3，颗粒物的排放浓度远小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求；项目2#生产厂房非甲烷总烃排放的最大占标率为0.00%，最大落地浓度为7.315E-5mg/m3，非甲烷总烃的排放浓度远小于《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]）162号）中有关排放建议值的要求。 综上，本项目污染物排放不会降低各环境敏感点的大气功能类别，项目污染物对环境影响不明显。 表24 无组织废气估算模式预测结果 污染源; 1#生产厂房; 1#生产厂房; 2#生产厂房. 污染因子; 非甲烷总烃; 颗粒物; 非甲烷总烃. 预测距离（m）; 预测值 （mg/m3）; 占标率 （%）; 预测值 （mg/m3）; 占标率 （%）; 预测值 （mg/m3）; 占标率 （%）. 10; 0.0004467; 0.02; 2.36E-5; 0.01; 0.0003425; 0.02. 100; 0.003435; 0.17; 0.0004123; 0.05; 0.002634; 0.13. 200; 0.004179; 0.21; 0.0005010; 0.06; 0.003204; 0.16. 300; 0.003947; 0.17; 0.0004736; 0.05; 0.003026; 0.05. 400; 0.003469; 0.16; 0.0004162; 0.05; 0.002659; 0.13. 500; 0.003126; 0.15; 0.0003872; 0.04; 0.002472; 0.11. 600; 0.002916; 0.14; 0.0003500; 0.04; 0.002236; 0.11. 700; 0.002805; 0.14; 0.0003366; 0.04; 0.002151; 0.11. 800; 0.002754; 0.13; 0.0003304; 0.04; 0.002111; 0.10. 900; 0.002632; 0.12; 0.0003158; 0.03; 0.002018; 0.09. 1000; 0.002479; 0.11; 0.0002975; 0.02; 0.001900. 最大距离（m）; 177; 177; 177. 最大占标率（%）; 0.21; 0.06; 0.16. 最大落地浓度（mg/m3）; 0.004281; 0.0005138; 0.003282. 由预测结果可知：项目1#生产厂房无组织排放非甲烷总烃的最大占标率Pmax=0.21%，最大落地浓度Cmax=0.004281mg/m3，非甲烷总烃的排放量及排放浓度均满足《关于全省开展工业企业发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]）162号）中有关排放建议值的要求（其他行业无组织：工业企业边界挥发性有机物非甲烷总烃排放建议值2.0mg/m3）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关要求； 项目1#生产厂房无组织排放颗粒物的最大占标率Pmax=0.06%，最大落地浓度Cmax=0.0005138mg/m3，颗粒物的排放量及排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求（无组织排放浓度限值1.0mg/m3）； 项目2#生产厂房无组织排放非甲烷总烃的最大占标率Pmax=0.16%，最大落地浓度Cmax=0.003282mg/m3，非甲烷总烃的排放量及排放浓度均满足《关于全省开展工业企业发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]）162号）中有关排放建议值的要求（其他行业无组织：工业企业边界挥发性有机物非甲烷总烃排放建议值2.0mg/m3）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关要求。 根据上述预测结果可知，项目大气环境影响评价等级为三级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），三级评价可以不进行非正常排放情况的预测，因此本项目不进行进一步的预测与评价。 1.6、卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）的规定，无组织排放源所在的生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离，其计算公式为： 式中：Cm——标准浓度限值（一次浓度）； L——工业企业所需卫生防护距离，m； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算：r=（S/π）0.5； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 Cm——浓度标准， 依照上述公式无组织排放单元与居住区之间卫生防护距离计算参数及其结果见表25。 表25 无组织排放单元与居住区之间卫生防护距离计算参数及其结果 污染物; 排放量（t/a）; 标准浓度 限值 （mg/m3）; 计算参数; 卫生防护距离计算值（m）; 提级后距离（m）. A; B; C; D. 1#生产厂房; 非甲烷总烃; 0.075; 2.0; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 0.324; 50. 1#生产厂房; 颗粒物; 0.036; 0.9; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 0.015; 50. 2#生产厂房; 非甲烷总烃; 0.07; 2.0; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 0.236; 50. 根据卫生防护距离的计算方法，确定1#生产厂房卫生防护距离为100m。项目首先将1#生产厂房视为一个面源进行卫生防护距离的计算，故该项目卫生防护距离是1#生产厂房边界周围100m范围，根据现场勘察，并结合项目厂区平面布置，该项目东、南、西、北各边界的防护距离分别是0m、0m、75m、40m。 根据卫生防护距离的计算方法，确定2#生产厂房卫生防护距离为50m。项目再将2#生产厂房视为一个面源进行卫生防护距离的计算，故该项目卫生防护距离是2#生产厂房边界周围50m范围，根据现场勘察，并结合项目厂区平面布置，该项目东、南、西、北各边界的防护距离分别是0m、0m、30m、0m。 综上，本项目东、南、西、北各边界的防护距离分别是0m、0m、75m、40m。距离项目最近的敏感点程寨村不在卫生防护距离之内，本项目防护距离包络线图见附图五。本项目卫生防护距离范围内不存在长期居住区。因此本项目能够满足卫生防护距离的要求，本评价建议在卫生防护距离内严禁建设新的居住区、医院以及学校等敏感点。 - 二、水环境影响分析 本项目用水主要是生活用水和生产用水，废水主要是生活污水。 本项目生产用水指水帘式除喷光雾装置用水，水帘用水循环使用不外排，年用水量为30m3/a，本项目不产生生产废水。 本项目生活总用水量为100m3/d（30000m3/a），生活污水产生量为80m3/d（24000m3/a），主要污染因子COD，NH3-N，BOD5，SS。项目生活污水（厨房废水先经隔油池隔油后再排入化粪池处理）经厂区化粪池（容积100m3）预处理后经污水管网排入睢县产业集聚区污水处理厂（睢县第二污水处理厂），处理达标后排入惠济河。该项目生活污水水质情况见表26。 表26 项目生活污水水质情况一览表 生活污水 （24000m3/a）; 主要污染物 名 称; 浓度（mg/L）; 去除率 （%）; 产生量 （t/a）; 排放量 （t/a）; 削减量 （t/a）. 进水; 出水. COD; 250; 175; 30; 6; 4.2; 1.8. NH3-N; 25; 23.75; 5; 0.6; 0.57; 0.03. SS; 200; 120; 40; 4.8; 2.88; 1.95. BOD5; 150; 105; 30; 3.6; 2.52; 1.08. ### 本项目生活污水经化粪池处理后主要污染物浓度及其产生量分别为COD 175mg/L，4.2t/a；BOD5 105mg/L，2.52t/a；NH3-N 23.75mg/L，0.57t/a；SS 120mg/L，2.88t/a。废水排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准的要求，且满足睢县产业集聚区污水处理厂（睢县第二污水处理厂）进水新指标（COD≤400mg/L；BOD5≤150mg/L；SS≤200mg/L；NH3-N≤35mg/L），排入睢县产业集聚区污水处理厂（睢县第二污水处理厂）处理，处理达标后排入惠济河。 睢县产业集聚区污水处理厂（睢县第二污水处理厂）位于通惠渠东岸，建设规模为2万m3/d，据调查，该污水处理厂于2013年9月29日验收通过，污水处理工艺为卡鲁塞尔氧化沟工艺。睢县产业集聚区污水处理厂扩建2万吨/天的污水处理线工程项目环境影响报告书已批复，预计2018年10月份收水运行。该污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，处理达标后排入惠济河。 该项目位于睢县产业集聚区黄河路与嵩山路交叉口东南角，在睢县产业集聚区污水处理厂（睢县第二污水处理厂）收水范围内。该项目排水浓度满足该污水处理厂的进水水质要求，且该污水处理厂尚有足够的容量满足项目需求，因此该项目生活污水排入睢县产业集聚区污水处理厂（睢县第二污水处理厂）措施可行。 经采取以上措施后，项目产生的废水对周围地表水体影响较小。 三、声环境影响分析 本项目噪声源主要为机械噪声。根据厂区噪声源的分布，设备均安装在生产车间内，设备安装时，采用基础减振、柔性接口降低噪声；同时拟采取合理布局、全部安装在车间内等多种控制噪声的措施。本评价处于保守估算，经各种机械设备的阻隔降噪、声波反射叠加消减和隔音材料的消减声能等作用的影响，各种设备噪声值衰减约10-30dB（A）。项目主要噪声源治理前后噪声源强值见表13。 在不考虑空气吸收、声波反射，而只考虑声能随距离衰减的情况下，其噪声衰减公式如下： Lm=L0―20log r/r0 式中：Lm—─距离声源为r米处预测受声点噪声预测值[dB(A)]； L0—─距离声源为r0米处声源的总声级值[dB(A)]； r—─预测受声点距离声源的预测距离（m）。 噪声叠加公式如下 式中：Lp——受声点的声级预测值dB(A)； Li——第i个噪声源在受声点的声压级dB(A)。 根据现场勘察，本建设项目噪声源根据点源进行估算，然后采用上述点距离衰减和叠加公式，预测本项目主要噪声源噪声对各预测受声点的噪声贡献值列于表27中。 表27 设备噪声对项目周围环境的影响 单位：dB(A) 预测点 噪声源强; 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界; 敏感点 程寨村; 敏感点 周油房. 1#生产 厂房; 75.3; 距离; 30m; 30m; 120m; 45m; 95m; 112m. 贡献值; 45.8; 45.8; 33.7; 42.2; 35.7; 34.3. 2#生产 厂房; 67.2; 距离; 30m; 30m; 90m; 75m; 130m; 112m. 贡献值; 37.7; 37.7; 28.1; 29.7; 24.9; 26.2. 全厂界; 贡献值; 46.4; 46.4; 37.8; 42.4; 36.1; 34.9. 现状值; 昼; /; /; /; /; 48.5; 47.7. 评价值; 昼; 46.4; 46.4; 37.8; 42.4; 48.7; 48.3. 标准值; 昼; 60. 达标情况; 昼; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 预测结果表明：项目厂界的噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，敏感点噪声评价值能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。通过采取以上措施，营运期产生的噪声对周边环境的影响较小。 四、固体废物影响分析 项目营运期产生的固体废物主要为： 生活垃圾：本项目劳动定员1000人，根据《城镇污染源排查系数》可知：生活垃圾产生量按0.15kg/d.人计，则生活垃圾产生量为45t/a，统一收集后由环卫部门清运至垃圾中转站进行处理。 布袋除尘器收集的粉尘：本项目布袋除尘器收集的抛光粉尘量为0.194t/a，属于一般固废，统一收集后由环卫部门清运至垃圾中转站进行处理。 废旧包装材料：根据企业提供资料，本项目原材料包装产生废旧包装材料约2.0t/a，属于一般固废，收集后低价出售。 废边角料：根据同类加工生产行业的生产经验及企业提供资料，本项目原材料下料工序废边角料产生量为2.0t/a，属于一般固废，收集后低价出售。 循环池沉渣：根据企业提供资料及类比同类型项目，本项目循环池沉渣产生量为0.2t/a，属于一般固废，统一收集后由环卫部门清运至垃圾中转站进行处理。 废包装桶：是指装胶水、油墨的废包装桶，每年产生量约3040个，属于危险固废（废物类别：HW49、废物代码：900-041-049），收集后定期交由有资质单位回收处理。 废活性炭：本项目产生的有机废气使用活性炭进行吸附处理，吸附饱和后更换，活性炭饱和吸附量为0.3g废气污染物/g活性炭，因此废活性炭产生量约为4.8t/a。本项目废活性炭属于危险废物（废物类别：HW49、废物代码：900-039-49），收集后定期委托有资质单位处理。 本项目设置1间一般固废暂存间（面积为50平方米）和1间危险废物暂存间（面积为10平方米），一般固废暂存间的设置严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599- 2001）及2013年修改单中标准的要求设置；危废暂存间的设置严格按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中标准的要求设置。 评价建议危险废物暂存间采取以下措施： （1）地面进行防渗处理：建议防渗层为至少2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料（渗透系数≤10-10厘米/秒）； （2）危险废物暂存间远离火源，禁止闲杂人员随便出入，严格控制电、火源，及时报警，特别要配合消防部门，作好协助工作； （3）加强安全意识，建议建设单位对员工进行安全教育培训，同时要储备个人防护和堵漏器材的投入。 采取以上处理措施后，本项目产生的固体废物对周围环境影响较小。 五、环境风险分析 （1）风险识别 本项目生产过程使用的胶水均为环保型，无毒，但具有挥发性，属于易燃液体，存在一定的风险事故，按《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目危险源物质胶水最大储存量（q最大储存量75t）并未达到最大临界量（Q最大临界量5000t），q/Q（0.015）值小于1，因此本项目未构成重大危险源，为非重大危险源。 （2）评价等级 项目评价工作级别划分见表28。 表28 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ/Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 由上表可知，经计算贮存危险源物质的q/Q（0.015）值小于1，不构成重大危险源，风险潜势为Ⅰ，故判定本项目的风险评价工作等级为简单分析。 （3）防范措施 ①车间内配备消防器材，对职工进行消防知识及技能培训。 ②必须加强对电气设备和线路的及时检修；在车间内严禁吸烟，并经常检查机器是否缺油，避免因干摩擦引起火灾。 ③车间内设置消防值班室和义务消防队，负责消防和易燃物质的管理和安全检查。 ④车间内最好设置自动报警系统和喷水灭火装置、配置足够的消防器材、设备和设施，并设置醒目的禁火标志，严禁吸烟、取火。 ⑤胶水均安全贮存，禁止烟火，贮存宜少量化。 （4）应急预案 一旦发生火灾，应立即停止生产，迅速使用厂内灭火器材，同时，通知消防大队，迅速疏散厂内职工和周围群众撤离现场。 （5）建立健全安全环境管理制度 ①公司应建立健全健康、安全、环境管理制度，并严格予以执行。 ②严格执行我国有关的劳动安全、环境保护、工业卫生的规范和标准，最低限度的清除事故隐患，一旦发生事故应采取有效措施，降低因事故引起的损失和对环境的污染。 ③加强车间的安全环保管理，对全厂职工进行安全环保的教育和培训，实行上岗证制度。 ④建立应急预案，并与当地的应急预案衔接，一旦出现事故可借助社会救援，使损失和对环境的污染降到最低。 ⑤定期检查生产和原料贮存区，杜绝事故隐患，降低事故发生概率。 ⑥配备24小时有效的报警装置，明确24小时有效的内部、外部通讯联络手段。 综上所述，项目在积极采取防范措施后，项目的风险水平在可接受的范围之内。 六、选址可行性分析 本项目建设地点位于睢县产业集聚区黄河路与嵩山路交叉口东南角，根据睢县产业集聚区土地利用规划图可知项目所用土地属于工业用地，用地状况符合集聚区土地利用规划（见附图六）；根据睢县产业集聚区产业规划布局图可知项目位于睢县鞋服产业园区内，符合产业集聚区规划（见附图七）。 本项目建设地点位于睢县产业集聚区黄河路与嵩山路交叉口东南角，该项目是租赁睢县产业集聚区内现有空置厂房进行生产建设，地理位置见附图一。项目北侧为嵩山路，西北侧65m为敏感点程寨村；项目南侧为空地；项目西侧为黄河路，西侧82m为敏感点周油房；项目东侧为集聚区道路，道路东侧为河南源龙实业有限公司。具体周围环境概况见附图二。周围没有生态敏感点以及其他需要特殊保护的目标，且交通便利，方便产品的运输，另外增加了附近居民的就业机会，具有一定的社会效益。 项目非甲烷总烃的排放量及排放浓度均满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]）162号）中有关排放建议值的要求及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关要求；项目颗粒物的排放量及排放浓度均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准的要求；项目厨房挥发性有机物（油烟）经活性炭吸附装置+UV光解装置+油烟净化设备净化处理后排放浓度满足河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中规定要求及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关要求；项目厂界的噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，敏感点噪声评价值能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求；项目生活污水经化粪池预处理后经污水管网排入睢县产业集聚区污水处理厂（睢县第二污水处理厂）处理，处理达标后排入惠济河；固废及时收集处理处置后不对周围环境造成污染。因此从污染物排放分析，项目选址合理。 综上所述，该项目选址合适。 七、平面布置合理性分析 睢县十只狼鞋服有限公司年产600万双运动鞋项目位于睢县产业集聚区黄河路与嵩山路交叉口东南角，该项目是租赁睢县产业集聚区内现有空置厂房进行投资建设，厂区占地面积29330平方米（44亩），总投资30000万元。厂区配套建设有1#生产厂房、2#生产厂房、办公楼、1#宿舍楼、2#宿舍楼及其他设施等。1#宿舍楼、2#宿舍楼位于厂区南侧，办公楼位于厂区北侧，1#生产厂房（1栋4层：第1层为下料、配料、贴合复合车间以及小料库房；第2层为飞织车间；第3层为成型车间；第4层为帮面生产车间：）、2#生产厂房（1栋4层：第1层为仓库；第2层为成品库；第3层为成型车间；第4层为高频印刷车间）位于厂区中间位置。厂区办公及生活场所均远离生产厂房，最大程度上降低项目废气及噪声对办公及生活环境的影响。整个厂区内布局紧凑，厂区分区明确，能够有效的减少产品生产过程中的搬运，更有效的提高生产效率。本项目在整个营运过程中产生的废气、废水、噪声、固废对周围环境影响较小。项目整个厂区功能明确，交通顺畅，布局合理，分区设置。项目平面布置图见附图三。 八、总量控制指标 按照国家及地方环保部门总量控制的要求，提出本工程完成后污染物总量控制建议指标，作为地方环境管理的依据。 项目生活污水经化粪池预处理后经污水管网排入睢县产业集聚区污水处理厂（睢县第二污水处理厂）处理，处理达标后排入惠济河。污水处理厂出水标准为COD 50mg/L；NH3-N 5mg/L，因此建议本项目总量指标：COD 1.2000t/a；NH3-N 0.1200t/a。 九、环保设施投资 该项目环保设施投资见表29。 表29 项目环保设施投资一览表 污染源分类; 环保措施; 数量; 金额 （万元）. 1#生产厂房有机废气; 贴合复合废气; 集气罩+活性炭吸附装置+UV光解装置+15m高排气筒; 1套; 15. 成型流水线废气. 帮面生产流水线废气. 1#生产厂房喷光废气; 喷光雾; 集气罩+水帘式除喷光雾装置+15m高排气筒; 1套; 共用一根排气筒; 4. 1#生产厂房抛光粉尘; 抛光粉尘; 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒; 1套. 2#生产厂房有机废气; 成型流水线废气; 集气罩+活性炭吸附装置+UV光解装置+15m高排气筒; 1套; 14. 高频印刷废气. 厨房挥发性有机物 （油烟）; 油烟; 活性炭吸附装置+UV光解装置+油烟净化器; 1套; 2. 废水; 生活污水; 化粪池; 1座100m3; 3. 厨房废水; 隔油池; 1座20m3. 噪声; 高噪声设备; 基础减震、隔音罩等隔音设备; 若干; 2. 固废; 一般固废; 垃圾桶; 若干; 2. 一般固废暂存间（50m2）; 1间. 危险废物; 危废暂存间（10m2）; 1间. 合计; 42. 项目总投资30000万元，其中，环保投资42万元，占总投资的0.14%。 十、环保设施验收 表30 项目环保设施验收一览表 污染物; 环保措施; 数量及位置; 验收标准. 1#生产厂房有机废气; 集气罩+活性炭吸附装置+UV光解装置+15m高排气筒; 1套，位于1#生产厂房外部; 满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]）162号）中有关排放建议值的要求及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关要求. 1#生产厂房喷光废气; 集气罩+水帘式除喷光雾装置+15m高排气筒; 1套，1#生产厂房外部; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求. 1#生产厂房抛光粉尘; 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒; 1套，位于1#生产厂房外部. 2#生产厂房有机废气; 集气罩+活性炭吸附装置+UV光解装置+15m高排气筒; 1套，位于2#生产厂房外部; 满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]）162号）中有关排放建议值的要求及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关要求. 厨房挥发性有机物（油烟）; 活性炭吸附装置+UV光解装置+油烟净化器; 1套，位于 厨房; 满足河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中规定要求及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关要求. 生活 污水; 化粪池（100m3）; 1座，位于宿舍楼附近; 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及睢县产业集聚区污水处理厂（睢县第二污水处理厂）进水指标. 厨房废水; 隔油池（20m3）; 1座，位于宿舍楼附近. 噪声; 防震垫、消声器、隔音罩; 若干，位于高噪音设备处; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求. 固废; 垃圾桶; 若干，位于厂区; 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18299-2001）及2013年修改单要求. 一般固废暂存间（50m2）; 1间，位于2#生产厂房处. 危废暂存间 （10m2）; 1间，位于2#生产厂房处; 满足《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 1#生产厂房有机废气 | 非甲烷总烃 | 集气罩+活性炭吸附装置+UV光解装置+15m高排气筒 | 满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]）162号）中有关排放建议值的要求及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关要求 |
|  | 1#生产厂房喷光废气 | 喷光雾 | 集气罩+水帘式除喷光雾装置+15m高排气筒 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求 |
|  | 1#生产厂房抛光粉尘 | 抛光粉尘 | 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒 |  |
|  | 2#生产厂房有机废气 | 非甲烷总烃 | 集气罩+活性炭吸附装置+UV光解装置+15m高排气筒 | 满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]）162号）中有关排放建议值的要求及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关要求 |
|  | 厨房挥发性有机物 （油烟） | 油烟 | 活性炭吸附装置+UV光解装置+油烟净化器 | 满足河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中规定要求及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关要求 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD BOD5 NH3-N SS | 生活污水经化粪池预处理后经污水管网排入睢县产业集聚区污水处理厂（睢县第二污水处理厂）处理 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及睢县产业集聚区污水处理厂（睢县第二污水处理厂）进水指标 |
| 固 体 废 物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 环卫部门清运至垃圾中转站进行处理 | 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18299-2001）及2013年修改单要求 |
|  | 生产固废 | 循环池沉渣 |  |  |
|  |  | 布袋除尘器收集粉尘 |  |  |
|  |  | 废旧包装 材料 | 收集后低价出售 |  |
|  |  | 废边角料 |  |  |
|  |  | 废包装桶 | 交由有资质单位回收处理 | 满足《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求 |
|  |  | 废活性炭 | 交由有资质单位处理 |  |
| 噪 声 | 本项目噪声设备均安装在生产车间内，设备安装时，采用基础减振、柔性接口、隔声等降低噪声；同时拟采取合理布局等多种控制噪声的措施，预测结果表明：项目厂界的噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，敏感点噪声评价值能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。通过采取以上措施，营运期产生的噪声对周边环境的影响较小。 |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目所在区域无特殊生态保护目标，项目不新增用地，不改变用地使用功能，因此对生态影响较小。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 1、产业政策符合性结论 该项目已在睢县产业集聚区管理委员会备案，详见附件三。根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），该项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类，生产工艺及设备均不在限制和淘汰之列，评价认为该项目是国家允许的建设项目，符合国家产业政策。本项目位于商丘市睢县产业集聚区黄河路与嵩山路交叉口东南角，不属于《水污染防治重点单元》、《大气污染防治重点单元》以及《重金属污染防控单元》的区域内，因此本项目不属于不予审批的项目，符合《河南省环境保护厅关于深化建设项目环境影响评价审批制度改革的实施意见》（豫环【2015】33号）的要求。本项目属于其他制鞋业项目，不属于“散乱污”企业，符合《商丘市推进工业结构调整打赢污染防治攻坚战工作方案》（商政办【2019】30号）的相关要求。 2、环境质量现状评价结论 根据现状监测资料：项目所在地环境空气质量总体状况良好，能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；睢县惠济河朱桥断面中COD、氨氮、总磷均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求，水环境质量较好；根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）可知，该项目为Ⅳ类项目，Ⅳ类项目不开展地下水环境影响评价，因此本项目对地下水环境质量现状不再进行分析；项目所在区域厂界噪声现状值及敏感点噪声现状值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准的要求。 3、环境影响评价结论 3.1废气治理措施 （1）1#生产厂房废气 ①1#生产厂房贴合复合废气 本项目1#生产厂房贴合复合废气非甲烷总烃产生量为0.15t/a。针对此部分废气，环评要求在过胶机、贴合机、复合机处均设置集气罩对非甲烷总烃进行收集，废气收集后经活性炭吸附装置+UV光解装置对废气进行处理，最后经不低于15m高排气筒排放。 ②1#生产厂房成型流水线废气 本项目1#生产厂房成型流水线废气非甲烷总烃产生量为0.5t/a。针对此部分废气，环评要求在每条成型流水线上均设置集气罩对非甲烷总烃进行收集，废气收集后经活性炭吸附装置+UV光解装置对废气进行处理，最后经不低于15m高排气筒排放。 ③1#生产厂房帮面生产流水线废气 本项目1#生产厂房贴合复合废气非甲烷总烃产生量为0.1t/a。针对此部分废气，环评要求在每条帮面生产流水线上均设置集气罩对非甲烷总烃进行收集，废气收集后经活性炭吸附装置+UV光解装置对废气进行处理，最后经不低于15m高排气筒排放。 综上，本项目1#生产厂房有机废气（贴合复合废气、成型流水线废气、帮面生产流水线废气）非甲烷总烃产生量为0.75t/a。环评建议1#生产厂房所有有机废气经收集后通过1套活性炭吸附装置+UV光解装置对废气进行处理（收集效率90%，风机风量为50000m3/h，处理效率90%），最后经1根不低于15m高排气筒排放。本项目1#生产厂房有机废气非甲烷总烃经活性炭吸附装置+UV光解装置处理后排放浓度为0.563mg/m3，排放量为0.068t/a，排放浓度满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]）162号）中有关排放建议值的要求（其他行业，有机废气排放口，非甲烷总烃建议排放浓度80mg/m3，建议去除率70%），达标排放。 ④1#生产厂房喷光废气 本项目1#生产厂房喷光废气喷光雾产生量为0.125t/a，此部分废气经集气收集后采用水帘式除喷光雾装置处理（收集效率90%，风机风量为15000m3/h，处理效率90%）进行处理，最后经不低于15m高排气筒排放。 ⑤1#生产厂房抛光粉尘 本项目1#生产厂房抛光粉尘产生量为0.24t/a。针对此部分粉尘，环评要求在抛光机处均设置集气罩对粉尘进行收集，收集后经布袋除尘器进行处理（收集效率90%，风机风量为15000m3/h，处理效率90%），最后经不低于15m高排气筒排放。 综上，本项目1#生产厂房颗粒物（喷光废气、抛光粉尘）经各自的环保处理措施处理之后最后经1根不低于15m高排气筒排放。本项目喷光废气喷光雾经收集后采用水帘式除喷光雾装置处理后排放浓度为0.314mg/m3，排放量为0.011t/a；抛光粉尘经收集后经布袋除尘器对粉尘进行处理后排放浓度为0.6mg/m3，排放量为0.022t/a，排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求（粉尘，15m排气筒，排放速率3.5kg/h，排放浓度120mg/m3），达标排放。 （2）2#生产厂房废气 ①2#生产厂房成型流水线废气 本项目2#生产厂房成型流水线废气非甲烷总烃产生量为0.5t/a。针对此部分废气，环评要求在每条成型流水线上均设置集气罩对非甲烷总烃进行收集，废气收集后经活性炭吸附装置+UV光解装置对废气进行处理，最后经不低于15m高排气筒排放。 ②2#生产厂房高频印刷废气 本项目高频印刷废气非甲烷总烃产生量为0.2t/a，针对此部分废气，环评要求在高频机机均设置集气罩对非甲烷总烃进行收集，废气收集后经活性炭吸附装置+UV光解装置对废气进行处理，最后经不低于15m高排气筒排放。 综上，本项目2#生产厂房有机废气（成型流水线废气、高频印刷废气）非甲烷总烃产生量为1.3t/a。环评建议2#生产厂房所有有机废气经收集后通过1套活性炭吸附装置+UV光解装置对废气进行处理（收集效率90%，风机风量为50000m3/h，处理效率90%），最后经1根不低于15m高排气筒排放。本项目2#生产厂房有机废气非甲烷总烃经活性炭吸附装置+UV光解装置处理后排放浓度为0.525mg/m3，排放量为0.063t/a，排放浓度满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]）162号）中有关排放建议值的要求（其他行业，有机废气排放口，非甲烷总烃建议排放浓度80mg/m3，建议去除率70%），达标排放。 （3）厨房挥发性有机物（油烟） 本项目油烟产生量为0.562kg/d，0.17t/a。按日高峰期3小时计，则高峰期该项目厨房挥发性有机物油烟产生量为187.3g/h，油烟产生浓度为15.6mg/m3（食堂内有6个灶头，风量按12000m3/h计）。 根据河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中相关规定，该厨房属于大型规模，灶头处应安装净化效率不低于95%的油烟净化设备，要求本厨房安装活性炭吸附装置+UV光解装置对厨房挥发性有机物（油烟）进行收集处理（处理效率80%），接着经油烟净化器（净化效率95%）对厨房挥发性有机物进行处理净化，处理后排放情况为0.0017t/a，0.156mg/m3，排放浓度满足河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中最高允许排放浓度1.0mg/m3的标准限值要求及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关要求（厂区内VOCs无组织排放监控点处任意一次浓度限值30.0mg/m3）。要求建设单位定期派人对净化装置进行清洗。采取以上措施后不会对周围环境造成大的影响。 3.2废水治理措施 本项目用水主要是生活用水和生产用水，废水主要是生活污水。 - 本项目生产用水指水帘式除喷光雾装置用水，水帘用水循环使用不外排，年用水量为30m3/a，本项目不产生生产废水。 ### 本项目生活总用水量为100m3/d（30000m3/a），生活污水产生量为80m3/d（24000m3/a），主要污染因子COD，NH3-N，BOD5，SS。项目生活污水（厨房废水先经隔油池隔油后再排入化粪池处理）经厂区化粪池（容积100m3）预处理后主要污染物浓度及其产生量分别为COD 175mg/L，4.2t/a；BOD5 105mg/L，2.52t/a；NH3-N 23.75mg/L，0.57t/a；SS 120mg/L，2.88t/a。废水排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准的要求，且满足睢县产业集聚区污水处理厂（睢县第二污水处理厂）进水新指标（COD≤400mg/L；BOD5≤150mg/L；SS≤200mg/L；NH3-N≤35mg/L），排入睢县产业集聚区污水处理厂（睢县第二污水处理厂）处理，处理达标后排入惠济河。 采取上述措施后，项目废水对周边环境影响不大。 3.3固体废弃物治理措施 本项目生活垃圾产生量为45t/a，统一收集后由环卫部门清运至垃圾中转站进行处理。本项目布袋除尘器收集的抛光粉尘量为0.194t/a，属于一般固废，统一收集后由环卫部门清运至垃圾中转站进行处理。本项目原材料包装产生废旧包装材料约2.0t/a，属于一般固废，收集后低价出售。本项目原材料下料工序废边角料产生量为2.0t/a，属于一般固废，收集后低价出售。本项目循环池沉渣产生量为0.2t/a，属于一般固废，统一收集后由环卫部门清运至垃圾中转站进行处理。本项目装胶水、油墨的废包装桶，每年产生量约3040个，属于危险固废（废物类别：HW49、废物代码：900-041-049），收集后定期交由有资质单位回收处理。本项目废活性炭产生量约为4.8t/a。本项目废活性炭属于危险废物（废物类别：HW49、废物代码：900-039-49），收集后定期委托有资质单位处理。 采取以上处理措施后，本项目产生的固体废物对周围环境影响较小。 3.4噪声治理措施 本项目噪声设备均安装在生产车间内，设备安装时，采用基础减振、柔性接口、隔声等降低噪声；同时拟采取合理布局等多种控制噪声的措施，预测结果表明：项目厂界的噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，敏感点噪声评价值能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。通过采取以上措施，营运期产生的噪声对周边环境的影响较小。 4、总量控制指标 按照国家及地方环保部门总量控制的要求，提出本工程完成后污染物总量控制建议指标，作为地方环境管理的依据。 项目生活污水经化粪池预处理后经污水管网排入睢县产业集聚区污水处理厂（睢县第二污水处理厂）处理，处理达标后排入惠济河。污水处理厂出水标准为COD 50mg/L；NH3-N 5mg/L，因此建议本项目总量指标：COD 1.2000t/a；NH3-N 0.1200t/a。 5、选址可行性分析 本项目建设地点位于睢县产业集聚区黄河路与嵩山路交叉口东南角，根据睢县产业集聚区土地利用规划图可知项目所用土地属于工业用地，用地状况符合集聚区土地利用规划（见附图六）；根据睢县产业集聚区产业规划布局图可知项目位于睢县鞋服产业园区内，符合产业集聚区规划（见附图七）。 本项目建设地点位于睢县产业集聚区黄河路与嵩山路交叉口东南角，该项目是租赁睢县产业集聚区内现有空置厂房进行生产建设，地理位置见附图一。项目北侧为嵩山路，西北侧65m为敏感点程寨村；项目南侧为空地；项目西侧为黄河路，西侧82m为敏感点周油房；项目东侧为集聚区道路，道路东侧为河南源龙实业有限公司。具体周围环境概况见附图二。周围没有生态敏感点以及其他需要特殊保护的目标，且交通便利，方便产品的运输，另外增加了附近居民的就业机会，具有一定的社会效益。 项目非甲烷总烃的排放量及排放浓度均满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]）162号）中有关排放建议值的要求及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关要求；项目颗粒物的排放量及排放浓度均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准的要求；项目厨房挥发性有机物（油烟）经活性炭吸附装置+UV光解装置+油烟净化设备净化处理后排放浓度满足河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中规定要求及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关要求；项目厂界的噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，敏感点噪声评价值能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求；项目生活污水经化粪池预处理后经污水管网排入睢县产业集聚区污水处理厂（睢县第二污水处理厂）处理，处理达标后排入惠济河；固废及时收集处理处置后不对周围环境造成污染。因此从污染物排放分析，项目选址合理。 综上所述，该项目选址合适。 评价总结论 综上所述，睢县十只狼鞋服有限公司年产600万双运动鞋项目是国家允许类项目，该项目在认真落实各项环保治理措施后，工程所排各项污染物对周围环境影响较小，可以实现其经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。因此，从环保角度分析，本项目建设是可行的。 二、建议 1、加强环境管理，建立、健全企业环境管理机构，确保环境管理的各项工作得到长期、规范、科学地实施；切实做到各项污染物得到治理和处置，做到达标排放和无害化、安全处置； 2、购置低噪音设备，并采取隔声、减震、等措施对生产过程中的高噪声设备进行治理，确保厂界噪声满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准的要求； 3、加强设备日常维护和工人的生产操作管理，避免非正常生产噪声的产生。 预审意见： 公章 经办人： 年 月 日 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

附件：

附件1   环境影响评价委托书

附件2   声明

附加3   发改委备案确认书

附件4   租赁合同

附件5   营业执照

附件6   监测报告

附图：

附图1   项目地理位置图

附图2   项目周围环境示意图

附图3   项目平面布置图

附图4   现场踏勘照片

附图5   防护距离包络线图

附图6   土地利用总体规划

附图7   产业布局规划图