- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 睢县正和商砼有限公司年产20万立方米商品混凝土项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2401-411422-04-01-229922 |  |  |
| 建设单位联系人 | 蒋文军 | 联系方式 | 15560078588 |
| 建设地点 | 河南省商丘市睢县白庙乡李楼村 |  |  |
| 地理坐标 | （ 115 度 4 分 47.993 秒， 34 度 21 分 6.371 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3021水泥制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业55.石膏、水泥制品及类似制品制造 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 睢县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2401-411422-04-01-229922 |
| 总投资（万元） | 200 | 环保投资（万元） | 55 |
| 环保投资占比（%） | 27.5 | 施工工期 | 60天 |
| 是否开工建设 | R否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 13000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 1、规划文件名称：《睢县商砼沥青搅拌站、机制砂煤矸石拌合站布局规划》（2020-2035） 审批机关：睢县人民政府 审批文件名称及文号：睢县人民政府关于批准实施《睢县商砼沥青搅拌站、机制砂煤矸石拌合站布局规划》（2020-2035）的批复（睢政文〔2020〕154号） 2、规划名称：《睢县城乡总体规划（2015~2030）》 审批文件名称及文号：2015年5月经县人大常委会审核通过 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |

| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1 项目与《睢县商砼沥青搅拌站、机制砂煤矸石拌合站布局规划》（2020-2035）相符性分析 本项目位于河南省商丘市睢县白庙乡李楼村，项目符合《睢县商砼沥青搅拌站、机制砂煤矸石拌合站布局规划》（2020-2035）行业布局规划要求。 2 项目与《睢县城乡总体规划（2015~2030）》相符性分析 （1）规划范围 县域规划区：睢县全部行政辖区，包括20个乡镇，总面积为926平方公里。城市规划区：本规划确定城市规划区范围为包括城关镇、城郊乡全部的区域，涧岗乡17.82平方公里，董店乡西部51.4平方公里，尤吉屯乡西部28.4平方公里，周堂镇西北部14.86平方公里，白庙乡北部12.32平方公里、河集乡惠济河东部7.12平方公里、尚屯镇东部2.15平方公里，总面积为186.42平方公里。 中心城区：北至董店乡皇台集，南至南外环路，西至通惠渠和解芝八河东侧，东至东外环路，总面积约为50平方公里。 （2）规划期限 本规划期限为2015-2030年。其中，近期为2015-2020年，远期为2021-2030年，远景展望至本世纪中叶。 （3）总体发展目标 在规划期末，将睢县建设成经济繁荣、社会和谐、生态环境优良、文化特色鲜明、城乡协调发展的生态宜居城市，体现宜居宜业、古韵水城的城市特色。 （4）规划功能布局和发展方向 ①规划结构 构建“一极两心、一带三轴、网络化格局”的城镇空间结构。一极：睢县中心城区，是县域政治、经济、文化中心。两心：为规划中心镇，包括潮庄镇、河堤镇。一带：沿省道S325与商登高速，途径西陵寺、尚屯、中心城区、尤吉屯，往东直至宁陵县和商丘市，是睢县未来最重要的城镇发展带。三轴：沿省道S211北段，途径中心城区、城郊、董店，往北沿高速引线直至民权县，是城镇一级发展轴。沿省道S211南段，途径中心城区、河集、孙聚寨、潮庄，往南沿至太康县城，是城镇二级发展轴。沿省道S214南段，途经中心城区、白庙、河堤至柘城县城，是城镇二级发展轴。网络化格局：以中心城区为核心，以中心镇为节点，以一般镇为基础，依托快速交通系统，构筑网络化的城镇空间体系骨架。 ②发展方向 第一产业：保证基本农田规模，确保粮食核心区的建设。积极发展现代农业，完善农业产业体系。加快发展设施农业和农产品加工业、流通业，促进农业生产经营专业化、标准化、规模化、集约化。 第二产业：推进制鞋和电子信息产业的发展壮大，形成具有区域竞争优势的产业集群。推进以酿酒及饲料加工、面粉加工等为主的农副产品精深加工的建设。推进基础部件为主的制造业基地建设。 第三产业：加快发展现代服务业，积极发展生产性服务业和消费型服务业，推进旅游业的快速发展。 ③空间布局 第一产业：构建三个农业经济分区，分别为北部经济区、中部经济区、南部经济区。北部经济区构建花生示范区和蔬菜种植示范区，并发展相应的下游加工产业。中部经济区构建观光农业示范区，积极发展葡萄、药材、蔬菜种植与畜牧业养殖。南部经济区积极发展楼桃、金果、冬枣种植与畜禽养殖。 第二产业：以制鞋、电子信息为主导，大力发展睢县产业集聚区，构建县域工业发展增长。适当发展中心城区南部特色产业园区，以睢州酒厂为依托，可适当布置三类工业。中心镇可适当布局工业园区，与中心城区工业体系实现合理分工、有效互补尺度。 第三产业：①构建以中心城区、乡镇、村庄为主体的三级商贸市场网络体系。 ②以历史文化遗存、生态资源为依托，构建多核多节点的特色旅游体系。 本项目位于睢县白庙乡李楼村，根据《白庙乡土地利用总体规划图》（见附图4），本项目用地属于建设用地，符合该规划要求。 |
| --- | --- |
| 其他符合性分析 | 3 产业政策相符性分析 本项目属于C3021水泥制品制造，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》可知，本项目不在鼓励类、限制类和淘汰类之列，属于允许类。因此，本项目符合国家现行产业政策要求。本项目已在睢县发展和改革委员会备案，项目代码：2401-411422-04-01-229922。对照《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》，本项目使用的生产工艺装备和产品均不在目录内，不属于淘汰落后生产工艺装备和产品。 表1-1 与产业政策相符性分析 类别; 《产业结构调整指导目录（2024年本）》文件内容; 本项目情况; 相符性. 鼓励类; 十二、建材 1、……水泥行业超低排放技术；……; 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不在限制类和淘汰类之列，属于允许类，符合国家产业政策。本项目已通过睢县发展和改革委员会备案。; 不属于鼓励类. 限制类; 九、建材 7、15万立方米/年（不含）以下的加气混凝土生产线。; 不属于限制类、淘汰类. 淘汰类; （八）建材 5．玻璃纤维陶土坩埚、陶瓷坩埚及其它非铂金坩埚拉丝生产工艺与装备； 6．1000万平方米/年（不含）以下的纸面石膏板生产线； 7．500万平方米/年（不含）以下的改性沥青类防水卷材生产线，沥青复合胎柔性防水卷材生产线，100万卷/年（不含）以下沥青纸胎油毡生产线； 8．石灰土立窑； 9．砖瓦轮窑以及立窑、无顶轮窑、马蹄窑等土窑； 10．简易移动式混凝土砌块成型机、附着式振动成型台； 11．单班1万立方米/年以下的混凝土砌块固定式成型机、单班10万平方米/年以下的混凝土路面砖（含透水砖）固定式成型机； 12．人工浇筑、非机械成型的石膏（空心）砌块生产工艺； 15．手工切割加气混凝土生产线、非蒸压养护加气混凝土生产线。. # 4 与“三线一单”相符性分析 根据《商丘市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（商政〔2021〕5号）的要求，坚持保护优先，突出分区管控，实时动态管理，对“三线一单”相关内容进行动态更新。建立较为完善的生态环境分区管控体系，全市生态环境质量持续改善，产业布局及生态格局得到优化，资源配置更加合理，能源资源利用效率稳步提高，生态环境治理能力现代化水平显著提升，城乡人居环境明显改善；生态环境分区管控体系持续完善，形成节约资源和保护环境的空间格局，社会经济与环境保护实现良性循环，全市生态环境质量实现根本好转，美丽商丘建设目标基本实现。同时结合商丘市生态环境局发布的《商丘市生态环境准入清单（试行）》（2022年4月发布）判定本项目与“三线一单”的相符性。 （1）生态保护红线 根据《河南省生态保护红线划定方案》，商丘市涉及的生态保护红线为商丘市黄河、黄河故道国家森林公园、河南梁园黄河故道国家湿地公园、梁园区刘口水库湿地。本项目位于河南省商丘市睢县白庙乡李楼村，不在生态保护红线区内，因此本项目选址符合生态保护红线要求。 （2）环境质量底线 根据睢县2022年环境空气质量统计数据可知，2022年睢县环境空气中SO2、NO2、CO浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（含2018第1号修改单）二级标准要求，PM2.5、PM10和O3浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（含2018第1号修改单）二级标准要求，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），项目所处区域为环境空气质量不达标区。睢县正在实施《关于印发睢县2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（睢环委办〔2023〕1号），实施方案指出“统筹生态环境保护与经济社会发展，突出精准治污、科学治污、依法治污，聚焦重污染天气消除、臭氧污染防治、柴油货车污染治理攻坚战，加快推进产业、能源、交通运输结构优化调整，强化重点区域、重点领域、重点行业和重点污染源治理，着力推进大气多污染物协同减排，精准有效应对重污染天气，完成市下达我县的年度空气质量改善和主要大气污染物总量减排目标任务，助力经济高质量发展”。通过采取以上措施，睢县环境空气质量将会逐步得到改善。根据睢县人民政府发布的2022年水质环境信息质量月报（惠济河朱桥断面）监测数据可知，2022年惠济河朱桥监测断面中化学需氧量、氨氮、总磷均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，本项目所在区域地表水环境质量较好。厂址四周厂界噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 本项目废气、废水、噪声、固体废物经相应污染防治措施治理后均可实现达标排放或得到合理处置，对区域环境空气、地表水、地下水、声环境的影响较小，符合区域环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 本项目采用的能源主要为水、电，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，利用率较高，不会突破当地资源利用上限。本项目符合资源利用上线要求。 （4）生态环境准入清单 本项目位于河南省商丘市睢县白庙乡李楼村，通过河南省三线一单综合信息应用平台进行查询，属于睢县一般管控区，环境管控单元编码：ZH41142230001。项目与“睢县环境管控单元生态环境准入清单”相符性分析见下表。 表1-2 与“睢县环境管控单元生态环境准入清单”相符性 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 管控单元分类; 管控要求; 本项目情况; 相符性. ZH41142230001; 睢县一般管控区; 一般管控单元; 空间布局约束; 1、加强对农业空间转为生态空间的监督管理，未经国务院批准，禁止将永久基本农田转为城镇空间。鼓励城镇空间和符合国家生态退耕条件的农业空间转为生态空间。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油化工、化工、焦化等行业企业以及可能造成耕地土壤污染的建设项目。新建、扩建的重有色金属冶炼、电镀、制革企业应选择布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。 2、未依法完成土壤污染状况调查和风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。加强建设用地规划、出让、转让、用途变更、收回、续期等环节监管，确保土壤环境保护相关政策要求得到落实。加强暂不开发利用污染地块生态管控，确需开发利用的，依法实施管控修复，优先规划用于拓展生态空间。对暂不开发利用的地块要制定土壤污染风险管控方案，划定管控区域，建立标识、发布公告，定期组织开展土壤环境监测。 3、积极推进建设现代农业产业园，立足优势特色产业，聚力建设高标准规模化种养基地为依托、产业化龙头企业带动、现代生产要素聚集的现代农业产业集群，促进农业生产、加工、物流、研发、示范、服务等相互融合和全产业链开发。 4、鼓励睢县涉及资源回收、处置、利用的项目进入静脉产业园发展。; 1、本项目用地性质为建设用地，不属于新建有色金属冶炼、石油化工、化工、焦化等行业企业以及可能造成耕地土壤污染的建设项目，也不属于新建重有色金属冶炼、电镀、制革企业。 2、不涉及。 3、不涉及。 4、本项目不属于资源回收、处置、利用的项目。; 相符. 污染物排放管控; 1、禁止向耕地及农田沟渠中排放有毒有害工业、生活废水和未经处理的养殖小区畜禽粪便；禁止占用耕地倾倒、堆放城乡生活垃圾、建筑垃圾、医疗垃圾、工业废料及废渣等废弃物。禁止填埋场渗滤液直排或超标排放。 2、加强静脉产业园周边及下风向农田土壤污染例行监测，对发现的染污问题及时上报及制止。加强畜禽养殖污染防治，畜禽规模养殖场（小区）要配套建设与养殖规模相适宜的粪便污水防渗防溢流贮存设施，以及粪便污水收集、利用和无害化处理设施；积极引导散养密集区实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。 3、持续开展农村环境综合整治，加快推进农村生活污水处理设施建设，强化农村生活污水治理设施监管，不断提高已建成农村污水处理设施稳定正常运行率。建立设施运行情况监管台账，对日处理20吨及以上农村生活污水处理设施出水，开展常规水质监测。; 1、本项目产生的生活污水经化粪池处理后，定期清掏肥田。生产废水综合利用不外排。生活垃圾收集于垃圾桶中，由环卫部门统一处理。固废合理妥善处置，不外排。 2、不涉及。 3、不涉及。. 环境风险防控; 1、有色金属冶炼、铅酸蓄电池、石油加工、化工、电镀、制革和危险化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 2、调查评估垃圾填埋场周边土壤环境状况，对周边土壤环境超过可接受风险的，应采取限制填埋废物进入、降低人体暴露健康风险等管控措施。 3、持续更新建设用地土壤污染风险管控和修复地块名录，严格准入管理。未依法完成土壤污染状况调查和风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。; 1、不涉及。 2、不涉及。 3、不涉及。. - 综上所述，本项目符合生态保护红线要求、符合环境质量底线要求，不超出当地资源利用上线，符合生态环境准入清单。本项目建设符合“三线一单”的要求。 # 5 与《睢县生态环境保护委员会关于印发睢县2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（睢环委办〔2023〕1号）的相符性 表1-3 本项目与（睢环委办〔2023〕1号）相符性分析 - 类别; - 文件要求; - 本项目情况; - 相符性. - 睢县2023年蓝天保卫战实施方案. - 推进工业企业综合治理; - 实施工业污染排放深度治理。以砖瓦窑等行业工业窑炉为重点，全面提升污染物治理设施、无组织排放管控和在线监控设施运行管理水平，加强物料运输、装卸储存及生产过程中的无组织排放控制，推进实施清洁生产改造，确保污染物稳定达标排放。2023年5月底前，全面排查除尘脱硫一体化、简易碱法脱硫、简易氨法脱硫脱硝、湿法脱硝、氧化法脱硝等低效治理设施以及低温等离子、光催化、光氧化等VOCS简易低效治理设施；取缔直接向烟道内喷洒脱硫脱硝剂等敷衍式治理工艺。9月底前，对无法稳定达标排放的通过更换适宜高效治理工艺、提升现有治污设施处理能力、清洁能源替代等方式完成分类整治，对人工投加脱硫脱硝剂的简易设施实施自动化改造。; - 本项目建设拟加强物料运输、装卸储存及生产过程中的无组织排放控制。本项目不涉及VOCS。; 符合. - 加快挥发性有机物治理; - 推进低VOCS含量原辅材料源头替代。按照“可替尽替、应代尽代”的原则，开展制鞋等行业溶剂型涂料、胶粘剂、清洗剂使用低VOCS含量原辅材料替代，明确治理任务，动态更新清单台账。房屋建筑和市政工程全面推广使用低VOCS含量涂料和胶粘剂，除特殊功能要求外，室内地坪施工、室外构筑物防护和城市道路交通标志基本使用低VOCS含量涂料。城市建成区严格控制生产和使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目。; - 本项目不使用VOCs含量涂料、胶粘剂、清洗剂等; - 符合. - 睢县2023年碧水保卫战实施方案. - 加强水环境保护工作; - 推动企业绿色转型发展。严格落实环境准入，落实“三线一单”生态环境分区管控体系，构建以“三线一单”为空间管控基础、环境影响评价为环境准入把关、排污许可为企业运行守法依据的生态环境管理框架。在造纸、农副食品加工、皮革、印染、制造、电镀等重点水污染物排放行业，深入推进清洁生产审核，推动清洁生产改造，减少单位产品耗水量和单位产品排污量，促进企业废水厂内回用。; - 本项目为水泥制品制造项目，符合国家产业政策、“三线一单”生态环境分区管控要求。本项目不属于造纸、农副食品加工、皮革、印染、制造、电镀等重点水污染物排放行业。项目生产废水循环使用不外排。; - 符合. - 实施工业废水循环利用工程。推进企业、开发区根据内部废水水质特点，围绕过程循环和回用，实施废水循环利用技术改造，完善废水循环利用装备和设施，促进企业间串联用水、分质用水、一水多用和梯级利用，提升企业水重复利用率。新建企业要在规划布局时，统筹供排水、水处理及循环利用设施建设，推动企业间的用水系统集成优化。开展工业废水再生利用水质监测评价和用水管理，推动地方和重点用水企业搭建工业废水循环利用智慧管理平台。; - 本项目生产废水循环使用，不外排，生活污水经化粪池处理后肥田。; - 符合. - 睢县2023年净土保卫战实施方案. - 强化土壤、地下水污染防控; - 全面加强固体度物监管。持续开展危险度物排查整治，全面提升危险废物环境监管、利用处置和环境风险防范“三个能力”，推动危险废物监管和利用处置能力改革工作。加快健全医疗废物收集转运体系，支持现有医疗废物集中处置设施提标改造。动态更新涉危险度物企业“四个清单”，有序推进固废监管信息化建设，强化危险废物源头管控和收集转运等过程监管。持续开展小微企业危险废物收集和废铅酸蓄电池收集转运试点工作。; - 本项目产生的固体废物均实现合理处置，不外排。; - 符合. - 以“十四五”国家地下水环境质量考核点位为重点，实施地下水质量达标或保持方案，开展点位周边污染源排查，建立风险台账，落实水质达标或保持措施。以化学品生产企业、垃圾填埋场、危险废物处置场、开发区等为重点，强化地下水重点污染源风险排查和管控。. - 综上所述，本项目建设符合《睢县生态环境保护委员会关于印发睢县2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（睢环委办〔2023〕1号）中的相关要求。 6 与《空气质量持续改善行动计划》相符性分析 根据《国务院关于印发<空气质量持续改善行动计划>的通知》（国发〔2023〕24号），本项目与其相符性分析见下表。 表1-4 与《空气质量持续改善行动计划》相符性分析一览表 文件相关要求; 本项目情况; 相符性. 优化产业结构，促进产业产品绿色升级; 坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。; 本项目属于新建项目，项目建设符合国家产业政策、生态环境分区管控方案等相关要求。; 相符. 优化含VOCs原辅材料和产品结构。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，提高低（无）VOCs含量产品比重。实施源头替代工程，加大工业涂装、包装印刷和电子行业低（无）VOCs含量原辅材料替代力度。室外构筑物防护和城市道路交通标志推广使用低（无）VOCs含量涂料。在生产、销售、进口、使用等环节严格执行VOCs含量限值标准。; 本项目不使用VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等。; 相符. 加强机制建设，完善大气环境管理体系; 完善重污染天气应对机制。建立健全省市县三级重污染天气应急预案体系，明确地方各级政府部门责任分工，规范重污染天气预警启动、响应、解除工作流程。优化重污染天气预警启动标准。完善重点行业企业绩效分级指标体系，规范企业绩效分级管理流程，鼓励开展绩效等级提升行动。结合排污许可制度，确保应急减排清单覆盖所有涉气企业。位于同一区域的城市要按照区域预警提示信息，依法依规同步采取应急响应措施。; 本项目按照《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》表12-1商砼（沥青）搅拌站A级企业指标要求。; 相符. - 由上表可知，本项目符合《国务院关于印发<空气质量持续改善行动计划>的通知》（国发〔2023〕24号）的相关要求。 7 与《河南省推动生态环境质量稳定向好三年行动计划（2023-2025年）》相符性分析 - 根据《河南省人民政府办公厅关于印发<河南省推动生态环境质量稳定向好三年行动计划（2023-2025年）>的通知》（豫政办〔2023〕33号），本项目与其相符性分析见下表。 表1-5 与（豫政办〔2023〕33号）相符性分析一览表 文件相关要求; 本项目情况; 相符性. 能源绿色低碳发展行动; 实施工业炉窑清洁能源替代。大力推进电能替代煤炭，稳妥推进以气代煤。2024年年底前分散建设的燃料类煤气发生炉完成清洁能源替代，或者园区（集群）集中供气、分散使用；到2025年，使用高污染燃料的加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉等工业炉窑改用清洁低碳能源，完成固定床间歇式煤气发生炉新型煤气化工艺改造。; 本项目能源为电能，不使用煤，属于清洁能源。; 相符. 工业行业升级改造行动; 开展传统产业集群升级改造。耐火材料、石灰、有色、铸造、矿石采选、包装印刷、家具制造、人造板、碳素、制鞋等行业企业集中地方要制定产业集群发展规划，分类实施淘汰关停、搬迁入园、就地改造。全省原则上不再新增化工园区，现有化工园区制定“一园一策”绿色化升级改造方案，2024年年底前完成生产工艺、产能规模、能耗水平、燃料类型、污染治理等方面升级改造任务，建立挥发性有机物管控平台；到2025年，力争配备专业化工生产废水集中处理设施（独立建设或依托骨干企业）及专管或明管输送的配套管网。; 本项目为水泥制品制造，不属于耐火材料、石灰、有色、铸造、矿石采选、包装印刷、家具制造、人造板、碳素、制鞋等行业企业。; 相符. - 由上表可知，本项目符合《河南省人民政府办公厅关于印发<河南省推动生态环境质量稳定向好三年行动计划（2023-2025年）>的通知》（豫政办〔2023〕33号）的相关要求。 8 与《河南省深入打好秋冬季重污染天气消除、夏季臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》（豫环委办〔2023〕3号）相符性分析 根据《河南省生态环境保护委员会办公室关于印发<河南省深入打好秋冬季重污染天气消除、夏季臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案>的通知》（豫环委办〔2023〕3号），本项目与其相符性分析见下表。 表1-6 与（豫环委办〔2023〕3号）相符性分析一览表 文件相关要求; 本项目情况; 相符性. 秋冬季重污染天气消除攻坚行动方案; 严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，严把高耗能、高排放、低水平项目准入关口。全省大气污染防治重点区域禁止新增钢铁、电解铝、氧化铝、水泥熟料、平板玻璃（光伏压延玻璃除外）、煤化工、焦化、铝用炭素、含烧结工序的耐火材料和砖瓦制品等行业产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。; 本项目为水泥制品制造，符合国家产业政策、“三线一单”等要求，不属于高耗能、高排放、低水平项目，不属于新增钢铁、电解铝、氧化铝、水泥熟料、平板玻璃（光伏压延玻璃除外）、煤化工、焦化、铝用炭素、含烧结工序的耐火材料和砖瓦制品等行业。; 相符. 强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业以及涉及锅炉、炉窑的其他行业，新建、扩建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到A绩效水平，改建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到B级以上绩效水平。; 本项目属于新建项目，按照《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》表12-1商砼（沥青）搅拌站A级企业标准指标要求建设。; 相符. 夏季臭氧污染防治攻坚战行动方案; 坚持协同减排、源头防控，突出精准治污、科学治污、依法治污，聚焦臭氧前体物VOCS和NOX，以臭氧污染高发季节（5至9月）为重点时段，加快推进低VOCS含量原辅材料替代，强化石化、化工、工业涂装、包装印刷等重点行业和油品储运销VOCS深度治理，加大锅炉、炉窑、移动源的NOX减排力度，强化臭氧污染防治科技支撑，完善臭氧和VOCS监测体系，提高治理设施运维管理水平，精准有效开展臭氧污染防治监督帮扶，提升执法监管能力。; 本项目不使用VOCs含量的原辅材料。; 相符. 柴油货车污染治理攻坚战行动方案; 推进非道路移动机械清洁发展。严格实施非道路移动柴油机械第四阶段排放标准。鼓励新增或更新的3吨以下叉车基本实现新能源化。; 本项目厂内使用符合非道路移动柴油机械第四阶段排放标准的铲车。; 相符. - 由上表可知，本项目符合《河南省生态环境保护委员会办公室关于印发<河南省深入打好秋冬季重污染天气消除、夏季臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案>的通知》（豫环委办〔2023〕3号）的相关要求。 9 与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》相符性分析 本项目商砼搅拌站属于《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中的“十二、商砼（沥青）搅拌站”。根据《河南省生态环境保护委员会办公室关于印发<河南省深入打好秋冬季重污染天气消除、夏季臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案>的通知》（豫环委办〔2023〕3号）中的相关要求“国家、省绩效分级重点行业以及涉及锅炉、炉窑的其他行业，新建、扩建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到A绩效水平”，本次评价要求建设单位运营期间对“项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等”按照A级企业指标要求进行建设和管控。本项目建设与其相符性分析见下表。 表1-7 与商砼（沥青）搅拌站企业绩效分级指标相符性分析一览表 差异化指标; A级企业; 本项目情况; 相符性. 能源类型; 使用电、天然气等能源; 本项目使用清洁的电能; 相符. 生产工艺及装备水平; 1.属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》鼓励类和允许类； 2.符合相关行业产业政策； 3.符合河南省相关政策要求； 4.符合市级规划。; 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于允许类；项目建设符合行业政策；符合河南省政策要求；符合商丘市的规划要求。; 相符. 污染治理技术; 1.沥青烟、PM治理采用覆膜袋式除尘器、滤筒除尘器、湿电除尘等高效除尘技术（除湿电除尘外，设计效率不低于99%）； 2.对排放的VOCS进行全面收集，经去除PM（沥青烟）后，采用燃烧工艺进行处理或引至锅炉燃烧处理； 3.沥青槽及沥青储罐排气经密闭收集后，经去除PM（沥青烟）后，采用燃烧工艺进行处理或引至锅炉燃烧处理； 4.燃气锅炉（导热油炉）完成低氮燃烧。; 1.本项目生产过程产生的废气主要为颗粒物，采用效率不低于99%的覆膜袋式除尘器； 2.本项目建设的商砼站不涉及排放VOCS； 3.不涉及沥青槽及沥青储罐； 4.不涉及燃气锅炉（导热油炉）。; 相符. 无组织管控; 1.所有物料（包括原辅料、半成品、成品）采用料仓、储罐、料库等方式封闭储存；沥青储罐设置在厂房内，呼吸孔安装VOCS收集净化设施； 2.所有散状物料运输采用密闭皮带、密闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭方式；沥青运输、储存、装卸、加热、改性等过程密闭，沥青采用密闭管道输送投加，配备沥青加料自动联锁系统； 3.各物料破碎、搅拌、转载、下料口、卸料装车等设置集尘罩并配置袋式除尘器，库顶等泄压口配备袋式除尘器或滤筒除尘器；搅拌机皮带跌落点等产尘点配套抽风收尘及除尘装置，不得有明显粉尘逸散；卸沥青槽密闭，沥青槽及沥青储罐废气负压引至废气收集处理系统； 4.沥青砼搅拌（拌和）楼需二次封闭并将粉料储罐封闭在内，沥青砼搅拌机、搅拌楼配套安装沥青烟气收集及处理设施；沥青砼成品装车处封闭，配套安装沥青烟气收集及处理设施； 5.除尘器卸灰不直接卸落到地面，采用封闭袋接或封闭式螺旋输送，卸灰区封闭； 6.料棚配备喷雾抑尘设施或物料全部封闭储存，货物进出大门为自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态；出入口配备自动门； 7.厂区地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地。; 1.本项目运行中所有的粉状物料水泥、粉煤灰以及矿粉等原料全部采用料仓方式封闭储存；砂石料采用料库方式封闭储存； 2.所有散状砂石料运输采用密闭皮带输送，水泥、粉煤灰等粉状原料采用全封闭的真空罐车、气力输送方式输送； 3.本项目不涉及物料破碎，生产线中的搅拌、下料环节均设置集尘罩并配置覆膜袋式除尘器，粉料仓的库顶配备袋式除尘器；搅拌机皮带跌落点等产尘点配套抽风收尘及覆膜袋式除尘装置，不得有明显粉尘逸散； 4.本项目不涉及沥青搅拌楼； 5.本次评价要求除尘器卸灰不直接卸落到地面，采用封闭的袋装收集，卸灰区进行封闭； 6.本项目商砼生产线的物料全部封闭储存，料棚配备喷雾抑尘设施，货物进出大门为自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态； 7.本次评价要求厂区地面全部硬化或绿化，禁止出现成片裸露土地。; 相符. 1.企业出厂口和料场出口处【1】配备自动感应式高压清洗装置，对所有货物运输车辆的车轮、底盘进行冲洗； 2.洗车台周边配备视频监控，有辅助照明系统，视频监控记录能够保存三个月以上； 3.洗车台全自动操作，有最低冲洗时间控制功能，具备自动和手动冲洗功能；洗车台长度不低于18米，配备热风烘干系统； 4.洗车台配废水处理系统。; 1、企业出厂口与料场出入口距离较近，小于100m，厂区合计配设1处自动感应式高压清洗装置，对所有货物运输车辆的车轮、底盘进行冲洗； 2.本次评价要求洗车台周边配备视频监控，辅助照明系统，视频监控记录能够保存三个月以上； 3.根据《河南省生态环境厅办公室关于进一步加强重污染天气重点行业绩效分级工作的通知》（豫环办〔2021〕57号）文件要求中“各地要规范和加强商砼行业绩效分级管理工作，结合本地实际，鼓励申报绩效分级A级的企业安装长度不低于18米、配备热风烘干系统的洗车台，不再做强制要求”；本次评价要求洗车台全自动操作，有最低冲洗时间控制功能，具备自动和手动冲洗功能； 4.要求洗车台配废水处理系统。; 相符. 排放限制; 1.PM、NMHC、沥青烟有组织排放浓度均不高于10mg/m3； 2.VOCs治理设施同步运行率和去除率分别达到100%和80%； 3.厂界PM排放浓度不高于1mg/m3； 4.锅炉（导热油炉）烟气排放要求：PM、SO2、NOx排放浓度不超过5、10、30mg/m3（基准氧含量3.5%）。; 1.项目运营期间PM有组织排放浓度均不高于10mg/m3； 2.不涉及； 3.项目运营期间厂界PM排放浓度不高于1mg/m3； 4.不涉及。; 相符. 监测监控水平; 1.有组织排放口按生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网； 2.有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测； 3.涉气生产工序、生产装置及污染治理设施按生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管设备与省、市生态环境部门用电监管平台联网； 4.厂内未安装在线监控的主要涉气生产环节、料场出入口等易产尘点安装高清视频监控系统，视频保存三个月以上。; 1.本项目要求运营期间有组织排放口按生态环境部门要求确定是否安装烟气排放自动监控设施（CEMS）； 2.本项目要求运营期间有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测； 3.本项目涉气生产工序、生产装置及污染治理设施按生态环境部门要求安装用电监管设备，并与省、市生态环境部门用电监管平台联网； 4.本次评价要求厂区在主要涉气生产环节、料场出入口等易产尘点安装高清视频监控系统，视频保存三个月以上。; 相符. 环境管理水平; 环保档案：1.环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明； 2.国家版排污许可证； 3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）； 4.废气治理设施运行管理规程； 5.一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。; 评价要求项目运营期间按要求实施; 相符. 台账记录：1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； 2.废气污染治理设施运行管理信息； 3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）； 4.主要原辅材料消耗记录； 5.燃料消耗记录； 6.固废、危废处理记录。; 评价要求项目运营期间按要求实施; 相符. 人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。; 评价要求项目运营期间按要求实施; 相符. 运输方式; 1、物料、产品公路运输（除水泥罐式货车外）采用新能源或达到国六排放标准车辆； 2.厂区车辆全部达国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆； 3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。; 1.本项目运营期间的物料公路运输要求全部采用新能源或达到国六排放标准车辆；水泥、粉煤灰及矿粉等采用罐式货车运输； 2.要求厂区车辆全部达国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆； 3.要求厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械；; 相符. 运输监管; 日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立门禁视频监控系统和台账。; 本次评价要求项目运营期参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账。; 相符. 备注【1】：料场口与出厂口距离在100米以内的可合并安装1处洗车台. 综上，本项目商品混凝土生产线严格按照商砼搅拌站A级企业指标进行建设和管理，项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到A级绩效水平。 # 10 与《河南省生态环境厅印发河南省工业企业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文〔2019〕84号）的相符性 本项目与《河南省生态环境厅印发河南省工业企业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文〔2019〕84号）附件2《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》中“十五、混凝土搅拌站等建材行业无组织排放治理标准”对比分析见下表。 表1-8 混凝土搅拌站等建材行业无组织排放治理标准 治理环节; 详细要求; 厂区拟建情况; 相符性. 料场密闭治理; 所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。; 本项目原料砂子、石子等散状物料，储存在全密闭的原料库内；原料水泥、粉煤灰、矿粉等粉状物料储存在密闭筒仓内，无露天堆放物料。; 相符. 密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）。; 本项目原料堆放区、工作区、主通道区均设置在密闭的料库内。; 相符. 车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。; 本项目车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。; 相符. 所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘。; 所有地面均硬化，并安排专人及时对地面进行清理，保证除物料堆放区域外没有明显积尘。; 相符. 每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用。; 下料口设置独立的集气罩，并配套独立的除尘设施。; 相符. 库内安装固定的喷干雾抑尘装置。; 原料库内安装固定的喷干雾抑尘装置。; 相符. 物料输送环节治理; 散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施。; 筒仓物料采用全密闭管道输送，散状物料皮带输送的受料点设置密闭罩，由引风管引入袋式除尘器。; 相符. 皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统。; 本项目皮带输送机在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘设施。; 相符. 运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料。; 评价要求按照要求执行。; 相符. 除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖，装卸车时应采取加湿等措施抑尘。; 本项目除尘器卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输。; 相符. 生产环节治理; 上料口半封闭并安装除尘设施。主要生产工艺产尘节点安装封闭集尘装置并配备处理系统，厂房内设置喷干雾抑尘措施。; 上料口三面围档，产生的粉尘经收集后经袋式除尘器处理。原料库内设置喷干雾抑尘措施。; 相符. 产生VOCS工序应有完善的废气收集及处理系统。; 本项目不产生VOCs; 相符. 其他方面：禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓，并配备完备的废气收集和处理系统。; 本项目原料设置在全密闭的原料库内，并在上方设置喷干雾抑尘设施。; 相符. 厂区、车辆治理; 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。; 厂区内地面硬化，及时对厂区道路清扫，保证无积尘。; 相符. 对厂区道路定期洒水清扫。; 本项目定期对厂区道路进行洒水清扫。; 相符. 企业出厂口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。; 本项目在厂区出口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，并设置洗车废水沉淀池。; 相符. 建设完善监测系统; 因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。; 评价要求安装视频监控设施; 相符. 安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据等应在企业显眼位置随时公开。; 评价要求安装监控信息平台，主要排放数据在企业显眼位置随时公开。; 相符. 由上表可知，本项目建设符合《河南省生态环境厅印发河南省工业企业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文〔2019〕84号）附件2《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》中“十五、混凝土搅拌站等建材行业无组织排放治理标准”要求。 # 11 与《河南省人民政府关于印发河南省“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划的通知》（豫政〔2021〕44号）相符性分析 - 本项目与《河南省人民政府关于印发河南省“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划的通知》（豫政〔2021〕44号）的相符性分析见下表。 表1-9 本项目与（豫政〔2021〕44号）相符性分析一览表 类别; 文件内容; 本项目建设情况; 相符性. 能源结构; 全省重点行业新（改、扩）建耗煤项目一律实施煤炭消费减量或等量替代。电力行业淘汰20万千瓦及以下且设计寿命期满的纯凝煤电机组，严格控制燃煤发电机组新增装机规模。; 本项目能源为电能，属于清洁能源。; 符合. 产业发展; 推进产业体系优化升级。坚决遏制“两高”项目盲目发展，严把准入关口，严格分类处置，落实产能置换、煤炭消费减量替代和污染物排放区域削减等要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能，支持钢铁、水泥、电解铝、玻璃等重点行业进行产能置换、装备大型化改造、重组整合；原则上禁止新增钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）等行业产能，合理控制煤制油气产能，严控新增炼油产能。; 本项目属于水泥制品制造，不属于“两高”项目，不属于钢铁、砖瓦窑、铅锌冶炼（含再生铅）等行业。; 符合. 货物运输; 持续优化货物运输结构。加大运输结构调整力度，煤炭、矿石、钢材、建材、焦化、粮食、石油等大宗货物中长途运输以铁路、水路、管道方式为主，中短途货物运输优先考虑新能源货车运输或封闭式皮带廊道，城市货物运输优先采用新能源轻型物流车。; 本项目原材料及成品运输采用新能源货车运输。; 符合. 污染治理; 加强VOCs全过程综合管控。开展涉VOCs产业集群排查及分类治理，推进省级开发区、企业集群因地制宜推广建设涉VOCs“绿岛”项目，统筹规划建设一批集中涂装中心、活性炭集中处理中心、有机溶剂回收中心。; 本项目不涉及VOCs。; 符合. 土壤、重金属及尾矿污染; 加强土壤污染源头防控。把好建设项目环境准入关，严控涉重金属及不符合土壤环境管控要求的项目落地。持续推进耕地周边涉镉等重金属重点行业企业排查整治。加强重金属排放总量控制。严格涉重金属企业环境准入管理，重点区域重点行业新（改、扩）建项目重金属污染物排放实施“减量替代”，替代比例不低于1.5：1。开展重金属污染综合治理。梯度实施铅锌铜冶炼和铜冶炼建设项目颗粒物和重点重金属污染物特别排放限值，2022年起新（扩）建项目执行特别排放限值，2023年起重点区域企业执行特别排放限值。强化尾矿库和矿山环境治理。建立尾矿库分级分类环境监管制度，严格新（改、扩）建尾矿库环境准入。; 本项目不涉及重金属，严格按照要求执行。; 符合. 碳排放; 推进减污降碳协同增效。在产业园区规划环评中开展碳排放评价试点。探索实施钢铁、建材等行业大气污染物与温室气体排放“双控”改造提升工程。开展黄河流域水资源、水环境承载力评估，确定流域主要河湖生态流量管控指标。; 本项目为新建项目，企业合理选择低污染、低能耗、经济高效的先进工艺技术，严格按照要求执行。; 符合. - 由上表可知，本项目符合《河南省人民政府关于印发河南省“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划的通知》（豫政〔2021〕44号）的相关要求。 # 12 与水源保护规划的相符性 12.1 睢县县级集中式饮用水水源地保护区划 - 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2013〕107号）及《河南省人民政府办公厅关于划定调整取消集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政办〔2020〕56号），睢县县级集中式饮用水水源地保护区划如下： - （1）睢县二水厂地下水井群（共5眼井）饮用水水源保护区 - 一级保护区范围：1号取水井外围30米至二水厂厂区的区域；2号取水井外围30米北至锦绣大道南侧红线的矩形区域；4号取水井外围30米北至襄邑路南侧红线的矩形区域；3号、5号取水井外围30米的区域。 - （2）睢县三水厂地下水井群（共8眼井）饮用水水源保护区 - 一级保护区范围：12~18号取水井外围30米的区域；19号取水井外围30米西至柘睢路东侧红线的矩形区域。 - 本项目位于河南省商丘市睢县白庙乡李楼村，本项目距离睢县三水厂地下水井群最近，直线距离约7km，不在睢县地下水井群保护区范围内，故本项目建设符合区域饮用水源保护区划相关要求。 12.2 睢县乡镇集中式饮用水水源保护区划 - 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号），距离本项目较近的睢县乡镇集中式饮用水水源保护区如下： - 睢县白庙乡地下水井群（共2眼井） - 一级保护区范围：水厂厂区及外围东26米、南23米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 - 本项目位于河南省商丘市睢县白庙乡李楼村，本项目距离睢县白庙乡地下水井群最近直线距离约1.3km，不在睢县乡镇集中式饮用水水源保护区范围内。 12.3 睢县“千吨万人”集中式饮用水水源保护区划 - 根据《睢县人民政府办公室关于印发睢县乡镇集中式饮用水水源（新增）保护区划的通知》（睢政办〔2020〕1号），在对全县24个乡镇集中式饮用水水源地划定保护区的基础上，本次对18个新增的乡镇“千吨万人”集中式饮用水水源地划定了保护区，均为地下水集中式饮用水水源地。 - 根据调查，睢县白庙乡未划定“千吨万人”集中式饮用水水源保护区，本项目不在睢县“千吨万人”集中式饮用水水源保护区范围内。 # 13 项目建设与周边环境相容性分析 - 据调查，距离项目最近的环境保护目标为项目南侧190m处的曹湾村，项目厂址周围500m范围内无自然保护区、水源地、风景名胜区、生态环境敏感区等敏感目标。 根据现场调查，项目东侧为耕地，南侧15m为雪宝板材厂和砼结构构件厂，西侧紧邻县道，县道西侧为河南亨硕牧业有限公司，北侧紧邻乡间道路，乡道北侧为腾飞红颜草莓种植基地。项目南侧的雪宝板材厂和砼结构构件厂均为工业企业，本项目与其相互不会产生影响。项目西侧的河南亨硕牧业有限公司主要进行猪、羊养殖销售，根据噪声预测，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对猪、羊的食欲、增重和饲料转化率没有明显影响。项目北侧的腾飞红颜草莓种植基地主要采用大棚对草莓进行种植，本项目废气不含有毒有害物质，废气主要为粉尘，废气经收集处理后能够达标排放，大棚本身对粉尘废气有一定的隔离作用，本项目的建设不会对腾飞红颜草莓种植基地产生明显影响。企业发放了建设项目环境影响评价公众意见表（见附件7），河南亨硕牧业有限公司和腾飞红颜草莓种植基地均对本项目的建设持“无意见”态度，同意本项目建设。 - 因此，项目周围不存在制约项目建设的因素，本项目的建设与周围环境相容。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | # 1 项目背景 商品混凝土是一种特殊的建筑材料，主要是由胶凝材料将集料胶结成整体的工程复合材料，一般以水泥作为胶凝材料，砂石作集料与水按一定比例配合，经搅拌、成型、养护而得的水泥混凝土。随着睢县以及周边县区的高速发展，房地产、工矿企业、道路、桥梁等基础设施及配套设施的大量建设，商品混凝土等建筑材料的需求量日益增加，为了满足市场对商品混凝土的需求，睢县正和商砼有限公司拟投资200万元在河南省商丘市睢县白庙乡李楼村建设睢县正和商砼有限公司年产20万立方米商品混凝土项目，租赁原睢县洪祥木业有限公司的闲置厂房和闲置空地，占地面积约13000平方米，新建设一条商品混凝土生产线及其配套设施。本项目于2024年1月12日在睢县发展和改革委员会备案（附件2），项目代码：2401-411422-04-01-229922。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的规定及要求，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的相关规定，本项目属于“二十七、非金属矿物制品业”中“55石膏、水泥制品及类似制品制造”中的“商品混凝土”，应编制环境影响报告表。 受建设单位委托（附件1），我单位承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我单位立即组织技术人员进行现场踏勘，同时根据项目的工程特征和建设项目区域的环境状况，对项目环境影响因素进行了识别和筛选，在此基础上，本着“科学、公正、客观”的态度，编制了本项目环境影响报告表。 # 2 工程组成 本项目建设与备案相符性分析见下表。 表2-1 项目建设与备案相符性分析表 序号; 类别; 备案内容; 本项目建设内容; 对比结论. 1; 项目名称; 睢县正和商砼有限公司年产20万立方米商品混凝土项目; 睢县正和商砼有限公司年产20万立方米商品混凝土项目; 一致. 2; 建设地点; 河南省商丘市睢县白庙乡李楼村; 河南省商丘市睢县白庙乡李楼村; 一致. 3; 建设单位; 睢县正和商砼有限公司; 睢县正和商砼有限公司; 一致. 4; 生产规模; 年产20万立方米商品混凝土; 年产20万立方米商品混凝土; 一致. 5; 占地面积; 13000m2; 13000m2; 一致. 6; 生产工艺; 原料（砂石、水泥）-计量配比-搅拌-罐车外售; 原料（砂石、水泥、粉煤灰、矿粉、外加剂、水）-输送-计量配比-搅拌-罐车外售; 根据实际细化了生产工艺，基本一致. 7; 主要生产设备; 搅拌机、地磅、罐车及相关环保设备; 粉料仓、皮带输送机、搅拌机、砂石分离器、实验设备、地磅等及相关环保设备; 根据实际配置情况，细化了生产设备，基本一致. 本项目主要建设内容及工程组成见下表。 表2-2 本项目主要建设内容及工程组成 工程类别; 工程名称; 主要工程内容; 备注. 主体工程; 120型商品混凝土生产线; 位于厂区西侧，占地面积约400m2，设有封闭输送带、立式粉料仓、搅拌机，搅拌主楼高20m。额定生产能力为120m3/h。; 新建. 储运工程; 原料库; 位于厂区西侧，1座钢结构厂房，占地面积约2250m2，高6m，内部设有封闭输送带，顶部设置喷干雾抑尘装置; 依托租赁厂房，新建封闭输送带和喷干雾抑尘装置. 辅助工程; 办公区; 位于厂区北侧，1层，占地面积约300m2，高3.6m，用于员工日常办公; 依托租赁办公区. 实验室; 占地面积约250m2，用于商品混凝土质量检验，仅对混凝土块进行物理检测，检验混凝土块的强度，试验产生的废混凝土块，作为一般固废处理; 新建. 公用工程; 供水系统; 市政自来水管网; 依托市政. 供电系统; 当地供电电网; 依托市政. 环保工程; 废气处理; 骨料上料粉尘; 集气罩/集气管道+仓顶袋式除尘器+覆膜袋式除尘器+25m高排气筒（DA001）; 新建. 粉料入筒仓粉尘. 皮带输送粉尘. 搅拌粉尘. 骨料堆存及装卸粉尘; 全封闭+布置喷干雾抑尘装置; 新建. 车辆运输扬尘; 道路硬化、及时清扫、洒水抑尘; 新建. 废水处理; 搅拌机清洗废水经沉淀池（1座10m3）沉淀后由砂石分离器处理后回用于产品配料，循环使用，不外排。; 新建. 运输车辆冲洗废水经1座5m3沉淀池沉淀后回用于车辆冲洗，不外排; 新建. 生活污水经1座化粪池（5m3）处理后，用于厂区绿化和周边农田施肥，不外排; 新建. 噪声治理; 基础减振、隔声等; 新建. 固废治理; 袋式除尘器收集的粉尘作为原料回用于生产; 新建. 砂石分离器分离的废砂石集中收集后回用于配料工序; 新建. 实验室废混凝土经收集后可用作区域道路建设; 新建. 沉淀池沉渣经收集后可外售建材厂制砖; 新建. 员工生活垃圾由生活垃圾收集桶收集后由环卫部门统一清运处理; 新建. # 3 产品方案 本项目主要产品方案见下表。 表2-3 产品方案一览表 产品类型; 产能; 备注. 商品混凝土; 20万m3/a; 强度等级C8~C58，出厂检验满足施工方要求. # 4 生产设备 项目生产过程中需要的设备如下表所示。 表2-4 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量（台/套）. 1; 120型商品混凝土生产线; 水泥仓; 200t; 2. 2; 粉煤灰仓; 200t; 1. 3; 矿粉仓; 80t; 1. 4; 外加剂储罐; 8t; 2. 5; 皮带输送机; /; 1. 6; 搅拌机; HZS120; 1. 7; 砂石分离器; /; 1. 8; 实验室器材; 数显压力试验机; WAY-2000; 1. 9; 电动抗折试验机; KZJ-5000; 1. 10; 震击式标准振动筛; ZBSX-92A; 1. 11; 自动调压混凝土抗渗仪; HP40; 1. 12; 细度负压筛析仪; FSY-150; 1. 13; 稠度凝结时间测定仪; /; 1. 14; 水泥胶砂流动度测定仪; NL-3; 1. 15; 水泥胶砂振实台; ZT-96; 1. 16; 混凝土收缩膨胀仪; HSP-40; 1. 17; 混凝土含气量测定仪; GQC-1; 1. 18; 混凝土贯入阻力仪; HG-80; 1. 19; 混凝土标准养护系统; ZHBY-111; 1. 20; 电子天平; /; 4. 21; 辅助设备; 铲车; /; 4. 22; 泵车; /; 2. 23; 地磅; /; 1. 生产设备与产能匹配性分析： 项目建设1条120型商品混凝土生产线，额定生产能力为120m3/h；同时考虑生产准备、设备维修、维护时间、罐车接料时间等，设备利用效率约70%，项目年生产300天，每天生产8小时，则可年产201600m3商品混凝土，能达到本项目年产20万m3商品混凝土的要求。 根据《产业结构指导目录（2024年本）》及《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录（2019年）》可知，本项目使用设备无淘汰类设备。 # 5 原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料及能源消耗见下表。 表2-5 项目主要原辅材料一览表 种类; 名称; 用量（t/a）; 备注. 原辅材料; 砂子; 230000; 外购，原料库储存，粒径2~5mm. 石子; 170000; 外购，原料库储存，粒径10~20mm. 水泥; 48000; 由罐车直接运至厂内粉料筒仓. 粉煤灰; 11000; 由罐车直接运至厂内粉料筒仓. 矿粉; 10000; 由罐车直接运至厂内粉料筒仓. 外加剂; 减水剂; 800; 液态，外购，罐装. 防冻剂; 200; 液态，外购，罐装，冬天气温较低时添加. 配料水; 20000; 依托市政自来水管网. 能源; 水; 21517.2m3/a; 总用水量，依托市政自来水管网. 电; 200万kWh/a; 电网供电. 本项目原辅材料理化性质见下表。 表2-6 项目原辅材料理化性质一览表 名称; 理化性质. 粉煤灰; 粉煤灰外观类似水泥，颜色在乳白色到灰黑色之间变化。粉煤灰的颜色可以反映含碳量的多少和差异，在一定程度上也可以反映粉煤灰的细度，颜色越深粉煤灰粒度越细，含碳量越高。粉煤灰颗粒呈多孔型蜂窝状组织，比表面积较大，具有较高的吸附活性，颗粒的粒径范围为0.5~300um。并且珠壁具有多孔结构，孔隙率高达50%-80%，有很强的吸水性。. 矿粉; 矿粉是符合工程要求的石粉及其代用品的统称。是将矿石粉碎加工后的产物，矿粉一般是指将开采出来的矿石进行粉碎加工后所得到的料粉。普矿粉含铁为60-68%，超精矿粉为70-72%，铁粉指相对含铁量比矿粉高，是采用不同加工工艺如还原法、水或气雾化法、机械粉碎法、电解法、熔盐分解法、蒸发冷凝法等获得高品位，并达到使用要求的粒度的颗粒状铁粉。. 减水剂; 混凝土减水剂是指在混凝土和易性及水泥用量不变的条件下，能减少拌合用水量、提高混凝土强度；或在和易性及强度不变的条件下，节约水泥用量的外加剂，属高效减水剂，成分主要为聚羧酸。不污染环境，不损害人体健康。对水泥适用性广，对混凝土增强效果明显，广泛用于配制泵送剂、缓凝、早强、防冻、引气等各类个性化减水剂。. 防冻剂; 防冻剂是一种能在低温下防止物料中水分结冰的物质，能使混凝土在负温下硬化，并在规定养护条件下达到预期性能。其主要成分为亚硝酸钠、碳酸盐、氯化钙、亚硝酸钙、尿酸、乙二醇等。它们可以降低混凝土拌和物中的冰点。也可以与减水剂等复合防冻，效果更好。. # 6 水平衡 本项目水平衡分析见下图。 图2-1 本项目水平衡图（m3/d） # 7 工作制度及劳动定员 本项目运营期劳动定员6人，均不在厂区食宿。年生产天数300天，实行白班8小时工作制。 # 8 项目位置及周边环境概况 本项目位于河南省商丘市睢县白庙乡李楼村，本项目租赁睢县鸿祥木业有限公司北侧土地进行生产，根据现场调查，项目东侧为耕地，南侧15m为雪宝板材厂和砼结构构件厂，西侧紧邻县道，县道西侧为河南亨硕牧业有限公司，北侧紧邻乡间道路，乡道北侧为腾飞红颜草莓种植基地。距离本项目较近的敏感点为项目南侧190m处的曹湾村。 # 9 平面布置 睢县正和商砼有限公司厂区大门位于厂区北侧，办公区位于厂区大门西侧，总用地分东西两个区域，其中西区为120型商品混凝土生产线，东区为预留空地。南侧为砂石原料库，原料库北侧建设搅拌楼，内含粉料筒仓、外加剂罐，功能区划的设置完全根据厂区内的生产工艺流程的顺畅便捷设置。各生产单元布局紧凑，线路短捷，方便物料在厂区内输送，物流单向流动，大大提高了生产效率，本项目平面布局设置合理。本项目厂区平面布置见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | # 10 工艺流程简述 （一）施工期 本项目施工期主要建设内容包括：基础工程、主体工程、装饰工程、设备安装等施工行为。施工期污染因素主要为施工机械噪声、施工场地扬尘，其次为施工车辆冲洗水、施工人员的生活污水以及施工过程产生的建筑垃圾、生活垃圾等，施工期产污环节示意图见下图。 图2-2 施工期工艺流程及产污环节图 工艺流程： （1）基础工程 项目在施工期基础工程主要为场地平整、开挖、回填、夯实作业。 （2）主体工程 项目在施工期主体工程主要为砖墙砌筑搭建。 （3）装饰工程 装饰工程包括室内外抹灰工程、饰面安装工程和玻璃、裱糊工程等。 （4）设备安装 主要设备进场安装。 （二）运营期 - 商品混凝土生产线工艺流程及产污环节见下图。 图2-3 商品混凝土生产工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： - 本项目生产的商品混凝土是由砂子、石子、水泥、粉煤灰、矿粉、少量外加剂和水按照一定比例，经计量配比、搅拌等工序制成商品混凝土材料，生产过程主要为物理反应，不涉及化学反应，主要工艺流程叙述如下： （1）原材料进场 外购原材料有石子、砂子、水泥、粉煤灰、矿粉、外加剂。外购的石子、砂子直接由原料车经地磅计量后，储存到全封闭原料库内；外购的粉状水泥、粉煤灰、矿粉运输进厂时经过地磅称量后，由泵分别抽进水泥、粉煤灰、矿粉筒仓；外购的液态的外加剂直接储存到外加剂储罐内。 - （2）骨料计量 - 根据所生产混凝土的强度等性能，外购符合产品要求的原辅材料，砂子、石子贮存在密闭原料库内，通过铲车装入上料斗，砂子、石子通过计量后由骨料传输系统输送至预加料仓，骨料传输系统为全封闭皮带输送模式。 - （3）粉料计量 - 所需的粉料均由密封罐车通过压缩空气泵打入立式粉料仓（设置4个粉料仓，包括水泥筒仓2个，粉煤灰、矿粉料仓各1个），然后打开蝶阀，粉料落入螺旋输送机，再由螺旋输送机输送到计量控制系统按照配比精准计量。 - （4）外加剂、水计量 - 所需的外加剂由泵打入外加剂储罐内储存，外加剂储罐通过管道与搅拌机进料口相连，通过计算机计量控制系统控制管道开关从而控制外加剂的投放量。所需的水由水泵将水抽入计量箱计量，计量好的水通过水控制阀进入搅拌机。 - （5）搅拌 - 骨料、粉料、外加剂、水分别计量配比后进入搅拌机，进入搅拌机的原料在相互反转的两根搅拌轴上的双道螺旋叶片的搅拌下，使物料产生挤压、摩擦、剪切、对流，从而进行剧烈的强制掺和。为保证产品质量，搅拌完成后需抽取少部分进行试验，搅拌好的混凝土由气动装置将搅拌机的门打开，先取一部分搅拌好的混凝土进行抽样实验，检验是否满足要求，合格后由叶片将已搅拌好的混凝土通过出料口推到等待在此搅拌机下的混凝土运输车，全部推出后关门进入下一个搅拌循环，成品料运往施工现场。不合格产品再对其进行调制、搅拌，直至合格为止。 - 实验室检验：项目产品主要检验的技术指标为凝结时间、抗压强度、抗折强度、拉伸粘结强度、干缩比、收缩率、界面弯拉强度等，查看其物理性质，均属于物理性质指标，不涉及化学反应。 # 11 产排污环节汇总 （一）施工期 废气：建筑施工、物料运输过程中产生的扬尘和施工机械尾气。 废水：主要为施工废水和施工人员生活污水。 噪声：主要来自机械噪声、施工作业噪声。 固废：主要为建筑垃圾、施工人员生活垃圾。 （二）运营期 根据生产工艺分析，本项目生产运营期主要产排污环节详见下表。 表2-7 本项目运营期产排污环节一览表 污染类别; 产生环节; 主要污染物; 治理措施. 废气; 骨料上料粉尘; 颗粒物; 集气罩/集气管道+仓顶袋式除尘器+覆膜袋式除尘器+25m高排气筒（DA001）. 粉料入筒仓粉尘; 颗粒物. 皮带输送粉尘; 颗粒物. 搅拌粉尘; 颗粒物. 骨料堆存及装卸粉尘; 颗粒物; 全封闭+布置喷干雾抑尘装置. 车辆运输扬尘; 颗粒物; 道路硬化、及时清扫、洒水抑尘. 废水; 搅拌机清洗废水; COD、SS; 经沉淀池（1座10m3）沉淀后由砂石分离器处理后回用于产品配料，循环使用，不外排. 运输车辆冲洗废水; COD、SS; 经1座5m3沉淀池沉淀后回用于车辆冲洗，不外排. 生活污水; COD、BOD5、NH3-N、SS; 经1座化粪池（5m3）处理后，用于厂区绿化和周边农田施肥，不外排. 噪声; 机械设备; 等效连续声级; 厂房隔声、基础减震. 固体废物; 生活垃圾; /; 生活垃圾收集桶收集后由环卫部门统一清运. 袋式除尘器收集的粉尘; 一般固废; 作为原料回用于生产. 砂石分离器分离的废砂石; 一般固废; 集中收集后回用于配料工序. 实验室废混凝土; 一般固废; 经收集后可用作区域道路建设. 沉淀池沉渣; 一般固废; 经收集后可外售建材厂制砖. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目位于河南省商丘市睢县白庙乡李楼村，租赁原睢县洪祥木业有限公司的闲置厂房和闲置空地（租赁协议见附件4）进行本项目建设，睢县洪祥木业有限公司已于2019年12月注销，本项目与原睢县洪祥木业有限公司法人签订的租赁协议。根据调查，睢县鸿运再生资源回收厂租赁原睢县洪祥木业有限公司西北地块建设睢县鸿运再生资源回收厂年加工15万吨煤矸石项目，目前该项目已停产，生产设备已拆除，厂房已搬空。根据现场调查，目前该厂房闲置，生产设备尚未安装。 本项目为新建项目，不存在与项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | # 1 环境空气质量现状 根据环境空气质量功能区划分，项目所在地属于二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（含2018第1号修改单）二级标准。本次评价选用2022年作为评价基准年，采用睢县2022年常规监测数据，统计结果见下表。 表3-1 睢县2022年度城市环境空气质量达标情况汇总表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/ （μg/m3）; 标准值/ （μg/m3）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 18; 40; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 84; 70; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 48; 35; 超标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1100; 4000; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位数; 168; 160; 超标. 由监测结果可知，项目区域环境空气中的SO2、NO2、CO浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（含2018第1号修改单）二级标准要求，PM2.5、PM10和O3浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（含2018第1号修改单）二级标准要求，项目区域环境空气质量属于不达标区。 为贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于深入打好污染防治攻坚战的决策部署，持续改善全省环境空气质量，深入推进2023年全省大气污染防治攻坚工作，推动环境空气质量持续改善，不断增强人民群众蓝天幸福感，睢县生态环境保护委员会印发了《关于印发睢县2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（睢环委办〔2023〕1号），实施方案指出，“统筹生态环境保护与经济社会发展，突出精准治污、科学治污、依法治污，聚焦重污染天气消除、臭氧污染防治、柴油货车污染治理攻坚战，加快推进产业、能源、交通运输结构优化调整，强化重点区域、重点领域、重点行业和重点污染源治理，着力推进大气多污染物协同减排，精准有效应对重污染天气，完成市下达我县的年度空气质量改善和主要大气污染物总量减排目标任务，助力经济高质量发展。” 随着《睢县2023年蓝天、碧水、净土保卫战三个实施方案》的实施，睢县环境空气质量将会逐步得到改善。 # 2 地表水环境质量现状 距离本项目最近的地表水体为项目西侧约270m处的惠济河，属于Ⅳ类功能水体，因此本次评价水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。本项目地表水环境质量现状引用睢县人民政府发布的2022年水质环境信息质量月报（惠济河朱桥断面）监测数据来说明区域地表水水质现状，监测结果见下表。 表3-2 2022年惠济河朱桥断面监测数据统计一览表 单位：mg/L 地面水体名称; 断面名称; 监测时间; 化学需氧量; 氨氮; 总磷. 惠济河; 朱桥; 2022年1月; 23.8; 1.38; 0.126. 2022年2月; 27.0; 0.712; 0.247. 2022年3月; 17.2; 0.632; 0.085. 2022年4月; 26; 0.414; 0.064. 2022年5月; 28; 0.477; 0.230. 2022年6月; 29; 0.866; 0.112. 2022年7月; 13; 0.434; 0.21. 2022年8月; 22; 0.283; 0.16. 2022年9月; 16; 0.340; 0.10. 2022年10月; 15; 0.491; 0.10. 2022年11月; /; /; /. 2022年12月; 20; 0.619; 0.13. 标准限值; 30; 1.5; 0.3. 由上表可知，惠济河朱桥监测断面中化学需氧量、氨氮、总磷均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，本项目所在区域地表水环境质量较好。 # 3 声环境质量现状 本项目位于河南省商丘市睢县白庙乡李楼村，根据声环境功能区划分原则，项目所在区域属于2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），本项目厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标，因此本项目不进行声环境质量现状调查。 # 4 地下水、土壤环境质量现状 - 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目拟对厂区地面全部硬化，同时加强生产运行中的管理，本项目建设不存在土壤、地下水环境污染途径，因此，不再进行土壤、地下水环境质量现状调查。 # 5 生态环境质量现状 经现场勘查，本项目位于河南省商丘市睢县白庙乡李楼村，已经开发利用，该区域内的生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一。天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性低。项目所在地区及周边500m无各级自然生态保护区和风景名胜区，区域生态环境质量良好。 # 6 电磁辐射 本项目无电磁辐射影响。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | （1）大气环境 本项目厂界外500米范围内大气环境保护目标见下表。 表3-3 主要环境保护目标 坐标; 保护对象; 保护内容; 相对厂址方位; 相对厂界距离; 保护等级. 经度; 纬度. 115.078292; 34.349253; 曹湾; 村庄; S; 190m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 115.085469; 34.354940; 李楼村; 村庄; ENE; 200m. 115.082304; 34.346314; 西吴庄; 村庄; S; 435m. 115.071597; 34.352214; 赵司; 村庄; W; 470m. （2）声环境 项目厂界外50m范围内不涉及声环境保护目标。 （3）地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 （4）生态环境 本项目租赁原睢县洪祥木业有限公司的闲置厂房和闲置空地，土地使用性质为建设用地（见附图4），且占地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 表3-4 污染物排放控制标准 类别; 标准名称及级（类）别; 污染因子; 排放限值. 废气; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表1、表2标准; 颗粒物; 有组织; 10mg/m3. 无组织; 0.5mg/m3. 噪声; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 等效声级ALeq; 昼间; 70dB(A). 夜间; 55dB(A). 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 等效声级ALeq; 昼间; 60dB(A). 夜间; 50dB(A). 固体 废物; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. |
| 总量 控制 指标 | 本项目运营期产生的废水主要为员工生活污水、搅拌机清洗废水、车辆冲洗废水，生活污水经化粪池处理后，用于厂区绿化和周边农田施肥，不外排；搅拌机清洗废水经沉淀池（1座10m3）沉淀后由砂石分离器处理后回用于产品配料，循环使用，不外排；车辆冲洗废水经1座5m3沉淀池沉淀后回用于车辆冲洗，不外排；故无COD、NH3-N的排放，不涉及废水总量控制指标。 本项目商品混凝土运营期废气主要为颗粒物，颗粒物排放量为0.733t/a。根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知（环发〔2014〕197号）文件要求，上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的城市、水环境质量未达到要求的县市，相关污染物应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的2倍进行削减替代。细颗粒物（PM2.5）年平均浓度不达标的城市，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2倍消减替代。本项目颗粒物从睢县龙源纸业有限公司拆除的25t/h锅炉的总量指标中倍量替代。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | # 1 施工期废气污染防治措施 施工期主要大气污染：施工扬尘、施工机械及施工车辆汽车尾气。 （1）施工扬尘 施工废气主要为施工扬尘。施工期基础开挖，建筑材料在装卸、堆放和使用过程以及施工期运输车辆都会产生粉尘。为保护周围环境敏感点不受当地施工环境的影响，建设单位应参照执行《河南省建筑施工现场扬尘防治管理暂行规定》、《关于印发睢县2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（睢环委办〔2023〕1号）等文件中的相关规定，严格落实河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准（试行）》中的各类扬尘防治要求，将施工过程产生的大气污染降至最低。施工单位在施工过程中须达到以下指标要求： 所有建设工程施工（包括拆迁施工）现场必须全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业；施工现场道路、作业区、生活区必须进行地面硬化，出口必须设置定型化自动冲洗设施，出入车辆必须冲洗干净；施工中产生的物料堆应采取遮盖、洒水、喷洒覆盖剂或其他防尘措施。强化对煤堆、土堆、沙堆、料堆、拆迁废物的监督管理。大型煤堆、料堆场应建设密闭料仓与传送装置，露天堆放的必须全覆盖或建设自动喷淋装置。对长期堆放的拆迁废弃物，要采取覆绿、铺装、硬化、定期喷洒抑尘剂等措施。并减少道路开挖面积，缩短裸露时间，开挖道路要分段封闭施工。加强道路两侧绿化，减少裸露地面。 施工期扬尘防治具体措施如下： 1）施工工地开工前必须做到“六个到位”，即“审批到位、报备到位、治理方案到位、配套措施到位、监控到位、人员（施工单位管理人员、责任部门监管人员）到位”； 2）施工现场必须做到“八个百分百”：即工地周边100%围挡、各类物料堆放100%覆盖、土方开挖作业100%湿法作业、出入车辆100%清洗、施工现场路面100%辆硬化、渣土车辆100%密闭运输、建筑面积1万平方米以上及涉土石方作业的施工工地100%安装在线视频监控、工地内非道路移动机械使用油品及车辆100%达标。 ①建筑工地实行围挡全封闭施工，施工现场四周边界设置不低于1.8米的围挡，围挡由金属、混凝土、塑料等硬质材料制作，围挡下方设置不低于20cm高的防溢座以防止粉尘流失；任意两块围挡以及围挡与防溢座的拼接处都不能有大于0.5cm的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞。此外，不得对围挡从事喷漆等作业。 施工中建筑物应用围挡封闭，脚手架在拆除前，先将水平内、脚手板上的垃圾清理干净，清理时应避免扬尘；要使用商品混凝土，不得进行现场搅拌；建材堆放点要相对集中，并采取覆盖措施，抑制扬尘量；定期对施工场地进行洒水抑尘，防止扬尘产生。 ②土石方、建筑垃圾、建筑材料不得露天堆放，水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭存放，不能密闭的应当在综合采取围墙围档、防风抑尘网、防尘遮盖、自动喷淋装置、洒水车等措施，保证物料100%围挡和覆盖，确保堆放物料不起尘。 ③本项目合理配备雾炮在场地平整等施工作业过程中对工作面进行喷雾洒水保证100%湿法作业； ④施工区域出口处设置一套车辆冲洗装置对进出车辆进行冲洗； ⑤施工单位选用的土方或工地垃圾运输车辆，应当为自动密闭运输车辆；泥浆运输车辆必须选用全密闭式车辆，运输车辆须统一安装卫星定位装置并与公安交管部门联网，实现动态跟踪监管。 ⑥本项目选用先进的施工设备，企业选择正规企业供油，保证油品品质及车辆尾气达标排放。 ⑦建筑施工现场出入口必须设置车辆冲洗水池和定型化车辆自动冲洗装置，在通过车辆冲洗装置时，要慢速行驶，车辆不得大于5km/h，并按照地面划定的停车线停车，将车辆停放在最佳停车位上对车身和轮胎进行清洗处理，保证运输车辆不带泥上路，施工现场主要道路应适时洒水和清扫，防止扬尘。对工地附近的道路环境实行保洁制度，及时清扫、洒水，降低运输扬尘对周围环境空气的影响。 3）尽量缩短施工期，缩小施工影响范围，在遇有4级以上大风天气，不再进行土方回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工。避免露天堆放起尘物（如回填用土、建筑砂石等），即使必须露天堆放，也要加盖苫布，减少大风造成的施工扬尘。 4）限制车速、保持路面硬化和施工车辆、路面清洁； 5）采用商品混凝土浆，大大减少了水泥、黄砂、石子等建筑材料在运输、装卸、堆放过程中产生的扬尘影响。 6）及时绿化及覆盖，对工程施工造成的裸露地面进行及时绿化或原貌恢复，短时间裸露的地面要进行苫盖，至项目施工期结束时，实现绿化或苫盖，达到“黄土不露天”，防止地面扬尘对周围环境产生影响。对施工临时占地的暂存土方进行遮盖处理或喷洒抑尘剂。 7）持续洒水降尘措施 施工现场定期喷洒，保证地面湿润，不起尘；道路及施工场地要每天定期洒水，抑制扬尘产生，在大风日加大洒水量及洒水次数或停止施工。有关试验表明，如果只洒水，可使扬尘量减少70～80%，如果清扫后洒水，抑尘效率能达90%以上；在施工场地每天洒水抑尘作业4～5次，可使扬尘量减少70%左右，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20～50m范围。 因此，施工期可通过清扫、洒水方式来减缓施工扬尘，洒水频次为每天4～5次。对施工临时占地的暂存土方进行了遮盖处理或喷洒抑尘剂。 实际的施工经验表明，扬尘污染的严重程度还和施工队作业的文明程度有关，施工单位还应该加强管理，严格约束施工行为，禁止乱挖多挖。经采取上述措施后，施工期扬尘能得到有效控制，有效地缓解对周围敏感点的影响，因此，扬尘污染控制措施可行。 （2）施工机械及运输车辆尾气 施工期间燃油机械设备较多，且一般采用柴油作为动力。燃柴油的大型施工运输车辆如自卸车、载重汽车等尾气排放量及污染物含量均较燃汽油车辆高，作业时会产生一些废气，其主要污染物为NOX、CO和THC。施工机械燃料以轻质柴油为主，燃油机械在使用轻质柴油时，燃烧废气中NOX、CO和THC排放量较少，且本项目施工场地大、施工周期较短，施工期间施工机械布设较分散，产生的污染物经自然扩散浓度很小，对周围大气环境影响较小。 为了进一步改善环境空气质量，有效控制施工机械、车辆尾气污染，评价建议对施工机械（含运输车辆）等对空气造成的污染主要采取以下措施： 1）尽量选用低能耗、低污染排放的施工机械，对于排放尾气较多的要安装尾气净化器，使排放达标，并且加强施工机械、车辆的管理和维修保养，尽量减少因机械、车辆状况不佳造成的污染； 2）施工机械和运输车辆采用符合国家相关标准的油品。 评价认为，经采取相应大气污染防治措施后，可以将施工期大气环境影响降到较小程度，并且施工期的环境影响是暂时的，随着施工期的结束，该影响随之消失，不会对大气环境造成长远影响。 # 2 废水污染防治措施 （1）施工期生产废水 本项目施工期生产废水主要包括施工机械、运输车辆的冲洗废水，废水中含油泥沙等悬浮物及石油类。本项目施工期在进场大门处设置感应式全车冲洗装置，对进出场车辆进行冲洗，保证进出场车辆洁净。车辆冲洗水循环使用不外排，新水补充量为1.5m3/d。 （2）施工期生活污水 施工期施工人员不在施工场地食宿。施工人员生活用水主要为洗漱用水，人均日用水量为20L，高峰期施工人数按15人计，生活污水排放系数取0.8，高峰日生活污水排放量约为0.24m3，施工期（60天）共产生14.4m3的生活污水，生活污水排入化粪池处理后，定期清运肥田。 经采取以上污染防治措施后，项目施工期产生的施工废水均能得到合理利用不外排，对周围地表水环境影响较小。 # 3 噪声污染防治措施 本项目施工期主要施工机械有挖掘机、装载机、振动棒、切割机和电锯等，不同的施工阶段主要设备噪声见下表。 表4-1 主要施工机械噪声级 施工期; 主要声源; 声级dB（A）. 地基与土石方阶段; 装载机; 90. 挖掘机; 70-90. 地板与结构阶段; 振捣棒; 85-90. 吊车; 80-90. 切割机; 80-90. 电锯; 80-90. 为降低施工期噪声对该区域声环境质量的影响，评价要求采取以下减缓措施： （1）从声源上控制。建设单位在与施工单位签订施工合同时，应要求其使用的主要设备为低噪声设备，同时在施工过程中施工单位应设置专人对设备进行定期保养和维护，负责对施工工作人员进行培训，严格操作规范使用各类机械。 （2）合理施工布局：施工场地布置时高噪声设备应尽量布置在地块中间，同时在高噪声设备周围和施工场界设隔声屏障或设置可移动的声屏障，以缓解噪声影响。 （3）合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，禁止高噪声机械在夜间、中午居民休息的时间进行作业。在距离敏感点较近时，应设置简易挡墙，隔离施工作业场地，且避免夜间施工。禁止高噪声设备在夜间施工，采取分段施工减少对交通的影响。 （4）减少运输过程的交通噪声，选用符合国家当前标准的施工车辆，禁止不符合国家噪声排放标准的运输车辆进入站区，尽量减少夜间运输量，限制车速，减少或杜绝鸣笛。 （5）制定施工噪声控制备用应急方案，重视噪声源头的治理工作。当常规噪声控制措施不能满足要求，出现噪声扰民情况，应及时对产生噪声的设备和施工工艺停止施工，并检查噪声防治措施的可靠性。 施工单位要对现场施工人员进行严格管理，做到文明施工，对各种噪声机械加强管理，合理安排施工时间，力求将施工噪声对周围环境的影响降到最低限度。施工期噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束。预计采取以上措施后，本项目施工噪声不会对周边环境造成太大影响。 # 4 固体废物污染防治措施 施工期产生的固体废物主要有建筑垃圾，施工人员在日常生活中产生的少量生活垃圾。 施工期间需要运输各种建筑材料（如砂石、砖等），工程完工后，会残留一部分废建筑材料。建议建设单位应做到建筑废料及时清运，严禁置于项目区周围影响环境，同时应避免此类垃圾装卸、大风天气时产生的扬尘对环境的影响。因此，在施工前应向城建、环卫部门申请建筑垃圾处置场所，随时把施工垃圾运往环保部门指定场所。 为进一步减小施工期固废对周围环境的影响，项目在施工期不得随意在场地内存放施工垃圾和弃土，对施工临时占地的暂存的土方进行遮盖处理或喷洒抑尘剂，外运的车辆应限速，不得超载，并采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，同时使用符合国家排放标准的运输的车辆。 同时施工单位应做好以下防治措施： ①运输车辆应选用自动密闭车辆，且不得超载运输，不得车轮带泥，不得遗撒、泄漏，车辆进出施工现场需要对车身和轮胎进行清洗。 ②施工现场禁止焚烧废弃物；施工垃圾不得随意丢弃，应分类集中堆放。 施工人员的生活垃圾其成分与城市居民生活垃圾成分相似。施工人员共计为15人，每人产生垃圾按0.5kg/d计，施工期按60天计，则施工期间产生的生活垃圾约为0.45t，生活垃圾集中收集后，由当地环卫部门统一清运。 预计采取以上措施后，本项目施工期产生的固体废弃物不会对周边环境造成太大影响。 5 施工期生态影响分析 本项目厂区地势较平坦，挖方、填方施工量相对较小。工程施工期间对生态的影响主要体现在施工过程挖填方扰动地表，临时堆土区、施工生活区的占地。将造成地表裸露、土地被侵占，工程在填土裸露表面被雨水冲刷后将造成水土流失现象，影响陆地生态系统及其稳定性、影响景观。 为防治水土流失，施工期不得安排在雨天进行，防止雨水对工地冲刷造成水土流失。同时短时间裸露的地面要进行苫盖，并在项目适当位置进行绿化补偿。施工过程中土石方及时回填并覆土绿化，临时堆存应采取覆盖、洒水、沙袋围挡等措施防止水土流失。施工结束后，加强厂区绿化。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | # 1 大气环境影响分析 ## 1.1 污染源源强核算 （1）骨料堆存及装卸粉尘 项目原料库为全封闭钢结构厂房，骨料（石子、砂子）全部置于室内，厂房设置有卷闸门，且堆存物料颗粒较大，因此骨料堆存过程几乎不会产生粉尘。原料库的粉尘主要是骨料中粒径较小的砂粒在风里作用、机械装卸过程中产生的，骨料装卸起尘量采用山西环保科研所和武汉水运工程学院提出的经验公式（《西北铀矿地质》2005年10月第21卷第2期《无组织排放源常用分析与估算方法》）估算，公式如下： Q=M13.5×e0.61u 式中：Q—汽车装卸起尘量，g/次； u—平均风速，本项目装卸在封闭料场内进行，风速取1.0m/s； M—汽车装卸量，取50t/次。 则汽车单次装卸起尘量为6.82g/次。 本项目生产商品混凝土需要使用的砂子、石子等总量为400000t/a，则需要装卸次数约为8000次，本项目骨料装卸粉尘产生量为0.0546t/a，产生速率为0.0228kg/h。为减少骨料堆存及装卸粉尘对周围环境的影响，本项目在原料库上方设置管道喷淋系统，管道上每隔一定距离设置洒水喷头，通过雾化喷淋的方式进行降尘，可实现对料场全网覆盖洒水，再经过原料库封闭措施、原料库的进出口设置有干雾抑尘系统，最大限度减少原料库的起尘量。粉尘综合削减量以90%计，物料装卸粉尘排放量为0.0055t/a（0.0023kg/h），通过厂房无组织排放。 （2）车辆运输扬尘 项目原材料及产品均采用汽车运输，汽车运输时由于碾压卷带等会产生一定的扬尘对道路两侧一定范围内会造成污染。扬尘量的大小与车流量、道路状况、气候条件、汽车行驶速度等均有关系。根据汽车道路扬尘扩散规模，在大气干燥和地面风速低于4m/s条件下，汽车行驶时引起的路面扬尘量与汽车速度成正比，与汽车质量成正比，与道路表面扬尘量成正比，其汽车道路扬尘量按下列经验公式估算： Q=0.123（V/5）（W/6.8）0.85（P/0.5）0.75 式中：Q-每辆汽车行驶扬尘量，kg/km·辆； V-汽车行驶速度，km/h； W-汽车载重量，t； P-道路表面粉尘量，kg/m2（水泥路面，取值0.1kg/m2）。 本项目成品运输车辆、骨料运输车辆、粉料运输车辆空车质量约10t，载重成品混凝土运输车辆质量约40t，载重骨料运输车辆质量约60t，载重粉料运输车辆质量约60t；车辆在厂区内行驶速度约5km/h，则由上述计算公式计算，汽车行驶过程中扬尘量的预测结果见下表。 表4-2 汽车运输道路扬尘量预测结果 运输车辆类型; 汽车平均速度（km/h）; 汽车质量（t）; 道路表面粉尘量（kg/m2）; 汽车扬尘量预测值（kg/km·辆）. 空车; 5; 10; 0.1; 0.0511. 载重成品混凝土车辆; 40; 0.1659. 载重骨料车辆; 60; 0.2341. 载重粉料车辆; 60; 0.2341. 车流量核算：本项目成品混凝土每天运输量为1607t，每天运输车辆为108车次（空载54次，重载54次）；骨料每天运输量为1333t，每天运输车辆为54车次（空载27次，重载27次）；粉料每天运输量为230t，每天运输车辆为10次（空载5次，重载5次）。 汽车在厂区内行驶距离以100m计，经计算，汽车在厂区内行驶过程的扬尘量为0.6253t/a（0.2605kg/h）。 为了最大限度减少车辆运输扬尘对外环境带来的不利影响，评价要求建设单位采取如下措施： ①设清扫装置与厂区洒水设施，并安排专人每天对厂区进行清扫与洒水抑尘； ②设置固定的运输路线，充分考虑项目物料运输及周围敏感点的环境影响，进行减小运输废气的影响，汽车进入厂区后要减速慢行； ③原料与产品运输过程车辆密闭，减少物料表面颗粒物受气流影响产生扬尘； ④运输车辆进出厂区，在厂区出入口设置车辆冲洗设施对出入厂车辆进行清洗，以防止车辆带泥，保持周边道路环境清洁。 ⑤加强绿化措施，尽可能有计划选择吸尘降噪效果较好的植物，减少运输废气对周围环境的影响。 经采取以上措施后可大大减少运输道路扬尘，使扬尘降低90%左右，即汽车运输扬尘排放量为0.0625t/a（0.0261kg/h）。经上述措施后，车辆运输粉尘对周围环境影响较小。 （3）生产过程废气源强核算 - ①骨料上料粉尘 - 本项目商品混凝土生产过程中使用铲车将骨料（砂子、石子）送入上料口，砂子、石子经自动称量系统称量后由全密闭皮带输送机送入搅拌机。生产过程中铲车将骨料送入对应的上料口内，落料过程会产生粉尘；上料口内物料落入皮带输送机时会产生粉尘。即铲车卸料过程（骨料上料过程）中会产生少量粉尘。参考《逸散性工业粉尘控制技术》中“第二十二章 混凝土分批搅拌厂”中“表22-1 混凝土分批搅拌厂的逸散尘排放因子”中“转运砂和粒料至高架贮仓”颗粒物产生系数为0.02kg/t（搬运料），本项目骨料用量为40万t/a，则骨料上料粉尘产生量约为8t/a（3.3333kg/h）。 评价要求上料口三面封闭，在上料口上方设置半封闭式集气罩，与集气罩相连的管道设置开关阀门，用于收集上料过程产生的粉尘，集气罩集气效率按90%计。 按照《环境工程设计手册》（湖南科学技术出版社），依据以下经验公式计算得出设备所需的风量Q。 Q=3600×1.4pHVx 其中：Q—抽风量，m3/h； p—罩口周长，m； H—污染源至罩口距离，m； Vx—控制风速。 上料工序集气罩边长为3m，则罩口周长为12m，污染源至罩口距离约0.5m，废气收集系统的控制风速拟控制在0.3m/s以上，以保证收集效果。通过计算，Q=9072m3/h，本项目上料工序拟设置的风机风量为12000m3/h，大于9072m3/h，能够满足废气收集要求。 - 本项目上料粉尘无组织产生量为0.8t/a，本项目原料库封闭，拟在原料库顶部设置喷干雾抑尘装置，无组织的排放量可减少90%以上，因此，上料粉尘无组织排放量为0.08t/a，排放速率为0.0333kg/h。 ②粉料入仓呼吸孔粉尘 本项目设有2个200t的水泥筒仓、1个200t的粉煤灰筒仓、1个80t的矿粉筒仓，外购粉料（水泥、粉煤灰、矿粉）通过运输罐车利用自带空压机打入各自筒仓中储存；粉料入筒仓过程中会有部分粉料跟随空气由仓顶呼吸孔排出。参照《逸散性工业粉尘控制技术》中“第二十二章 混凝土分批搅拌厂”中“表22-1 混凝土分批搅拌厂的逸散尘排放因子”中“贮仓排气”颗粒物产生系数为0.12kg/t（卸料），本项目水泥使用量为48000t/a，粉煤灰使用量为11000t/a，矿粉使用量为10000t/a，则本项目水泥入筒仓粉尘产生量为5.76t/a，粉煤灰入筒仓粉尘产生量为1.32t/a，矿粉入筒仓粉尘产生量为1.2t/a。罐车运送量按50t计算，单次卸料时间约50min，则水泥入筒仓作业时长为800h/a，粉煤灰入筒仓作业时长约184h/a，矿粉入筒仓作业时长约167h/a。则本项目水泥入筒仓粉尘产生速率为7.2kg/h，粉煤灰入筒仓粉尘产生速率为7.1739kg/h，矿粉入筒仓粉尘产生速率为7.1856kg/h。 水泥、粉煤灰、矿粉筒仓顶部呼吸孔粉尘通过料仓顶部自带的仓顶除尘器（除尘效率达90%）处理后，剩余废气通过集气管道引入一套覆膜袋式除尘器进一步处理。按照《环境工程设计手册》（湖南科学技术出版社），依据以下经验公式计算得出各设备所需的风量L：L=3600SV，其中：S—集气罩面积；V—断面平均风速，通过计算每个筒仓集气管道截面积约0.79m2，断面平均风速取0.3m/s，本项目设置4个筒仓，则L=3413m3/h，本项目粉料入仓工序拟设置的风机风量为6000m3/h，大于3413m3/h，能够满足废气收集要求。 ③皮带输送过程粉尘 项目骨料（砂子、石子）的提升以搅拌站配套的封闭式骨料输送方式完成，计量皮带和主输送皮带全密闭；颗粒物主要为上料口与皮带的落差及输送皮带与输送皮带之间的落差产生（主要为计量仓落入计量皮带点、计量皮带转入生产线主皮带点以及主皮带点落入搅拌室点），在输送节点均设置密闭集气管道收尘。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册”中混凝土制品物料输送工段颗粒物产污系数为0.12kg/t-产品，本项目骨料输送量为40万t/a，则120型商品混凝土生产线皮带输送工段粉尘产生量为48t/a（20kg/h）。 ④搅拌粉尘 骨料、粉料、水进入搅拌机后搅拌过程产生的粉尘。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册”中混凝土制品物料搅拌工段颗粒物产污系数为0.13kg/t-产品，本项目搅拌工序骨料、粉料总量为46.9万t/a，则搅拌工段粉尘产生量为60.97t/a（25.4042kg/h）。本项目在混凝土搅拌机的呼吸孔处通过密闭集气装置进行负压收集粉尘，收集效率100%，经密闭集气管道引入一套覆膜袋式除尘器进行处理。 按照《环境工程设计手册》（湖南科学技术出版社），依据以下经验公式计算得出各设备所需的风量L：L=3600SV，其中：S—集气罩面积；V—断面平均风速，通过计算皮带输送工序、搅拌工序集气管道截面积约1.23m2，断面平均风速取0.5m/s，皮带输送工序设置3个集气管道，搅拌工序设置1个集气管道，则L=8856m3/h，本项目皮带输送工序、搅拌工序拟设置的风机风量为12000m3/h，大于8856m3/h，能够满足废气收集要求。 环保措施：水泥、粉煤灰、矿粉筒仓顶部呼吸孔粉尘经自带仓顶除尘器（除尘效率达90%）处理后通过集气管道引出与经集气罩收集的骨料上料粉尘、经密闭集气管道收集的皮带输送过程粉尘、搅拌粉尘一同引入一套覆膜袋式除尘器（处理效率99.5%，风机合并风量为30000m3/h）处理，处理后由一根25m高排气筒DA001排放。经计算，本项目粉尘经处理后的有组织排放量为0.585t/a，排放速率0.2528kg/h，排放浓度8.43mg/m3，可以满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表1水泥仓及其他通风生产设备（颗粒物≤10mg/m3）、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》表12-1商砼（沥青）搅拌站A级企业指标（颗粒物≤10mg/m3）要求。 ## 1.2 废气产排情况汇总 本项目废气产排情况汇总见下表。 表4-3 生产过程中有组织产排情况一览表 污染源; 产生情况; 工作时间（h）; 风量(m3/h); 处理措施; 排放情况. 产生量(t/a); 产生 速率(kg/h); 排放量(t/a); 排放 速率(kg/h); 排放 浓度(mg/m3). 120型商品混凝土生产线DA001; 骨料上料粉尘; 7.2; 3; 2400; 12000; 集气罩+覆膜袋式除尘器，除尘效率99.5%; 0.585; 0.2528; 8.43. 水泥入筒仓粉尘; 5.76; 7.2; 800; 6000; 筒仓自带除尘器除尘效率90%+覆膜袋式除尘器除尘效率99.5%. 粉煤灰入筒仓粉尘; 1.32; 7.1739; 184. 矿粉入筒仓粉尘; 1.2; 7.1856; 167. 皮带输送粉尘; 48; 20; 2400; 12000; 集气管道+覆膜袋式除尘器，除尘效率99.5%. 搅拌粉尘; 60.97; 25.4042; 2400. 表4-4 生产过程中无组织产排情况一览表 污染源; 产生情况; 处理措施; 排放情况. 产生量(t/a); 产生速率(kg/h); 排放量(t/a); 排放速率(kg/h). 骨料堆存及装卸粉尘; 0.0546; 0.0228; 原料库封闭、出入口设置干雾抑尘系统，可减少90%无组织排放量; 0.0055; 0.0023. 车辆运输扬尘; 0.6253; 0.2605; 道路硬化、及时清扫、洒水抑尘，可减少90%无组织排放量; 0.0625; 0.0261. 骨料上料粉尘; 0.8; 0.3333; 原料库封闭、原料库顶部设置喷干雾抑尘装置，可减少90%无组织排放量; 0.08; 0.0333. 合计; 1.4799; 0.6166; /; 0.148; 0.0617. ## 1.3 废气排放口基本情况 本项目废气排放口基本情况见下表。 表4-5 本项目废气排放口基本情况一览表 排放口编号及名称; 地理位置; 排气筒; 类型. 经度; 纬度; 高度（m）; 内径（m）; 烟气出口温度（℃）. 120型商品混凝土生产线排气筒DA001; 115.079154; 34.352023; 25; 0.9; 25; 一般排放口. ## 1.4 废气治理措施可行性分析 经查阅相关资料，目前常用粉尘废气的处理方法多采用袋式除尘器。查阅《三废处理工程技术手册》（废气卷），袋式除尘器广泛应用于工业生产，工艺技术成熟稳定，根据设计滤料的不同，去除效率为99%~99.9%。本项目袋式除尘器采用覆膜袋式除尘器，除尘效率可达99.5%。 覆膜滤料袋式除尘器是一种经过特殊处理的滤料袋，每个滤料袋由多层聚酯覆膜和纤维材料制成，滤料袋的内壁有一层覆膜，外壁有一层纤维支撑结构，覆膜的作用是使滤料袋能够把空气中的细小颗粒物进行有效的过滤，从而达到净化空气的目的。覆膜滤料袋式除尘器的工作原理是，空气含有的粉尘在进入滤料袋时，覆膜会阻止粉尘通过，然后空气经过滤料袋内的过滤层，将粉尘阻止在滤料袋内，滤料袋内的空气经过过滤，将空气中的细小颗粒物进行有效的过滤，从而达到净化空气的目的。覆膜滤料袋式除尘器具有体积小、重量轻、结构紧凑、易清洗、投资低等优点，它也具有除尘效率高、清洁程度高、维护简单等优点，可以有效地控制出口污染物的浓度，是污染控制的理想设备。 “覆膜袋式除尘器”属于《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ847-2017）附录B中的水泥工业废气污染防治可行技术，且满足“商砼（沥青）搅拌站企业绩效分级指标”中A级企业的污染治理技术要求。颗粒物经“覆膜袋式除尘器”处理后颗粒物排放可满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表1水泥仓及其他通风生产设备（颗粒物≤10mg/m3）、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》表12-1商砼（沥青）搅拌站A级企业指标（颗粒物≤10mg/m3）要求。 综上所述，本项目产生的废气经采取覆膜袋式除尘器处理后能够实现达标排放，废气治理措施全面、可行。 ## 1.5 非正常工况污染物排放分析 非正常工况指正常开停车或部分设备检修时排放的污染物及工艺设备或环保设备达不到设计规定指标要求或出现故障时排放的污染物，污染物排放大小及频次与生产装置的工艺水平、操作管理水平等因素有关，若不采取有效的处理措施，将会造成一定的环境污染。本项目非正常工况污染物排放情况见下表。 表4-6 非正常工况污染物排放情况表 序号; 产排污环节; 污染物; 非正常排放原因; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排放速率（kg/h）; 非正常排放量（t/a）; 单次持续时间（h）; 年发生频次（次）; 应对措施. 1; 骨料堆存及装卸粉尘; 颗粒物; 喷淋装置损坏（处理效率以0%计）; /; 0.0228; 2.28×10-5; 1; 1; 立即停产检修. 2; 120型商品混凝土生产线排气筒DA001; 颗粒物; 袋式除尘器损坏（处理效率以0%计）; 2343.23; 70.297; 0.070297; 1; 1; 立即停产检修. ## 1.6 废气污染源监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ848-2017）要求制定，确定本项目废气污染源监测计划见下表。 表4-7 废气污染源监测计划表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 120型商品混凝土生产线排气筒DA001; 颗粒物; 1次/年; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》表12-1商砼（沥青）搅拌站A级企业指标. 厂区无组织; 颗粒物; 1次/年. ## 1.7 大气环境影响分析 - 本项目废气污染因子主要为颗粒物，通过落实本评价提出的污染防治措施后，颗粒物排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》表12-1商砼（沥青）搅拌站A级企业指标要求。距本项目最近环境保护目标为项目南侧190m处的曹湾村，本项目废气能够满足达标排放要求，项目建设对其影响较小。综上可知，项目废气对周围环境影响可以接受。 # 2 水环境影响分析 （1）混凝土生产配料用水 本项目商品混凝土搅拌过程中需加水进行配料，根据建设单位提供的资料，每立方混凝土需要100kg水，则本项目配料用水量为20000m3/a（66.67m3/d），该部分用水全部进入产品，不外排。 （2）料场喷雾抑尘喷淋用水 本项目原料库设置喷干雾抑尘装置以达到降尘目的，根据建设单位提供的资料，项目拟设置20个洒水喷头，抑尘喷淋用水全部进入到产品中，无废水产生。精细雾化喷嘴喷头流量一般在0.0125~0.24L/分，本次取0.24L/分进行计算，每天开启12h，根据计算，本项目喷淋用水量约为3.456m3/d（1036.8m3/a）。此部分用水全部随物料进入生产系统，有抑尘增湿作用，对环境起改善作用，无废水外排。 （3）搅拌机清洗用水 本项目设1套混凝土搅拌机组，搅拌机在每天停止生产时需冲洗干净，本次按每天冲洗一次计，每次冲洗水量约为2m3，则搅拌机清洗用水量为600m3/a（2m3/d），产污系数以0.9计，则搅拌机清洗废水产生量为540m3/a（1.8m3/d）。搅拌机清洗废水经沉淀池（1座10m3）沉淀后由砂石分离器处理后回用于产品配料，循环使用，不外排。 （4）进出车辆冲洗用水 本项目商品混凝土的原料和产品运输采用载重汽车，车辆轮胎会粘带泥沙，采用感应式全车自动冲洗装置对进出车辆进行冲洗，以降低运输道路扬尘对沿线环境的污染影响。本项目运输车辆每年约2.58万辆，每辆车冲洗用水量按30L计算，则车辆冲洗用水量为774m3/a（2.58m3/d），耗散系数以10%计，则车辆冲洗废水产生量为696.6m3/a（2.322m3/d），定期补充新水量为77.4m3/a（0.258m3/d）。设置1座5m3沉淀池，车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后回用于车辆冲洗，不外排。 （5）厂区地面洒水 根据企业提供资料，本项目为了降低运输道路扬尘的产生，需要对厂区地面进行洒水，项目厂区地面洒水年用水量为180m3/a（0.6m3/d），此部分水全部用于厂区洒水降尘，不产生废水。 （6）生活污水 本项目劳动定员6人，均不在厂区内食宿，年工作300天。根据河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），生活污水定额按90L/（人·d），则用水量为0.54m3/d（162m3/a），废水产生量按用水量的80%计，则本项目生活污水产生量为0.432m3/d（129.6m3/a）。废水中主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N。本项目生活污水中污染物COD、BOD5、SS、NH3-N浓度分别为300mg/L、150mg/L、200mg/L、25mg/L，则生活污水中各污染物产生量分别为COD：0.0389t/a、BOD5：0.0194t/a、SS：0.0259t/a、NH3-N：0.0032t/a。生活污水经1座化粪池（5m3）处理后，用于厂区绿化和周边农田施肥，不外排。 本项目废水产排情况见下表。 表4-8 本项目废水产排情况一览表 类型; 用水量（m3/a）; 废水产生量（m3/a）; 治理措施. 生产废水; 配料用水; 20000; 0; 全部进入产品，不外排. 喷淋用水; 1036.8; 0; 全部进入骨料，不外排. 搅拌机清洗用水; 600; 540; 经沉淀池（1座10m3）沉淀后由砂石分离器处理后回用于产品配料，循环使用，不外排. 车辆冲洗用水; 774; 696.6; 经1座5m3沉淀池沉淀后回用于车辆冲洗，不外排. 厂区地面洒水; 180; 0; 用于厂区洒水降尘，不外排. 生活污水; 162; 129.6; 经1座化粪池（5m3）处理后，用于厂区绿化和周边农田施肥，不外排. 综上所述，本项目运营期生产废水和生活污水处理措施可行。 # 3 声环境影响分析 ## 3.1 噪声源强产生情况 本项目运营期主要噪声源为搅拌机、输送装置、风机、砂石分离机、水泵等运行时产生的噪声，其声级值约为75~85dB（A），经采取基础减震、厂房隔音等措施后，噪声可降低约20dB（A）。以建设单位厂界西南角为坐标原点，东向为X轴正方向，北向为Y轴正方向。本项目噪声源强调查清单见下表。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-9 项目室内噪声源强调查清单 位置; 设备名称; 数量; 源强dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置（m）; 距室内边界距离; 室内边界声级dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级dB（A）; 建筑物外距离. 厂区西侧120型商品混凝土生产线; 搅拌机; 1台; 85; 基础减振、厂房隔声; 15; 55; 10; 东150m; 51; 间歇; 20; 31; 1m. 西15m; 61; 41; 1m. 南55m; 50; 30; 1m. 北10m; 65; 45; 1m. 输送装置; 1套; 75; 15; 50; 1; 东150m; 31; 间歇; 20; 11; 1m. 西15m; 51; 31; 1m. 南50m; 41; 21; 1m. 北15m; 51; 31; 1m. 风机; 3台; 80; 15; 50; 1; 东150m; 41; 间歇; 20; 21; 1m. 西15m; 61; 41; 1m. 南50m; 50; 30; 1m. 北15m; 61; 41; 1m. 表4-10 项目室外噪声源强调查清单 序号; 声源名称; 空间相对位置（m）; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声功率级/dB（A）. 1; 砂石分离机; 25; 58; 1; 80; 基础减振; 间歇. 2; 水泵; 15; 45; 1; 85; 基础减振; 间歇. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ## 3.2 声环境影响分析 （1）预测模式 本次声环境影响评价选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中工业噪声预测计算模型进行预测分析。 ①室内声源等效室外声源声功率级计算方法 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： Lp2=Lp1−(TL+6) 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 图4-1 室内声源等效为室外声源示意图 按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： #### Lp1i(T)=10lg(j=1N100.1Lp1ij) 式中：Lp1i(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ②室外声源在预测点产生的声级计算模型 室外声源在预测点产生的声级计算模型采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐的附录A户外声传播的衰减。 本项目只考虑几何发散衰减时，可按下式计算。 LA(r)=LA(r0)−Adiv 式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB(A)； LA(r0)——参考位置r0处的A声级，dB(A)； Adiv——几何发散引起的衰减，dB。 Adiv=20lg(rr0) 式中：Adiv——几何发散引起的衰减，dB； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 ③靠近声源处的预测点噪声预测模型 如预测点在靠近声源处，但不能满足点声源条件时，需按线声源或面声源模型计算。 ④工业企业噪声计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： Leqg=10lg1T(i=1Nti100.1LAi+j=1Mtj100.1LAj) 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 （2）预测结果及评价 经预测，正常生产情况下项目昼间、夜间各厂界噪声贡献值如下表。 表4-11 本项目厂界四周噪声一览表 厂界; 贡献值/dB; 标准值/dB; 达标情况. 东厂界; 昼间; 32; 昼间60dB（A） 夜间50dB（A）; 达标. 夜间; 32; 达标. 西厂界; 昼间; 47; 达标. 夜间; 47; 达标. 南厂界; 昼间; 36; 达标. 夜间; 36; 达标. 北厂界; 昼间; 48; 达标. 夜间; 48; 达标. 由上表分析可知，项目产生的噪声经基础减振、厂房隔声后，运营期间东、西、南、北各厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间≤60dB（A）；夜间≤50dB（A））要求，运营期噪声对周围环境影响可以接受。 ## 3.3 噪声污染源监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ848-2017）要求制定，本项目噪声污染源监测计划见下表。 表4-12 噪声污染源监测计划表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 四周厂界噪声; 等效A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. # 4 固体废物环境影响分析 本项目运营过程中产生的固废包括袋式除尘器收集的颗粒物、砂石分离器分离的废砂石、废混凝土、车辆冲洗装置配套沉淀池沉渣、职工生活垃圾。 ①除尘器收集的粉尘 由工程分析可知，本项目袋式除尘器收集粉尘量为123.865t/a，作为原料回用于生产。 ②砂石分离器分离的废砂石 本项目搅拌机清洗废水送至砂石分离器处理过程中，可分离出一部分砂石，根据建设单位提供资料，砂石分离器产生的废砂石量约为45t/a，集中收集后回用于配料工序。 ③废混凝土 本项目商品混凝土生产运行过程中实验室会进行产品抽检，实验过程会产生废混凝土，经企业提供资料，此部分固废产生量约15t/a，经收集后可用作区域道路建设。 ④车辆冲洗装置配套沉淀池沉渣 本项目车辆冲洗废水在沉淀池沉淀后循环使用不外排，沉淀池需定期清淤，平均一个月定期清理一次，一次清理量约0.5t，则底泥产生量为6t/a，经收集后可外售建材厂制砖。 ⑤职工生活垃圾 本项目劳动定员6人，生活垃圾产生量以0.5kg/（人·d）计，则年生活垃圾产生量为0.9t/a（年工作300天）。生活垃圾由垃圾桶收集后，由环卫部门统一清运处理。 本项目的一般固废产生情况及处理措施见下表。 表4-13 一般固体废物产生及治理情况一览表 序号; 一般固废名称; 产生工序及装置; 废物种类; 废物代码; 产生量（t/a）; 治理措施. 1; 袋式除尘器收集的粉尘; 废气处理; SW17可再生类废物; 302-099-S17; 123.865; 作为原料回用于生产. 2; 废砂石; 砂石分离器; SW17可再生类废物; 302-010-S17; 45; 集中收集后回用于配料工序. 3; 废混凝土; 实验室; SW17可再生类废物; 302-099-S17; 15; 经收集后可用作区域道路建设. 4; 沉渣; 沉淀池; SW07污泥; 302-099-S07; 6; 经收集后可外售建材厂制砖. 5; 生活垃圾; 员工生活; SW64其他垃圾; 302-099-S64; 0.9; 生活垃圾收集桶收集后由环卫部门统一清运. 综上分析，项目建成后，所产生的一般固废均得到了综合利用或妥善处置，项目固废排放对周围环境无不利影响，不会造成二次污染，对外界环境影响较小，本项目固体废物处理可行。 # 5 地下水、土壤环境影响分析 # 本项目营运期产生的大气污染物主要为颗粒物，经采取评价提出的环保措施收集处理后，可实现达标排放，污染物排放量较少，通过大气沉降对土壤环境影响较小。项目废水主要为生活污水、搅拌机清洗废水、车辆冲洗废水，生活污水经化粪池处理后，定期清掏肥田；搅拌机清洗废水经沉淀池（1座10m3）沉淀后由砂石分离器处理后回用于产品配料，循环使用，不外排；车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后回用于车辆冲洗，不外排。项目产生的固体废物均能实现妥善处理与处置，不会产生二次污染。项目营运期各污染物对地下水、土壤环境影响较小。 # 6 环境风险分析 本项目不涉及环境风险物质，环境风险简单分析内容见下表。 表4-14 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 睢县正和商砼有限公司年产20万立方米商品混凝土项目. 建设地点; 河南省商丘市睢县白庙乡李楼村. 地理坐标; 经度; 115.079895; 纬度; 34.351795. 主要危险物质及分布; /. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; - ①外加剂储罐在事故状态下泄露，对周围环境造成一定的影响，同时还可能对区域地下水、土壤环境造成污染。 - ②项目非正常工况排放废气（颗粒物）的落地浓度较正常排放情况下大的多，对周围大气环境产生不利影响。. 风险防范措施要求; ①对外加剂储罐设置围堰，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 ②大气环境风险防范措施：加强管理，确保废气收集系统和处理装置的正常运行，并达到治理效果，定期检查废气收集装置、处理装置、排气筒；若废气收集系统和处理装置发生故障或效率降低时，及时修复，在未修复前必须根据故障情况采取限产或停产措施。 ③建设单位还应制定完善的安全管理制度、安全生产责任制和安全操作规程。建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，制定事故风险应急预案，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 本项目环境风险较低，在各环境风险防范措施落实到位的情况，可大大降低建设项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害，本项目对环境的风险影响可接受。. 综合上述分析，评价认为企业在严格落实环境影响评价中提出的各项风险防范措施的基础上，项目建设的环境风险是可防控的，处于可接受水平。 # 7 环保投资一览表 本项目总投资200万元，其中环保投资55万元，占总投资的27.5%。主要用于废气、废水、噪声、固废治理等。本项目环保投资见下表。 表4-15 本项目环保投资一览表 类别; 污染源; 环保措施; 投资 （万元）. 施工期; 大气环境; 建筑施工扬尘; 物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、道路硬化等; 5. 施工机械尾气; 加强管理、设备维护; 1. 水环境; 施工废水; 沉淀池处理后回用; 2. 生活污水; 化粪池处理后清掏肥田; /. 声环境; 机械设备噪声; 设置围挡等隔音降噪措施，高噪声设备远离施工场界及敏感点布置，合理安排施工时间; 3. 一般固废; 建筑垃圾; 分类收集，及时清运和处理; 2. 生活垃圾; 收集后定期由环卫部门清运; 1. 营运期; 大气环境; 骨料上料粉尘; 三面封闭，上方设置集气罩; 集气管道+覆膜袋式除尘器+25m高排气筒（DA001）排放; 15. 粉料入筒仓粉尘; 筒仓仓顶自带除尘器. 皮带输送粉尘; 落料处设置密闭集气管道. 搅拌粉尘; 密闭集气管道. 车辆运输扬尘; 道路硬化、及时清扫、洒水抑尘、设置车辆冲洗设施; 3. 骨料堆存及装卸粉尘; 全封闭+布置喷干雾抑尘装置; 5. 水环境; 搅拌机清洗废水; 经沉淀池（1座10m3）沉淀后由砂石分离器处理后回用于产品配料，循环使用，不外排; 8. 车辆冲洗废水; 经1座5m3沉淀池沉淀后回用于车辆冲洗，不外排; 3. 生活污水; 经1座化粪池（5m3）处理后，用于厂区绿化和周边农田施肥，不外排; 2. 声环境; 设备噪声; 室内放置、基础减振、厂房隔声等措施; 4. 一般固体废物; 生活垃圾; 生活垃圾收集桶收集后由环卫部门统一清运; 1. 袋式除尘器收集的粉尘; 作为原料回用于生产; /. 砂石分离器分离的废砂石; 集中收集后回用于配料工序; /. 实验室废混凝土; 经收集后可用作区域道路建设; /. 沉淀池沉渣; 经收集后可外售建材厂制砖; /. 合计; 55. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 120型商品混凝土生产线排气筒（DA001） | 颗粒物 | 集气罩/集气管道+仓顶袋式除尘器+覆膜袋式除尘器+25m高排气筒 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》表12-1商砼（沥青）搅拌站A级企业指标 |
|  | 车辆运输扬尘 | 颗粒物 | 道路硬化、及时清扫、洒水抑尘、设置车辆冲洗设施 |  |
|  | 骨料堆存及装卸粉尘 | 颗粒物 | 全封闭+布置喷干雾抑尘装置 |  |
| 地表水环境 | 搅拌机清洗废水 | COD、SS | 经沉淀池（1座10m3）沉淀后由砂石分离器处理后回用于产品配料，循环使用，不外排 | 循环使用，不外排 |
|  | 车辆冲洗废水 | COD、SS | 经1座5m3沉淀池沉淀后回用于车辆冲洗，不外排 | 循环使用，不外排 |
|  | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 经1座化粪池（5m3）处理后，用于厂区绿化和周边农田施肥，不外排 | 不外排 |
| 声环境 | 设备噪声 | 等效连续A声级 | 基础减振，厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 固体废物 | 袋式除尘器收集的粉尘作为原料回用于生产；砂石分离器分离的废砂石集中收集后回用于配料工序；实验室废混凝土经收集后可用作区域道路建设；沉淀池沉渣经收集后可外售建材厂制砖；生活垃圾交由环卫部门处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 废气治理、厂区道路硬化、加强厂区绿化等 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 厂区裸露地面进行绿化 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 地面硬化，对外加剂储罐设置围堰 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 根据相关的环境管理要求，结合具体情况，制定各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，同时加强安全教育，以提高职工的安全意识和安全防范能力。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，睢县正和商砼有限公司年产20万立方米商品混凝土项目与所在地“三线一单”及相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划相符。项目建设符合国家产业政策，项目用地为建设用地，符合当地土地利用总体规划，选址可行。项目在落实环评提出的污染防治措施及建议的前提下，可实现污染物稳定达标排放。从环保角度分析，本项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.733t/a | / | 0.733t/a | +0.733t/a |
| 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 0.9t/a | / | 0.9t/a | +0.9t/a |
|  | 袋式除尘器收集的粉尘 | / | / | / | 123.865t/a | / | 123.865t/a | +123.865t/a |
|  | 砂石分离器分离的废砂石 | / | / | / | 45t/a | / | 45t/a | +45t/a |
|  | 实验室废混凝土 | / | / | / | 15t/a | / | 15t/a | +15t/a |
|  | 沉淀池沉渣 | / | / | / | 6t/a | / | 6t/a | +6t/a |
| 危险废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①